- Gimnazija Koper,
Cankarjeva 2, 6000 Koper

- Merjenje dolžine svitka

# NALOGA:

Izračunaj dolžino svitka ne da bi ga razvil!

# PRIPOMOČKI:

- tehtnica

- kljunasto merilo

- svinčnik

- papir(zvezek)

# pogoji:

- tlak: 103,5kPa

- temperatura: 22ºC

# POTEK DELA:

Reditelj je raznesel vsakemu paru kljunasto merilo in cev na kateri je bila ovita bakrena žica. Izmerili smo debelino bakrene žice in jo tudi stehtali brez cevi. Večino ure smo računali dolžino, profesor in laborant pa sta celo uro pazila na napake učencev in jim odbijala točke. Na koncu ure pa smo svitek razvili in z metrom izmerili dejansko dolžino žice.

# TABELA MERITEV:

| merska količina | meritev | že podano | formula |
| --- | --- | --- | --- |
| l ~ dolžina |  |  | l = m/[π · ρ · (d/2)²] |
| m ~ masa | 5,6g±0,05g |  | m = ρ · V |
| ρ ~ gostota |  | 8920kg/m³ | ρ = m/V |
| d ~ premer | 1,10mm±0,01mm |  | d = 2 · r |

# RAČUN:

l = m/[π · ρ · (d/2)²]
l = 0,0056kg/[3,14 · 8920kg/m³ · (0,00110m/2)²]
l = 0,0056kg/[0,0085kg/m]
l = 0,6588m = 658,8mm

Δm = 0,05g
Δd = 0,01mm

Rm = Δm/m = 0,05g/5,6g = 0,9%

Rd = Δd/d = 0,01mm/1,10mm = 0,9%
Rl = Rm + Rd + Rd = 0,9% + 0,9% + 0,9% = 2,7%
Δl = Rl · l = 0,027 · 658,8mm = 17,79mm

# UGOTOVITEV:

Nekaj podatkov je bilo odveč kot na primer premer cevi na katero je bila bakrena žica ovita. Zaradi merskih in mojih napak je bil rezultat netočen.Izmerjena žica je bila dolga 670mm±0,5mm, ker pa je bila žica valovita pa je merska napaka nekoliko večja. Kljub temu pa sta se izmerjena in izračunani dolžini pokrivali. Imel sem kljunasto merilo z nonijem 1/50, zato je bila absolutna napaka polovico in sicer 0,01mm.

Peter Muršič

1, c