DISPARADOR SCHMITT

Denominado también Binario Acoplado por Emisor, el Schmitt convierte una señal periódica, por ejemplo una senoidal, en una señal rectangular con una razón de repetición (RRP) igual a la frecuencia de la senoidal. Para este ejemplo, las señales de entrada y salida se muestran en la fig. 1.

VI

VO

UTP

LTP

VOH

VOL

t

t

Fig. 1 Señales de entrada y salida

t0

t1

t2

t3

Si ahora, esta señal rectangular la conectamos a la entrada de un contador digital por un tiempo de un segundo, el número acumulado en el contador será igual a la frecuencia de la señal senoidal. Esta es  una de las aplicaciones del Schmitt: en un Frecuencímetro Digital.

# CLASIFICACION

Por las características de las señales de la fig. 1, para algunos el Schmitt es catalogado como un circuito biestable y para otros como un circuito comparador de dos voltajes. Considerado como biestable, el Schmitt exhibe dos estados estables. Si vemos la señal de salida, su nivel alto VOH es una indicación de un estado estable y su nivel bajo VOL la indicación del otro estado estable. Considerado como comparador, cuando la señal de entrada va creciendo y se alcanza el voltaje de disparo superior UTP, la señal de salida cambia rápidamente de su nivel bajo a su nivel alto y cuando la señal va decreciendo y llega al voltaje de disparo inferior LTP, la señal de salida cambia de VOH a VOL.

Se deja a su criterio en donde clasificarlo pero deberá tener en mente lo siguiente:

1.- Cualquiera que sea la señal de entrada VI, en ella existen dos voltajes importantes: UTP, que ocurre cuando la señal va en su pendiente positiva y LTP, cuando la señal va en la negativa.

2.- UTP es mayor que LTP.

3.- La señal de salida tiene solamente dos niveles: VOH y VOL.

4.- La señal de salida cambia abruptamente de VOL a VOH cuando en la entrada ocurre UTP.

5.- La señal de salida cambia de VOH a VOL cuando en la entrada ocurre LTP.

# OPERACION

El diagrama de un disparador Schmitt empleando transistores bipolares se muestra en la fig. 2. Existe un acoplamiento de CD por medio de R1R2 de la salida de T1 (el colector) a la entrada de T2 (la base) y otro acoplamiento de CD por medio de RE de la salida de T2 (el emisor) a la entrada de T1 (el emisor). Este arreglo forma un lazo cerrado de retroalimentación, de manera que:

1.- Si la ganancia de lazo es menor que la unidad, UTP es menor que LTP y el circuito opera como dos amplificadores en cascada.

2.- Si la ganancia de lazo es la unidad, UTP es igual a LTP y el circuito opera como comparador de voltaje.

3.- Si la ganancia de lazo es mayor que la unidad, UTP es mayor que LTP, operando apropiadamente como Schmitt.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

VI

Fig. 2 El Schmitt con transistores

Trabajar al circuito como en el punto 1, no tiene sentido, puesto que la intención es lograr una señal de salida con filos de elevación y descenso muy cortos. Trabajarlos como en el punto dos es factible aunque indeseable, puesto que cualquier variación en los parámetros de los elementos puede situar al circuito como en el punto uno. Veamos como opera el circuito en el caso 3. Para ello, supongamos que la señal de entrada es una señal triangular como se muestra en la figura 3-a, que se conecta a un Schmitt con los siguientes valores:

RC1=1K5,	RC2=1K,		R1=4K7,	R2=6K8,	RE=680,		VCC=10V

Los transistores son de silicio, con una beta de 35. Tomaremos en cuenta los voltajes de las uniones.

Las señales de interés en algunos puntos del circuito son: En los emisores, en el colector de T1, y en colector de T2; cuyas gráficas se muestran en las figuras 3-b, 3-c y 3-d respectivamente.

NOTA: Obtendremos los voltajes en varios puntos de las señales y aún cuando estas gráficas no están hechas a escala, muestran el comportamiento típico del disparador.

Con un voltaje de entrada comprendido entre cero y UTP, en la gráfica de VC1 aparece un voltaje constante de nivel alto, indicando que T1 esta en corte. En la gráfica de VC2 esta el nivel de salida bajo VOL, indicando que T2 conduce y en la de VE existe una caída en la RE. Circula corriente de VCC por RC1 y R1 hacia la base de T2 y de la VCC por RC2 al colector, manteniendo en conducción al transistor. Estas dos corrientes contribuyen a que haya una caída por RE y este voltaje en el emisor de T1 evita la polarización de su unión base-emisor, quedando en corte.

2

4

6

8

VI

UTP

LTP

t

t

t

t

VE

VC1

VO

t2

t0

t1

t3

Fig. 3 Señales VI, VE, VC1 y VC2 (VO)

a)

b)

c)

d)

Para que T1 entre en el umbral de corte, el voltaje de entrada deberá ser:

VI = VBEU + VE2		…(1)

La fig. 4 muestra esta condición. Calcule los voltajes y corrientes en el circuito e indíquelos.

Hagamos un comentario pertinente: Se pudo haber calculado el circuito para que resultara:

a).- FSS2 = 1, quedando T2 en el umbral de saturación.

b).- FSS2 < 1, quedando T2 en la activa.

c).- FSS2 > 1, quedando T2 sobresaturado.

Luego entonces, cuando VI crezca y T1 alcance el umbral de corte, T2 puede estar en el umbral de saturación, en la activa o sobresaturado, según se haya diseñado.

Hay oportunidad de que ocurra un cambio de estado en el Schmitt para las condiciones mencionadas en a) y b) puesto que los transistores pueden cambiar. T1 se movería a saturación y T2 a corte. El voltaje de entrada de la ecuación (1) es por definición el UTP.

Para la condición c), VI deberá seguir aumentando, T1 entrará en la región activa y hasta que en T2 se alcance el umbral de saturación, empezará a ocurrir el cambio de estado.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

UTP

Fig. 4 Ocurre UTP

C1

B1

E1

B2

E2

C2

VCES

VBES

FSS2 = 1

Saturado

Umbral de

Corte

Se produce un cambio de estado en el Schmitt , siempre y cuando ambos transistores tengan la oportunidad de moverse.

Para el caso c), el valor verdadero de UTP estará un poco después de que T1 llegue al umbral de corte. Una de estas condiciones deberá tomar en cuenta cuando calcule un circuito.

Para nuestro análisis, el Schmitt va a cambiar de estado puesto que: T1 está en _______________________, T2 en _______________________ y ocurre un VI donde se cumple la ecuación (1), esto es, UTP = _______________________.

Entra T1 en la activa, empieza a circular corriente por la B1, baja el voltaje en C1 y a través de la R1 entra menos corriente por B2. T2 se pasa a la región activa. Como circula menos corriente por E2, baja el voltaje en RE polarizándose más la unión B-E de T1.

Circulará ahora más corriente por B1, se reducirá el voltaje en C1, pasando menos corriente hacia B2 y consecuentemente menos por la RE.

Este proceso se detiene hasta que T1 se sature y T2 se corte. Cambia el estado del Schmitt quedando como en la fig. 5.

Calcule los voltajes y corrientes en el circuito e indíquelos.

Después del cambio de estado, VI sigue creciendo, T1 sigue saturado y los voltajes en el emisor y colector de T1 siguen la forma de onda de la señal de entrada; esto se muestra en las figuras 3-b y 3-c.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

UTP

Fig. 5 Cambio de estado

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Corte

¿Activa o

Saturado?

Suponga que VI alcanza el valor máximo indicado en la fig. 6. Calcule e indique los voltajes y corrientes en el circuito.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

10 V

Fig. 6 El máximo VI

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Corte

FSS =

Saturado

Cuando la señal de entrada va en su pendiente negativa, los voltajes de emisor y colector de T1 siguen al voltaje de entrada, pero antes de alcanzar LTP ocurre una inflexión en la señal de colector de T1, como se muestra en la fig. 3-c. Sucede que el transistor esta justo en el umbral de saturación.

De  la fig. 7, calcule e indique los voltajes del circuito.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

VI = ?

Fig. 7 Cuando FSS1=1

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Corte

FSS = 1

Umbral de

Saturación

Note que aún cuando T1 esta en el umbral de saturación, T2 sigue en corte y el Schmitt no tiene oportunidad de cambiar de estado. Debemos esperar a que el voltaje de entrada siga disminuyendo, que T1 entre en la activa para que su voltaje entre colector y emisor aumente y con esto, T2 alcance el umbral de corte para que ocurra la transición.

Note en la fig. 3, que cuando T1 entra en la activa, su voltaje entre colector y emisor aumenta por dos causas: una es que su voltaje de colector aumenta y la otra es que su voltaje de emisor disminuye.

Reflejando este efecto en T2, este alcanzará el umbral de corte, porque su voltaje de base va aumentando y su voltaje de emisor va disminuyendo. En ese instante ocurre LTP, con T1 en la activa y T2 en el umbral de corte.

De la fig. 8, calcule e indique todos los voltajes y corrientes. Explique como ocurre el cambio de estado en el Schmitt. Use la fig. 9, calcule e indique todos los voltajes y corrientes para cuando el Schmitt ya cambio de estado.

Vea la fig. 3 e indique como están T1 y T2 para:

|  | T1 | T2 |
| --- | --- | --- |
| t0- |  |  |
| t0+ |  |  |
| t1 |  |  |
| t2 |  |  |
| t3- |  |  |
| t3+ |  |  |

Marque en las gráficas de la fig. 3, los voltajes indicados en los tiempos t0, t1, t2 y t3.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

LTP

Fig. 8 Ocurre LTP

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Umbral de Corte

Activa

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

LTP

Fig. 9 Cambio de Estado

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Saturado

Corte

# GRAFICA DE TRANSFERENCIA

Es una gráfica que relaciona el voltaje de salida contra el voltaje de entrada y nos permite conocer otras características del disparador Schmitt. La gráfica podemos obtenerla de las señales de la fig. 3-a y 3-d.

Consúltelas y dibuje en la fig. 10 la curva de VO contra VI. Indique con flechas por cual camino se va T2 de saturación a corte y por cual camino regresa.

0

2

4

6

8

10

0

2

4

6

8

10

VI

VO

Fig. 10 Gráfica de transferencia

Otra manera común de mostrar una gráfica de transferencia se muestra en la fig. 11. Para cualquiera de las gráficas, uno debe interpretar que el Schmitt:

1.- Presenta dos estados estables.

2.- La ganancia de lazo es mayor que la unidad.

Fig. 11 Gráfica de transferencia

VOH

VOL

LTP

VI

UTP

A

B

C

Los dos estados estables están indicados por los niveles constantes del voltaje de salida, esto es, VOL donde T2 está saturado y VOH donde T2 esta en corte. La recta con pendiente negativa en la gráfica de la fig. 11, une a las coordenadas (VOH, LTP) con (VOL, UTP) y nos indica una ganancia de lazo mayor que uno.

Cuando en un circuito UTP y LTP son iguales, la ganancia de lazo es la unidad y su gráfica de transferencia es como la mostrada en la fig. 12. Cuando en un circuito UTP es menor que LTP, la ganancia de lazo es menor que la unidad y su gráfica de transferencia será como la mostrada en la fig. 13.

Recuerde entonces, que basta revisar la gráfica de transferencia de un Schmitt para saber si opera como tal o no.

Regresemos a la fig. 11 y vea que si aplicamos un voltaje en la entrada, comprendido entre UTP y LTP, el Schmitt se situará en el punto A o en el punto C, ya que estos son puntos estables. Podría, aunque difícilmente, situarse en el punto B puesto que este es un punto de equilibrio inestable.

Fig. 13 Gráfica de transferencia

VOH

VOL

LTP

UTP

Fig. 12 Gráfica de transferencia

VOH

VOL

LTP, UTP

Con esta idea, podríamos hacer del Schmitt un flip-flop, quedando un circuito como el mostrado en la fig. 14. El divisor de voltaje R3-R4 polariza a T1 en un punto intermedio entre UTP y LTP. Cuando se conecte la VCC el binario adopta uno de los estados estables y así permanecerá hasta que un impulso lo cambie de estado. A través del capacitor C ese impulso pasará al binario, debiendo tener una polaridad positiva para cambiar a T2 de saturación a corte y de polaridad negativa para regresarlo de corte a saturación.

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

Fig. 14 Biestable con Schmitt

VI

C

R4

R3

# CALCULO

Para obtener los valores de un disparador Schmitt, hay que partir de dos circuitos equivalentes. Uno cuando esta aplicado el voltaje UTP y todavía no ha ocurrido la transición. El otro con LTP antes de que la transición haya ocurrido.

Se obtendrán las ecuaciones que rigen el comportamiento de los circuitos y se combinan para finalmente encontrar los valores de resistencias apropiadas.

Vimos anteriormente que cuando ocurre UTP en la entrada del Schmitt, los transistores deben estar en posibilidades de realizar la transición. Hay varias combinaciones en que pueden estar T1 y T2 para que esto suceda:

1.- T1 en el umbral de corte y T2 en el umbral de saturación.

2.- T1 en el umbral de corte y T2 en la activa.

3.- T1 en la activa y T2 en el umbral de saturación.

4.- T1 en la activa y T2 en la activa.

Uno puede escoger cualquiera de estas posibilidades y así obtener su circuito equivalente. Una de las opciones más fáciles de trabajar es tener a T1 en el umbral de corte y a T2 en el umbral de saturación. Realicemos un cálculo de las componentes para este caso, suponiendo lo siguiente:

UTP=7V,	LTP=4V,	ICS2=9mA,	VCC=15V

Los transistores son de Silicio con una beta de 60 (tomaremos en cuenta los voltajes de las uniones).

Del circuito equivalente con UTP, mostrado en la fig. 15, podemos calcular RC2, RE, (RC1 + R1) y R2.

Note que este circuito se parece mucho al de polarización de un transistor por divisor de voltaje:

a).- Calcule VE2, IE2 y RE

b).- Calcule VOL y RC2

c).- Aplique Thévenin a la base de T2 mirando hacia VCC, RC1, R1 y R2

d).- Para lograr una buena estabilidad del punto de operación contra variaciones de los parámetros de T2, suponga a RTH=10RE

e).- Calcule R2 y (RC1 + R1)

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

UTP

Fig. 15 Circuito con UTP

C1

B1

E1

B2

E2

C2

VCES

VBES

Umbral de

Saturación

Umbral de

Corte

IE2

I2

IRC1

ICS2

I1

IBS2

Los valores apropiados para RC1 y R1 los obtendremos del circuito equivalente cuando al Schmitt le ocurre LTP. En este caso, solamente existe la posibilidad de que ocurra la transición teniendo a T1 en la activa y a T2 en el umbral del corte. Utilice el circuito mostrado en la fig. 16 y:

a).- Calcule VE1, IE1 y IC1

b).- Calcule VB2, I2, I1 y IRC1

c).- Obtenga las ecuaciones en función de VC1 para RC1 y para R1. Con estas ecuaciones y con la ecuación de (RC1 + R1), hacerlas simultaneas y

d).- Calcular R1, RC1 y VC1

VCC

RC1

RC2

R1

T1

T2

RE

R2

LTP

Fig. 16 Circuito con LTP

C1

B1

E1

B2

E2

C2

Umbral de

Corte

Activa

IE1

I2

IRC1

I1

VBE

IB