Universidad Yacambu

Especialización en Gerencia

Mención: Redes y Telecomunicaciones

Ciclo Regular: Redes y Telecomunicaciones.

(19.5 Ptos)

## FRAME RELAY

Johnny Macedo         C.I.: 11.792.566

José Duarte               C.I.:   7.410.898

Alexander Linares     C.I.: 12.458.119

Caracas, 06/04/2001

INDICE

Pág.

Qué es Frame Relay.								 3

Compitiendo con X.25 y RDSI							 3

Frame Relay frente a otras tecnologías 					 4

Características Técnicas								 4

Estructura y Transmisión de tramas.						 5

Circuitos Virtuales									 5

Circuitos virtuales permanentes (PVC) 					 6

Circuitos Virtuales conmutados (SVC) 					 6

Parámetros de dimensionamiento de PVC					 6

El problema de la congestión							 8

Interoperatividad Frame Relay  / ATM						10

Servicios de voz y datos en Frame Relay 					12

Primer paso hacia las redes multimedia					12

Compartición de ancho de banda						12

Voz sobre redes Frame Relay Públicas					14

Bibliografia 										15

- Qué es Frame Relay

- Frame Relay (F.R) es una alta tecnología de conmutación de tramas o paquetes, basadas en estándares internacionales que puede utilizarse como protocolo de transporte y como protocolo de acceso, se usa principalmente para la interconexión de  redes de área local (LANs, local area networks) y redes de área extensa (WANs, wide area networks) sobre redes públicas o privadas. La mayoría de compañías públicas de telecomunicaciones ofrecen los servicios Frame Relay como una forma de establecer conexiones virtuales de área extensa que ofrezcan unas prestaciones relativamente altas, típicamente ofrece un ancho de banda comprendida en el rango de 64Kbps y 2Mbps. Frame Relay se originó a partir de las interfaces ISND y se propuso como estándar al Comité consultivo internacional para telegrafía y telefonía (CCITT) en 1984. El comité de normalización T1S1 de los Estados Unidos, acreditado por el Instituto americano de normalización (ANSI), realizó parte del trabajo preliminar sobre Frame Relay.

Compitiendo con X.25 y RDSI

El mercado Europeo descubrió las superiores ventajas de Frame Relay frente a los servicios tradicionales de conmutación de datos basados en X.25, que sin embargo, siguen  acaparando cuotas de mercado. Concretamente, estos flamantes servicios están compitiendo con X.25 y RDSI con resultados alentadores en determinadas aplicaciones específicas, como la interconexión de redes locales.

Como las redes locales generan flujos esporádicos, el consumo de ancho de banda debe adaptarse a sus necesidades particulares. Y aquí reside precisamente la ventaja esencial de Frame Relay sobre X.25: Frame Relay ajusta el ancho de banda a las aplicaciones con pequeños tiempos de tránsito. Pero, además, cuenta con otras ventajas técnicas, como su velocidad de transmisión (64bps, 2Mbps y a 34 Mbps), flexibilidad de utilización y apertura hacia el mundo ATM.

Un tiempo de tránsito muy corto en redes de larga distancia, junto a la calidad de las infraestructuras digitales actuales, le garantiza velocidades muy altas. Además, las tramas no son reordenadas más que en la salida de la red. Al adaptarse a las necesidades de transmisión, se adecuan perfectamente al tráfico intermitente o en ráfagas de las LANs, que requiere la disponibilidad de un gran ancho de banda en un instante dado.

Frame Relay frente a otras tecnologías

|  | TDM | X.25 | FRAMRELAY | ATM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facilidades | Muy pocas | Muchas | Pocas | Pocas |
| Velocidad | Alta | Media | Alta | Muy Alta |
| Retardo | Muy bajo | Alto | Bajo | Muy bajo |
| Throughput | Alto | Bajo | Alto | Muy alto |
| Coste CPE | Bajo | Bajo | Bajo | Altos |
| Overhead | Bajo | Bajo | Bajo | Alto |
| Puerto Comp. | No | Si | Si | Si |
| Tipo trafico | Cualquiera | Datos | Datos/voz | Multimedia |

Características técnicas

Al haber sido desarrollado mucho después que la tecnología X.25, Frame Relay se adapta mejor a las características de las infraestructuras de telecomunicaciones actuales. La norma está descrita sólo sobre las dos primeras capas o niveles del modelo OSI, a diferencia de X.25, que llega hasta el Nivel 3 de red, en el cual se consignan las funciones de control del flujo y la integridad de los datos. Por tanto, al estar liberado de estos cometidos, Frame Relay resulta mucho más rápido que X.25, que como fue concebida inicialmente para operar con circuitos analógicos, utiliza procedimientos de control de errores, frecuentemente pesados, lentos y complejos.

La evolución tecnológica ha logrado mejorar la calidad de las líneas, permitiendo desplazar el control de los errores a los propios equipos situados en los extremos de la comunicación, que pueden interpretar las señales de control de flujos generadas por la red. En todos estos aspectos técnicos reside la fuerza de Frame Relay, que, además, permite al usuario pagar sólo por la velocidad media contratada y no sobre el tráfico cursado.

### Estructura y transmisión de tramas

La red Frame Relay obtiene datos de los usuarios en las tramas recibidas, comprueba que sean válidas, y las enruta hacia el destino, indicado en el DLCI del campo "dirección". Si la red detecta errores en las tramas entrantes, o si el DLCI no es válido, la trama se descarta.

El "flag" es la secuencia de comienzo y fin de trama. El campo de "dirección" contiene el DLCI y otros bits de congestión. Los datos de los usuarios se meten en el campo "Información", de longitud variable que permite transmitir un paquete entero de protocolos LAN.

Circuitos virtuales

La tecnología Frame Relay se basa en el uso de circuitos virtuales (Vcs), los cuales son caminos de datos de doble vía, definidos por software entre dos puertos que actúan como líneas privadas en la red. Existen dos tipos de conexiones:

- Circuitos virtuales conmutados (SVC)

- Circuitos virtuales permanentes (PVC)

Circuitos virtuales permanentes (PVC)

Son inicialmente definidos como una conexión entre dos sitios. Son establecidos por un operador de la red, por medio de un sistema de administración de red. PVCs nuevos pueden ser adicionados cuando se tiene una demanda para nuevos sitios, ancho de banda adicional, enrutamiento alterno, o cuando nuevas aplicaciones requieren que puertos existentes se hablen entre ellos.

PVCs son caminos fijos, no disponibles por demanda o en una base de llamada  por  llamada. Aunque el camino actual tomado a través de la red puede variar de tiempo en tiempo, cuando se hace un re-enrutamiento, el comienzo y final del circuito no cambian. Por lo tanto, PVC es como un circuito dedicado punto a punto.

Circuitos virtuales conmutados (SVC)

Están disponibles para una base de llamada  por  llamada. Al establecer una llamada usando el protocolo de señalización SVC (0.933) se puede comparar al uso de un teléfono normal; los usuarios especifican una dirección de destino parecida a un número telefónico. Implementar SVCs en la red es más complejo que usar PVCs, pero es transparente a los usuarios. Primero, La red debe establecer rápidamente la conexión y disponer el ancho de banda basada en los pedidos del usuario. Finalmente, la red debe seguir la pista de la llamada y facturar de acuerdo a la cantidad de servicio suministrado.

### Parámetros de dimensionamiento de CVP (CIR, Bc, Be, Tc)

CIR: (Committed Information Rate, o tasa de información comprometida). Tasa a la cual la red se compromete, en condiciones normales de operación, a aceptar datos desde el usuario y transmitirlos hasta el destino. Puede ser distinto en cada sentido.

Bc: (Committed Burst Size o ráfaga comprometida). Es la cantidad de bits transmitidos en el periodo T a la tasa CIR (CIR=Bc/T). En las redes Frame Relay se permite al usuario enviar picos de tráfico a la red por encima de CIR, durante intervalos de tiempo muy pequeños, incluidos en el periodo T.

Be: (Excess Burst Size, o ráfaga en exceso): es la cantidad de bits transmitidos en el periodo T por encima de la tasa CIR. Si la red tiene capacidad libre suficiente admitirá la entrada de este tipo de tráfico en exceso (trama 3 del ejemplo), marcándolo con DE activo.

- Tc: (Commited rate measurement interval). Intervalo de tiempo durante el cual al usuario sólo se le permite transmitir Bc+Be.

El caudal físico (Cf) de la línea de acceso también se contrata. Así el operador dimensiona la red en función de los parámetros contratados por sus abonados. 
En la interfaz usuario-red se controla, para cada circuito virtual, que los usuarios se ajusten a los parámetros Bc, y Be que han negociado. Si la red está bien diseñada no debe perder datos que no superen el tráfico comprometido.

Existe un bit en la trama (bit DE) que es activado por la red en tramas que superen Bc (es decir aquellas que pertenezcan a Be) para indicar que esas tramas deberían ser descartadas en preferencia a otras, si es necesario. Un usuario también puede marcar este bit para indicar la importancia relativa de una trama respecto a otras.

En la figura siguiente se puede entender más claramente el significado de los parámetros antes mencionados.

Parámetros de transmisión en FR.

Se puede observar que el volumen de información (bits) generado por las tramas 1 y 2 se encuentra por debajo del máximo garantizado Be y por tanto se nos garantiza que estas dos tramas serán cursadas por la red sin ningún problema. Con la trama 3, sin embargo, se excede el límite Be, pero sin llegar a la cantidad Be + Bc. La red marca esta trama poniendo su bit DE a '1' lo que indica que si hay que descartar tramas por congestión, esta trama se descartará en preferencia al resto. Si se diera el caso de transmitir durante todo Tc de forma que con una cuarta trama se sobrepasara Be + Bc, esta trama sería incondicionalmente descartada en el nodo que está conectado al sistema que la ha enviado.

El Problema de la congestión

Una de las características de Frame Relay reside en su gran sensibilidad respecto a las situaciones de congestión, a diferencia de  X.25, Frame Relay no posee mecanismos de control local del flujo. Una de las principales ventajas de Frame Relay es que agiliza y simplifica la transferencia de las tramas, las tramas desechables son descartadas y las válidas sólo son procesadas en orden.

El análisis de las transmisiones y el establecimiento de líneas básicas de actividad contribuyen en gran medida a mantener la integridad de los circuitos Frame Relay. Si los datos han de ser transmitidos de nuevo, la velocidad de proceso (troughput) del circuito sufre considerablemente, puesto que la retransmisión se producirá de un extremo a otro de la red.

Para identificar la congestión de los circuitos Frame Relay se emplean dos métodos diferentes. El primero conlleva una notificación específica de congestión a través de las tramas BECN (Backward Explicit Congestion Notificacion), FECN (Forward Explicit Congestion Notification) CLLM (Consolidated Link Layer Management). El segundo método consiste en el análisis de los protocolos de niveles superiores para identificar la retransmisión durante la carga de grandes tráficos.

Mediante las tramas de bits FECN y BECN, Frame Relay notifica la congestión al administrador de la red, quien, así, puede informar al usuario de la situación creada a fin de que reduzca temporalmente la transmisión de datos. FECN indica la existencia de congestión de tráfico en la misma dirección que la notificación, mientras que BECN lo hace en la dirección opuesta. Aunque los bits de notificación de congestión son indicadores importantes, la respuesta a la notificación es opcional y raramente implementada. Si los datos son continuamente transmitidos en grandes cantidades durante los períodos de congestión, algunos de ellos serán descartados.

La idea que subyace en FECN y BECN consiste en que los dispositivos que se encuentran a lo largo de la ruta congestionada podrían tomar medidas para reducir el nivel de congestión. Como las notificaciones se producen tan sólo en datos de usuario, cuando los datos están siendo emitidos en una sola dirección BECN no podría ser enviado a la fuente. Por esta razón, los dispositivos finales transmiten mensajes CLLM que indican la existencia de situaciones de congestión.

Aunque la mayoría de las redes experimentan temporalmente situaciones de congestión que dan lugar a tramas FECN y BECN, es importante definir una línea básica de comportamiento que establezca porcentajes de esas tramas en relación a los niveles de tráfico. De este modo, el administrador de la red estará sufriendo una congestión superior a la normal.

Cuando la red entra en una situación de congestión, es necesario tomar medidas que reduzcan el tráfico, como desembarazarse de ciertas tramas mediante los bits DE (Discard Eligibility). En este sentido, el establecimiento de una línea básica de acción respecto al porcentaje de tramas DE en función de la carga de tráfico puede indicar el nivel de congestión de la red, cuantificando el número potencial de tramas que deberían ser retransmitidas en cada situación semejante.

Como Frame Relay no puede retransmitir tramas, esta tarea corre a cargo de los protocolos de nivel superior, lo que incrementa la carga de la red y reduce la velocidad de proceso. Ante esta evidencia, la monitorización de la notificación de congestión de la red puede contribuir en gran medida a minimizar la retransmisión de tramas. Asimismo, al no contar con control local de flujo ni ningún otro método para restringir a los usuarios las transmisiones de datos a los usuarios resulta especialmente indicado para trabajar con aplicaciones que precisan manejar grandes volúmenes de datos: los usuarios pueden enviar tantos datos como sea posible en cualquier momento dado aprovechando en su totalidad el ancho de banda de un circuito.

Esta característica, aunque supone una gran ventaja para los usuarios, representa, sin embargo, un importante inconveniente para los operadores de circuitos Frame Relay.

Por esta razón, el estándar Frame Relay permite establecer CIRs (Committed Information Rate) y Bcx (Commited Burst Size).

El CIR, que fija una velocidad estática al servicio del usuario para transmitir datos por la red, se mide en bits por segundo y es independiente del transporte físico del ancho de banda. La red garantiza la entrega de los datos transmitidos a una velocidad inferior a la del CIR. Bc, por su parte, expresa, también en bits por segundo, la velocidad máxima que puede exceder el CIR en un intervalo de tiempo dado.

Es esencial medir y establecer una línea base para el CIR y el Bc, porque cuando la velocidad de datos excede el CIR, la información puede ser descartada con independencia de su importancia. Para obtener una idea segura de cómo se está utilizando el circuito, los gestores de red deberían usar analizadores de protocolos a fin de administrar la información CIR de un circuito Frame Relay.

Analizando la red mediante el establecimiento de líneas básicas respecto a las tramas FECN, BECN Y CLLM, y a la utilización del CIR, es posible saber si se producen situaciones de congestión, para, posteriormente, determinar su fuente y su causa. Para ello, el primer paso cosiste en analizar los DLCIs, a fin de saber si la responsabilidad de la congestión recae en uno o un grupo de ellos.

Como Frame Relay se utiliza en muchos casos para interconectar redes de área local, el análisis de los datos transmitidos sobre el DLCI arrojará ciertas sobre la causa de la congestión. Así, por ejemplo, la comprobación del uso de los protocolos puede revelar la existencia de una cantidad excesiva de tráfico FTP (File Transfer Protocol) en la red y qué usuario lo está generando. En consecuencia, el gestor de la red puede pedir a dicho usuario que la transferencia de FTP se realice durante los períodos de más baja utilización de la red.

##### Interoperatibidad Frame Relay / ATM

Hay dos tipos de interoperatividad: de red y de servicio. Ambas son el campo respectivo de atención de los estándares Frame Relay/ATM Network interworking y Frame Relay/ATM Service Interworking, ratificados en diciembre de 1994 y abril de 1995, también respectivamente. Más reciente, la norma Frame UNI (FUNI) representa una tercera alternativa.

Frame Relay/ATM Network Interworking permite a los usuarios finales de dispositivos o redes Frame Relay comunicar entre sí a través de una red ATM sin necesidad de efectuar ningún cambio de equipamiento. La interoperatividad de red se produce cuando se utiliza un protocolo en cada extremo de la transmisión y otro distinto en el camino entre ambos puntos. En un punto de la red, y de forma totalmente transparente para el usuario, los paquetes Frame Relay son segmentados en celdas ATM, que, a su vez, serán reagrupadas en paquetes Frame Relay antes de alcanzar su destino.

La interoperatividad de servicio, por su parte, permite establecer comunicación directa entre dispositivos y usuarios Frame Relay, y dispositivos y usuarios ATM, mediante la conversión de los respectivos protocolos. Así, por ejemplo, Frame Relay/ATM Service Internetworking permite que los dispositivos Frame Relay situados en oficinas remotas accedan a aplicaciones basadas en ATM residentes en las oficinas centrales. Para que ello sea posible es preciso compensar las diferencias entre ambas tecnologías, operación que corre a cargo de Interworking Function (IWF), localizada generalmente en los conmutadores situados en las fronteras de los servicios Frame Relay y ATM.

IWF se encarga de la conversión de diferentes parámetros entre redes Frame Relay y ATM, determinando, entre otras cosas, la forma y delimitación de tramas o celdas en el modo apropiado, la especificación de la "elección de descartes" (discard eligibility) y prioridad de pérdida de celdas, así como el envío o recepción de indicaciones de congestión y conversión de los Data Link Connection Identifier (DLCI) de Frame Relay a los Virtual Path Identifier/virtual Circuit Identifier (VPI / VCI) de ATM.

En general, en un entorno Frame Relay/ATM Service Interworking, IWF afronta todas las tareas asociadas con la traducción del mansaje basado en UNI (User-to-Network Interface) Q.922 Core de Frame Relay al mensaje basado UNI AAL5 Class C de la red ATM. Este modo de mensaje es usado para la conexión ATM porque rinde algunas funciones básicas similares al servicio Q.922 DL Core de Frame Relay.

##### Servicios de Voz y Datos en Frame Relay

No sólo los operadores están ya en condiciones de proporcionar servicios Frame Relay capaces de cursar tráficos de voz y datos gracias a los avances técnicos, sino que, además, la legislación que regula el uso corporativo de la telefonía ha clarificado y ampliado el concepto de Grupo Cerrado de Usuarios, liberalizándolo de hecho en el ámbito interno de las empresas.

En consecuencia, una nueva ola de ofertas Frame Relay está apareciendo que intentan explotar el indudable atractivo que supone soportar sobre una misma línea las transmisiones de voz, fax y datos de las corporaciones con las consiguientes ventajas económicas (mayor aprovechamiento del ancho de banda, tarifa plana...) y de control (un sólo operador y gestor de todos los servicios).

Primer paso hacia las redes multimedia

Están surgiendo servicios que permiten la integración de voz, faz y datos, y su transmisión a través de redes de datos Frame Relay. Estos servicios tienen tarifa mensual fija, independiente del tráfico y del número y duración de las llamadas, lo que permite obtener importantes ahorros en el costo global en telecomunicaciones. Por otro lado, la evolución tecnológica proporciona nodos de conmutación cada vez más rápidos y potentes, capaces de encaminar cualquier tipo de tráfico con un retardo pequeño y poco variable. Si estos nodos se unen con enlaces de alta capacidad, E3 34 Mbps en las troncales de las redes de los operadores de telecomunicaciones, se dispondrá de una red de datos capaz de transportar voz.

##### Compartición de ancho de banda

La integración de servicios trae una serie de beneficios, como la gestión única y la compartición de ancho de banda entre servicios. El hecho de integrar en una sola red servicios que antes eran proporcionados por redes diferentes posibilita gestionar una única red en lugar de varias. Y esta reducción del número de redes reduce los costos de gestión.

Mientras servicios distintos se transmiten por redes distintas, al ancho de banda contratado en una red, aunque no se use, no está disponible a los servicios de otras redes.  Con la integración de servicios, al ancho de banda contratado se pone en cada momento a disposición de quien lo necesite. Por ejemplo, en los momentos en que no haya conversaciones vocales todo el ancho de banda contratado puede ser usado para la transmisión de datos. De esta forma el cliente siempre obtiene el máximo rendimiento de la capacidad que paga.

Los servicios Frame Relay de voz y datos se componen de cuatro elementos: equipo multiplexor instalado en el domicilio del cliente, línea de acceso a la red de datos, facilidades de transporte dentro de la red Frame Relay y servicio de gestión. El multiplexor es un equipo tipo FRAD (Frame Relay Access Device) con capacidad para el tratamiento de voz.

El cliente conecta sus equipos de voz (centralitas, equipos multilínea o teléfonos) y datos (terminales, routers, ordenadores host…) al equipo multiplexor. El multiplexor envuelve (encapsula) todo ese tráfico en tramas Frame Relay para hacer posible su transmisión a través de la red de datos. Voz y datos se mantienen en tramas distintas. En el caso de la voz, previamente se digitaliza si el dispositivo conectado es analógico, y a continuación se comprime. La compresión permite reducir los 64 Kbps de la voz digitalizada a 8 Kbps gracias al uso de algoritmos de predicción lineal (CELP). Además, se dispone de la facilidad de supresión de silencios, que consiste en transmitir sólo cuando el usuario habla. Mientras un usuario permanece en silencio escuchando a su interlocutor no se transmite nada a través de la red, pero sí se genera un ruido confortable en el extremo distante par evitar que el interlocutor remoto tenga la sensación de que se ha cortado la comunicación.

Por la línea de acceso a la red, única para cada oficina del cliente, viajan las tramas Frame Relay de voz y datos. El equipo multiplexor resulta imprescindible para insertar tráfico de diferentes servicios en una sola línea física. La velocidad de esta línea se dimensiona de acuerdo con los requerimiento de canales de voz y velocidades de datos del cliente.

Pero no es necesario reservar una parte de esa capacidad para la voz; todo el ancho de banda está a disposición de quién lo necesite. Por ejemplo, durante las hora de oficina en que normalmente son frecuentes las comunicaciones de telefonía, los datos dispondrán de la pequeña capacidad no usada por la voz. Sin embargo, durante la noche, período que es previsible que no hay llamadas telefónicas, todo el ancho de banda podrá ser usado por los datos.

Voz Sobre redes Frame Relay Públicas.

La implementación de voz sobre Frame Relay ha supuesto un largo y arduo reto para fabricantes y operadores en el que se ha visto implicados una gran variedad de factores tecnológicos y sólo recientemente se ha visto culminado. Antes de describir las cuestiones que atañen al transporte de VoFR en una red pública, es necesario revisar brevemente el concepto de Frame Relay, ya que muchos de los obstáculos para el transporte de llamadas de voz en una red pública son inherentes a esa tecnología.

A diferencia de la multiplexación por división de tiempo sobre líneas dedicadas caracterizada por un retraso bajo y fijo, intervalos de tiempo específicos para canales de voz y datos, y una conexión física directa entre dos puntos. Frame Relay representa una red compartida basada en asignación de ancho de banda bajo demanda sobre circuitos "virtuales" lógicos. Para acceder a la red Frame Relay, el abonado selecciona una velocidad de puerto en el FRAD (Frame Relay Access Device) localizado en las instalaciones del cliente, velocidad a la que entrarán los datos en la red. El caudal o velocidad de procesamiento real (throuput) se basa en el CIR (Committed Information Rate). Los usuarios aprovechan el carácter estadístico de Frame Relay para acceder a la red a velocidades inferiores a la agregada requerida por su aplicación. Pero, aunque esto suponga para los usuarios ahorros de dinero (las tarifas de Frame Relay se basan en parte en el Cir), han de seguir pagando un cierto precio por sus accesos de voz bloqueados y estáticos. Así, por ejemplo, cuando un router transmite un alto volumen de tráfico LAN puede llegar a acaparar el acceso a la WAN, bloqueando en la práctica los tráficos de voz. Como, por definición, Frame Relay no ofrece una transmisión garantizada de paquetes de información al receptor deseado, esto puede convertirse en un problema crítico en períodos de congestión de la red.

Bibliografía

1. González Nestor: "Comunicaciones y Redes de procesamiento", McGraw-hill 1987

2.  Spohn Darren ,"Data Netrwork Desing", MacGraw-hill 1997

3. Galindo Jonathan, Lavalle Oliver, "Tecnologias de la información y Telecomunicaciones en la Educación Básica"  ITESM México, 1999

4.  Motorola University Press, "The Basic Book of Frame relay" 1993

.