6. Zahnräder

Allgemein:

Übersetzung:			i = n1/n2 = ω1/ω2 = r2/r1 = z2/z1 = d2/d1 = M2/M1

( n = Antriebsdrehzahl )

# „DIN 867“ ( vgl. V – KE 6/5 ):

Achsabstand:			a = ½ ( d1 + d2 ) = ½ m ( z1 + z2 )

Teilkreis – Ø:			d = z m

Kopfkreis – Ø:		da = m ( z + 2 )

Fußkreis – Ø:			df = m ( z – 2 ) – 2 c		mit:	 c ≈ 0,1...0,3 m

Teilung:			p = π m

( m = Modul, z = Zähnezahl )

Beanspruchung:

Biegespannung:		σb = ( Ft qk ) / ( b m )

(am Zahnfuß)		( qk = Zahnformfaktor vgl. V – KE 6/7 )

Grübchenbildung:		σHC = [ 0,35 E ( Ft / b ) ( d1 + d2 ) / ( d1 d2 ) ]½ yc

( yc = Wälzpunktfaktor = 1,76 )

Drehmoment:			M = ½ Ft d	       		Ft = 2 M1 / d1 = 2 M2 / d2

Leistung:			P = M ω

Winkelgeschw.:		ω = 2 π n / 60

( n = [min-1], ω [s-1] )

„DIN 867“ 					V – KE 6 / 5		α = 20°, m = 1/1,25/2/3/4/5...

Werkstoff					V – KE 6 / 8		σb, σHC, E

Qualitätsstufe	n a ... d			V – KE 6 / 9		bmax/m, bmax/d1

„gerade Außenverzahnung“			V – KE 6 / 9		imax, dmin, zmin