- Técnicas Digitales III

- Trabajo Práctico Anual

- Proyecto sobre bus USB

- Balanza USB

“Balanza Electrónica con 8 salidas para control de una línea de selección”

Profesor: Ing. Alejandro Furfaro

Alumno: Mirko,Martín

Curso: 5º53 (Martes a la noche)

Año: 2001

INDICE

Página 3 . Presentación preliminar del proyecto

Pag 3. Descripción funcional

Pag 4. Descripción del soft

Pag 4. Diagrama de bloques

Pag 5. Alcance

Pag 5. Costo Estimativo

Página 6 . Estudio técnico de 2 alternativas probables

Página 10 . Descripción del hardware del sistema

Pag 10. Descripción de cada bloque

Pag 11. Especificaciones definitivas

Pag 12. Pin Out de los conectores

Pag 13. Lista de Componentes

Pag 15. Circuitos Esquemáticos

Pag 21. Máscaras de la placa

Pag 26. Curva de respuesta del filtro

Página 26 . Descripción del software del sistema

Pag 26. Software para PC. Descripción de cada rutina

Pag 33. Firmware para HC11. Descripción de cada rutina

Pag 40. Diagrama de flujo para el software para PC.

Pag 44. Diagrama de flujo para el firmware para HC11.

Página 48 . Protocolo de pruebas

Página 50 . Listados de los programas

Pag 50. Listado del software para PC ,BalanzausbDlg.cpp			Pag 64. Listado del firmware para PC ,usb.asm

Pag 83. Listado del firmware para PC ,usb.def

Pag 87. Listado del firmware para PC ,hc11e2.def

Página 88 . Apéndice. Hojas de Datos

- Placa de Adquisición USB

Balanza Electrónica con 8 salidas para control de una línea de selección

- Descripción funcional del proyecto

Nuestro proyecto está orientado al control de una línea de selección de productos por peso.

Para eso cuenta con una balanza (celda de carga), su amplificador, dos sensores de proximidad y podrá manejar hasta 8 salidas.

Todo estará controlado por un microcontrolador HC811E2 de Motorola, encargado de la adquisición de datos analógicos y digitales de las diversas entradas, de la presentación de los datos sobre las diferentes salidas y, a través del controlador  USBN9603 de National, de la comunicación USB con la PC.

El disparo (trigger) de la adquisición se realizará por medio de uno de los sensores, o por soft (comando de la PC).

La comunicación del HC11 con el controlador USB se realiza por el bus serie SPI.

El port serie UART standard se dispone en un conectador con el fin de la programación del microcontrolador (actualización del firmware), vía RS232 (adaptador no incluído) a la PC.

- Diagrama de Bloques

Sensores

USB

Microcontrolador      MC68HC811E2

Optoacoplador

Controlador USB

## SPI

4 Salidas optoacopladas

Programación  serie del microcontrolador

## Serie

Amplificador

Balanza

8 Darlington de Salida

8 Salidas

- Descripción del software de la PC

El soft constará de dos partes: una de calibración de la balanza y otra de clasificación.

En la calibración se medirá la balanza vacía y luego un peso patrón conocido. Dividiendo el peso patrón conocido en gramos sobre la diferencia en cuentas de las mediciones, obtenemos un coeficiente de calibración. Luego multiplicaremos por este coeficiente, la diferencia medida para obtener el peso en gramos.

En la clasificación, se ofrecerá una tabla donde el usuario podrá asignar rangos de peso a descargar en cada salida. Por ejemplo entre 0-50g a la salida 1, entre 50 y 100g a la 2 y así.

La cantidad de elementos y de gramos arrojados en cada salida será llevada en una estadística, que podrá ser guardada en disco.

Se indicará la velocidad de la máquina en platillos/segundo.

- Funciones Probables

1- Relativas a la comunicación USB

2- Calibración de la balanza:  Tomar Cero

Tomar Peso Patrón

Calcular Coeficiente

3 – Trabajo: Clasificar

Armado de la tabla de clasificación

Realizar Estadísticas

Guardar estadísticas en Disco

Clasificar

Mantenimiento

Medición Peso Patrón

Sensor o tiempo cumplido

Disparo de la conversión

Calcular Coeficiente

Abrir Salidas

Medición Balanza Vacía

Actualizar Estadísticas

Actualizar Estadísticas

Guardar Coeficiente

Fase de decisión

- Alcance del proyecto

Debido a la baja resolución del A/D (8 bits), y para obtener una resolución de 0,5 Gramos en la balanza, debemos limitar su rango máximo a 100 gramos.

Con esto la supuesta máquina se usaría para elementos pequeños, como tornillos, tuercas, o frutas como ciruelas.

La velocidad de la máquina debería ser no superior a los 10 platillos por segundo, es decir que tendremos un pulso en el sensor cada 100 ms.

El segundo sensor se usa como Indice (para marcar el platillo numero uno).

Ambos sensores serán optoacoplados.

Podrá manejar 8 salidas que serán del tipo Darlington NPN con colector abierto.

Un led indica la actividad del USB.

La programación del microcontrolador será a través del port serie del mismo.

- Costo Estimativo

- Materiales: $150 (pesos ciento cincuenta)

- Mano de obra:

Desarrollo del Hardware: $1000 (pesos mil)

Desarrollo del Software: $1500 (pesos mil quinientos)

Precio de venta del sistema: $1000 (pesos mil)

Estudio Técnico

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

En ambos casos se mantiene la misma estructura del sistema. Solo cambiará la interfaz con la PC.

1. Complejidad del desarrollo

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Media. Si bien el sistema USB es algo nuevo, existe bastante información y ejemplos de firmware en Internet. El controlador USB es de montaje superficial, lo que requiere un soldador SMD, si se van a construir grandes cantidades.

Calificación: 3

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

Baja. El sistema ISA está ampliamente difundido y documentado.

Calificación: 5

2. Disponibilidad de herramientas de desarrollo

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Alta.	Existen mucha info para el HC11. Hay muchos compiladores C y programadores. Lamentablemente están fuera de nuestro alcance. Usamos el compilador gratuito de Assembler.

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

Idem

Calificación: 5

3. Cantidad de componentes discretos (probabilidad de falla)

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Al sistema básico, la interfaz USB sólo le agrega el controlador 9603 y sus componentes externos (un oscilador a cristal y algunos resistores y capacitores de filtro)

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

Al sistema básico, la interfaz ISA agrega un driver separador para el bus de datos y una lógica de decodificación. Es simple , pero presenta más cantidad de componentes que el anterior

Calificación: 4

4. Costo Global

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

El chip para USB no es caro, sólo cuesta conseguirlo y habrá que importarlo.

Por otro lado la placa será más barata , porque no tendrá el peine de pines del bus ISA, que en general está bañado en una aleación de oro y es caro.

Calificación: 3

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

La lógica de decodificación utiliza tecnología TTL standard, fácil de conseguir y de bajo costo.

La placa posee el peine de pines del bus ISA, que en general está bañado en una aleación de oro y es caro.

Calificación: 4

5. Escalabilidad

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Pueden conectarse con facilidad varios de estos dispositivos.El bus USB permite hasta 128 dispositivos.

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

No pueden conectarse con facilidad varios de estos dispositivos, debido a la disponibilidad de ports de la PC.

Calificación: 1

6. Facilidad de programación

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Pueden utilizarse drivers standards HID (provistos por Windows) , pero esto incrementa la complejidad del firmware.Usando drivers universales como el USBIo , hacemos más simple el firmware, y usamos funciones de librería (provistas por el fabricante del driver), que son bien simples.

En el firmware el protocolo es bastante complejo , pero el hardware es bien simple. Existen firmware de ejemplos que pueden ser modificados y adaptados , haciendo más fácil la programación.

Calificación: 3

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

El sistema debe ser manejado por interrupciones , aunque puede ser manejado por polling. En el caso de las interrupciones , no es fácil hacerlo sobre Windows , si sobre DOS.

Calificación: 3

7. Utilización de recursos de la PC

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

El USB no consume interrupciones ni puertos

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

Se consumirá una interrupción y como mínimo un puerto de entrada/salida

Calificación: 2

8. Facilidad de Instalación y Transporte

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Es plug and play verdadero. Sólo habrá que instalar el driver y el programa. Luego el dispositivo puede ser removido o vuelto a colocar sin necesidad de apagar la PC

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

La PC debe ser abierta para colocar o retirar el dispositivo.

Calificación: 1

9. Disponibilidad del bus en PC’s comerciales

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

El bus más moderno y el de mayor difusión. Todas las mother actuales lo están ofreciendo. Tambien existen placas PCI con este bus.

Calificación: 5

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

En retirada del mercado. Casi no hay placas comerciales con este bus.

Calificación: 1

Calificación Total

Alternativa A : Balanza conectada mediante bus serie USB

Total:39

Alternativa B : Balanza conectada mediante bus ISA

Total:26

Por lo tanto , la alternativa A es la elegida (Bus USB)

Descripción del hardware del sistema

El sistema está compuesto por diferentes bloques bien diferenciados, estos son:

Celda de carga , amplificador y filtro

La celda de carga es un puente de Wheastone , alimentada con ±8V, por dos de sus extremos (cables rojo y negro). En sus cables amarillo y verde medimos la diferencia de potencial que se produce al desbalancear el puente cuando se coloca un peso sobre la celda.

Esta diferencia de potencial es amplificada 100 veces por un operacional de bajo ruido (OP77) , y luego es filtrada con un filtro Chevishev de frecuencia de corte de 20 Hz. Esto se hace para evitar el efecto de aliasing. Este es realizado con LF355. El último operacional TL082 es un separador. Aquí tengo una variación de 0-5V para aplicar a la entrada analógica del micro.

El valor de reposo del sistema puede variarse con un preset.

Interface de Salidas

Está es simplemente un array de transistores darlington ULN2803, conectado al puerto de 8 bits del micro. Es compatible con CMOS. En su salida tenemos colector abierto, lo que permite utilizar una tensión distinta a los +5V utilizados por la placa(hasta 37V). Cada salida maneja hasta 500 mA.

Interface de Sensores

Usamos un optotransistor doble TLP621-2 , que nos permite separar los 12V usados por los sensores a los 5V del micro. Los sensores son NPN , y sus salidas activan los leds de los optotransistores. La salidas de los optotransistores (NPN) son aplicadas a las entradas del micro.

Una de ellas , la que esta conectada al sensor de platillo, provoca interrupción.

Interfaz USB

Usamos el controlador USBN9603, conectado al micro via serie SPI.

Trabaja con un cristal de 24 MHz.

Microcontrolador HC811E2

Este posee 2 KB de EEPROM y 256 bytes de RAM internas. Usa unos de sus 8 entradas analógicas (8 bits) para convertir a digital la tensión de

0-5V de la balanza. Trabaja con un cristal de 8MHz

Uno de sus ports de 8 bits es usado para las salidas. La conexión serie SPI maneja el controlador 9603. La entrada de interrupción IRQ es usada por el 9603.

Los sensores utilizan 2 entradas . Una de ellas provoca interrupción en el micro (llamada de input capture).

La programación de la EEPROM es realizada via serie usando la modalidad Bootload del HC11 (posee una pequeña ROM con código especial para este modo de trabajo). El adaptador RS232 para conectar a una PC no forma parte de la placa.

Conectamos un led a una de sus salidas para mostrar la actividad en el bus USB.

Fuente de alimentación

Fuente partida de ±12V , luego regulada a ±8V y de +5V. Los 5v para la parte lógica , y los ±8V para la parte analógica (celda de carga, amplificador y filtro).

Con los +12V alimentamos los 2 sensores de proximidad.

Especificaciones definitivas

Fuente

- Consumo total:  140 mA

- Alimentación: ±12V , ±8V regulados , +5V regulados

Balanza

- Rango máximo: 900 gramos

- Resolución: ±4 gramos

- Resolución del conversor A/D: 8 bits

- Frecuencia de corte del filtro: 20 Hz

- Cantidad de mediciones por cada pesada: 60

Salidas

- Voltaje máximo aplicable: 37V (externo)

- Corriente máxima por cada salida: 500 mA

USB

- Dispositivo Full-Speed 12 Mb/seg

Dispositivo

- Velocidad máxima de la máquina: 10 platillos por segundo (100 ms)

- Es autónomo, puede seguir funcionando sin estar conectado a la PC. Sólo habrá que resignar las estadísticas.

- Programación de EEPROM via serie

Soft PC

- Driver universal: USBIoDemo para Windows98

- Limitación por demo: 20 minutos (luego hay que rebootear)

- Interfaz gráfica: realizada en Visual C++ 6.0

Pin Out de los conectores

Conector JP1 – Celda de Carga

| Pin | Señal |
| --- | --- |
| 1 | Malla |
| 2 | -8V (Negro) |
| 3 | S1 (Verde) |
| 4 | S2 (Amarillo) |
| 5 | +8V (Rojo) |

Conector JP2 – Alimentación 12+12V

| Pin | Señal |
| --- | --- |
| 1 | 12V AC |
| 2 | Punto Medio |
| 3 | 12V AC |

Conector JP3 – Salidas

| Pin | Señal | Pin | Señal |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Salida 1 | 6 | Salida 6 |
| 2 | Salida 2 | 7 | Salida 7 |
| 3 | Salida 3 | 8 | Salida 8 |
| 4 | Salida 4 | 9 | GND |
| 5 | Salida 5 | 10 | - |

Conector JP4 – Sensor Platillo

Conector JP5 – Sensor Indice

| Pin | Señal |
| --- | --- |
| 1 | +12V |
| 2 | Señal |
| 3 | GND |

Jumper JP6 – Modo Programación

| ON | Modo programación |
| --- | --- |
| OFF | Modo normal |

Conector JP7 – Programación Serie

| Pin | Señal |
| --- | --- |
| 1 | +5V |
| 2 | Tx |
| 3 | Rx |
| 4 | GND |

Conector JP8 – Comunicación USB

| Pin | Señal |
| --- | --- |
| 1 | +5V (no usado) |
| 2 | D- |
| 3 | D+ |
| 4 | AGND |
| 5 | Shield |

Lista de componentes

| Cantidad | Referencia | Parte | Precio unitario ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1 | 1µF poliester | 0,029 |
| 1 | C2 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C3 | .1 µF poliester | 0,029 |
| 1 | C4 | 1.5 nF poliester | 0,012 |
| 1 | C5 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C6 | 1µF 16V tantalio | 0,33 |
| 1 | C7 | 15 pF ceramico | 0,024 |
| 1 | C8 | 15 pF ceramico | 0,024 |
| 1 | C9 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C10 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C11 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C12 | 2200 µF 25V electrolitico | 0,48 |
| 1 | C13 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C14 | 2200 µF 25V electrolitico | 0,48 |
| 1 | C15 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C16 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C17 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C18 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C19 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C20 | 22 pF ceramico | 0,024 |
| 1 | C21 | 22 pF ceramico | 0,024 |
| 1 | C22 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C23 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | C24 | 100 nF multicapa | 0,054 |
| 1 | D1 | Puente de diodos 1A | 0,5 |
| 1 | D2 | LED rojo 3 mm | 0,1 |
| 1 | L1 | Choque | 0,02 |
| 1 | Q1 | transistor BC547 | 0,1 |
| 1 | R1 | 1M (al 1%) | 0,04 |
| 1 | R2 | 200k (al 1 %) | 0,04 |
| 1 | R3 | 200k (al 1 %) | 0,04 |
| 1 | R4 | 200k (al 1 %) | 0,04 |
| 1 | R5 | 1M (al 1%) | 0,04 |
| 1 | R6 | preset 1k multivueltas | 0,5 |
| 1 | R7 | 33k (al 1 %) | 0,04 |
| 1 | R8 | 820 (al 1 %) | 0,04 |
| 1 | R9 | 10k | 0,008 |
| 1 | R10 | 100k | 0,008 |
| 1 | R11 | 1M | 0,008 |
| 1 | R12 | 1.5k | 0,008 |
| 1 | R13 | 1k | 0,008 |
| 1 | R14 | 4k7 | 0,008 |
| 1 | R15 | 1k | 0,008 |
| 1 | R16 | 4k7 | 0,008 |
| 1 | R17 | 1k | 0,008 |
| 1 | R18 | 10k | 0,008 |
| 1 | R19 | 10M | 0,008 |
| 1 | R21 | 4.7k | 0,008 |
| 1 | R22 | array 9 resistencias 4.7K | 0,5 |
| 1 | R23 | array 9 resistencias 4.7K | 0,5 |
| 1 | U1 | AOP OP-77 | 3 |
| 1 | U2 | AOP LF355N | 0,6 |
| 1 | U3 | Controlador USB USBN9603 | 20 |
| 1 | U4 | mc34064 | 1 |
| 1 | U5 | regulador 7805 | 0,6 |
| 1 | U6 | regulador 7808 | 0,6 |
| 1 | U7 | regulador 7908 | 0,6 |
| 1 | U8 | array de 8 darlington ULN2803 | 2 |
| 1 | U9 | Optotransistor doble TLP621-2 | 2,5 |
| 1 | U10 | Microcontrolador MC68HC811E2 | 33 |
| 1 | U11 | AOP TL082 | 0,55 |
| 1 | Y1 | Cristal 24 MHz | 0,8 |
| 1 | Y2 | Cristal 8 MHz | 0,8 |
| 1 |  | Celda de Carga 7 Kgs max | 55 |
| 2 |  | Sensores de proximidad inductivos NPN | 15 |
| 1 |  | Borneras de 3 tornillos | 0,63 |
| 1 |  | Borneras de 2 tornillos | 0,51 |
| 3 |  | Borneras enchufable 3 tornillos macho | 0,5 |
| 3 |  | Borneras enchufable 3 tornillos hembra | 1,21 |
| 1 |  | Conector a 90 de 4 pines | 0,44 |
| 1 |  | zócalo PLCC 52 pines | 1 |
| 1 |  | zócalo DIP 18 pines | 0,07 |
| 4 |  | zócalo DIP 8 pines | 0,04 |
|  |  | Pines simples y dobles | 0,3 |
| 1 |  | trafo 12+12 V 250mA | 5 |
| 4 |  | separadores plasticos 13 mm | 0,1 |
| 1 |  | cable USB | 8 |

#### Costo Total del hardware = 183,65 $

Máscara lado componentes

Máscara lado soldadura

Máscara antisoldante

Máscara de componentes

Descripción del software del sistema

Software para PC

Realizado con Visual C++ 6.0 de Microsoft utilizando la librería standard MFC. Usamos un driver dedicado a dispositivos USB genéricos , que provee la firma Thesycon. El mismo viene con librerías C++ , que proveen todas la funciones standard de la norma USB , así como las de lectura y escritura. Provee clases como UsbIo ,UsbPipe ,UsbBuf usadas aquí.

Finalmente optamos porque este soft solo presente las estadísticas y sea la interfaz con el usuario. En un principio tambien debia realizar la clasificación (elegir la salida según el peso). Esta función se paso al micro HC11 y se logró la posibilidad de que sea un sistema autónomo , o sea que puede seguir funcionando sin estar coenctado a la PC.

Funciones:

- OnInitDialog

Esta es una función standard creada por el wizard. Aquí se realiza la inicialización del diálogo. Se agregó la inicialización del dispositivo USB y los mensajes de error.

- InitUsb

Declaración :

char CBalanzausbDlg::InitUsb (void)

Realiza la inicialización del dispositivo USB. Abre una lista de dispositivos , luego los abre uno a uno , les pide su descriptor y busca según su VENDOR_ID y su PRODUCT_ID el dispositivo buscado. Si lo encuentra , guarda su numero en una variable global(NumDisp). Este es el numero asignado dentro de la lista de dispositivos.

Recibe:

Nada

Devuelve:

char

0 = Dispositivo encontrado

1 = No pudo crear lista de dispositivos

2 = Fallo el GetDescriptor

3 = No hay dispositivos USB conectados

- ConfDisp

Declaración :

char CBalanzausbDlg::ConfDisp (void)

Realiza la configuración del dispositivo USB. Abre el dispositivo (según NumDisp), envía un SetConfiguration (llena una estructura con los datos a enviar previamente) , y bindea ambos pipes con sus respectivas direcciones(0x81 y 0x02).

Recibe:

Nada

Devuelve:

char

0 = Dispositivo configurado

1 = No pudo abrir dispositivo

2 = No pudo configurar dispositivo

3 = No pudo bindear pipe 0x81 (IN)

4 = No pudo bindear pipe 0x02 (OUT)

- LeoPesoEst

Declaración :

unsigned char CBalanzausbDlg::LeoPesoEst()

Realiza una medición en forma estática. Envía el comando 1 para realizar una pesada (en realidad se hacen 60 mediciones y se saca el promedio) a través del pipe 0x02(OUT) , luego espera 200 ms y lee el resultado por el pipe 0x81(IN) y lo devuelve.

Recibe:

Nada

Devuelve:

unsigned char

Byte leído del USB (medición bruta en cuentas)

- LeoUsb

Declaración :

bool CBalanzausbDlg::LeoUsb()

Realiza una lectura del dispositivo USB a través del pipe 0x81 (IN). Llena el buffer de recepción y sale.

El buffer de recepción siempre recibe 4 bytes , de la forma:

Byte 0 = Estado del dispositivo USB

0 = Espera sincronismo (sensor índice)

1 = Tomando taras (ceros)

2 = Trabajando

Byte 1 = Medición (puede ser peso bruto si es llamado con el comando 1 o

peso neto si la conversión se realizo por disparo del sensor platillo)

Byte 2 = Sensor activado

Byte 3 = Salida abierta

Recibe:

Nada

Devuelve:

bool

true = lectura OK

false = error de lectura

- OnCal

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnCal()

Realiza la calibración de la balanza. Es llamada cuando se presiona el botón de calibración. Presenta el mensaje de despejar balanza para tomar la medición de balanza vacía o cero. Llama a LeoPesoEst para eso , y lo guarda en la variable global cero. Luego el mensaje mostrado será para colocar el peso patrón que debe coincidir con el peso en gramos colocado en la casilla peso patrón. Se toma la medición del mismo. Y luego se calcula el coeficiente de conversión de cuentas a gramos. Este es guardado en el archivo de configuración usb.ini y en la variable global coef.

coeficiente = 	peso patrón real	 	  = [Gramos]

peso medido – cero medido	     [cuentas]

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnPrueba

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnPrueba()

Realiza la prueba de la calibración correcta de la balanza. Es llamada cuando se presiona el botón de Prueba. Se toma el cero nuevamente para evitar errores de corrimiento del cero por temperatura u otros factores.

Luego se inicializa un timer de 100 ms , que llama a la rutina para mostrar en pantalla la medición. Se deshabilitan los botones de trabajo y calibración

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnStop

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnStop()

Detiene la prueba de la calibración correcta de la balanza. Es llamada cuando se presiona el botón de Parar Prueba. Se detiene el timer de 100 ms y se habilitan los botones de trabajo y calibración.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnTimer

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)

Realiza la atención de las llamadas por timer para la prueba de calibración y para el trabajo. Cada una tiene un IDE distinto que la caracteriza.

Prueba de Calibración:

Realiza una medición estática , le resta el cero para obtener el peso neto en cuentas . Luego lo multiplica por el coeficiente de conversión. Presenta ambos valores en pantalla (cuentas y gramos). Es llamada cada 100 ms

Trabajo:

Realiza una lectura del dispositivo cada 100 ms. Si hay algo en el buffer atiende , sino sale y no hace nada.

Lee el status del dispositivo (byte 0 del buffer) y presenta los carteles correspondientes en pantalla. Si el estado es 0 o 1 , no hace mas nada

Si el estado es 2 , esta trabajando, entonces lee el byte 3 , que tiene la salida abierta según la comparación contra la tabla de limites. Como ésta está señalada por un bit para cada salida lo pasa a salida 0-7 para usarlo como puntero a las variables asociadas.

Si hay una salida abierta , actualizo la estadística sumando 1 a la variable asociada a cada salida (de 0 a 7) (m_Cant) , y acumulo el peso (pasado a Kgs) en la otra variable asociada (m_Gramos).

Además actualiza el contador de cantidad total y el de peso total.

Recibe:

UINT = IDE del timer

ID_TIMER_TRABAJO = para trabajo

ID_COUNT_TIMER = para prueba de calibración

Devuelve:

Nada

- OnGuardLim

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnGuardLim()

Es llamada cuando se presiona el botón de guardar límites. Comprueba la coherencia de los límites , que estén ordenados de menor a mayor. Admite de 20 a 800 gramos. Luego se abre el diálogo standard de Windows para abrir el archivo donde se guardan los 8 límites.

Estos límites son divididos por el coeficiente de conversión para obtener su equivalente en cuentas , y así poder ser enviados al dispositivo USB , donde todo se hace a nivel de cuentas.

El envío se hace cargando el buffer de transmisión y enviando el comando 2.

Estos límites también son guardados en el archivo de configuración.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnCargaLim

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnCargaLim()

Es llamada cuando se presiona el botón de cargar límites. Se abre el diálogo standard de Windows para abrir el archivo donde se guardan los 8 límites.

Se actualiza la pantalla con el contenido del archivo. Estos son transferidos al dispositivo de la misma forma que la anterior. Son divididos por el coeficiente para pasarlo a cuentas. Se llena el buffer, y se envía el comando 2.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnGuarEstad

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnGuarEstad()

Es llamada cuando se presiona el botón de guardar estadísticas. Se abre el diálogo standard de Windows para abrir el archivo donde se guardaran las estadísticas. Este es un archivo de texto , que puede ser leído con el Notepad.

Además de los datos que se ven en pantalla , se le agrega la fecha y la hora.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- InitEstad

Declaración :

void CBalanzausbDlg::InitEstad()

Inicializa a 0 todas las variables de las estadísticas.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnEmpezar

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnEmpezar()

Es llamada cuando se presiona el botón de empezar trabajo. Se setea el timer de 100 ms que llama a la rutina de trabajo, y se deshabilitan los botones de calibración , de prueba y el de empezar. A su vez se activa el de parar trabajo.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnStopTrabajo

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnStopTrabajo()

Es llamada cuando se presiona el botón de detener trabajo. Se detiene el timer de 100 ms que llama a la rutina de trabajo, y se habilitan los botones de calibración , de prueba y el de empezar. A su vez se desactiva el de parar trabajo.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnReempezar

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnReempezar()

Es llamada cuando se presiona el botón de reempezar. Se envía el comando 3 para tomar nuevamente las taras.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- Configurar

Declaración :

bool CBalanzausbDlg::Configurar()

Es llamada al abrir la aplicación. Se cargan los 8 límites , el coeficiente de conversión y el peso patrón en gramos.

Recibe:

Nada

Devuelve:

bool

true = configuración OK

false = error configuración

- OnResetEstad

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnResetEstad()

Es llamada cuando se presiona el botón de resetear estadísticas. Se pide confirmación y se inicializa todo a cero.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- OnExit

Declaración :

void CBalanzausbDlg::OnExit()

Es llamada cuando se presiona el botón de Salir. Se pide confirmación para salir. Si estaba trabajando se advierte sobre la pérdida de las estadísticas y se da la posibilidad de guardarlas en disco.

Se guardan los limites , el peso patrón en gramos y el coeficiente de conversión en el archivo de configuración .Se cierran los pipes y el dispositivo y se destruye la lista de dispositivos.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

Firmware para el microcontrolador HC11

Está realizado en assembler y compilado con el compilador assembler standard HC11 de Motorola. (AS11).

- Rutina Principal

Llama a las rutinas de inicialización del micro y del 9603. Activa la interrupción del sensor 500 ms después para evitar espurios en el arranque.

Queda a la espera de alguna interrupción , testeando el flag Global. Si este cambia va a pesar . Si se activo un sensor hace la rutina de trabajo, sino no ya que es una medición estática pedida por comando.

Si el dispositivo USB está configurado , carga el buffer de transmisión , sino no lo hace.

El dispositivo puede funcionar aún sin estar conectado a la PC, lo que permite seguir trabajando , resignando las estadísticas.

- Trabajo

Según el estado en que se encuentre, realiza distintas actividades.

Estado 0 : Esperando sincronismo

Esta a la espera del sensor índice , que indica el primer platillo. No hace nada.

Estado 1 : Tomando taras

Guarda la medición en el buffer de taras e incrementa el . puntero. Así cada platillo se pesa por separado , ya que no todos pesan exactamente lo mismo. Se gana en exactitud con esto.

Estado 2 : Trabajando

A la medición efectuada se le resta su correspondiente tara (marcada por un puntero) obteniendo así el peso neto en cuentas.

Este es luego comparado con la tabla de límites. Sigue buscando mientras sea mayor la medición al limite. Si la medición es menor al limite lo encontró. Entonces la nueva salida se guarda en una variable.

Del buffer circular de salidas , se levanta el valor apuntado por el puntero y se coloca en el port de salidas. En este mismo lugar se guarda el nuevo valor  (se abrirá dentro de 5 platillos ,ya que la balanza está a 5 platillos de la salida).

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- InitHC11

Inicializa los registros del micro. Activa el A/D, el SPI (bus serie para comunicarse con el 9603), los ports , y habilita la programación de un sector de la EEPROM , donde se va a guardar la tabla de límites.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- InitUsb

Inicializa los registros del 9603. La comunicación con el micro es vía SPI. Se provoca un reset por soft , habilita los 3.3V , se pone a 0 la dirección del FAR. Se habilitan las interrupciones por eventos NAK , TX , RX y ALT. Se hace un flush del endpoint 0 y se pasa el nodo a operacional.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- EscribeUSB

Escribe en el 9603 a través del SPI. La habilitación del chip select es manual.

Recibe:

A: dirección a escribir

B: dato a escribir

Devuelve:

Nada

- LeeUSB

Lee el 9603 a través del SPI. La habilitación del chip select es manual.

Recibe:

A: dirección a leer

Devuelve:

A: dato leído

- SeteaBitUSB

Setea los bits puestos a uno en la mascara proporcionada del registro pedido del 9603

Recibe:

A: dirección a escribir

B: máscara de bits

Devuelve:

Nada

- BorraBitUSB

Borra los bits puestos a uno en la mascara proporcionada del registro pedido del 9603

Recibe:

A: dirección a escribir

B: máscara de bits

Devuelve:

Nada

- EnviaDatoUSB

Accede el SPI , y espera el flag de operación terminada. Esta es llamada por todas las anteriores.

Recibe:

A:dato a enviar

Devuelve:

Nada

- ClearFeature

Realiza la funcion standard clearfeature de la norma USB. Solo atiende si se refiere a endpoints. Simplemente desactiva el bit de stall del endpoint correspondiente.

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- GetDescriptor

Realiza la funcion standard getdescriptor de la norma USB. Transmite los descriptores device, configuration o string según sea requerido por el host. Solo se puede enviar de a 8 bytes por vez , por lo que se usan punteros , que guardan el tamaño y el index del descriptor a enviar.

Para esto llama a la rutina mlti_pkt.

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- mlti_pkt

Es utilizado para enviar el descriptor requerido por getdescriptor.  Solo se puede enviar de a 8 bytes por vez , por lo que se usan punteros , que guardan el tamaño y el index del descriptor a enviar. Sigue enviando hasta que el tamaño sea cero (lo va decrementando).

Recibe:

Puntero índice y tamaño

Devuelve:

Nada

- GetStatus

Realiza la funcion standard getstatus de la norma USB. Transmite el estado del recipiente requerido (sea device , configuration o los distintos endpoints).

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- SetConfig

Realiza la funcion standard setconfiguration de la norma USB.

Configura el dispositivo. En este caso solo hay una configuración posible. Si el numero recibido es 0 se desconfigura el dispositivo.

La configuración consiste en habilitar los endpoints 1(IN) y 2 (OUT).

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- SetFeature

Realiza la funcion standard setfeature de la norma USB.

Setea el bit de stall del endpoint  requerido.

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- Rx_0

Realiza la recepción de datos por el endpoint 0 . Atiende los requerimientos de setup standard. Algunos son procesados dentro de esta misma rutina ,por ser cortos. Otros ,como los nombrados anteriormente, son llamados desde aquí.

Entre las realizadas aquí dentro tenemos:

GetConfiguration: Devuelve el numero de configuración actual del

dispositivo.

GetInterface: Devuelve el numero de interface actual del dispositivo.

SetAdress: asigna la dirección al dispositivo USB (la guarda en una

variable). Será asignada en la rutina de transmisión.

SetInterface: si es cero , hace un stall del endpoint 0.

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- Tx_0

Realiza la transmisión de datos por el endpoint 0 .Si se terminó la transmisión y hubo acknowlwdge del host , entonces revisa si ya se terminó de enviar todo el paquete. Sino sigue transmitiendo de a 8 bytes por vez , llamando a mlti_pkt.Además lleva el control del PID (data 0 o data1) que corresponda a cada paquete.

Si se produjo la interrupción y ya no hay datos a enviar , entonces si la variable que guarda la dirección del dispositivo no es cero, setea la dirección del dispositivo con el valor de la variable.

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 0

Devuelve:

Nada

- Rx_1

Realiza la recepción de datos por el endpoint 2 . Este endpoint está seteado para recibir hasta 16 bytes. Lo utilizamos como canal de comandos. En general sólo se recibe uno solo , que es el comando.

Estos son atendidos aquí mismo.

Estos son:

Comando 1: pesar en forma estática. Simplemente modifica los flags ,

para que al volver al  programa principal se produzca una medición estática , que luego será transmitida por el endpoint 1.

Comando 2: actualizar tabla de límites. Se recibe luego del comando ,

los 8 nuevos límites a ser actualizados en EEPROM.

Se llama luego a la rutina de escritura en EEPROM , que debe ser ejecutada desde RAM(luego se hablará de esto).

Comando 3: 	tomar taras otra vez. Simplemente resetea la variable de

estado del dispositivo a 0, para que al volver al programa principal , tome nuevamente las taras(es útil si éstas estuvieran muy corridas , provocando un pesaje erróneo).

Recibe:

Buffer de Recepción endpoint 2

Devuelve:

Nada

- Tx_1

Atiende la interrupción de transmisión por el endpoint 1. Está seteado para transmitir hasta 8 bytes, aunque no usamos más que 4.

Aquí solo se comprueba la correcta terminación de la transmisión y se elije el próximo PID (DATA0 o DATA1).

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- Transmite

Aquí se llena el FIFO de transmisión del endpoint 1 con 4 bytes:

Byte 0 = Estado del dispositivo

0 = esperando sincronismo

1=tomando taras

2=pesando

Byte 1 = Medición realizada

Estática = luego del comando 1 se devuelve una medición

bruta

Dinámica = luego de un sensor platillo se devuelve una

medición neta (ya se resto la tara)

Byte 2 = Sensor que ingresó

Bit 0 = sensor platillo activo

Bit 1 = sensor índice activo

Byte 3 = Salida a abrir

Sólo es válida en modo trabajo. Usa un bit para cada salida.Corresponde a la salida elegida para la presente medición.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- UsbAlt

Realiza la atención de los eventos ALTernativos. Estos son el pedido de resume , de reset del nodo y de suspend.

El evento suspend se produce cuando el 9603 detecta inactividad en el bus luego de 3 ms , y provoca una interrupción para que el micro lo coloque en modo suspend (bajo consumo).

El evento resume es al contrario, cuando se detecta actividad en el bus y se requiere que levante el nodo.

El evento de reset se produce cuando el host provoca un reset en el bus. Entonces el nodo debe pasar a su dirección default.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- UsbIsr

Realiza la atención de la interrupción del 9603. Chequea el registro MAEV y deriva hacia las distintas fuentes de interrupción, que son las rutinas anteriores.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- SensorIsr

Realiza la atención de la interrupción del sensor platillo. Chequea si el sensor índice esta activo (éste funciona por nivel). Además actualiza el puntero a las taras. Si el índice está presente este es puesto a cero. El flag global es activado para que ingrese en la rutina principal al salir.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- Pesar

Esta rutina realiza la medición. En realidad se hacen 60 mediciones y se saca el promedio , para tener mayor precisión en una máquina que está en movimiento y que no para para pesar. Esto se hace de 4 mediciones consecutivas (que son las que hace el A/D), y se acumulan.

Luego se espera 1 ms y se vuelve a hacer. Esto se hace 15 veces , para completar las 60. Luego se divide el acumulador por 60 para sacar el promedio.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Medición (1 byte)

- CopiaRutina

Esta rutina copia la rutina ByteProg (de escritura en EEPROM) a la RAM , para poder ejecutarla desde allí. Esto se hace porque el código reside en EEPROM , y no puede leerse mientras es programada (debido a que se usan 12 volts como polarización de las celdas). Por eso debe copiarse esta rutina a RAM previamente y luego ejecutarla desde allí

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

- ByteProg

Esta es la rutina que escribe en EEPROM, y que es copiada en RAM y ejecutada desde allí.

Recibe:

Nada

Devuelve:

Nada

###### Diagrama de flujo software PC

Evento

Boton Calibración?

S

Boton Prueba?

Timer de prueba 100ms?

Boton Parar Prueba?

E

N

Tomo cero y peso patrón

Calculo coeficiente

Fin

S

Tomo cero

Muestro gramos y cuentas

Seteo timer de 100 ms

Fin

S

N

Fin

S

N

Kill Timer

N

E

F

Boton Trabajo?

Timer Trabajo 100 ms?

Estado 0?

Estado 1?

Estado 2?

S

Seteo timer de 100 ms

Fin

N

S

Leo USB

N

Esperando Sincronismo

S

N

Tomando Taras

S

N

Trabajando

S

N

Actualizar Estadísticas

Fin

F

Botón Parar Trabajo?

Kill Timer

Fin

Botón Reempezar?

Envio comando 3 al USB

Botón Guardar Límites?

Chequeo Limites

Fin

Guardo en disco

Envio comando 2 al USB

Fin

Botón Gargar Límites?

Leo Limites de disco

Envio comando 2 al USB

Fin

G

S

N

S

N

S

N

S

N

Botón Guardar Estadísticas?

Guardo Estadísticas en disco

Fin

G

S

Botón Reset Estadísticas?

Estadísticas a 0

Fin

Botón Salir?

Cierro dispositivo

Cierro Programa

Fin

N

S

N

S

N

# Diagrama de flujo Firmware HC11

# Rutina Principal

Configurado?

Inicialización

Global = 0?

Pesar

Estático?

Trabajo

N

S

N

N

S

S

Transmision USB

Interrupción  del 9603?

Interrupción  del sensor?

A

Interrupciones

N

Global=128 , chequeo sensores

S

Interrupciones

N

S

Fin

A

Recepción?

Transmisión?

Endpoint 0?

Endpoint 2?

Endpoint 0?

Endpoint 1?

Endpoint 1?

NAK?

S

N

N

N

N

Fin

Rx_0

S

Rx_1

S

N

N

Tx_0

S

Tx_1

S

Fin

S

Tx_1

Fin

N

N

NAK_0

Alternativos?

Endpoint 0?

N

N

Tx_0

S

Recepción endpoint 0

Setup?

Rutina de recepción endpoint 0 (Rx_0)

S

GetDescriptor

GetInterface

GetDescriptor?

GetConfiguration?

GetInterface?

ClrConfiguration?

GetStatus?

SetAdress?

SetConfiguration?

SetFeature?

C

B

N

S

N

GetConfiguration

S

N

S

N

SetConfiguration

N

S

N

ClrConfiguration

S

S

GetStatus

S

S

SetAdress

S

S

N

S

N

S

S

SetFeature

N

Out?

ClrFeature?

SetInterface?

C

B

Fin

Rehabilito endpoint

S

S

ClrFeature

N

S

S

SetInterface

N

N

Fin

S

Rutina de Recepción Rx_1

Comando 1?

Recepción endpoint 2

Comando 2?

S

S

Peso Estático

N

S

S

Actualizar tabla de límites

N

Comando 3?

Tomar taras de nuevo

N

Fin

##### Protocolo de pruebas

- Instalar el driver usbiodemo y correr el wizard que viene con el paquete.

- Conectar el dispositivo USB al equipo

- Windows debe detectar el nuevo hardware y pedir por los drivers. NO CANCELE LA OPERACIÓN.

- Oprima siguiente en el wizard . Aparecera una descripcion de los dispositivos USB conectados. Aquí seleccione el dispositivo USB para que el driver sea asociado al mismo.

- Corrobore la instalacion en el panel de control de Windows , opcion sistema , administrador de dispositivos. Aquí debe aparecer el nuevo dispositivo como USBIO Device.

- Ejecute la aplicación standard provista por Microsoft en el disco de instalacion de Win98, USBVIEW.EXE. Aquí deben aparecer los descriptores del dispositivo Balanza USB y el status debe ser CONNECTED.

- Setee la opcion auto refresh y config descriptors. Desconecte el conector USB , espere a que desaparezca el dispositivo (sino oprima F5). Vuelva a conectarlo. Debe aparecer en forma automatica e inmediata. Compruebelo varias veces. (El led de actividad en la placa parpadea varias veces en la conexión , denotando la transmision).

Descriptores (tal como aparece en USBView)

Device Descriptor:

bcdUSB:             0x0100

bDeviceClass:         0x00

bDeviceSubClass:      0x00

bDeviceProtocol:      0x00

bMaxPacketSize0:      0x08 (8)

idVendor:           0x0C70

idProduct:          0x0000

bcdDevice:          0x0100

iManufacturer:        0x00

iProduct:             0x04

0x0409: "Balanza USB"

iSerialNumber:        0x00

bNumConfigurations:   0x01

ConnectionStatus: DeviceConnected

Current Config Value: 0x00

Device Bus Speed:     Full

Device Address:       0x02

Open Pipes:              0

Configuration Descriptor:

wTotalLength:       0x0020

bNumInterfaces:       0x01

bConfigurationValue:  0x01

iConfiguration:       0x00

bmAttributes:         0x40 (Self Powered )

MaxPower:             0x00 (0 Ma)

Interface Descriptor:

bInterfaceNumber:     0x00

bAlternateSetting:    0x00

bNumEndpoints:        0x02

bInterfaceClass:      0xFF

bInterfaceSubClass:   0x01

bInterfaceProtocol:   0xFF

iInterface:           0x00

Endpoint Descriptor:

bEndpointAddress:     0x81

Transfer Type:   Interrupt

wMaxPacketSize:     0x0008 (8)

bInterval:            0x64

Endpoint Descriptor:

bEndpointAddress:     0x02

Transfer Type:   Interrupt

wMaxPacketSize:     0x0010 (16)

bInterval:            0x64

- Ahora puede correr la aplicación BalanzaUSB.exe. Si el dispositivo es encontrado y configurado , la aplicación se abrira , sino aparecera un mensaje de error

- Como no existe el archivo de configuracion se creara uno por default , debera calibrar la balanza

- Antes de calibrar ., oprima el boton prueba . Chequee las cuentas. Estas se mueven de 0 a 255.

- Con la balanza libre de todo peso mueva el preset situado en la placa del dispositivo  hasta alcanzar un nivel entre 20 y 40 cuentas.

- Ahora puede calibrar. Antes ingrese un valor en el casillero peso patron. Este es el valor real en gramos del peso patron a utilizar.

- Siga las instrucciones en pantalla. Primero se le pedira que retire todo peso de la balanza para poder tomar el cero o tara. Luego se le pedira que deposite el peso patron. A continuacion el coeficiente se calcula y se guarda en disco . La calibracion ha finalizado.

- Vuelva a presionar el boton de prueba y chequee con el peso patron y con otros pesos la correcta indicacion en gramos de la balanza , y si regresa a 0 al retirar el peso. Si esto es asi , esta listo para comenzar a trabajar

- Modifique los limites atribuidos a cada salida o cargue un archivo ya grabado , para inicializar la tabla de limites en la EEPROM del dispositivo.

- Ahora oprima empezar trabajo , y ponga en funcionamiento la maquina. Deben aparecer los carteles de esperando sincronismo (hasta que llegue el primer sensor indice). Luego aparece el de tomando taras y luego el de trabajando. Aquí pasar pesos sobre la maquina , y comprobar que es cargado en la linea correcta en la estadistica , y que se abre la salida correcta (luego de 5 sensores).

- Comprobar el funcionamiento del boton reempezar , para comenzar el ciclo de tomar taras nuevamente.

- Comprobar que las estadisticas son guardadas correctamente en archivo.

- Finalmente probar el boton de salir , que muestre la advertencia de que se perderan las estadisticas y que permita grabarlas

Listado del software para PC

BalanzausbDlg.cpp

/***********************************************************************

BALANZA USB - (C) 2001

TECNICAS DIGITALES III

Profesor: Ing Furfaro

Curso: 5 53

Martin Mirko

Aplicacion creada con VISUAL C++ 6.0 de Microsoft usando MFC

debe estar el archivo MFC42.dll en /Windows/system

/***********************************************************************/

#include "stdafx.h"

#include "balanzausb.h"

#include "balanzausbDlg.h"

#ifdef _DEBUG

#define new DEBUG_NEW

#undef THIS_FILE

static char THIS_FILE[] = __FILE__;

#endif

#ifndef WIN32_LEAN_AND_MEAN

#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 1

#endif

/********************************** Includes *****************************/

// Windows

#include <windows.h>

#include "UsbIoPipe.h"

#define NB_OF_BUFFERS   1

#define CONFIG_INDEX  0

#define CONFIG_NB_OF_INTERFACES   1

#define CONFIG_INTERFACE    0

#define CONFIG_ALT_SETTING  0

#define CONFIG_MAX_SIZE   16

#define ENDPOINT_ADDRESS1 0x81

#define ENDPOINT_ADDRESS2 0x02

#define USB_VENDOR_ID   0x0C70

#define USB_PRODUCT_ID  0x0000

// GLOBALES

GUID g_UsbioID = USBIO_IID;

HDEVINFO g_DevList = NULL;

CUsbIo Disp;

CUsbIoPipe PipeIn,PipeOut;     // handles de los pipes

CUsbIoBuf BufferRead (8); //declaro un buffer de 8 bytes

CUsbIoBuf BufferWrite (16); //declaro un buffer de 16 bytes

unsigned char *ptr;

int NumDisp = -1;

float coef;

unsigned char cero;

bool configurado=false,grabar = false;

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// CAboutDlg dialog used for App About

class CAboutDlg : public CDialog

{

public:

CAboutDlg();

// Dialog Data

//{{AFX_DATA(CAboutDlg)

enum { IDD = IDD_ABOUTBOX };

//}}AFX_DATA

// ClassWizard generated virtual function overrides

//{{AFX_VIRTUAL(CAboutDlg)

protected:

virtual void DoDataExchange(CDataExchange* pDX);    // DDX/DDV support

//}}AFX_VIRTUAL

// Implementation

protected:

//{{AFX_MSG(CAboutDlg)

//}}AFX_MSG

DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

CAboutDlg::CAboutDlg() : CDialog(CAboutDlg::IDD)

{

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDlg)

//}}AFX_DATA_INIT

}

void CAboutDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDlg)

//}}AFX_DATA_MAP

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDlg, CDialog)

//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDlg)

// No message handlers

//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// CBalanzausbDlg dialog

CBalanzausbDlg::CBalanzausbDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)

: CDialog(CBalanzausbDlg::IDD, pParent)

{

//{{AFX_DATA_INIT(CBalanzausbDlg)

m_sCuentas = _T("");

m_sPeso = _T("");

m_sStatus = _T("");

m_PesoPat = 190;

//}}AFX_DATA_INIT

// Note that LoadIcon does not require a subsequent DestroyIcon in Win32

m_lim[0] = 20;

m_lim[1] = 20;

m_lim[2] = 20;

m_lim[3] = 20;

m_lim[4] = 20;

m_lim[5] = 20;

m_lim[6] = 20;

m_lim[7] = 20;

InitEstad();

m_hIcon = AfxGetApp()->LoadIcon(IDR_MAINFRAME);

}

void CBalanzausbDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

//{{AFX_DATA_MAP(CBalanzausbDlg)

DDX_Control(pDX, IDC_REEMPEZAR, m_BReempezar);

DDX_Control(pDX, IDC_GUARD_LIM, m_BGuardaLim);

DDX_Control(pDX, IDC_EMPEZAR, m_BEmpezarTrabajo);

DDX_Control(pDX, IDC_CAL, m_BCalib);

DDX_Control(pDX, IDC_PRUEBA, m_BPrueba);

DDX_Control(pDX, IDC_STOP_TRABAJO, m_BPararTrabajo);

DDX_Control(pDX, IDC_STOP_CAL, m_BPararPrueba);

DDX_Text(pDX, IDC_CUENTAS, m_sCuentas);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO, m_sPeso);

DDX_Text(pDX, IDC_STATUS, m_sStatus);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT9, m_PesoPat);

DDV_MinMaxInt(pDX, m_PesoPat, 150, 600);

//}}AFX_DATA_MAP

// Inicializo limites en pantalla

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT1, m_lim[0]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT2, m_lim[1]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT3, m_lim[2]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT4, m_lim[3]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT5, m_lim[4]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT6, m_lim[5]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT7, m_lim[6]);

DDX_Text(pDX, IDC_EDIT8, m_lim[7]);

// Compruebo limite maximo y minimo a introducir

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[0], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[1], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[2], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[3], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[4], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[5], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[6], 20, 800);

DDV_MinMaxShort(pDX, m_lim[7], 20, 800);

// Inicializo valores de estadistica en pantalla

DDX_Text(pDX, IDC_CANT1, m_sCant[0]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT2, m_sCant[1]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT3, m_sCant[2]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT4, m_sCant[3]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT5, m_sCant[4]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT6, m_sCant[5]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT7, m_sCant[6]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT8, m_sCant[7]);

DDX_Text(pDX, IDC_CANT_TOT, m_sCant[8]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO1, m_sGramos[0]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO2, m_sGramos[1]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO3, m_sGramos[2]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO4, m_sGramos[3]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO5, m_sGramos[4]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO6, m_sGramos[5]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO7, m_sGramos[6]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO8, m_sGramos[7]);

DDX_Text(pDX, IDC_PESO_TOT, m_sGramos[8]);

}

BEGIN_MESSAGE_MAP(CBalanzausbDlg, CDialog)

//{{AFX_MSG_MAP(CBalanzausbDlg)

ON_WM_SYSCOMMAND()

ON_WM_PAINT()

ON_WM_QUERYDRAGICON()

ON_BN_CLICKED(IDC_EXIT, OnExit)

ON_BN_CLICKED(IDC_CAL, OnCal)

ON_BN_CLICKED(IDC_PRUEBA, OnPrueba)

ON_BN_CLICKED(IDC_STOP_CAL, OnStopCal)

ON_WM_TIMER()

ON_BN_CLICKED(IDC_GUARD_LIM, OnGuardLim)

ON_BN_CLICKED(IDC_CARGA_LIM, OnCargaLim)

ON_BN_CLICKED(IDC_GUAR_ESTAD, OnGuarEstad)

ON_BN_CLICKED(IDC_EMPEZAR, OnEmpezar)

ON_BN_CLICKED(IDC_STOP_TRABAJO, OnStopTrabajo)

ON_BN_CLICKED(IDC_REEMPEZAR, OnReempezar)

ON_BN_CLICKED(IDC_RESET_ESTAD, OnResetEstad)

//}}AFX_MSG_MAP

END_MESSAGE_MAP()

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// CBalanzausbDlg message handlers

BOOL CBalanzausbDlg::OnInitDialog()

{

char status;

CDialog::OnInitDialog();

// Add "About..." menu item to system menu.

// IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.

ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);

ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);

CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);

if (pSysMenu != NULL)

{

CString strAboutMenu;

strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);

if (!strAboutMenu.IsEmpty())

{

pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);

pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);

}

}

// Set the icon for this dialog.  The framework does this automatically

//  when the application's main window is not a dialog

SetIcon(m_hIcon, TRUE);			// Set big icon

SetIcon(m_hIcon, FALSE);		// Set small icon

status=InitUsb(); // Inicializacion del dispositivo USB

switch(status)

{

// Si status es 0 , el dispositivo fue encontrado

case 0:

status=ConfDisp();  // Ahora lo configuro y abro pipes

switch(status)

{

case 0:  // OK

MessageBox("Dispositivo Encontrado y Configurado!","Balanza      USB",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

if (!Configurar())

MessageBox("No se encontro el archivo de configuracion, deberá calibrar la balanza y cargar los limites antes de empezar","Configuración",MB_OK | MB_ICONSTOP);

else

{	m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(TRUE);

m_BGuardaLim.EnableWindow(TRUE);

}

configurado=true;

break;

case 1:  // No pudo abrirlo

MessageBox("No se pudo abrir el dispositivo","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

case 2: // No pudo configurarlo

MessageBox("No se pudo configurar el dispositivo","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

case 3: // No pudo bindear pipe 0x81 (IN)

MessageBox("No se pudo bindear el pipe 0x81","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

case 4: // No pudo bindear pipe 0x02 (OUT)

MessageBox("No se pudo bindear el pipe 0x02","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

}

break;

case 1:

MessageBox("No se pudo crear una lista de dispositivos","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

case 2:

MessageBox("Fallo el GetDescriptor","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

case 3:

MessageBox("No hay dispositivos USB conectados!","Balanza USB",MB_OK | MB_ICONSTOP);

OnExit();

break;

}

return TRUE;  // return TRUE  unless you set the focus to a control

}

void CBalanzausbDlg::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)

{

if ((nID & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX)

{

CAboutDlg dlgAbout;

dlgAbout.DoModal();

}

else

{

CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);

}

}

// If you add a minimize button to your dialog, you will need the code below

//  to draw the icon.  For MFC applications using the document/view model,

//  this is automatically done for you by the framework.

void CBalanzausbDlg::OnPaint()

{

if (IsIconic())

{

CPaintDC dc(this); // device context for painting

SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, (WPARAM) dc.GetSafeHdc(), 0);

// Center icon in client rectangle

int cxIcon = GetSystemMetrics(SM_CXICON);

int cyIcon = GetSystemMetrics(SM_CYICON);

CRect rect;

GetClientRect(&rect);

int x = (rect.Width() - cxIcon + 1) / 2;

int y = (rect.Height() - cyIcon + 1) / 2;

// Draw the icon

dc.DrawIcon(x, y, m_hIcon);

}

else

{

CDialog::OnPaint();

}

}

// The system calls this to obtain the cursor to display while the user drags

//  the minimized window.

HCURSOR CBalanzausbDlg::OnQueryDragIcon()

{

return (HCURSOR) m_hIcon;

}

/* RUTINA DE INICIALIZACION DEL DISPOSITIVO USB */

char CBalanzausbDlg::InitUsb()

{

CUsbIo UsbDev;

USB_DEVICE_DESCRIPTOR DevDesc;

DWORD Status;

char DispOK=3;

// Buscando dispositivos conectados

g_DevList = CUsbIo::CreateDeviceList(&g_UsbioID);

if ( g_DevList==NULL )

{

DispOK=1;

return DispOK;

}

// Abro los dispositivos uno a uno

for ( int i=0; i<127; i++ )

{

Status = UsbDev.Open(i,g_DevList,&g_UsbioID);

if ( Status != USBIO_ERR_SUCCESS )

{

// no hay mas disp , salgo

break;

}

// leo el descriptor

Status = UsbDev.GetDeviceDescriptor(&DevDesc);

// cierro el dispositivo

UsbDev.Close();

// busco el dispositivo deseado segun su VENDOR ID y PRODUCT ID

if ( DevDesc.idVendor==USB_VENDOR_ID && DevDesc.idProduct==USB_PRODUCT_ID   )

{

NumDisp = i;

DispOK = 0;

break; // Dispositivo encontrado , salgo del loop

}

else

{

// Fallo el GetDescriptor

DispOK = 2;

}

}

return DispOK;

}

/* RUTINA DE CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO USB */

char CBalanzausbDlg::ConfDisp()

{

USBIO_SET_CONFIGURATION Conf;

DWORD Status;

// abro el dispositivo

Status = Disp.Open(NumDisp,g_DevList,&g_UsbioID);

if ( Status != USBIO_ERR_SUCCESS )

{

return 1;

}

// setup de SetConfiguration

ZeroMemory(&Conf,sizeof(Conf));

Conf.ConfigurationIndex = CONFIG_INDEX;

Conf.NbOfInterfaces = CONFIG_NB_OF_INTERFACES;

Conf.InterfaceList[0].InterfaceIndex = CONFIG_INTERFACE;

Conf.InterfaceList[0].AlternateSettingIndex = CONFIG_ALT_SETTING;

Conf.InterfaceList[0].MaximumTransferSize = CONFIG_MAX_SIZE;

// configurando el dispositivo

Status = Disp.SetConfiguration(&Conf);

if ( Status != USBIO_ERR_SUCCESS )

{

return 2;

}

// Abro los pipes y los bindeo

Status = PipeIn.Bind(NumDisp,ENDPOINT_ADDRESS1,g_DevList,&g_UsbioID);

if ( Status != USBIO_ERR_SUCCESS )

{

// No pudo bindearse el pipe 0x81

return 3;

}

Status = PipeOut.Bind(NumDisp,ENDPOINT_ADDRESS2,g_DevList,&g_UsbioID);

if ( Status != USBIO_ERR_SUCCESS )

{

// No pudo bindearse el pipe 0x81

return 4;

}

return 0; // se abrio ok

}

/* Rutina para leer el peso en forma estatica , envia comando y luego lee */

unsigned char CBalanzausbDlg::LeoPesoEst()

{

DWORD Status;

char *ptr1;

unsigned char *ptr2 ;

unsigned char peso;

ptr1 = (char*)BufferRead.Buffer();

ptr2 = (unsigned char*)BufferWrite.Buffer();

BufferWrite.NumberOfBytesToTransfer = 16;

// Envio Comando de pesar = 1

*ptr2 = 1;

PipeOut.Write(&BufferWrite);

Status = PipeOut.WaitForCompletion(&BufferWrite,200);

if (Status == USBIO_ERR_SUCCESS)

{

BufferRead.NumberOfBytesToTransfer = 8;

PipeIn.Read(&BufferRead);

Status = PipeIn.WaitForCompletion(&BufferRead,200);

// si status = ok , leo el valor

if (Status == USBIO_ERR_SUCCESS)

{

peso = *(ptr1+1);

}

}

return peso;

}

/* Rutina para leer el dispositivo , llena el buffer de lectura y sale */

bool CBalanzausbDlg::LeoUsb()

{

DWORD Status;

ptr = (unsigned char*)BufferRead.Buffer();

BufferRead.NumberOfBytesToTransfer = 8;

PipeIn.Read(&BufferRead);

Status = PipeIn.WaitForCompletion(&BufferRead,100);

// si status = ok , leo el valor

if (Status == USBIO_ERR_SUCCESS)

return true;

else return false;

}

/* Rutina de calibracion de balanza */

void CBalanzausbDlg::OnCal()

{

unsigned char medicion;

int status;

CFile m_file;

KillTimer(ID_COUNT_TIMER);			// desactivo los timers

KillTimer(ID_TIMER_TRABAJO);

if (UpdateData(TRUE))				// actualizo variables con valores en pantalla

{

m_file.Open("c:\\balusb\\usb.ini",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite,NULL);  // abro archivo de configuracion

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(FALSE);	// Apago boton de trabajo

status=MessageBox("Despeje la balanza,se tomara el cero","Calibracion de Balanza",MB_OKCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

if (status == IDOK)

{

cero=LeoPesoEst();  // Tomo medicion del cero (balanza vacia)

status=MessageBox("Ponga el peso patron sobre la balanza","Calibracion de Balanza",MB_OKCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

if (status == IDOK)

{

medicion=LeoPesoEst();  // Tomo medicion del peso patron

coef= (float)((float)m_PesoPat / ((float)medicion-(float)cero));  // calculo coeficiente = peso patron real / (peso patron medido - cero medido)

m_file.Write(&coef,sizeof(coef));				// guardo coeficiente en archivo

m_file.Write(&m_PesoPat,sizeof(m_PesoPat));		// guardo peso patron real en archivo

m_file.Write(m_lim,sizeof(m_lim));				// guardo limites actuales en archivo

m_file.Close();									// cierro archivo

MessageBox("Calibracion OK!","Calibracion de Balanza",MB_OK | MB_ICONINFORMATION);

}

}

if(status == IDCANCEL)

MessageBox("Calibración cancelada!","Calibracion de Balanza",MB_OK | MB_ICONSTOP);

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(TRUE);

}

}

/* Rutina de prueba de calibracion */

void CBalanzausbDlg::OnPrueba()

{

MessageBox("Despeje la balanza,se tomara el cero","Prueba de Balanza",MB_OK |

MB_ICONEXCLAMATION);

cero=LeoPesoEst();						// Tomo el cero

SetTimer(ID_COUNT_TIMER,100,NULL);		// habilito timer. LLama a la rutina de mostrar cada 100 ms

m_BPararPrueba.EnableWindow(TRUE);		// activo boton de parar prueba

m_BPrueba.EnableWindow(FALSE);			// desactivo botones de prueba. calibracion y trabajo

m_BCalib.EnableWindow(FALSE);

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(FALSE);

}

/* Rutina para parar prueba de calibracion */

void CBalanzausbDlg::OnStopCal()

{

KillTimer(ID_COUNT_TIMER);				// desactivo timer

m_sCuentas = _T("0");					// Pongo en cero los casilleros de cuentas y gramos

m_sPeso = _T("0");

m_BPararPrueba.EnableWindow(FALSE);		// habilito botones y deshabilito

m_BPrueba.EnableWindow(TRUE);

m_BCalib.EnableWindow(TRUE);

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(TRUE);

UpdateData(FALSE);						// actualizo pantalla

}

/* Rutina de Atencion de los timers */

void CBalanzausbDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)

{

unsigned char medicion,peso_neto;

float gramos;

switch(nIDEvent)

{

// Timer para prueba de calibracion (100 ms)

case ID_COUNT_TIMER:

// Realizo medicion estatica

medicion = LeoPesoEst();

peso_neto = medicion - cero;	// Le resto el cero , obtengo peso neto en cuentas

gramos = coef * (float)peso_neto;	// lo paso a gramos , multiplico por coeficiente

m_sPeso.Format("%.0f",gramos);		// actualizo variables de pantalla de gramos y cuentas

m_sCuentas.Format("%u",medicion);

UpdateData(FALSE);				  // actualizo pantalla

break;

// Timer para trabajo (100 ms)

case ID_TIMER_TRABAJO:

if (LeoUsb())						// leo usb , si es true el buffer esta lleno

{

char i=10;

// leo primer byte = status del dispositivo

if(*ptr == 0)					// status 0 = Espera sincronismo (indice)

m_sStatus.Format("Esperando sincronismo...");

if(*ptr == 1)					// status 1 = Tomando taras

m_sStatus.Format("Tomando Taras");

if(*ptr == 2)					// status 2 = Trabajando

{

m_sStatus.Format("Trabajando");

switch(*(ptr+3))			// Byte 3 = salida abierta , un bit por cada salida

{							// lo paso a numero de bit 0-7

case 1:	i=0;

break;

case 2:	i=1;

break;

case 4: i=2;

break;

case 8: i=3;

break;

case 16: i=4;

break;

case 32: i=5;

break;

case 64: i=6;

break;

case 128: i=7;

break;

}

if (i!=10)				// si cambio i (vale de 0-7) actualizo estadistica

{

m_Cant[i] += 1;							// sumo 1 a cantidad segun salida abierte

m_sCant[i].Format("%u",m_Cant[i]);		// formateo variable de pantalla

medicion = *(ptr+1);					// leo medicion neta (byte 1 del buffer)

m_Gramos[i] +=  medicion * coef / 1000;		// lo paso a Kilos y lo acumulo segun salida

m_sGramos[i].Format("%.2f",m_Gramos[i]);    // formateo variable de pantalla

m_Cant[8] += 1;								// incremento totales

m_Gramos[8] +=  medicion * coef / 1000;

m_sCant[8].Format("%u",m_Cant[8]);

m_sGramos[8].Format("%.2f",m_Gramos[8]);

grabar = true;

}

}

}

UpdateData(FALSE);	// actualizo pantalla

break;

}

CDialog::OnTimer(nIDEvent);

}

/* Rutina para guardar limites en archivo */

void CBalanzausbDlg::OnGuardLim()

{

CFileDialog m_fileDialog(FALSE);

CFile m_file;

unsigned char *ptr;

DWORD Status;

// Filtros para dialogo

static char BASED_CODE szFilter[] = "Archivos Límites USB(*.lim)\0*.lim\0Todos los archivos(*.*)\0*.*\0";

static char BASED_CODE szExt[] = ".lim";

// puntero a buffer

ptr = (unsigned char*)BufferWrite.Buffer();

if(UpdateData(TRUE))	// actualizo variables segun pantalla

{

for(char i=0;i<7;i++)			// Compruebo coherencia en limites (de menor a mayor)

if (m_lim[i] > m_lim[i+1])

{

MessageBox("Error en limites");

return;

}

// Inicilizo estructura para abrir archivo (directorio y filtros)

m_fileDialog.m_ofn.lpstrInitialDir = "C:\\balusb\\";

m_fileDialog.m_ofn.lpstrDefExt = szExt;

m_fileDialog.m_ofn.lpstrFilter = szFilter;

if (m_fileDialog.DoModal() == IDOK)		// Abro dialogo

{

m_file.Open(m_fileDialog.GetFileName(),CFile::modeCreate | CFile::modeWrite,NULL);   // Creo archivo

m_file.Write(m_lim,sizeof(m_lim));	// guardo limites

m_file.Close();		// cierro archivo

BufferWrite.NumberOfBytesToTransfer = 16;		// transfiero los limites al disp USB

*ptr = 2;

for (i=0;i<8;i++)

*(ptr+i+1) = (unsigned char) ((float)m_lim[i]/coef);

PipeOut.Write(&BufferWrite);

Status = PipeOut.WaitForCompletion(&BufferWrite,200);

if(Status == USBIO_ERR_SUCCESS)

MessageBox("Nuevos Limites guardados y enviados");

else MessageBox("No pudo enviarse","Enviar limites",MB_OK | MB_ICONSTOP);

m_file.Open("c:\\balusb\\usb.ini",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite,NULL);  // Los guardo tambien en archivo de configuracion

m_file.Write(&coef,sizeof(coef));

m_file.Write(&m_PesoPat,sizeof(m_PesoPat));

m_file.Write(m_lim,sizeof(m_lim));

m_file.Close();

}

else MessageBox("Cancelado","Enviar limites",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

}

/* Rutina para cargar limites desde archivo */

void CBalanzausbDlg::OnCargaLim()

{

CFileDialog m_fileDialog(TRUE);

CFile m_file;

static char BASED_CODE szFilter[] = "Archivos Límites USB(*.lim)\0*.lim\0Todos los archivos(*.*)\0*.*\0";

static char BASED_CODE szExt[] = ".lim";

DWORD Status;

unsigned char *ptr;

ptr = (unsigned char*)BufferWrite.Buffer();

m_fileDialog.m_ofn.lpstrInitialDir = "C:\\balusb\\";

m_fileDialog.m_ofn.lpstrFilter = szFilter;

m_fileDialog.m_ofn.lpstrDefExt = szExt;

if (m_fileDialog.DoModal() == IDOK)

{

m_file.Open(m_fileDialog.GetFileName(),CFile::modeRead,NULL); // abro archivo

m_file.Read(m_lim,sizeof(m_lim)); // leo limites

m_file.Close();

UpdateData (FALSE); // actualizo pantalla

BufferWrite.NumberOfBytesToTransfer = 16;	// transfiero limites al disp USB

*ptr = 2;

for (char i=0;i<8;i++)

*(ptr+i+1) = (unsigned char) ((float)m_lim[i]/coef);

PipeOut.Write(&BufferWrite);

Status = PipeOut.WaitForCompletion(&BufferWrite,300);

if(Status == USBIO_ERR_SUCCESS)

MessageBox("Nuevos Limites guardados y enviados");

else MessageBox("No pudo enviarse","Enviar limites",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

else MessageBox("Cancelado","Enviar limites",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

/* Rutina para guardar Estadisticas en archivo */

void CBalanzausbDlg::OnGuarEstad()

{

CFileDialog m_fileDialog(FALSE);

CString m_sTime;

CTime curTime = CTime::GetCurrentTime();

// Filtros

static char BASED_CODE szFilter[] = "Archivos Estadísticas USB(*.est)\0*.est\0Todos los archivos(*.*)\0*.*\0";

static char BASED_CODE szExt[] = ".est";

// Nombres de dias de la semana

char *Dia[7]={"Domingo","Lunes","Martes","Miércoles","Jueves","Viernes","Sábado"};

FILE *arc;

UpdateData(TRUE);

m_fileDialog.m_ofn.lpstrInitialDir = "C:\\balusb\\";

m_fileDialog.m_ofn.lpstrDefExt = szExt;

m_fileDialog.m_ofn.lpstrFilter = szFilter;

if (m_fileDialog.DoModal() == IDOK)	// Abro dialogo

{

arc=fopen(m_fileDialog.GetFileName(),"w"); // abro archivo

// Le agrego fecha y hora

m_sTime.Format("%s %02d/%02d/%d  %02d:%02d:%02d",Dia[curTime.GetDayOfWeek()-1],curTime.GetDay(),curTime.GetMonth(),curTime.GetYear(),curTime.GetHour(),curTime.GetMinute(),curTime.GetSecond());

fprintf(arc,"Archivo de Estadísticas\n%s\n\n",m_sTime);

// Guardo estadisticas

for(char i=0;i<8;i++)

fprintf(arc,"Linea %d:   %s Unidades    %s Kilogramos\n",i,m_sCant[i],m_sGramos[i]);

fprintf(arc,"\nTotales:   %s Unidades    %s Kilogramos",m_sCant[8],m_sGramos[8]);

fclose(arc); // cierro archivo

}

}

/* Rutina para inicializar estadisticas a 0 */

void CBalanzausbDlg::InitEstad()

{

m_sCant[0] = _T("0");

m_sCant[1] = _T("0");

m_sCant[2] = _T("0");

m_sCant[3] = _T("0");

m_sCant[4] = _T("0");

m_sCant[5] = _T("0");

m_sCant[6] = _T("0");

m_sCant[7] = _T("0");

m_sCant[8] = _T("0");

m_sGramos[0] = _T("0");

m_sGramos[1] = _T("0");

m_sGramos[2] = _T("0");

m_sGramos[3] = _T("0");

m_sGramos[4] = _T("0");

m_sGramos[5] = _T("0");

m_sGramos[6] = _T("0");

m_sGramos[7] = _T("0");

m_sGramos[8] = _T("0");

m_Cant[0] = 0;

m_Cant[1] = 0;

m_Cant[2] = 0;

m_Cant[3] = 0;

m_Cant[4] = 0;

m_Cant[5] = 0;

m_Cant[6] = 0;

m_Cant[7] = 0;

m_Cant[8] = 0;

m_Gramos[0] = 0;

m_Gramos[1] = 0;

m_Gramos[2] = 0;

m_Gramos[3] = 0;

m_Gramos[4] = 0;

m_Gramos[5] = 0;

m_Gramos[6] = 0;

m_Gramos[7] = 0;

m_Gramos[8] = 0;

}

/* Rutina para comenzar trabajo */

void CBalanzausbDlg::OnEmpezar()

{

SetTimer(ID_TIMER_TRABAJO,100,NULL);  // Setea timer de 100 ms

m_BCalib.EnableWindow(FALSE);		  // Habilito botones de parar trabajo y reempezar

m_BPrueba.EnableWindow(FALSE);			// Habilito botones de prueba y calibracion

m_BPararTrabajo.EnableWindow(TRUE);

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(FALSE);

m_BReempezar.EnableWindow(TRUE);

}

/* Rutina para detener trabajo */

void CBalanzausbDlg::OnStopTrabajo()

{

m_sStatus = _T("");					 // Borro status en pantalla

KillTimer(ID_TIMER_TRABAJO);		// Desactivo timer de 100 ms

m_BCalib.EnableWindow(TRUE);

m_BPrueba.EnableWindow(TRUE);

m_BPararTrabajo.EnableWindow(FALSE);

m_BEmpezarTrabajo.EnableWindow(TRUE);

m_BReempezar.EnableWindow(FALSE);

}

/* Rutina para reempezar trabajo (tomar taras otra vez) */

void CBalanzausbDlg::OnReempezar()

{

DWORD Status;

unsigned char *ptr;

ptr = (unsigned char*)BufferWrite.Buffer();

BufferWrite.NumberOfBytesToTransfer = 16;  // Envio comando 3 para tomar taras otra vez

*ptr = 3;								 // al disp USB

PipeOut.Write(&BufferWrite);

Status = PipeOut.WaitForCompletion(&BufferWrite,100);

if(Status != USBIO_ERR_SUCCESS)

MessageBox("No pudo enviarse el comando","Reempezar",MB_OK | MB_ICONSTOP);

}

/* Rutina para configuracion de coeficientes y limites desde archivo al cargar la aplicacion */

bool CBalanzausbDlg::Configurar()

{

CFile m_file;

if (!m_file.Open("c:\\balusb\\usb.ini",CFile::modeRead,NULL))  // Abro archivo de conf

return false;

else

{

m_file.Read(&coef,sizeof(coef));							// Leo datos

m_file.Read(&m_PesoPat,sizeof(m_PesoPat));

m_file.Read(m_lim,sizeof(m_lim));

m_file.Close();

UpdateData(FALSE);											// actualizo pantalla

return true;

}

}

/* Rutina para reset de estadisticas */

void CBalanzausbDlg::OnResetEstad()

{

if(MessageBox("Se borraran los datos , quiere continuar?","Reset de Estadísticas",MB_OKCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION) == IDOK)

{

InitEstad();				// Borro todo a 0

UpdateData(FALSE);

grabar = false;

}

}

/* Rutina para salir del programa */

void CBalanzausbDlg::OnExit()

{

CFile m_file;

int mensaje;

if (configurado == true)

{

if (grabar == true)		// Para no perder las estadisticas , si estaba trabajando

mensaje=MessageBox("Se perderán las estadísticas. Desea guardarlas antes de salir?","Salir de Balanza USB",MB_YESNOCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

else					// Confirmacion

mensaje=MessageBox("Desea salir del programa?","Salir de Balanza USB",MB_OKCANCEL | MB_ICONEXCLAMATION);

if(mensaje != IDCANCEL)

{

UpdateData(TRUE);

if(mensaje == IDYES)

OnGuarEstad();	// Guardo estadisticas

// Guardo coeficientes y limites en archivo de configuracion

m_file.Open("c:\\balusb\\usb.ini",CFile::modeCreate | CFile::modeWrite,NULL);

m_file.Write(&coef,sizeof(coef));

m_file.Write(&m_PesoPat,sizeof(m_PesoPat));

m_file.Write(m_lim,sizeof(m_lim));

m_file.Close();

PipeIn.Close();			// Cierro pipes

PipeOut.Close();

Disp.Close();			// Cierro dispositivo USB

CUsbIo::DestroyDeviceList(g_DevList);	 // Destruyo lista de dispositivos

OnOK();

}

}

else

{

PipeIn.Close();

PipeOut.Close();

Disp.Close();

CUsbIo::DestroyDeviceList(g_DevList);

OnOK();

}

}

Listado del firmware para HC11

Archivo principal: usb.asm

*************************************************************************

************************* TECNICAS DIGITALES III ************************

*************************************************************************

*                             BALANZA USB                               *

*                               (C) 2001                                *

*                                                                       *

*  Profesor: Ing Furfaro                                                *

*                                                                       *

*           Martin Mirko                                                *

*                                                                       *

*                                                                       *

*  Para compilar ejecutar usb.bat , llama al compilador                 *

*  y compila los 3 archivos juntos (usb.asm , hc11e2.def,usb.def)       *

*  en usb.s19                                                           *

*                                                                       *

*  la linea es:                                                         *

*                   c:>as11new usb.def hc11e2.def usb.asm               *

*************************************************************************

* CONSTANTES

ms1               EQU   333                     Constante para 1ms de delay

ms10              EQU   3333                    Constante para 10ms de delay

PLATILLO          EQU   1

INDICE            EQU   2

* VARIABLES

ORG   RAM

Sensor            RMB   1

Medicion          RMB   1

Salida            RMB   1

Estado            RMB   1

Estatico          RMB   1

Punt_taras        RMB   1

P_sal             RMB   1

Global            RMB   1

Aux               RMB   1

stalld            RMB   1

status            RMB   1

dtapid            RMB   1

desc_typ          RMB   1

desc_sze          RMB   1

desc_idx          RMB   1

pckt_dta          RMB   1

usb_cfg           RMB   1

setaddr           RMB   1

txstat            RMB   1

usb_buf           RMB   8

BufferRx          RMB   16

Buffer_Salidas    RMB   5

Buffer_Taras      RMB   10

* Aqui se copiara la rutina de grabacion de EEPROM

RutinaEnRam          EQU   *

**********************

* Programa Principal *

**********************

ORG   EEPROM

Principal         lds   #FIN_RAM                puntero de stack

jsr   InitHC11                Inicializacion del micro

clra                          seteo variables a 0

staa  Salida

staa  status

staa  setaddr

staa  dtapid

staa  stalld

staa  Global

staa  Estatico

staa  Estado

staa  Punt_taras

staa  P_sal

jsr   InitUsb                 inicializo 9603

cli                           habilito interrupciones

jsr   HabilSensor             habilito sensores

* Inicializo buffer de salidas

clra

ldx   #Buffer_Salidas

Borro_Sal         staa  0,X

inx

cpx   #Buffer_Salidas+5

bne   Borro_Sal

Loop              tst   Global                  compruebo si hubo sensor (global !=0)

beq   Loop

jsr   Pesar                   voy a pesar

clr   Global                  global = 0

tst   Estatico                compruebo si la maquina esta parada

bne   EsEstatico

* La maquina esta en funcionamiento

jsr   Trabajo                 salto a trabajo

EsEstatico        clr   Estatico                flag estatico=0

tst   usb_cfg                 Si esta configurado transmito , sino no

beq   Loop

sei                           deshabilito interrupciones temporiamente

jsr   Transmite               para transmitir

cli                           y vuelvo a habilitar

bra   Loop                    vuelvo al loop principal

*********************

* Rutina de Trabajo *

*********************

Trabajo           ldaa  Estado

cmpa  #0

bne   NoEstado0

* Estado = 0 ->  Arranque . Espero sensor indice de primer platillo

ldaa  Sensor                  si el sensor no es indice no hago nada

bita  #INDICE

beq   FinTrabajo

inc   Estado                  sino , paso al estado 1 (tomar taras)

bra   FinTrabajo

NoEstado0         ldaa  Estado

cmpa  #1

bne   NoEstado1

* Estado = 1 -> Tomar taras (inicializar buffer)

ldx   #Buffer_Taras           Guardo tara de cada platillo (10 max)

ldab  Punt_taras

abx

ldaa  Medicion

staa  0,X

ldaa  Sensor                  si el sensor era indice

bita  #INDICE                 termine y paso al estado 2

beq   FinTrabajo              sino , salgo

inc   Estado

bra   FinTrabajo

* Trabajo Normal , Estado = 2

NoEstado1         ldx   #Buffer_Taras           apunto a la tara de cada platillo (10 max)

ldab  Punt_taras

abx

ldaa  Medicion                Le resto la tara , obtengo peso real en cuentas

suba  0,X

staa  Medicion

clrb

ldaa  Medicion

cmpa  #5

bls   Encontrado              supongo de +- 5 cuentas como vacio

cmpa  #250

bhs   Encontrado              supongo de +- 5 cuentas como vacio

ldx   #TablaSal               busco la salida a abrir segun tabla

incb

BuscoSalida       cmpa  0,X                     si la medicion es mayor sigo buscando

bls   Encontrado              hasta encontrar uno al que sea menor

inx

lslb                          en B llevo el bit correspondiente a cada salida

cpx   #TablaSal+8

bne   BuscoSalida

Encontrado        stab  Salida                  guardo salida encontrada

ldx   #Buffer_Salidas         Miro en el buffer de salidas

ldab  P_sal                   (FIFO) para abrir la siguiente

abx                           , el buffer es de 5 elementos

ldaa  0,X                     leo salida a abrir

ldy   #REGBASE

staa  PORTB,Y                 la abro

ldaa  Salida                  guardo la salida de la medicion

staa  0,X                     actual en el buffer

inc   P_sal                   incremento puntero

ldaa  #5                      reviso fin del buffer circular

cmpa  P_sal

bne   FinTrabajo

clr   P_sal

FinTrabajo        rts

****************************************************

* Rutina de habilitacion de interrupcion de sensor *

****************************************************

HabilSensor       ldx   #REGBASE

ldd   TCNT,X                  Demora de 520 ms antes de habilitar sensores

addd  #$FFFF                  para evitar espurios

std   TOC1,X

bclr  TFLG1,X $7F             borro flag

DlyArranque       brclr TFLG1,X $80 DlyArranque

ldaa  #%10000001              borro flag de interrupcion

staa  TFLG1,X

ldaa  #%00000001              activo int sensor

staa  TMSK1,X

rts

**************************

* Inicializacion de HC11 *

**************************

InitHC11          ldx   #REGBASE

ldaa  #%10010000              A/D encendido , IRQ por nivel

staa  OPTION,X

ldaa  #%00010111              habilito programacion de EEPROM

staa  BPROT,X

ldaa  #%00000011              Prescaler = 16

staa  TMSK2,X

ldaa  #$3B                    Seteo ports del SPI

staa  DDRD,X

ldaa  #$FF                    PORTD = $FF

staa  PORTD,X

bset  PORTD,X BIT5            CS 9603 off

ldaa  #%00000010              Int Sensor activo por flanco descendente

staa  TCTL2,X

ldaa  #%01010000              SPI encendido , modo master 1 MHz

staa  SPCR,X

ldaa  SPSR,X                  Flush del SPI

ldaa  SPDR,X                  Flush del SPI

rts

*******************************

* Inicializacion del USBN9603 *

*******************************

InitUsb           clr   usb_cfg                 variable de configuracion = 0

jsr   ClrMultiPKT             salgo del modo multi packet

ldaa  #MCNTRL

ldab  #SRST                   Reset por soft del 9603

jsr   EscribeUSB

ldaa  #MCNTRL

ldab  #VGE+INT_L_P            Enciendo 3.3V , INT activa baja push pull

jsr   EscribeUSB

ldaa  #CCONF

ldab  #CODIS                  desactivo CLKOUT

jsr   EscribeUSB

ldaa  #FAR

ldab  #AD_EN+0                Seteo direccion del disp = 0

jsr   EscribeUSB

ldaa  #EPC0                   EPC0 = 0 (endpoint 0)

clrb

jsr   EscribeUSB

ldaa  #NAKMSK

ldab  #NAK_O0                 eventos NAK

jsr   EscribeUSB

ldaa  #TXMSK

ldab  #TXFIFO0+TXFIFO1        eventos TX

jsr   EscribeUSB

ldaa  #RXMSK

ldab  #RXFIFO0+RXFIFO1        eventos RX

jsr   EscribeUSB

ldaa  #ALTMSK

ldab  #SD3+RESET_A            eventos alt

jsr   EscribeUSB

ldaa  #MAMSK                  eventos generales

ldab  #INTR_E+RX_EV+NAK+TX_EV+ALT

jsr   EscribeUSB

jsr   FlushTX0                flush del TX0

jsr   EnableRX0               flush del RX0

ldaa  #NFSR                   paso el nodo a operacional

ldab  #OPR_ST

jsr   EscribeUSB

ldaa  #MCNTRL

ldab  #VGE+INT_L_P+NAT        dispositivo attached

jsr   EscribeUSB

rts

******************************************************

* Rutina de escritura en USBN9603                    *

*                                                    *

* Recibe en A la direccion y en B el dato a escribir *

******************************************************

EscribeUSB        pshx

ldx   #REGBASE

bset  PORTD,X BIT5

bclr  PORTD,X BIT5            enciendo CS del 9603

anda  #$3F

oraa  #USBWRITE               agrego bit para escribir a la direccion

bsr   EnviaDatoUSB            envia la direccion

tba                           transfiero el dato a A

bsr   EnviaDatoUSB            envio el dato

bset  PORTD,X BIT5            desactivo CS del 9603

pulx

rts

****************************************************************

* Rutina de lectura en USBN9603                               *

*                                                               *

* Recibe en A la direccion a leer y devuelve en A el dato leido *

*****************************************************************

LeeUSB            pshx

ldx   #REGBASE

bset  PORTD,X BIT5

bclr  PORTD,X BIT5            enciendo CS del 9603

anda  #$3F

oraa  #USBREAD                agrego bit para escribir a la direccion

bsr   EnviaDatoUSB            envia la direccion

clra

bsr   EnviaDatoUSB            envio un dato dummy

bset  PORTD,X BIT5            desactivo el cs

ldaa  SPDR,X                  leo el dato recibido

pulx

rts

********************************************

* RUTINA para enviar datos al 9603 por SPI *

* Recibe en A el dato a enviar             *

********************************************

EnviaDatoUSB      psha

ldaa  SPSR,X                  Flush del SPI

ldaa  SPDR,X                  Flush del SPI

pula

staa  SPDR,X                  guardo en SPI

EsperaFlag        brclr SPSR,X BIT7 EsperaFlag  espero en flag

rts

***********************************************************************

* Rutina para setea un bit en un registro del 9603                    *

* Recibe en A la direccion y en B la mascara de bits correspondientes *

***********************************************************************

SeteaBitUSB       psha                          salvo A

stab  Aux                     salvo B (mascara) en Aux

bsr   LeeUSB

oraa  Aux

tab                           paso el dato a B

pula                          recupero A (direccion)

bsr   EscribeUSB

rts

***********************************************************************

* Rutina para borrar un bit en un registro del 9603                   *

* Recibe en A la direccion y en B la mascara de bits correspondientes *

***********************************************************************

BorraBitUSB       psha                          salvo A

comb                          complemento Mascara

stab  Aux                     salvo B (mascara) en Aux

bsr   LeeUSB

anda  Aux

tab                           paso el dato a B

pula                          recupero A (direccion)

bsr   EscribeUSB

rts

***************************

* Rutina de CLEAR_FEATURE *

***************************

ClearFeature      ldx   #usb_buf

ldaa  0,X                     leo byte 0 del buffer RX0

anda  #3                      (funcion a realizar)

cmpa  #2                      si es 2 , es ENDPOINT

bne   FinClrFeat

* ENDPOINT

ldaa  4,X                     leo byte 4 (numero de endpoint)

anda  #$0F

bne   No_End0                 A=0?

bclr  stalld BIT0             borro bit en variable stalld

ldaa  #EPC0                   enviar clrfeature al endp 0

bra   EnvClrFeat

No_End0           cmpa  #1

bne   No_End1

bclr  stalld BIT1             endpoint 1

ldaa  #EPC1

bra   EnvClrFeat

No_End1           cmpa  #2

bne   FinClrFeat

bclr  stalld BIT2             endpoint 2

ldaa  #EPC2

EnvClrFeat        ldab  #STALL                  envio el stall al endpoint correspondiente

jsr   BorraBitUSB

FinClrFeat        rts

*************************

* Rutina GET_DESCRIPTOR *

*************************

GetDescriptor     bset  status GETDESC          activo multipacket

bset  status MLTIPKT

ldx   #usb_buf                leo buffer RX0

ldaa  3,X                     byte 3(tipo de descriptor)

staa  desc_typ

cmpa  #DEVICE                 DEVICE descriptor

bne   No_DescDev2

clr   desc_idx                borro index

ldaa  #DEV_LENGTH             cargo tamano

staa  desc_sze

bra   EnvDescript             salto a enviarlo

No_DescDev2       cmpa  #CONFIGURATION          CONFIGURATION descriptor

bne   No_DescConf2

clr   desc_idx                borro index

ldaa  #CFG_DESC_SIZE          cargo tamano

staa  desc_sze

bra   EnvDescript

No_DescConf2      cmpa  #XSTRING                STRING descriptor

bne   No_DescString2

ldab  usb_buf+2               cargo index

stab  desc_idx

ldx   #STRING_DESC

abx

ldaa  0,X

staa  desc_sze                cargo tamano

bra   EnvDescript

No_DescString2    clr   desc_idx                no existe descirptor

clr   desc_sze                tamano e index = 0

* Envio el descriptor pedido

EnvDescript       ldx   #usb_buf

tst   7,X                     compruebo tamano requerido

bne   EnvioDatos

ldaa  6,X

cmpa  desc_sze

bhs   EnvioDatos

staa  desc_sze

EnvioDatos        ldy   #8                      envio de a 8 bytes

SigoEnvDat        bsr   mlti_pkt                salto a enviarlos

dey

bne   SigoEnvDat

rts

************************************

* Rutina para enviar el descriptor *

************************************

mlti_pkt          ldaa  desc_sze                si tamano = 0 salgo

cmpa  #0

bhi   DescORep

rts

DescORep          ldaa  status

bita  #GETDESC

beq   DescNoSop

* Cargo descriptor en endpoint 0

ldaa  desc_typ                leo tipo de descriptor

cmpa  #DEVICE

bne   No_DescDev

ldx   #DEV_DESC               DEVICE

ldab  desc_idx

abx

ldaa  0,X                     leo byte a enviar

staa  pckt_dta

bra   Finmlti_pkt

No_DescDev        cmpa  #CONFIGURATION

bne   No_DescConf

ldx   #CFG_DESC               CONFIGURATION

ldab  desc_idx

abx

ldaa  0,X                     leo byte a enviar

staa  pckt_dta

bra   Finmlti_pkt

No_DescConf       cmpa  #XSTRING                STRING

bne   No_DescString

ldx   #STRING_DESC

ldab  desc_idx

abx

ldaa  0,X

staa  pckt_dta                leo byte a enviar

bra   Finmlti_pkt

No_DescString     clr   pckt_dta                no existe ese descriptor

bra   Finmlti_pkt

* Descriptor no soportado

DescNoSop         clr   pckt_dta

Finmlti_pkt       ldaa  #TXD0                   envio byte

ldab  pckt_dta

jsr   EscribeUSB

dec   desc_sze

inc   desc_idx

rts

*********************

* Rutina GET_STATUS *

*********************

GetStatus         ldx   #usb_buf

ldaa  0,X

anda  #$03

bne   No_StatDev              0 = DEVICE

bra   MismaDevInter

No_StatDev        cmpa  #1                      1 = INTERFACE

bne   No_StatInterf

* Si es DEVICE o INTERFACE hace esta *

MismaDevInter     ldaa  #TXD0

clrb                          para interface o device

jsr   EscribeUSB              transmito un 0

bra   FinGetStatus

No_StatInterf     cmpa  #2                      2 = ENDPOINT

bne   No_StatEndp

ldaa  4,X                     leo numero de endpoint

anda  #$0F

cmpa  #2

bhi   FinGetStatus

bsr   EPSTATUS

bra   FinGetStatus

No_StatEndp       ldaa  #TXD0

clrb

jsr   EscribeUSB

FinGetStatus      ldaa  #TXD0

clrb

jsr   EscribeUSB

rts

EPSTATUS          inca

ldab  #BIT0

SigoRol           deca

beq   FinRol

lslb

bra   SigoRol

FinRol            stab  Aux                  guardo el bit a Activar

ldaa  stalld

bita  Aux

bne   SeteaBit

clrb

bra   EnviaBit

SeteaBit          ldab  #1

EnviaBit          ldaa  #TXD0

jsr   EscribeUSB

rts

****************************

* Rutina SET_CONFIGURATION *

****************************

SetConfig         ldx   #usb_buf

ldaa  2,X

staa  usb_cfg                 leo configuracion a activar y guardo

tsta                          si es 0 , desconfiguro USB

beq   DescConf

clr   dtapid                  borro variables de estado

clr   stalld

ldaa  #TXC1                   flush endp 1

ldab  #FLUSH

jsr   EscribeUSB

ldaa  #EPC1

ldab  #EP_EN+1                habilito endp 1

jsr   EscribeUSB

ldaa  #RXC1

ldab  #FLUSH

jsr   EscribeUSB

ldaa  #EPC2                   habilito endp 2

ldab  #EP_EN+2

jsr   EscribeUSB

ldaa  #RXC1

ldab  #RX_EN

jsr   EscribeUSB

rts

* desconfigura el dispositivo

DescConf          ldaa  #EPC1                   disable del EP1

clrb

jsr   EscribeUSB

ldaa  #EPC2                   disable del EP2

clrb

jsr   EscribeUSB

rts

**********************

* Rutina SET_FEATURE *

**********************

SetFeature        ldx   #usb_buf

ldaa  0,X

anda  #$03

cmpa  #2

bne   FinSetFeat

* ENDPOINT

ldaa  4,X                     leo numero de endpoint

anda  #$0F

cmpa  #0

bne   No_End02

bset  stalld BIT0             endp 0

bra   FinSetFeat

No_End02          cmpa  #1

bne   No_End12

bset  stalld BIT1             endp 1

ldaa  #EPC1                   activo stall

ldab  #STALL

jsr   SeteaBitUSB

bra   FinSetFeat

No_End12          cmpa  #2

bne   FinSetFeat

bset  stalld BIT2             endp 2

ldaa  #EPC2                   activo stall

ldab  #STALL

jsr   SeteaBitUSB

FinSetFeat        rts

********************

* Stall endpoint 0 *

********************

StallEndp0        ldaa  #EPC0

ldab  #STALL

jsr   SeteaBitUSB

rts

**************************************

* Rutina de recepcion del endpoint 0 *

**************************************

Rx_0              ldaa  #RXS0

jsr   LeeUSB                  leo status end0

* es setup packet?

bita  #SETUP_R

bne   Setup

jmp   No_Setup

* Es Setup Packet

Setup             ldx   #usb_buf

CargoUsbBuf       ldaa  #RXD0                   paso el FIFO de endp 0 a buffer de recepcion

jsr   LeeUSB

staa  0,X

inx

cpx   #usb_buf+8

bne   CargoUsbBuf

ldaa  #RXC0                   flush del endp0

ldab  #FLUSH

jsr   EscribeUSB

jsr   FlushTX0

ldaa  #EPC0                  desactivo stall en endp0

ldab  #STALL

jsr   BorraBitUSB

ldx   #usb_buf

ldaa  0,X                    Decodifico Tipo de Request

anda  #$60

bne   NoSoport               A=0?

* Standard Request

ldaa  1,X

cmpa  #CLEAR_FEATURE

bne   NoClrFeat

jsr   ClearFeature

bra   ContRequest

NoClrFeat         cmpa  #GET_CONFIG

bne   NoGetConf

ldaa  #TXD0

ldab  usb_cfg

jsr   EscribeUSB

bra   ContRequest

NoGetConf         cmpa  #GET_DESCRIPTOR

bne   NoGetDesc

jsr   GetDescriptor

bra   ContRequest

NoGetDesc         cmpa  #GET_INTERFACE

bne   NoGetInterf

ldaa  #TXD0                   devuelvo interface = 0

clrb

jsr   EscribeUSB

bra   ContRequest

NoGetInterf       cmpa  #GET_STATUS

bne   NoGetStat

jsr   GetStatus

bra   ContRequest

NoGetStat         cmpa  #SET_ADDRESS

bne   NoSetAddr

ldaa  2,X                     leo direccion asignada

oraa  #AD_EN

staa  setaddr                 y la guardo en variable

bra   ContRequest

NoSetAddr         cmpa  #SET_CONFIG

bne   NoSetConf

jsr   SetConfig

bra   ContRequest

NoSetConf         cmpa  #SET_FEATURE

bne   NoSetFeat

jsr   SetFeature

bra   ContRequest

NoSetFeat         cmpa  #SET_INTERFACE

bne   NoSoport

tst   2,X

bne   FinSetInterf

jsr   StallEndp0              stall endp0

FinSetInterf      bra   ContRequest

NoSoport          jsr   StallEndp0

ContRequest       ldaa  #TXC0

ldab  #TX_TOGL+TX_EN

jsr   EscribeUSB

bclr  dtapid TGL0PID

rts

*****

* No es Setup , es OUT

No_Setup          ldaa  status

bita  #MLTIPKT

beq   NO_MLTPKT

jsr   ClrMultiPKT

jsr   FlushTX0

NO_MLTPKT         jsr   EnableRX0

rts

****************************************

* Rutina de transmision del endpoint 0 *

****************************************

Tx_0              ldaa  #TXS0

jsr   LeeUSB

staa  txstat                  leo status

bita  #TX_DONE                termino la transmision?

beq   TX_NoCompl              no ,salgo

* Fin de transmision

jsr   FlushTX0                flush de endp 0

ldaa  txstat                  hubo acknowledge?

bita  #ACK_STAT

beq   ACK_NoRec               no,salgo

ldaa  status                  bit del multipacket esta activo?

bita  #MLTIPKT

beq   NoMultiPckt

* Multi Packet activo , sigo enviando datos

ldy   #8                      envio 8 bytes mas

SigoTx0           jsr   mlti_pkt

dey

bne   SigoTx0

clrb                         elijo proximo PID(data0 -data1)

ldaa  dtapid

bita  #TGL0PID

beq   NoTX0PID

orab  #TX_TOGL

NoTX0PID          ldaa  #TXC0

orab  #TX_EN

jsr   EscribeUSB

ldaa  dtapid

eora  #TGL0PID

staa  dtapid

bra   TX_NoCompl              voy al final

* No es multi packet

NoMultiPckt       tst   setaddr                 compruebo variable de direccion del

beq   Adress0                 disp USB , si no es 0 voy a setearla

ldaa  #FAR                    setea direccion asignada en reg. FAR

ldab  setaddr

jsr   EscribeUSB

clr   setaddr                 borro variable direccion

Adress0           jsr   EnableRX0               rehabilito endp0

bra   TX_NoCompl

ACK_NoRec         jsr   ClrMultiPKT             salgo de multipacket

jsr   EnableRX0               rehabilito endp0

TX_NoCompl        rts

*************

* ClrMulTiPkt

*

* Sale del modo multi packet

****************

ClrMultiPKT       bclr  status GETDESC

bclr  status GETRPRT

bclr  status MLTIPKT

rts

************

* Reinicia el RX0 (endpoint0)

************

EnableRX0         ldaa  #RXC0

ldab  #RX_EN

jsr   EscribeUSB

rts

*********

* FLUSH DEL TX0

********

FlushTX0          ldaa  #TXC0

ldab  #FLUSH

jsr   EscribeUSB

rts

**********************************

* Rutina para NAK del endpoint 0 *

**********************************

Onak0             ldaa  status

bita  #MLTIPKT

beq   FinOnak0

jsr   ClrMultiPKT

jsr   FlushTX0

jsr   EnableRX0

FinOnak0          rts

*****************************

* Rutina de los eventos ALT *

*****************************

UsbAlt            ldaa  #ALTEV

jsr   LeeUSB

bita  #RESET_A

beq   NoResetA

* Eventos de Reset

ldaa  #NFSR

ldab  #RST_ST

jsr   EscribeUSB              entra en estado reset

ldaa  #FAR

ldab  #AD_EN+0

jsr   EscribeUSB              adress default

ldaa  #EPC0

clrb

jsr   EscribeUSB              borro EPC0

jsr   FlushTX0                flush y disable TX0

jsr   EnableRX0               Reinicio RX0

EventResume       ldaa  #ALTMSK

ldab  #SD3+RESET_A            seteo mascara normal

jsr   EscribeUSB              adress default

ldaa  #NFSR

ldab  #OPR_ST

jsr   EscribeUSB              voy a operacion normal

bra   FinAltUsb

* Eventos de Resume

NoResetA          bita  #RESUME_A

beq   NoResumeA

bra   EventResume

NoResumeA         bita  #SD3

beq   FinAltUsb

* Evento suspend

ldaa  #ALTMSK

ldab  #RESUME_A+RESET_A       seteo mascara de modo suspend

jsr   EscribeUSB              adress default

ldaa  #NFSR

ldab  #SUS_ST

jsr   EscribeUSB              voy a modo suspend

FinAltUsb         rts

************************************************************

* Rutina de transmision de transmision FIFO 1 (endpoint 1) *

************************************************************

Tx_1              ldaa  #TXS1                   leo status del endp 1

jsr   LeeUSB

bita  #ACK_STAT               hubo ACKNOWLEDGE?

beq   FinTX1                  no, salgo

bita  #TX_DONE                termino la transmision?

beq   FinTX1                  no, salgo

ldaa  dtapid                  guardo proximo PID (data0 - data1)

eora  #TGL1PID

staa  dtapid

FinTX1            rts

************************************

* Rutina para transmitir los datos *

*                                  *

* Trasmito 4 bytes                 *

************************************

Transmite         ldaa  #TXD1                   cargo el estado del dispositivo

ldab  Estado                  0 = esperando sincronismo , 1=tomando taras , 2=pesando

jsr   EscribeUSB

ldaa  #TXD1                   cargo la medicion realizada

ldab  Medicion

jsr   EscribeUSB

ldaa  #TXD1                   cargo el sensor que ingreso

ldab  Sensor

jsr   EscribeUSB

ldaa  #TXD1                   cargo la salida abierta

ldab  Salida

jsr   EscribeUSB

* Busco el PID y enciendo Endpoint (elijo data0 o data1)

clrb

ldaa  dtapid

bita  #TGL1PID

beq   NoTX1PID

orab  #TX_TOGL

NoTX1PID          ldaa  #TXC1

orab  #TX_LAST+TX_EN

jsr   EscribeUSB

rts

***********************************************

* Rutina de recepcion del FIFO 1 (endpoint 2) *

***********************************************

Rx_1              ldaa  #RXS1                   leo registro de status de endp 2

jsr   LeeUSB

bita  #SETUP_R                es SETUP ? si , salgo

bne   FinRX1

bita  #RX_ERR                 hay error? si ,voy a leer buffer

beq   Rx1_OK

ldaa  #RXC1                   hubo error

ldab  #FLUSH                  flush del endp 2

jsr   EscribeUSB

bra   FinRX1

Rx1_OK            ldx   #BufferRx

CargoBufRx        ldaa  #RXD1                   leo el FIFO de endp 2

jsr   LeeUSB                  y lo paso al buffer de recepcion

staa  0,X

inx

cpx   #BufferRx+16

bne   CargoBufRx

ldx   #BufferRx

ldaa  0,X                     leo byte 0 del buffer (comando)

cmpa  #1

bne   NoCmd1

* Comando 1 = Pesar

inc   Global                  activo los flags , cuando vuelva al

inc   Estatico                principal va a pesar

bra   FinRX1

* Comando 2 = Actualizar tabla de salidas

NoCmd1            cmpa  #2

bne   NoCmd2

bsr   CopiaRutina             copio la rutina en RAM

inx                           apunto al primer dato

ldy   #TablaSal               paso los datos en buffer RX

LoopTabla         ldaa  0,X                     a la EEPROM (la rutina de

jsr   RutinaEnRam             grabacion se ejecuta en RAM)

inx

iny

cpx   #BufferRx+9

bne   LoopTabla

bra   FinRX1

* Comando 3 = Tomar taras otra vez

NoCmd2            cmpa  #3

bne   FinRX1

clr   Estado                  Vuelve a tomar taras(cuando vuelve)

FinRX1            ldaa  #RXC1                   rehabilito endp 2

ldab  #RX_EN

jsr   EscribeUSB

rts

*******************************************************************

* Rutina para grabar pasar de EEPROM a RAM la rutina de grabacion

* de la tabla de limites , ya que no puede hacerse desde EEPROM .

*******************************************************************

CopiaRutina       pshx

ldx   #ByteProg

ldy   #RutinaEnRam

Cpyloop           ldab  0,X

stab  0,Y

inx

iny

cpx   #Endprg+1

bne   Cpyloop

pulx

rts

***********************************

* Rutina de Interrupcion del 9603 *

***********************************

UsbIsr            ldx   #REGBASE

ldaa  #MAEV

jsr   LeeUSB

bset  PORTA,X BIT6               Led USB ON

bita  #NAK

beq   No_NAK

bra   EventNAK

No_NAK            bita  #RX_EV

beq   No_RX_EV

bra   EventRX

No_RX_EV          bita  #TX_EV

beq   No_TX_EV

bra   EventTX

No_TX_EV          bita  #ALT

beq   No_ALT

jsr   UsbAlt

No_ALT            bra   FinUsbIsr

** Eventos de recepcion

EventRX           ldaa  #RXEV

jsr   LeeUSB

bita  #RXFIFO0

beq   No_RXFIFO0

jsr   Rx_0                    endpoint 0

bra   FinUsbIsr

No_RXFIFO0        bita  #RXFIFO1

beq   No_RXFIFO1

jsr   Rx_1                    endpoint 2

No_RXFIFO1        bra   FinUsbIsr

** Fin Eventos de recepcion

** Eventos de transmision

EventTX           ldaa  #TXEV

jsr   LeeUSB

bita  #TXFIFO0

beq   No_TXFIFO0

jsr   Tx_0                    endpoint 0

bra   FinUsbIsr

No_TXFIFO0        bita  #TXFIFO1

beq   No_TXFIFO1

jsr   Tx_1                    FIFOTX 1 endpoint 1

No_TXFIFO1        bra   FinUsbIsr

** Fin Eventos de transmision

** Eventos NAK

EventNAK          ldaa  #NAKEV

jsr   LeeUSB

bita  #NAK_O0

beq   FinUsbIsr

jsr   Onak0                   endpoint 0

** Fin Eventos NAK

FinUsbIsr         bclr  PORTA,X BIT6            Led USB OFF

rti

***************************

* Interrupcion del sensor *

***************************

SensorIsr         ldx   #REGBASE

ldaa  #PLATILLO               guardo el tipo de sensor = platillo

staa  Sensor

ldaa  #$80                    cambio valor de Global

staa  Global

inc   Punt_taras              incremento puntero

brclr PORTA,X BIT1 NoIndice   el indice esta presente?

ldaa  Sensor                  lo agrego a Sensor

oraa  #INDICE

staa  Sensor

clr   Punt_taras              si esta el indice ,borro el puntero a taras

NoIndice          ldaa  #%00000001              borro flag de int

staa  TFLG1,X

rti

****************************************

* Rutina Pesar                         *

*                                      *

* Realiza el promedio de 60 mediciones *

****************************************

Pesar             ldx   #REGBASE

ldy   #0

ldaa  #15

SigoMidiendo      ldab  #4                      Empiezo medicion

stab  ADCTL,X

LoopAD            brclr ADCTL,X BIT7 LoopAD     64 micro seg / 4 conversiones

ldab  ADR1,X

aby

ldab  ADR2,X

aby

ldab  ADR3,X

aby

ldab  ADR4,X

aby                           acumulo en Y

pshx                          delay 1 ms

ldx   #ms1

Delay_1ms         dex

bne   Delay_1ms

pulx

deca

tsta

bne   SigoMidiendo

xgdy                          divido por 60

ldx   #60

idiv

xgdx

stab  Medicion

rts

*******************

* DATOS EN EEPROM *

*******************

****************

* DESCRIPTORES *

****************

DEV_DESC          db     DEV_LENGTH             largo del descriptor

db     DEVICE                 tipo DEVICE

dw     $0001                  revision de la norma USB

db     0                      device class

db     0                      device subclass

db     0                      device protocol

db     8                      max packet size

dw     $700C                  vendor ID

dw     $0000                  product ID

dw     $0001                  revision ID

db     0                      index of manuf. string

db     4                      index of prod.  string

db     0                      index of ser. # string

db     1                      numero de configuraciones

CFG_DESC          db     CFG_LENGTH             largo del descrip

db     CONFIGURATION          CONFIGURATION descriptor

dw     $2000                  largo total de los bytes returnados(32)

db     1                      numero de interfaces

db     1                      numero de esta configuracion

db     0                      index del string

db     $40                    attr.: self powered

db     0                      max consumo (0 mA)

InterfDesc        db     INT_LENGTH            largo del descrip

db     INTERFACE             INTERFACE descriptor

db     0                     numero de interface

db     0                     seteo alternativo

db     2                     # de endpoints

db     $FF                   interface class

db     1                     interface subclass

db     $FF                   interface protocol

db     0                     index del intf. string

EndPointDesc1     db     END_LENGTH            largo del descrip

db     ENDPOINT              ENDPOINT descriptor

db     $81                   direccion (IN) Endpoint 1

db     3                     atributos  (INTERRUPT)

dw     $0800                 max packet size (8)

db     $64                   intervalo (100 ms)

EndPointDesc2     db     END_LENGTH            largo del descrip

db     ENDPOINT              ENDPOINT descriptor

db     $02                   direccion (OUT) Endpoint 2

db     3                     atributos  (INTERRUPT)

dw     $1000                 max packet size (16)

db     $64                   intervalo (100 ms)

CFG_DESC_SIZE     EQU    * - CFG_DESC          tamano del conf descriptor

* Descriptor string del producto

STRING_DESC       db     4                     array LANGID

db     3                     (Ingles)

db     9

db     4

StringProd        db     24                    Tama¤o (24 bytes)

db     3                     Tipo string

db     'B'

db     0

db     'a'

db     0

db     'l'

db     0

db     'a'

db     0

db     'n'

db     0

db     'z'

db     0

db     'a'

db     0

db     ' '

db     0

db     'U'

db     0

db     'S'

db     0

db     'B'

db     0

**************************************************************************************

* Rutina de programacion EEPROM , recibe en A el byte a grabar y en Y la direccion

* !Ojo , se copia en RAM y se ejecuta desde ahi!

* Esta rutina es un dato mas *

**********************************

ByteProg          pshx

ldx   #REGBASE

ldab  #$16

stab  PPROG,X

stab  0,Y

ldab  #$17

stab  PPROG,X

bsr   dly10

clr   PPROG,X

ldab  #$02

stab  PPROG,X

staa  0,Y

ldab  #$03

stab  PPROG,X

bsr   dly10

clr   PPROG,X

pulx

rts

*******************************

dly10             pshx

ldx   #ms10

loop10            dex

bne   loop10

pulx

Endprg            rts

*******************************

********************

* Tabla de limites *

********************

TablaSal           RMB   8                      son 8 bytes para los limites

****************************

* Vectores de Interrupcion *

****************************

ORG   $FFEA                   Vector del input capture 3

dw    SensorIsr               para sensor platillo

ORG   $FFF2                   Vector del pin IRQ para

dw    UsbIsr                  controlador USB9603

ORG   $FFF8                   Vectores de Reset

dw    EEPROM                  Reset por codigo ilegal

dw    EEPROM                  Reset por COP

dw    EEPROM                  Reset por falla de clock

dw    EEPROM                  Reset normal

Archivo de definiciones USB: usb.def

**********************************************************************

* Archivo de definiciones de registros del 9603                      *

**********************************************************************

MCNTRL      EQU       $00                 /*Main control register   */

CCONF       EQU       $01                 /*Clk. config. register   */

TCR         EQU       $02                 /*Xcvr config. register   */

RID         EQU       $03                 /*Rev. ID      register   */

FAR         EQU       $04                 /*Func address register   */

NFSR        EQU       $05                 /*Node func st register   */

MAEV        EQU       $06                 /*Main event   register   */

MAMSK       EQU       $07                 /*Main mask    register   */

ALTEV       EQU       $08                 /*Alt. event   register   */

ALTMSK      EQU       $09                 /*ALT  mask    register   */

TXEV        EQU       $0A                 /*TX   event   register   */

TXMSK       EQU       $0B                 /*TX   mask    register   */

RXEV        EQU       $0C                 /*RX   event   register   */

RXMSK       EQU       $0D                 /*RX   mask    register   */

NAKEV       EQU       $0E                 /*NAK  event   register   */

NAKMSK      EQU       $0F                 /*NAK  mask    register   */

FWEV        EQU       $10                 /*FIFO warning register   */

FWMSK       EQU       $11                 /*FIFO warning mask       */

FNH         EQU       $12                 /*Frame nbr hi register   */

FNL         EQU       $13                 /*Frame nbr lo register   */

DMACNTRL    EQU       $14                 /*DMA  control register   */

DMAEV       EQU       $15                 /*DMA event register      */

DMAMSK      EQU       $16                 /*DMA Mask register       */

MIR         EQU       $17                 /*mirror register         */

DMACNT      EQU       $18                 /*DMA Count register      */

DMAERR      EQU       $19                 /*DMA Error register      */

WKUP        EQU       $1B                 /*Wakeup register         */

EPC0        EQU       $20                 /*Endpoint0    register   */

TXD0        EQU       $21                 /*TX   data    register 0 */

TXS0        EQU       $22                 /*TX   status  register 0 */

TXC0        EQU       $23                 /*TX   command register 0 */

RXD0        EQU       $25                 /*RX   data    register 0 */

RXS0        EQU       $26                 /*RX   status  register 0 */

RXC0        EQU       $27                 /*RX   command register 0 */

EPC1        EQU       $28                 /*Endpoint1    register   */

TXD1        EQU       $29                 /*TX   data    register 1 */

TXS1        EQU       $2A                 /*TX   status  register 1 */

TXC1        EQU       $2B                 /*TX   command register 1 */

EPC2        EQU       $2C                 /*Endpoint2    register   */

RXD1        EQU       $2D                 /*RX   data    register 1 */

RXS1        EQU       $2E                 /*RX   status  register 1 */

RXC1        EQU       $2F                 /*RX   command register 1 */

EPC3        EQU       $30                 /*Endpoint3    register   */

TXD2        EQU       $31                 /*TX   data    register 2 */

TXS2        EQU       $32                 /*TX   status  register 2 */

TXC2        EQU       $33                 /*TX   command register 2 */

EPC4        EQU       $34                 /*Endpoint4    register   */

RXD2        EQU       $35                 /*RX   data    register 2 */

RXS2        EQU       $36                 /*RX   status  register 2 */

RXC2        EQU       $37                 /*RX   command register 2 */

EPC5        EQU       $38                 /*Endpoint5    register   */

TXD3        EQU       $39                 /*TX   data    register 3 */

TXS3        EQU       $3A                 /*TX   status  register 3 */

TXC3        EQU       $3B                 /*TX   command register 3 */

EPC6        EQU       $3C                 /*Endpoint6    register   */

RXD3        EQU       $3D                 /*RX   data    register 3 */

RXS3        EQU       $3E                 /*RX   status  register 3 */

RXC3        EQU       $3F                 /*RX   command register 3 */

* MCNTRL bits ********************************************************/

SRST        EQU       $01                 /*software reset          */

DBG         EQU       $02                 /*debug mode              */

VGE         EQU       $04                 /*voltage regulator enable*/

NAT         EQU       $08                 /*node attached           */

INT_DIS     EQU       $00                 /*interrupts disabled     */

INT_L_O     EQU       $40                 /*act lo ints, open drain */

INT_H_P     EQU       $80                 /*act hi ints, push pull  */

INT_L_P     EQU       $C0                 /*act lo ints, push pull  */

* CCONF  bits ********************************************************/

CODIS       EQU       $80                 /*disable clock output    */

* FAR    bits ********************************************************/

AD_EN       EQU       $80                 /*address enable          */

* EPCX   bits ********************************************************/

DEF         EQU       $40                 /*force def. adr (0 only) */

STALL       EQU       $80                 /*force stall handshakes  */

ISO         EQU       $20                 /*set for isochr. (1-3)   */

EP_EN       EQU       $10                 /*enables endpt.  (1-3)   */

* NFSR   bits ********************************************************/

RST_ST      EQU       $00                 /*reset       state       */

RSM_ST      EQU       $01                 /*resume      state       */

OPR_ST      EQU       $02                 /*operational state       */

SUS_ST      EQU       $03                 /*suspend     state       */

* MAEV, MAMSK bits ***************************************************/

WARN        EQU       $01                 /*warning bit has been set*/

ALT         EQU       $02                 /*alternate event         */

TX_EV       EQU       $04                 /*transmit event          */

FRAME       EQU       $08                 /*SOF packet received     */

NAK         EQU       $10                 /*NAK event               */

ULD         EQU       $20                 /*unlock locked detected  */

RX_EV       EQU       $40                 /*receive event           */

INTR_E      EQU       $80                 /*master interrupt enable */

* ALTEV, ALTMSK bits *************************************************/

EOP         EQU       $08                 /*end of packet           */

SD3         EQU       $10                 /*3 ms suspend            */

SD5         EQU       $20                 /*5 ms suspend            */

RESET_A     EQU       $40                 /*reset  detected         */

RESUME_A    EQU       $80                 /*resume detected         */

* TXEV, TXMSK bits ***************************************************/

TXFIFO0     EQU       $01                 /*TX_DONE, FIFO 0         */

TXFIFO1     EQU       $02                 /*TX_DONE, FIFO 1         */

TXFIFO2     EQU       $04                 /*TX_DONE, FIFO 2         */

TXFIFO3     EQU       $08                 /*TX_DONE, FIFO 3         */

TXUDRN0     EQU       $10                 /*TX_URUN, FIFO 0         */

TXUDRN1     EQU       $20                 /*TX_URUN, FIFO 1         */

TXUDRN2     EQU       $40                 /*TX_URUN, FIFO 2         */

TXUDRN3     EQU       $80                 /*TX_URUN, FIFO 3         */

* RXEV, RXMSK bits ***************************************************/

RXFIFO0     EQU       $01                 /*RX_DONE, FIFO 0         */

RXFIFO1     EQU       $02                 /*RX_DONE, FIFO 1         */

RXFIFO2     EQU       $04                 /*RX_DONE, FIFO 2         */

RXFIFO3     EQU       $08                 /*RX_DONE, FIFO 3         */

RXOVRN0     EQU       $10                 /*RX_OVRN, FIFO 0         */

RXOVRN1     EQU       $20                 /*RX_OVRN, FIFO 1         */

RXOVRN2     EQU       $40                 /*RX_OVRN, FIFO 2         */

RXOVRN3     EQU       $80                 /*RX_OVRN, FIFO 3         */

* NAKEV, NAKMSK bits *************************************************/

NAK_I0      EQU       $01                 /*IN  NAK, FIFO 0         */

NAK_I1      EQU       $02                 /*IN  NAK, FIFO 1         */

NAK_I2      EQU       $04                 /*IN  NAK, FIFO 2         */

NAK_I3      EQU       $08                 /*IN  NAK, FIFO 3         */

NAK_O0      EQU       $10                 /*OUT NAK, FIFO 0         */

NAK_O1      EQU       $20                 /*OUT NAK, FIFO 1         */

NAK_O2      EQU       $40                 /*OUT NAK, FIFO 2         */

NAK_O3      EQU       $80                 /*OUT NAK, FIFO 3         */

* TXCx   bits ********************************************************/

TX_EN       EQU       $01                 /*transmit enable         */

TX_LAST     EQU       $02                 /*last data in FIFO       */

TX_TOGL     EQU       $04                 /*specifies PID used      */

FLUSH       EQU       $08                 /*flushes all FIFO data   */

IGN_IN      EQU       $10                 /*ignore in  tokens       */

* TXS0   bits ********************************************************/

TX_DONE     EQU       $20                 /*transmit done           */

ACK_STAT    EQU       $40                 /*ack status of xmission  */

* RXC0   bits ********************************************************/

RX_EN       EQU       $01                 /*receive  enable         */

IGN_OUT     EQU       $02                 /*ignore out tokens       */

IGN_SETUP   EQU       $04                 /*ignore setup tokens     */

* RXS0   bits ********************************************************/

RX_LAST     EQU       $10                 /*indicates RCOUNT valid  */

RX_TOGL     EQU       $20                 /*last pkt was DATA1 PID  */

SETUP_R     EQU       $40                 /*setup packet received   */

RX_ERR      EQU       $80                 /*last packet had an error*/

* WKUP   bits ********************************************************/

PNDUSB      EQU       $01                 /* Pending USB WakeUp    */

PNDUC       EQU       $02                 /* Pending uC WakeUp      */

ENUSB       EQU       $04                 /* Enable USB             */

ENUC        EQU       $08                 /* Enable Microcontroller */

WKMODE      EQU       $20                 /* Wake Up Mode           */

HOS         EQU       $40                 /* Halt On Suspend        */

FHT         EQU       $80                 /* Force Halt             */

USBREAD     EQU       $00                 /*reads data at spec. addr*/

USBWRITE    EQU       $80                 /*write selected register */

USBBURST    EQU       $C0                 /*burst write             */

********************

* Definiciones USB *

********************

USB_DEFAULT             EQU   $00              /* No descriptor read*/

USB_DESCRIPTOR_READ     EQU   $01    /* Descriptor read, Addr not assigned*/

USB_ADDRESS_ASSIGNED    EQU   $02    /* Descriptor Read, Addr assigned*/

USB_CONFIGURED          EQU   $03

*GLOBAL STATUS VALUES*/

STD_COMMAND             EQU   $00

SETUP_COMMAND_PHASE     EQU   $40

FUNCTION_ERROR          EQU   $7F    /* Used when we are stalling the function EP0 */

HUB_ERROR               EQU   $FF    /* Used when we are stalling the HUB EP0 */

*1.0 Request Values*/

GET_STATUS              EQU   $00

CLEAR_FEATURE           EQU   $01

SET_FEATURE             EQU   $03

SET_ADDRESS             EQU   $05

GET_DESCRIPTOR          EQU   $06

SET_DESCRIPTOR          EQU   $07

GET_CONFIG              EQU   $08

SET_CONFIG              EQU   $09

GET_INTERFACE           EQU   $0A

SET_INTERFACE           EQU   $0B

SYNCH_FRAME             EQU   $0C

*HID Request Values*/

GET_REPORT              EQU   $01

GET_IDLE                EQU   $02

GET_PROTOCOL            EQU   $03

SET_REPORT              EQU   $09

SET_IDLE                EQU   $0A

SET_PROTOCOL            EQU   $0B

* Descriptor Types*/

DEVICE                  EQU   $01

CONFIGURATION           EQU   $02

XSTRING                 EQU   $03

INTERFACE               EQU   $04

ENDPOINT                EQU   $05

HID                     EQU   $21

HIDREPORT               EQU   $22

HIDPHYSICAL             EQU   $23

*Lengths of various descriptor segments*/

DEV_LENGTH              EQU   18      /*length of device desc.  */

CFG_LENGTH              EQU   9       /*length of cfg. desc. seg*/

INT_LENGTH              EQU   9       /*length of int. desc. seg*/

HID_LENGTH              EQU   9       /*length of HID  desc. seg*/

END_LENGTH              EQU   7       /*length of end. desc. seg*/

*Class codes*/

HIDCLASS                EQU   $03

NOSUBCLASS              EQU   $00

BOOTSUBCLASS            EQU   $01

VENDORSPEC              EQU   $FF

*Recipient Selectors/Masks*/

RECIPIENT_MASK          EQU   $1F

DEVICE_RECIPIENT        EQU   $00

INTERFACE_RECIPIENT     EQU   $01

ENDPOINT_RECIPIENT      EQU   $02

OTHER_RECIPIENT         EQU   $03

*Feature Selectors*/

DEVICE_REMOTE_WAKEUP    EQU   $01

ENDPOINT_STALL          EQU   $00

* Definiciones de Bits

BIT0                    EQU   $01

BIT1                    EQU   $02

BIT2                    EQU   $04

BIT3                    EQU   $08

BIT4                    EQU   $10

BIT5                    EQU   $20

BIT6                    EQU   $40

BIT7                    EQU   $80

* Definiciones de bits para variable status  *********/

RPTBUSY                 EQU   BIT1        *set when report  changes*/

RPTCHNG                 EQU   BIT2        *set for HID data changes*/

DEBUG                   EQU   BIT3        *set when host listening */

MLTIPKT                 EQU   BIT4        *set for multi-packet ops*/

GETDESC                 EQU   BIT5        *set for get_descr. req. */

GETRPRT                 EQU   BIT6        *set for get_report req. */

USB_CMD                 EQU   BIT7        *set when doing usb cmd  */

*                                         *sequence is underway    */

* Definiciones de bits para variable dtapid  *********/

TGL0PID                 EQU   BIT0        *tracks NEXT data PID    */

TGL1PID                 EQU   BIT1        *tracks NEXT data PID    */

TGL2PID                 EQU   BIT2        *tracks NEXT data PID    */

TGL3PID                 EQU   BIT3        *tracks NEXT data PID    */

*******************

* Mapa de memoria

RAM               EQU         $0000

FIN_RAM           EQU         $00FF

REGBASE           EQU         $1000

EEPROM            EQU         $F800

Archivo de definiciones del HC11: hc11e2.def

*************************

* Registros del HC11E2/9*

*************************

PORTA        EQU      $0

PIOC         EQU      $2

PORTC        EQU      $3

PORTB        EQU      $4

PORTCL       EQU      $5

DDRC         EQU      $7

PORTD        EQU      $8

DDRD         EQU      $9

PORTE        EQU      $A

CFORC        EQU      $B

OC1M         EQU      $C

OC1D         EQU      $D

TCNT         EQU      $E

TIC1         EQU      $10

TIC2         EQU      $12

TIC3         EQU      $14

TOC1         EQU      $16

TOC2         EQU      $18

TOC3         EQU      $1A

TOC4         EQU      $1C

TI4O5        EQU      $1E

TCTL1        EQU      $20

TCTL2        EQU      $21

TMSK1        EQU      $22

TFLG1        EQU      $23

TMSK2        EQU      $24

TFLG2        EQU      $25

PACTL        EQU      $26

PACTN        EQU      $27

SPCR         EQU      $28

SPSR         EQU      $29

SPDR         EQU      $2A

BAUD         EQU      $2B

SCCR1        EQU      $2C

SCCR2        EQU      $2D

SCSR         EQU      $2E

SCDR         EQU      $2F

ADCTL        EQU      $30

ADR1         EQU      $31

ADR2         EQU      $32

ADR3         EQU      $33

ADR4         EQU      $34

BPROT        EQU      $35

EPROG        EQU      $36

OPTION       EQU      $39

COPRST       EQU      $3A

PPROG        EQU      $3B

HPRIO        EQU      $3C

INIT         EQU      $3D

CONFIG       EQU      $3F

Apéndice

Hojas de Datos