תרגיל בית מס' 3

1.  רכיב המהירות בזרימה דו – מימדית בלתי דחיסה על גבי פלטה נתון ע"י :
             							   u=U2yax−y2a2x2
    כאשר a ו- U קבועים. מצא/י את רכיב המהירות v(x,y) בהנחה כי על הפלטה v=0.

2.  כזכור, curl(gradΦ)=0, כאשר Φ פונקציה סקלרית.  בהנחה כי:
                                                                    Φ=3x2y−3x+3y2+16t3+12zt
    מצא שדה זרימה אי – רוטציוני q המוגדר בעזרת Φ.

3.  פרופיל המהירות של זרימה למינרית בין שתי פלטות מקבילות, כאשר הפלטה העליונה
     נעה במהירות קבועה U נתון ע"י:
    						     uU=yh−h22μ⋅U⋅dPdxyh1−yh
    כאשר h – מרחק בין הפלטות, μ – צמיגות הנוזל, dP/dx – מפל לחץ בכיוון x.
    מצא/י את פונקצית הזרם עבור השדה הנתון.

4.  מצא/י את פונקצית הזרם לזורם בלתי – דחיס, המסתובב
     במהירות זוויתית קבועה w.
     הנח:   Ψr=0=0


5.  פונקצית הזרם עבור זרימה דו – מימדית, בלתי – דחיסה, נתונה ע"י:  Ψ=x3−3y

ω

r

vθ(r)

- מצא/י את מהירות הזורם בנקודה (x,y)=(2,3).

- מצא/י את תאוצת הזורם בנקודה זו.

y

6.  פונקצית זרם נתונה ע"י: Ψ=−x2+2xy+4t2y
     עבור t=2[sec] חשב/י:

B

- הספיקה הנפחית העוברת דרך חצי מעגל (r=2ft).

הספיקה הנפחית העוברת דרך ציר x מנקודה
A עד לנקודה x=10ft.

A

C

10 [ft]

x