תרגיל כיתה מס' 2

שאלה 1

נתון מחזור קירור דו-דרגתי הפועל בין לחצים קיצוניים של 0.8Mpa ו 0.14Mpa . נוזל הקירור הוא פריאון 12.  נוזל רווי יוצא מהמעבה ומתפשט בשסתום ההתפשטות עד לחץ של 0.4 Mpa ונכנס למיכל ההפרדה. הנח/י שנוזל הקירור היוצא מהמאייד הוא במצב של אדים רוויים והמדחסים הם איזנטרופיים

- תיאור התהליך בדיאגרמות P-h ו  T-s.

- היחס בין ספיקת הפריאון -12 הזורם במאייד לסה"כ ספיקת הפריאון

- מעבר החום במאייד ליחידת ספיקה כללית

- מקדם הביצוע של המחזור

שאלה 2

נתונה מערכת קירור העבודת עם פריאון 12 .

מצבי המערכת נתונים בטבלה

דרוש:

- תיאור התהליך בדיאגרמות P-h.

- השלם את הטבלה.

- עבודת המדחסים לכל ק"ג פריאון-12 הזורם במעבה.

- מקדם ביצוע התהליך.

- מקדם ביצוע של התהליך בין אותם מצבי קיצון ללא מיכל הפרדה .

- מהו נקדם הביצוע לפי קרנו.