EL AMANECER EN LA RED

Con un clic se inicia un grupo de información que viaja hacia su local propio de mensajería personal donde un protocolo de comunicaciones (IP) lo empaqueta, etiqueta y lo pone en camino. Cada paquete es limitado en su tamaño, el local de mensajería decide como dividir y empaquetar la información. Las etiquetas describen la dirección del remitente, del destinatario y del tipo de paquete que es, y si es para Internet recibe una etiqueta para el servidor PROXY. Luego los datos se dirigen hacia la red cableada de la institución, es lanzado hacia la red de área local o LAN, la cual es usada para conectar a todas las pc`s e impresoras locales. El ROUTER local lee las direcciones y si es necesario pone los paquetes en otra red, después los paquetes siguen su camino a través de Internet o red corporativa  luego llegan a el SWICH RUTEADOR que es más eficiente que el ROUTER, cuando llegan a su destino son recolectados por la interfaz de red para ser enviados al PROXY que es usado como un intermediario, este abre el paquete y busca la dirección web o URL, si la información es transmisible se envía a Internet, luego el paquete vuelve a la ruta dentro de la LAN, el próximo paso es el FIREWALL local, sus dos propósitos son: prevenir intromisiones de Internet y evitar que información delicada sea enviada a Internet, luego un ROUTER recoge los paquetes y los coloca en un ancho de banda. Cuando el IP no tiene un recibo de que el paquete fue recibido a su tiempo debido, envía un paquete de reemplazo. El mundo de Internet es una telaraña de redes interconectadas que se extiende, los routers y los swich´s establecen enlaces entre las redes. Las rutas o caminos que los paquetes pueden tomas son satélites, líneas telefónicas o cables transoceánicos. Al final del viaje, cuando el paquete ya encontró la computadora o servidor donde se encuentra la información donde esta la página web solicitada se encuentra otro FIREWALL que deja entrar solamente a aquellos paquetes que cumplen con el criterio de selección, éste tiene abiertos dos puertos; el 25 que recibe paquetes de correo y el 80 que es la entrada de los paquetes de Internet hacia el servidor web , los paquetes una vez adentro hacia la interfaz para ser llevados hasta el servidor web, los paquetes son recibidos, abiertos y desempacados, la información que contienen es enviada hacia la aplicación del servidor web, el paquete se llena con la información solicitada, es etiquetado y enviado de regreso al remitente.