Ilmainen Internet?

Helsingin Alueverkkoyhdistys rakentaa Ruoholahden asuinkiinteistöihin Ethernet-taloverkkoja.

Talon sisäinen tiedonsiirtoverkko mahdollistaa mm. seuraavat palvelut:

- Laajakaistaisen Internet-yhteyden jakamisen.

- Nopean tiedonsiirron huoneistojen välillä ja tulevaisuudessa myös alueverkon sisällä.

- Kytkeytymisen rakennettavaan kaupunginosan alueverkkoon ja sitä kautta useisiin kilpaileviin Internet-palveluntarjoajiin.

Taloverkko toteutetaan ensi sijassa sellaisiin taloyhtiöihin, joilla on tekniset edellytykset ja kiinnostus liittyä myöhemmässä vaiheessa kaupunginosan avoimeen alueverkkoon.

# Kustannukset

Alueverkkoyhdistys toimittaa ilman maksua tarvittavat Ethernet-kytkimet. Taloyhtiö voi halutessaan lunastaa nämä omakseen.

Ethernet-kytkinten lunastushinta on 120€ / kytkin (~ 5€ / asunto). Lisäksi taloyhtiön (tai asukkaiden) tulee maksaa käytetyt liittimet, johdot ja muut asennustarvikkeet.

- Puhelinpistorasioiden vaihto aiheuttaa kustannuksia. Uuden rasian hinta on noin 7€ -15€. Asennuksessa voidaan turvautua talkoisiin tai naapuriapuun.

- Jos taloyhtiö hankkii jaetun "laajakaistayhteyden" tarvitaan tähän reititin ja ADSL-modeemi. Todennäköisesti nämä jo löytyvät talosta joltain tulevalta käyttäjältä.

# Tekniikka

Ethernet-verkko voidaan toteuttaa sellaisiin kiinteistöihin,

- joissa sisäpuhelinverkko on toteutettu MHS 3 x 2 x 0,5 tai vastaavalla kaapelilla. Joka asuntoon menee kolme johtoparia. Rakennusvuosi ~1992

- joissa on yleiskaapelointijärjestelmä. Joka asuntoon menee, puhelinjohdon lisäksi, Cat-5 kaapeli, joka päättyy RJ-45 rasiaan.  Rakennusvuosi ~2000

Jos asuntoa kohti on käytettävissä vain kaksi johtoparia, edellyttää Ethernet-verkko kaapeloinnin täydentämistä, tai (lanka)puhelinpalvelusta luopumista. Toisena vaihtoehtona on Ethernettiä hitaampi ja kalliimpi HomePNA -tekniikka, joka toimii samassa johtoparissa puhelimen kanssa.

1990-luvun taloissa verkko toteutetaan käyttäen olemassaolevaa puhelinsisäverkon johdotusta. Kuhunkin asuntoon menevästä kolmesta johtoparista kaksi otetaan Ethernet-verkon käyttöön. Asuntojen puhelinpistorasian tilalle asennetaan RJ-45 kaksoispistorasia, jonka toinen liitin tulee puhelinkäyttöön, ja toinen tarjoaa yhteyden taloverkoon. (Tämä samanlainen pistorasia on käytössä uusissa taloissa, joissa on valmiiksi toteutettu taloverkon johdotus.)

Asennukset pyritään toteuttamaan siten, että teleurakointioikeuksia ei tarvita.

Uudemmissa 2000-luvun taloissa on valmiiksi toteutettu Cat-5 (laatuluokka 5) mukainen yleiskaapelointi. Taloverkon rakentaminen tarkoittaa vain tarvittavien aktiivilaitteiden kytkemistä.

Joissain uudemmissa taloissa toimii jo kaupallinen teleoperaattori, joka on ottanut talon sisäverkon haltuunsa, ja joka myy Internet-palvelua suoraan asukkaille, tyypillisesti hintaan 49€/kk. Kaupallinen palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole esteenä talon oman taloverkon rakentamiselle ja alueverkko- tai laajakaistayhteyden jakamiselle. Talon sisäverkko on aina taloyhtiön omaisuutta.

Taloverkon aktiivilaitteina toimivat Ethernet-kytkimet. Alueverkkoyhdistys on hankkinut USA:sta suuren määrän 24-porttisia ”kerrostalo”-kytkimiä (malli Cabletron ELS10-27MDU).

Asunnossa ei tietokoneen Ethernet-verkkokortin lisäksi tarvita muita päätelaitteita.

Kuhunkin asuntoon menevä yhteys on nopeudeltaan 10 Mbit/s (10 miljoonaa bittiä sekunnissa). Yhteys Internet-palvelintarjoajaan (ISP) voidaan muodostaa ADSL-yhteydellä nopeudella 1 - 4 Mbit/s, tai alueverkon kautta nopeudella 100 Mbit/s.

# Helsingin Alueverkkoyhdistys

Helsingin Alueverkkoyhdistys on vapaaehtoisvoimin toimiva hanke, joka pyrkii tarjoamaan ilmaista alueellista tiedonsiirtoa.  Alueverkkoyhdistyksen tavoitteena on rakentaa Helsinginlaajuinen avoin alueverkko. Alueverkkoyhdistys tulee joko itse hallitsemaan ja operoimaan tätä verkkoa, tai perustamaan tarkoitusta varten alueellisia teleosuuskuntia.

Ensivaiheessa verkko on tarkoitus rakentaa Helsingin uusiin kaupunginosiin, Ruoholahteen, Pikku-Huopalahteen ja Herttoniemenrantaan.

Alueverkkoyhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Energialaitoksen kanssa. http://www.helsinginenergia.fi/liiketoiminnot/Arabianranta.html

Rakennettava avoin alueverkko ei tarjoa Internet-palvelua, vaan mahdollistaa kaikkien palveluntarjoajien pääsyn verkkoon, ja sitä kautta tehokkaan kilpailun ja mahdollisimman edulliset hinnat.

# Lisätietoa ja yhteydenotot

Petri Krohn   petri.krohn@nokia.com

GSM: 040 5475676

http://hiphop.tietojoukko.fi