Huhtikuu 2003

Ilmainen Internet?

Helsingin Alueverkkoyhdistys rakentaa Pikku-Huopalahden ja Ruoholahden asuinkiinteistöihin Ethernet-taloverkkoja.

Talon sisäinen tiedonsiirtoverkko mahdollistaa mm. seuraavat palvelut:

- Laajakaistaisen Internet-yhteyden jakamisen.

- Nopean tiedonsiirron huoneistojen välillä ja tulevaisuudessa myös alueverkon sisällä.

- Kytkeytymisen rakennettavaan kaupunginosan alueverkkoon ja sitä kautta useisiin kilpaileviin Internet-palveluntarjoajiin.

Taloverkko toteutetaan ensi sijassa sellaisiin taloyhtiöihin, joilla on tekniset edellytykset ja kiinnostus liittyä myöhemmässä vaiheessa kaupunginosan avoimeen alueverkkoon.

Ethernet-verkko voidaan toteuttaa sellaisiin kiinteistöihin,

- joissa sisäpuhelinverkko on toteutettu MHS 3 x 2 x 0,5 tai vastaavalla kaapelilla. Joka asuntoon menee kolme johtoparia. (Ethernet-yhteys vaatii kaksi paria, yksi jää puhelinkäyttöön.) Rakennusvuosi ~1992 ->

- joissa on yleiskaapelointijärjestelmä. Joka asuntoon menee, puhelinjohdon lisäksi, Cat-5 kaapeli, joka päättyy RJ-45 rasiaan. Rakennusvuosi ~2000 ->

Jos asuntoa kohti on käytettävissä vain kaksi johtoparia, edellyttää Ethernet-verkko kaapeloinnin uusimista, tai (lanka)puhelinpalvelusta luopumista. Toisena vaihtoehtona on Ethernettiä hitaampi ja kalliimpi HomePNA -tekniikka, joka toimii samassa johtoparissa puhelimen kanssa.

Alueverkkoyhdistys toimittaa ilman maksua tarvittavat Ethernet-kytkimet. Taloyhtiö voi halutessaan lunastaa nämä omakseen.

Tekniikka

1990-luvun taloissa verkko toteutetaan käyttäen olemassaolevaa puhelinsisäverkon johdotusta. Kuhunkin asuntoon menevästä kolmesta johtoparista kaksi otetaan Ethernet-verkon käyttöön, yhden jäädessä puhelinkäyttöön. Ethernet-kytkin sijoitetaan talojakamoon. Asuntojen puhelinpistorasian tilalle asennetaan RJ-45 kaksoispistorasia, jonka toinen liitin tulee puhelinkäyttöön, ja toinen tarjoaa yhteyden taloverkoon. (Tämä samanlainen pistorasia on käytössä uusissa taloissa, joissa on valmiiksi toteutettu taloverkon johdotus.) Tietokoneen Ethernet-verkkokortin lisäksi asunnossa ei tarvita muita päätelaitteita.

1980 ja -90 lukujen taloissa käytetty harvakierteinen MHS 3 x 2 x 0,5 -johto ei mahdollista liikennettä Ethernetin uudemmalla 100Mbit/s nopeudella. Hitaampi nopeus 10Mbit/s toimii kuitenkin johdossa jopa yli 100 metrin matkalla, jos johto on oikein kytketty. Asunnossa voidaan verkkoon kytkeä joko vanhempi 10Mbit/s verkkokortti, tai uudempi 100Mbit/s verkkokorti.

Rakennettava Ethernet-taloverkko on talon puhelinsisäverkosta erillinen tiedonsiirtoverkko. Asennukset pyritään toteuttamaan siten, että teleurakointioikeuksia ei tarvita.

Uudemmissa 2000-luvun taloissa on valmiiksi toteutettu Cat-5 (laatuluokka 5) mukainen yleiskaapelointi. Taloverkon rakentaminen tarkoittaa vain tarvittavien aktiivilaitteiden kytkemistä.

Joissain uudemmissa taloissa toimii jo kaupallinen teleoperaattori, joka on ottanut talon sisäverkon haltuunsa, ja joka myy Internet-palvelua suoraan asukkaille, tyypillisesti hintaan 49€/kk. Kaupallinen palveluntarjoaja ei kuitenkaan ole esteenä talon oman taloverkon rakentamiselle ja alueverkko- tai laajakaistayhteyden jakamiselle. Talon sisäverkko on aina taloyhtiön omaisuutta.

Taloverkon aktiivilaitteina toimivat Ethernet-kytkimet. Alueverkkoyhdistys on hankkinut USA:sta suuren määrän Cabletron ELS10-27MDU kytkimiä.

- Tässä kytkimessä on 24 kappaletta portteja asuntojen kytkemiseksi. Nämä toimivat nopeudella 10Mbit/s. Lisäksi kytkimessä on kolme 100Mbit/s porttia.

- Kytkimessä on erityinen ohjelmisto (firmware) joka tarjoaa tietoturvaominaisuuksia. MDU = Multi Dwelling Unit = kerrostalo, asuntokohtaiset portit eivät pysty keskenäiseen liikenteeseen, ellei sitä ole erikseen asetuksilla sallittu. Katso: http://www.enterasys.com/support/manuals/hardware/3276.pdf

Kuhunkin asuntoon menevä yhteys on nopeudeltaan 10 Mbit/s (10 miljoonaa bittiä sekunnissa). Yhteys Internet-palvelintarjoajaan (ISP) voidaan muodostaa ADSL-yhteydellä nopeudella 1 - 4 Mbit/s, tai alueverkon kautta nopeudella 100 Mbit/s.

Kustannukset

Ethernet-kytkinten lunastushinta, 3 kuukauden sisällä siitä, kun asennus on todettu toimivaksi, on 120€ per kytkin (5€ per asunto), myöhemmin 150€. Lisäksi taloyhtiön (tai asukkaiden) tulee maksaa käytetyt liittimet, johdot ja muut asennustarvikkeet.

- Puhelinpistorasioiden vaihto aiheuttaa kustannuksia. Uuden rasian hinta on noin 7€ -15€. Asennuksessa voidaan turvautua talkoisiin tai naapuriapuun.

- Jos taloyhtiö hankkii jaetun "laajakaistayhteyden" tarvitaan tähän reititin ja ADSL-modeemi. Todennäköisesti nämä jo löytyvät talosta joltain tulevalta käyttäjältä.

- Verkonrakennus edellyttää myös, että taloyhtiö varmistaa alueverkkoyhdistykselle pääsyn talon teletiloihin. Tämä edellyttää mahdollisesti talojakamon lukon uudelleensarjoitusta.

Lisätietoa ja yhteydenotot

http://hiphop.tietojoukko.fi

Petri Krohn

petri.krohn@nokia.com  (petri.krohn@suomi24.fi)

GSM 040 5475676

Helsingin Alueverkkoyhdistys

Helsingin Alueverkkoyhdistys on vapaaehtoisvoimin toimiva järjestö, joka pyrkii tarjoamaan ilmaista alueellista tiedonsiirtoa.  Alueverkkoyhdistyksen tavoitteena on rakentaa Helsinginlaajuinen avoin alueverkko. Ensivaiheessa verkko on tarkoitus rakentaa Helsingin uusiin kaupunginosiin, Ruoholahteen Pikku-Huopalahteen ja Herttoniemenrantaan. Alueverkkoyhdistys tulee joko itse hallitsemaan ja operoimaan tätä verkkoa, tai perustamaan tarkoitusta varten alueellisia teleosuuskuntia.

Alueverkkoyhdistys pyrkii toimimaan yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Energialaitoksen kanssa. http://www.helsinginenergia.fi/liiketoiminnot/Arabianranta.html

Rakennettava avoin alueverkko ei tarjoa Internet-palvelua, vaan mahdollistaa kaikkien palveluntarjoajien pääsyn verkkoon, ja sitä kautta tehokkaan kilpailun ja mahdollisimman edulliset hinnat.