For Router R1

en

conf t

hostname myR1

interface Serial0

ip address 192.168.1.193 255.255.255.224

no shut

interface TokenRing0

ip address 192.168.1.17 255.255.255.240

ring-speed 4

router rip

network 192.168.1.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route

For R2

en

conf t

hostname myR2

int s1

ip address 192.168.1.194 255.255.255.224

clock rate 4000000

no shut

int e0

ip address 192.168.1.33 255.255.255.240

no shut

int s0

ip add 192.168.1.177 255.255.255.252

no shut

router rip

network 192.168.1.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route

For R6

en

conf t

hostname myR6

int s0

ip address 192.168.1.178 255.255.255.252

clock rate 4000000

no shut

int s1

ip add 192.168.1.161 255.255.255.252

clock rate 4000000

no shut

int e0

ip add 192.168.1.34 255.255.255.240

no shut

int e1

ip add 192.168.1.50 255.255.255.240

no shut

int loopback 0

ip add 192.168.1.113 255.255.255.252

no shut

router rip

network 192.168.1.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route

For R3

en

conf t

hostname myR3

int s0

ip add 192.168.1.162 255.255.255.252

no shut

int s1

ip add 192.168.1.145 255.255.255.252

clock rate 4000000

no shut

int loopback 0

ip add 192.168.1.65 255.255.255.252

no shut

router rip

network 192.168.1.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route

Router R5

en

conf t

hostname myR5

int s0

ip add 192.168.1.146 255.255.255.252

no shut

int s1

ip add 192.168.1.129 255.255.255.252

clock rate 4000000

no shut

int e0

ip add 130.10.10.100 255.255.255.0

no shut

int loopback 0

ip add 192.168.1.97 255.255.255.252

no shut

router rip

network 192.168.1.0

network 130.10.0.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route

Router r4

en

conf t

hostname myR4

int s0

ip add 192.168.1.130 255.255.255.252

no shut

int e0

ip address 192.168.1.49 255.255.255.240

no shut

int loopback 0

ip add 192.168.1.81 255.255.255.252

no shut

router rip

network 192.168.1.0

version 2

exit

exit

wr m

sh run

sh ip route