Ejercicios de Solución de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

Método de Runge-Kutta de cuarto Orden.

Problema 1:

La altura h(t) del fluido del sistema hidráulico de la figura está caracterizada por la siguiente ecuación diferencial:

dhdt=-KAh3

donde A es el área del fondo del tanque y K es una constante que depende de la viscosidad del fluido y de la apertura por la que sale.

Figura de un sistema hidráulico:

h

q = k h3

A

Determinar la altura h(t) en el  t = t final  como función del tiempo por el método de Runge-Kutta de cuarto orden empleado los siguientes valores:

ho = 2 m   A = 1 m2  K = 0.1 seg-1   to = 0 seg  tfinal = 45 seg. h=0.5 seg.

Solución:   0.3288 m

Problema 2:

La ecuación diferencial que caracteriza el comportamiento de la corriente i(t) del circuito eléctrico ilustrado el la figura es:

didt=ALsenwt−RLi

donde A es un voltaje constante, R es la resistencia y L la inductancia. Obtener la solución numérica de la ecuación diferencial por el método de Runge-Kutta, utilizando los siguientes datos:

A=115 V   L=1H    R =10 W   w =38 rad/s   io=0 Amp  to=0 seg  tfinal= 1 seg  h = 0.1

Solución: -0.2482 amp.

Circuito Eléctrico:

i(t)

t=0

Asen(wt)                                                             R

L

Problema 3.

La temperatura inicial de una pieza metálica de masa de 0.1 kg es de 25 ºC. Dicha pieza se calienta internamente de forma eléctrica a razón de q = 3000 W. La ecuación de la temperatura es:

dTdt=1ρcuq−esT4−2984−hcAT−298

Calcule la temperatura hasta t = 2 Minutos utilizando el método de Runge-Kutta  con h =0.1 y h=1.

Las constantes son las siguientes:

r = 300 kg/m3                          (Densidad del metal)

A = 0.25 m2                             ( área de la superficie del metal)

c = 900 J / kg K                       ( Calor específico del metal)

s =5.67 X 10-8 w/m2K4            ( constante de Stefan-Boltsmann)

e = 0.8                                     (Emisividad del metal)

n = 0.001 m3                           (Volumen del metal)

hc= 30 J/m2K                           (coeficiente de transferencia de calor)

Problema 4.

Un liquido de baja viscosidad, como el agua, fluye de un tanque cónico invertido, por un orificio circular, a una razón de:

dxdt=-0.6pr22gxA(x)

donde r es el radio del orificio, x es la altura del nivel del líquido desde el vértice del cono y A(x) es el área transversal del tanque x unidades arriba del orificio. Suponga que r = 0.1 pies, g = 32 pies/seg2, que el tanque tiene un nivel inicial de agua de 8 pies y un volumen inicial de 512 p/3 pies cúbicos.

- Calcule A(x).

- Calcule el nivel de agua después de 10 segundos usando el método de runge-kutta de cuarto orden con h = 0.1

Problema 5.

Dos moléculas de dicromato de potacio sólido, dos moléculas de agua y tres moléculas de azufre sólido se combinan mediante una reacción química irreversible para dar tres moléculas de dióxido de azufre gaseoso, cuatro moléculas de hidróxido de potacio sólido y dos moléculas de óxido crómico sólido. La reacción puede representar simbólicamente mediante la ecuación estequimétrica:

2 K2 Cr2 O7  +  2H2O + 3S                            4KOH + 2Cr2 O3 + 3SO2

Si se tiene n1 moléculas de K2Cr2O7, n2 moléculas de H2O y n3 moléculas de S, presentes originalmente, la ecuación diferencial siguiente describe la cantidad x(t) de KOH en el tiempo t

dxdt=kn1−x22n2−x22n3−3x43

donde k es la constante de la velocidad de la reacción. Si k = 6.22 x 10-19, n1=n2=1000, y n3=1500, ¿ Cuántas unidades de hidróxido de potasio se formarán después de dos segundos? Use el método de Runge-Kutta de cuarto orden con h=0.1.