# ETFSC – ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE SANTA CATARINA

- CURSO TÉCNICO DE ELETRÔNICA PÓS 2º GRAU

- DISCIPLINA : ELETRÔNICA ANALÓGICA

- RESUMO : FILTROS – ATIVO, E PASSIVO;

- AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

- WAGNER PEREIRA IZIDORO

- http://www.geocities.com/SouthBeach/Canal/5384

- wagner_25@hotmail.com

# FILTROS

INTRODUÇÃO:

Um filtro é um circuito cujo ganho varia de acordo com a freqüência. Desta forma podemos fazer com que um filtro rejeite uma certa faixa dentro do espectro, em benefício de outra, ou vice-versa.

Existem quatro tipos: passa-baixa, passa-alta, passa-faixa, e rejeita-faixa. Abaixo temos a representação destes filtros:

(a)                                                    (b)                                                  (c)                                                (d)

- – Filtro passa-baixa.

- – Filtro passa-alta.

- – Filtro passa-faixa.

- – Filtro rejeita-faixa.

Existem três tipos de ganho para os circuitos com filtro, que são os ganhos de tensão (Av), corrente (Ai), e potência (Ap), dados pelas relações:

Av = Vo                  Ai = Io                    Ap = Po = Vo . Io = Av . Ai

Vi                                    Ii                                        Pi            Vi . Ii

O ganho de um filtro, por ser uma relação entre duas grandezas de mesma natureza, é um número adimensional (não tem unidade). Apesar disso, a unidade conhecida por decibel (dB) é muito comumente utilizada para definir relações entre grandezas, e mais particularmente no caso dos filtros, as relações em dB ficam da seguinte forma:

Gv (dB) = 20 . log Vo = 20 . log Av

Vi

Gi (dB) = 20 . log Io = 20 . log Ai

Ii

Gp (dB) = 10 . log Po = 10 . log Vo . Io = 10 . log (Av . Ai)

Pi                                    Vi . Ii

No caso de utilizarmos um filtro onde são conhecidas as impedâncias de entrada e saída podemos converter os ganhos de tensão, corrente e potência entre si, mediante a simples aplicação das relações fundamentais entre essas três grandezas.

FILTROS PASSIVOS

São aqueles onde o ganho não passa de 1 (Av < 1), pelo fato dos componentes utilizados na confecção desses filtros serem todos passivos e, por isso, não são capazes de amplificar o sinal. Os elementos usados nesses filtros devem ter seu comportamento dependente da freqüência e desta forma, ligamos os filtros passivos ao uso de capacitores e indutores, cujas impedâncias são:

Zl = jXl    e    Zc = -jXc

Xl = 2p . f . L

Xc =            1

2p . f . C

FILTRO PASSA-BAIXA PASSIVO :

O filtro básico é a célula RL ou RC simples.

L

Vi                                                                                                                              R                                      Vo

Célula RL

Como as tensões são alternadas, devemos trabalhar com os valores complexos:

.                  .

Av = Vo

.

Vi

A corrente é dada por:

.

I =      Vi        =      Vi

R + Zl      R + Xl

A tensão de saída será:

.                                                .                          .                .

Vo = R . i =    R . Vi                  Vo = Av =        R

R + jXl                  Vi                            R + jXl

O módulo do ganho é:

.

|Av| = Av =        R

2              2

R + Xl

E sua fase será:

.

Av = arctg Xl

R

R

C

Vi                                                                                                                                                    Vo

Célula RC

.                                                                                                                .

Av =        1                                                                                      |Av| =            1

1 + j R                                                                                                                2

Xc                                                                                              1 + R

2

.                                                                                                                                          Xc

Av = - arctg R

Xc

Os filtros analisados, por terem uma célula simples, são chamados filtros de atenuação de 20dB por década, pois a cada vez que se multiplica a freqüência por 10 (1 década), o ganho cai 20dB.

Existe, porém , a possibilidade de se obterem atenuações mais bruscas através da adição de elementos, configurando as células LC, p e T,    todas elas com atenuação maior que 20dB/dec.

L                                                                                  L                                                          L1                                L2

C                                                      C1              C2                                                                            C

(a)                                                                    (b)                                                                                (c)

- – Filtro L

- – Filtro p

- – Filtro T

Esses filtros proporcionam uma resposta em freqüência relativa ao módulo do ganho com uma característica interessante, que é a sobrepassagem do ganho acima de 0 dB.

No caso do filtro L, a atenuação conseguida é de 40 dB/década e nos filtros T e p podemos alcançar atenuações entre 40 e 60 dB/década.

FILTRO PASSA-ALTA PASSIVO :

O esquema básico é a mesma célula RC ou Rl dos filtros passa-baixa, porém em outro arranjo.

.                .                                                              .                          .

Av = Vo                                      I =        Vi        =        Vi

.                                                  R + Zc        R – jXc

Vi

.                                                                                    .

Vo = R . i = R .      Vi                      Av =      R

R – jXc                          R – jXc

.

Como Xc =    1                    Av =          R

wC                                      R – j 1

wC

O módulo do ganho é:

.

|Av| = Av =                R

2

R +        1

2    2

w C

E a sua fase será:

.

Av = arctg                    1

wRC

C

Vi                                                  R                          Vo

Filtro passa-alta RC

A mesma analogia pode ser aplicada ao filtro passa-alta RL, valendo inclusive a mesma resposta em freqüência do circuito RC como filtro passa-alta.

R

Vi                                                    L                            Vo

Filtro passa-alta RL

Estes dois filtros de células simples, têm atenuação de 20 dB/década, mas se atenuações maiores forem necessárias, podemos lançar mão dos filtros em L, p ou T.

C                                                                          C                                                  C1                            C2

L                                                  L1            L2                                                                  L

(a)                                                            (b)                                                                    (c)

- – Filtro L

- - Filtro p

- – Filtro T

Temos, nesses filtros, a mesma ordem de grandeza de atenuação vista nos filtros passa-baixa do mesmo tipo, só que logicamente com a resposta em passa-alta.

FILTRO PASSA-FAIXA PASSIVO :

- Características dos filtros Passa-Faixa:

As duas principais características a serem observadas em um filtro passa-faixa são relativas à sua capacidade de separar uma faixa dentro do espectro de freqüências.

A primeira é a seletividade, associada ao índice de mérito, que verifica a relação existente entre a banda de passagem –3dB e a freqüência de ressonância.

Outra característica é o fator de forma, definido por:

f.f. = B (- 60dB)

B (- 6 dB)

Ou seja, a relação entre a banda de passagem com 60dB de atenuação e a banda de passagem com 6dB de atenuação. Quanto mais próximo de 1 é o fator de forma, mais próximo de ideal é o filtro.

- O Filtro de Célula Simples

É na maior parte das aplicações, o circuito ressonante paralelo da figura.

A

Rp                        L                                C

B

O cálculo da impedância desse filtro e também do seu ganho em função da freqüência, pode ser feito da seguinte forma:

1/Z = 1/Rp + 1/jwL + jwC = 1/Rp . [ 1 + Rp/jwL + jwRpC ]

2

1/Z = 1/Rp . [ 1 + jwRpC . ( 1 – 1/wLC )]

2

mas como: w1 = 1/LC

2

1/Z = 1/Rp . [ 1 + jwRpC . (w + wr) . (w - wr)/ w ]

se considerarmos a região próxima à ressonância, podemos afirmar:

w + wr = 2wr

w - wr = Dw

w = wr

Assim:

2

1/Z = 1/Rp . [ 1 + jwrRpC . 2wr. Dw/wr ] = 1/Rp . [ 1 + jwrRpC . 2Dw/wr ]

mas como: Qp = Rp/Xl e na ressonância

Xl = Xc            Qp = Rp/Xc = wrCRp

Então:

Z =              Rp

1 + jQp . 2Dw

wr

O ganho de tensão deste circuito, numa dada freqüência, pode ser compreendido como a impedância do circuito nessa freqüência, em relação à impedância por ele apresentada na ressonância, ou seja:

.                .

Av =    Z

Rp

Para determinamos o fator de qualidade do filtro, utilizamos a equação:

Qp = fr/B

Um resultado aproximado para o fator de forma de um filtro passa-faixas LC é em torno de 500, para uma média de fator de qualidade da ordem de 100 a 150.

- Filtro Duplamente Sintonizado:

Quando a aplicação do filtro passa-faixa é em transformadores de RF, surge um detalhe adicional a ser levado em consideração, decorrente do circuito mostrado na figura.

Vi                C1                    L1                        L2                C2                    Vo

Filtro LC Duplamente Sintonizado

Ocorre que nesta situação, o fluxo que atravessa L1, se dispersa em parte pelo espaço, atravessando parcialmente também L2, o mesmo acontece com o fluxo de L2 em relação a L1. Isto é normalmente conhecido como “indutância mútua” de um enrolamento em relação ao outro.

Desta forma, temos de admitir que, mesmo sintonizando primário e secundário do transformador na mesma freqüência, a indutância mútua poderá alterar o valor global das indutâncias.

O tipo de acoplamento, “crítico”, é encontrado para a situação onde:

Kc =            1

Qp . Qs

Este acoplamento dá ao filtro uma seletividade maior que um circuito simplesmente sintonizado.

O acoplamento “supercrítico” (K > Kc) verifica-se quando a proximidade física entre os rolamentos do transformador é acentuada. Neste caso, há grande deslocamento de componentes reativas entre o primário e secundário, causando o deslocamento da sintonia máxima para as vizinhanças da freqüência de ressonância. Esta nova situação permite um novo cálculo para a banda de passagem do filtro.

B = K . fr

Filtros duplamente sintonizados com acoplamento supercrítico são normalmente utilizados em transformadores de RF de receptores AM-DSB.

- O Filtro com Sintonia Escalonada:

Consiste em uma associação paralela de diversos filtros passa-faixa, acoplados normalmente de forma capacitiva, sintonizados em freqüências ligeiramente diferentes.

Vi    L1                        C1          L2                          C3              L3                        C5 Vo

Este tipo de filtro, apesar da vantagem de manter uma resposta praticamente plana (a ondulação que se verifica na resposta, pode ser mantida, na prática, menor que 1dB) dentro de uma banda de passagem extensa, apresenta o inconveniente de introduzir uma perda adicional para cada nova célula introduzida no filtro.

- Filtro Mecânico:

É um conjunto eletromecânico formado por transdutores e ressonantes, conforme mostra a figura.

Vi                  Transdutor                  Ressonantes                  Transdutor                Vo

Elétr./Mecân.          Acopladores                  Mecân./Elétr.

Os transdutores de entrada e saída tanto podem ser do tipo piezoelétrico, onde um cristal recebe o sinal elétrico e oscila mecanicamente na mesma freqüência, como também podem ser do tipo eletromecânico, onde uma bobina de entrada interage com uma peça polar ou ímã, fazendo com que esta oscile mecanicamente na mesma freqüência ou o contrário, transformando a oscilação mecânica do ímã em tensão induzida na bobina de saída.

Os elementos ressoadores são discos ou barras metálicas, cortadas de forma que sua geometria determine uma única freqüência própria de ressonância mecânica. A conexão entre os vários discos ressonantes é feita por meio de fios ou hastes cilíndricas, de pequeno diâmetro, que transmitem as vibrações de um ressoador para outro.

Habitualmente, a freqüência central de um filtro mecânico é dada pelas dimensões mecânicas dos discos, sendo esta freqüência encontrada nos modernos filtros desde 100Hz até 700KHz, aproximadamente. A quantidade de ressoadores caracteriza a seletividade ou o fator de forma, que pode chegar a ser de 1,1 ou 1,2 e as dimensões físicas das hastes de acoplamento caracterizam a banda de passagem deste tipo de filtro.

O fator de forma conseguido com esse tipo de filtro é de:

f.f. = 458,5 – 451,5 = 3,5

456,0 – 454,0

o que não chega a ser excepcional, mas substitui com vantagens qualquer filtro LC.

FILTRO REJEITA-FAIXA PASSIVO :

Opera de forma inversa ao passa-faixa e pode receber o mesmo tipo de tratamento dado àquele tipo de filtro, não merecendo por isso, maior extensão de detalhes. A figura abaixo mostra o circuito típico.

R

Vi                                                    L                                            Vo

C

Filtro Rejeita-Faixa

A freqüência de ressonância é dada pela expressão:

Fr =        1

2p    LC

e o ganho mínimo Avo se verifica na ressonância, onde o circuito assume apenas o valor da resistência série (Rs) do indutor:

Avo = Rs/R + Rs

É válida também a relação entre fator de qualidade e banda passante.

Q = fr/B                            onde: B = fcs – fci

A principal aplicação para os filtros rejeita-faixa é o uso como armadilha para sinais indesejados, ou para a separação de sinais de diferentes freqüências alocados no mesmo sinal, como por exemplo as portadoras de som e imagem num sinal de TV.

FILTROS ATIVOS

São dispositivos mais atuais, que normalmente utilizam Amplificadores Operacionais como elemento ativo e, justamente em função destes elementos terem sua resposta em freqüência limitada (salvo dispositivos especiais), fica também limitado o uso de filtros ativos em Telecomunicações.

- Filtro Butterworth: Ganho plano na região de passagem, com boa atenuação nas vizinhanças da freqüência de corte.

- Filtro Chebyshev: Excelente atenuação nas vizinhanças da freqüência de corte, porém com acentuada ondulação na faixa de passagem.

- Filtro Bessel: Atenuação muito suave nas vizinhanças da freqüência de corte.

FILTRO PASSA-BAIXA ATIVO :

C

R                          R

Vi                                                                                                -

Vo

C

Fc = 0,64/2RC

0V            +

FILTRO PASSA-ALTA ATIVO :

R

C                    C

Vi                                                                                                            -

Vo

Fc = 1/2pRC                          R

+

0V

FILTRO PASSA-FAIXA ATIVO :

Utiliza uma realimentação dupla, para evitar o uso de indutores, e sua freqüência de ressonância é dada por:

Fr =                        1

2pC    R3 . (R1 + R2)

R1 . R2

Seu índice de mérito pode ser calculado por:

Q = ½      R1 . R2 . R3

R1 + R2

C                                  R3

R1                                C

Vi                                                                                                            -

R2                                                                                                                Vo

0V                  +

0V

FILTRO REJEITA-FAIXA ATIVO :

A figura mostra um filtro “notch”, que é a principal aplicação do filtro rejeita-faixa ativo cuja característica é a brusca atenuação de um único valor de freqüência dada por:

C                                                                        2R

C/2

R                                R                              C

Vi                                                                                                              +

Vo

Fr = 1/2p . RC

-

AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA

São amplificadores dotados de uma ou mais etapas cuja finalidade é excitar alto-falantes, por exemplo, com sinais de grande intensidade que podem ir desde 100mW para amplificadores de fontes, e até mais de 100W, para amplificadores de alto-falantes de sonorização de grandes ambientes.

É interessante observar que dependendo da faixa de potência, do tipo de sinal com que trabalhamos, uma etapa que será considerada driver num pode ser igual a uma etapa de potência de outro.

CLASSES DE AMPLIFICADORES :

Conforme podemos ver, o transistor pode ser polarizado em quatro pontos diferentes que correspondem às classes A, AB, B, e C.

Ic

Saída

Saída                                      Classe A

Classe AB

Saída

Classe B

Saída

Classe A

VBE

Observando-se a necessidade de termos uma amplificação sem distorção, devemos antes de tudo pensar na classe A para a amplificação de áudio. Nos pré-amplificadores e em muitas etapas de saída de amplificadores de áudio, temos a polarização do transistor no centro da curva de transferência (região linear), o que nos leva a amplificação dos dois semiciclos do sinal. Para aplicações com sinais de pequena intensidade, esta etapa não tem muitos inconvenientes.

Mas em circuitos que utilizam uma potência mais elevada, o fato do transistor permanecer em condução na ausência de sinal é um sério inconveniente. Dependendo da potência da etapa de saída, uma forte corrente circula pelo transistor mesmo na ausência de sinal, o que significa gasto de energia. Para resolver esse problema podemos usar uma configuração “push-pull”.

AMPLIFICADORES “PUSH-PULL” (primitivo) :

Os semiciclos positivos do sinal de entrada aparecem com esta mesma fase na derivação A do transformador e por este motivo amplificados por T1. Como a fase do sinal é invertida na derivação B do transformador, o transistor T2 não amplifica os sinais.

Nos semiciclos negativos do sinal, A esta mesma fase e T1 não amplifica. Porém como o sinal aparece invertido em fase na derivação B o transistor T2 amplifica o semiciclo normalmente.

Como os coletores são ligados a um transformador único, na amplificação ora um ora outro transistor joga o sinal no transformador e depois na carga.

T1

+

R1

+                                                    RC

R2

T2

AMPLIFICADOR EM SIMETRIA COMPLEMENTAR :

Pela fidelidade com que amplifica sinais de áudio e pela potência que pode fornecer, além da não necessidade de transformadores de saída, este tipo de configuração é a mais utilizada nos amplificadores de som com potências que vão de alguns miliwatts até centenas de watts.

São usados dois transistores, um PNP e NPN ligados de tal forma que são excitados por um único transistor, que pode ser NPN ou PNP.

Neste circuito o transistor excitador (driver) é polarizado de modo a manter no seu coletor uma corrente da ordem de metade da tensão de alimentação do circuito, ou seja em classe A, para poder amplificar os dois semiciclos do sinal de entrada.

+

R1

T2

D1                        NPN

D2

C1

T3

R2                                                                                                      PNP

FTE

T1

Entrada                                                            driver                                                                                                      0V

Na aplicação de um semiciclo negativo no transistor de entrada ele vai próximo ao corte, acompanhando este sinal, o que faz com a tensão de seu coletor se ele, tendendo a polarizar o transistor de saída NPN no sentido de conduzir e o PNP no sentido de permanecer no corte.

Nestas condições flui uma corrente pelo transistor NPN que corresponde ao semiciclo amplificado carregando o capacitor através do alto-falante que então reproduz este sinal.

Quando aplicamos o semiciclo positivo do sinal à entrada, o transistor NPN conduz e coloca em curto o capacitor que está em série como o alto-falante. Nestas condições, ocorre sua descarga com uma forte corrente que corresponde em forma de onda e freqüência do sinal aplicado na entrada e isso provoca a reprodução no alto-falante.