# SISTEMAS CONTINUOS

## Algunos conceptos previos.

- Los sistemas son representables generalmente por ecuaciones diferenciales. Trataremos, mediante algunos ejemplos sencillos, de  mostrar cómo aparecen esas ecuaciones diferenciales.

### Ejemplo N°1: Viaje en automóvil

Supongamos que se quiere expresar de  un modo simple las ecuaciones que representan un viaje en automóvil y saber cuánto tiempo se tarda par ir de Santa Fe a Paraná. La respuesta es función de la velocidad a la que se viaja.

Nos preguntamos: ¿A qué velocidad viaja el automóvil de Santa Fe a Paraná si tarda cierto tiempo? ¿Cómo se calcula esa velocidad ?

Velocidad =    Distancia entre Santa Fe y Paraná

Tiempo Paraná - Tiempo Santa Fe

Paraná

Santa Fe

Km. Cero

Velocidad =        Km. Paraná - Km. Santa Fe

Tiempo Paraná - Tiempo Santa Fe

¿Es esta velocidad realmente la velocidad de marcha del automóvil?

En realidad, a veces frenó, otras veces aceleró, etc.; La velocidad considerada globalmente será la velocidad promedio de marcha.

Entonces generalizando un poco podríamos decir que la velocidad media es

v=sf−s0tf−t0

Supongamos que se quiere hacer un estudio un poco más riguroso de la conducta del automóvil, entonces se toma cada un kilómetro el tiempo y se construye una gráfica.

S

Sf -S0

t0	         tf        t

¿Cómo se vería aquí la velocidad que se calculó? Sería la pendiente de esa recta.

Si se acortan los tiempos y las distancias para calcular la velocidad media.

1					2					3

En la gráfica 1 se tomó la velocidad media total. Si se calcula la velocidad media en una zona como la marcada en la gráfica 2, se ve que es más alta (la pendiente de la recta es más grande). Si analizamos la velocidad en una zona como la indicada en la gráfica 3, la velocidad media es más baja (la pendiente  de la recta es más baja). Pero, en definitiva, siempre se puede representar la velocidad como la pendiente de la recta. ¿Cómo podré representar la velocidad media en una zona como la de la gráfica 2?

v=St−St−DtDt

A medida que vamos achicando el intervalo de tiempo la recta que representa la velocidad se va aproximando a la curva; cuando la recta involucre un solo punto de la curva en lugar de ser una velocidad media, será una velocidad puntual. Para obtener la velocidad puntual (o instantánea) hay que achicar mucho el intervalo de tiempo, hay que hacerlo tender a cero, matemáticamente hay que hallar el límite:

lmDt→0St−St−DtDt

¿Qué es matemáticamente este límite?

Es la definición de derivada

v(t)=    lmDt→0St−St−DtDt=dStdt

¿Qué es geométricamente? Se dijo que la recta se iba aproximando a la curva hasta que en un momento estaba en contacto con un solo punto de la misma, por lo tanto es la tangente en el punto.

S

v(t3)

v(t1)

v(t2)

t

Encontraremos una ecuación más. Hemos visto que la velocidad no fue la misma en cada punto, eso quiere decir que se aceleró o desaceleró en el camino. También puedo graficar la  v(t) en función del tiempo

v(t)

a

t

¿Qué significa acelerar?: Cambiar la velocidad. Supongamos que se pisa el acelerador durante cierto tiempo, entonces la velocidad cambiará y por lo tanto la aceleración es una medida de cómo cambia la velocidad. Es la “velocidad de cambio” de la velocidad, también se puede definir la aceleración media:

a=vf−v0tf−t0

Es cuánto cambia la velocidad en el tiempo; y si achicamos el intervalo de tiempo ocurrirá lo mismo que con la velocidad y la distancia recorrida, la a se acercará a la aceleración puntual (o instantánea) en el límite:

lmDt→0vt−vt−DtDt=a(t)=dv(t)dt

¿Qué relación hay entonces entre la aceleración y la distancia?

a(t)=dv(t)dt=ddtdS(t)dt=d2S(t)dt2		Es la derivada segunda.

Analicemos un poco estos conceptos. Como estábamos hablando de un automóvil que lo que hace es recorrer distancias, la derivada era el espacio. Pero si quisiera expresar cómo varía el número de piezas producidas en una máquina en función del tiempo, ahora el espacio ha sido reemplazado por “número de piezas”, entonces  ¿Cómo se expresaría la velocidad de producción?

vp(t)=dn°depiezasdt       Esto se lee la derivada del número de piezas respecto al tiempo.

n° de

piezas

t

La velocidad en cada instante estaría representada por la tangente a la curva de n° de piezas  vs  tiempo.

Así se puede hablar de cualquier variable como un  modo de expresar su cambio en el tiempo.

En general:

v(t)=d variabledt

De igual modo, se habla de factores que “cambian la velocidad de producción”, por ejemplo :

¿Cómo cambia la velocidad de producción a lo largo del día?. Se puede definir una aceleración de la producción, y como antes será :

a(t)=dv(t)dt=d2 n° de piezasdt2

# DIAGRAMAS CAUSALES

Luego que se han establecido las distintas variables que intervienen en el sistema, puede ser conveniente hacer un diagrama causal de influencias para avanzar en el modelado del mismo. Lo que se hace es bosquejar esquemáticamente las relaciones de causa-efecto que hay entre los elementos que constituyen el sistema; esto permite avanzar sobre la estructura del modelo.

Básicamente se ponen los nombres de los elementos y se los vincula, con flechas cuyo sentido indica “qué afecta a qué” y se lo acompaña con un signo (+ ó -) que indica si la relación “causa-efecto” es positiva o negativa.

Ejemplo: En un sistema hemos identificado una variable externa o de entrada A y dos de salida B y C. Vemos también que B y C son consecuencia de A . Esto indica que A es la causa y B y C son los efectos; si además vemos que un aumento de A, aumenta B y Disminuye C, entonces se agregan los signos correspondientes.

+ B

A

_ C

Si hubiera otra variable D que fuera afectada por B, y afectara a C, podrían darse diagramas del tipo:

+		        +

A		B		D

_				Se lo llama “bucle”

C +

Aquí se evidencian las interacciones entre las distintas variables.

Veamos un ejemplo de un sistema de primer orden y repasemos algunos conceptos.

Es un tanquecito al que  entra una cierta cantidad de líquido y del que sale también cierta cantidad de líquido. Se quiere estudiar cómo varía el contenido del tanque en el tiempo.

¿Cuáles son las variables representativas del sistema?

1) La cantidad de líquido que entra

2) La cantidad de líquido que sale

3) La cantidad de líquido que hay dentro del tanque.

¿Cuáles son variables independientes y cuáles dependientes? (Entrada - Estado)

Lo que entra no es función de lo que ocurre en el tanque. Por lo tanto, lo que entra es independiente, de entrada.

Lo que hay en el tanque es función de lo que entra y de lo que sale, por lo tanto es dependiente. Como permite, junto con la de entrada, describir lo que ocurre en el sistema, es de estado.

Lo que sale del tanque es función de lo que ocurre en el tanque; en este caso, a la salida del tanque hay una  canilla. Si se vacía el tanque a través de esa canilla, a medida que el tanque se vacia la cantidad de agua que sale de la canilla no siempre es igual. El agua sale con más fuerza (sale más rápido) si el tanque está más lleno. Todos hemos escuchado alguna vez decir que hay que levantar el tanque porque “le falta presión”. Es lo mismo que llenarlo más o tener más altura de líquido dentro del tanque. La cantidad de líquido que sale, si se lo saca con una canilla, es función de lo que hay en el tanque. Es una variable dependiente; como permite describir lo que ocurre en el tanque, es una variable de estado.

¿Cómo expresamos cantidades de líquido?

1) Adentro del tanque: Volumen de líquido.

2) Lo que entra al tanque: Como no hay un volumen que se pueda medir, en general lo que se conoce es la cantidad de líquido por unidad de tiempo, a eso se lo llama flujo o caudal. Cuando hablábamos de la cantidad de agua que salía por la canilla, intuitivamente, si le ponemos un balde abajo se llena más o menos rápido, sale más o menos agua en el mismo intervalo de tiempo. Lo que sale del tanque lo llamamos caudal o flujo de salida.

Si consideramos que  las variables de interés que habíamos identificado eran el flujo de entrada, el de salida y el volumen de líquido en el tanque, un primer diagrama causal quedaría:

+		      _

Flujo que entra			Volumen			Flujo que sale

+

Aunque es una mecánica relativamente sencilla, hay una serie de recomendaciones para tratar de evitar que se cometan errores.

- Evitar bucles ficticios

- Emplear elementos que sean fácilmente caracterizables por números (facilita el control de las relaciones)

- No emplear 2 veces la misma relación , a menos que exista una doble afectación.

B

A				C

- No usar el tiempo como factor causal.

- Los diagramas causales sólo permiten un análisis cualitativo de los sistemas dinámicos, por lo que se debe evitar la inclusión en los mismos de variables numéricas o constantes que representen parámetros en el sistema.

# Diagramas de Forrester

Son diagramas orientados a representar los modelos de los sistemas continuos, con los que luego se construyen las ecuaciones en diferencias, luego las ecuaciones diferenciales y por último se lleva a un simulador como Simulink. Las distintas variables que se representan en el diagrama causal se clasifican en variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares.

Los elementos con los que se construye un diagrama de Forrester son:

Nube: 	Representa una fuente o un pozo que genera o consume en forma inagotable algo.

Nivel: 	Representa una variable de estado cuya evolución es significativa para el	estudio del sistema. En los niveles se acumulan los resultados de acciones tomadas en el pasado. Varían por variación de las variables de flujo.

Flujo:	Representa un cambio  en el estado del sistema. Como en base a ellas cambian los niveles, las ecuaciones asociadas a una variable de flujo se llaman funciones de decisión.

Canal de material: 	Línea de transmisión de una magnitud física, que se conserva.

Canal de información:	Línea de transmisión de una cierta información, no es  necesario que se conserve.

Variable auxiliar: 	Cantidad con significado físico y tiempo de respuesta instantáneo

Constante.

Retraso: Representación de los retrasos en la transmisión de la información o del material.

Variable exógena: Acción del medio ambiente sobre el sistema.

Tomando como primer ejemplo el tanque que ya vimos:

Habíamos hecho un diagrama causal original donde teníamos:

+			     +

-

Flujo que entra		Volumen		Flujo que sale

¿Cuál es la variable de estado, de acumulación o de nivel? El volumen del tanque.

¿Qué variables determinan la acumulación en el tanque? El líquido que entra y el líquido que sale, son las variables de flujo.

¿Cómo es la transmisión del material? Hay un canal material que entra al tanque y uno que sale del tanque.

Un primer diagrama sería:

Líquido que

entra		   Fe

Volumen

N

a (+) Volumen

(- ) Fs							a (+) Fs (-) Volumen

Líquido que	   Fs			(Fs es de salida)

sale

Debe haber coherencia absoluta entre ambos diagramas.

El líquido que entra viene de una fuente infinita, y va a parar a un pozo infinito. Esto se representa con una nube en la entrada y otra en la salida.

Vimos además que el líquido que sale es función del volumen del tanque, por lo tanto habrá una interconexión de información entre el nivel y el flujo de salida.

El diagrama nos está indicando lo siguiente:

Observando las relaciones del diagrama causal se puede decir que lo que va de flujo a nivel es canal material, si es positivo es de entrada y si es negativo es de salida. Si va de nivel a flujo es información.

Nivel   acumulación  Una diferencia entre Flujo de entrada (  +) y el Flujo de salida ( -)

Flujo = Cantidad de Líquido / unidad de tiempo

Nivel = Cantidad de líquido = Flujo . t

Podemos escribir la siguiente ecuación en diferencias:

N(t+t) - N(t) =  Fe. . t -  Fs . t

Además:

Fs(t) = f (N(t))

La relación entre  el Flujo de salida y N puede considerarse aproximadamente () constante (habíamos dicho que a mayor N correspondía mayor Fs). Entonces:

Fsal = K . N(t)

En el diagrama de Forrester habrá que agregar K como una constante.

Además Fe es una variable independiente . Esto quiere decir que tomamos datos reales de cómo varía o proponemos una variación para estudiar qué ocurre con el sistema y por lo tanto podemos suponer que se calcula como una variable exógena conocida A(t)

A

Fe		Fe = A(t)

N			N(t+t) - N(t) = Fe. t - Fs . t

Fs		Fs = K . N

K

¿Cómo pasamos a Ecuaciones Diferenciales?  Trabajamos sobre las ecuaciones de nivel.

dividiendo por t: queda:

N(t+Dt)−N(t)Dt=Fe−Fs

Tomando límite para t  0 quedará lo siguiente:

dN(t)dt=Fe−FsFe=A(t)Fs=K.N(t)

Algunas reglas prácticas para facilitar la construcción de los diagramas de Forrester son:

- Los procesos fundamentales que tienen lugar en un sistema se caracterizan por flujos y niveles (acumulaciones o velocidades de cambio).

- Los flujos son instantáneos. Los cambios en los niveles (acumulaciones) pueden ser observados en el tiempo, y la mayoría de las veces son más fáciles de  medir, por consiguiente facilitan la toma de decisiones para actuar sobre el sistema.

- La variación de un nivel tiene lugar por medio de las variables de flujo.

- Las variables de flujo caracterizan las acciones que se tomen sobre el sistema, las que quedan acumuladas en los correspondientes niveles. Las variables de flujo determinan cómo se convierte la información disponible en una acción o actuación.

- Las unidades en que se mide una variable de flujo deben ser consistentes con las unidades de las variables que relaciona. En particular deben coincidir con las del nivel del que viene o alimenta dividido por el tiempo.

- Las variables auxiliares representan pasos o etapas en que se descompone el cálculo de una variable de flujo a partir de los valores tomados por los niveles. Unen los canales de información entre variables de nivel y de flujo.

- Los niveles acumulan siempre flujos materiales, las variables de flujo se alimentan a partir de canales de información.

- Las variables auxiliares se usan, en general, para representar las no linealidades que aparecen en el sistema; en ese caso se las escribe dentro de un = . Ejemplo:

A         B 	    B

B= f(A) (esta relación no es lineal)

- Prohibiciones:

- No se puede enviar información desde un flujo a un nivel o entre dos niveles.

- Dos niveles se conectan siempre a través de un flujo.

- Dos flujos no pueden conectarse sin un nivel intermedio.

Ejemplo con mayor complejidad

La representación de la evolución de una epidemia en una población se realiza mediante el siguiente modelo:

- La población total es constante y al principio todos están sanos.

- Existen tres tipos de personas:

- Sanas que pueden enfermarse por contagio.

- Enfermas, que pueden contagiar y que se curan.

- Curadas e inmunes.

- Se sabe que:

- La curación es proporcional (con una constante conocida) a la gente enferma.

- El contagio es el producto de una fracción variable por la gente enferma (que es capaz de contagiar)

- Esta fracción variable es proporcional (con una constante conocida) a la gente sana.

- ¿Cuáles son los niveles? Es decir, ¿Qué se acumula?

Gente sana, enferma o curada.

- ¿Cuáles son los flujos?. De otra manera: ¿Cuáles son las variables que hacen que cambien, que los sanos se enfermen y los enfermos se curen?

El contagio y la curación son esas variables

contagio

Sanos				Enfermos

curación

Curados

Observe que se han escrito los niveles en negrita y con mayúsculas para remarcar la diferencias.

¿Existe alguna variable que vincule los curados con los sanos? ¿Se puede encontrar un flujo que pase gente curada a sana? No, porque los curados son inmunes a la enferdad, pero los sanos pueden contagiarse.

- Veamos, ahora, las relaciones causa –efecto entre los niveles y los flujos que los relacionan:

- ¿A más curación hay más Curados? V

- ¿A más Curados hay  mayor o menor curación?  F. No influye el nivel de Curados sobre el flujo de curación.

- ¿A más curación hay menos Enfermos? V

- ¿A más Enfermos hay más o menos curación? V. Por el enunciado a) hay más curación.

- ¿A más contagio hay más Enfermos? V.

- ¿A más Enfermos hay más o menos contagio? V. Por el enunciado b) hay más.

- ¿A más contagio hay mas o menos Sanos? V.

- ¿A más Sanos hay más o menos contagio? V. Hay más contagio por enunciado c).

- ¿A más Curados hay más o menos Sanos? F. No hay relación directa entre estos dos niveles.

- ¿A más Sanos hay más Curados? F. Aquí se corre el riesgo de establecer un loop ficticio o de duplicar una relación ya encontrada en forma indirecta a través de Enfermos.

#### Enfermos

+	   _

Sanos	                  2	    		            3			Curados

-										+

1				6				5	       4

7  	    +						+

contagio						velocidad de curación

Construcción del Diagrama de Forrester:

El flujo contagio vincula sanos con enfermos y el flujo curación vincula enfermos con curados.

Recordando las reglas establecidas para saber si una relación es canal material o de información, de entrada o de salida podemos decir que:

Por 1 contagio es flujo de salida de Sanos y por 6 es entrada de Enfermos.

Por 3 curación es salida de Enfermos y por 4 es entrada de Curados.

¿Existe alguna otra entrada al sistema? No, porque se estableció que la población total es constante. Por la misma razón no hay una salida de curados. El sistema es un sistema cerrado.

Falta establecer cómo se calculan los flujos, estos se dan por las otras relaciones, que son de información.

La relación 5 establece que curación es función de Enfermos, canal de información desde ese nivel al flujo y según el enunciado hay una constante de proporcionalidad, la llamaremos k1.

Contagio tiene que relacionarse con Enfermos y Sanos. Dado que los enunciados b y c hablan de una fracción variable, conviene establecer una variable auxiliar que será esa fracción variable que llamamos v, y luego el enunciado dice que es función de Sanos y de una constante que llamamos k2.

SANOS		d.Sanosdt=-veloc.contagio

k2

veloc. de ctgio.

v

k3					       ENFERMOS		d.Enfermosdt=vcontagio−vcuracin

k1

veloc. de curación

CURADAS		d.Curadasdt=vcuracin

vcontagio=k2Fv.enfermas=k2.k3.enfermas.sanasvcuracin=k1.enfermas