TARJETAS GRÁFICAS:

Antes de elegir una tarjeta gráfica tendremos que evaluar nuestras necesidades: si, por ejemplo, somos usuarios en el ámbito de paquetes de gestión, o programadores, la elección irá dirigida a las tarjetas aceleradoras de Windows, en 2D por supuesto. Si por el contrario, le nuestro son los videojuegos o el diseño en 3D ( programas de modelado, render o CAD) hay que buscar una aceleradora 3D.

Actualmente existen chips para tarjetas gráficas muy potentes, la mayoría de las veces con potencia de cálculo superior a la del procesador principal, pero también muy diferentes entre sí. Hace algunos años, no se le prestaba en absoluto atención a la calidad de la tarjeta VGA. Después, tras la aparición de la SVGA, fue el punto de partida a la hora de mejorar estas tarjetas ya que, justo con la evolución de la  tecnología en los monitores, cada vez soportaban mayores resoluciones al incorporar memorias entre 1 y 3 Mb.

Pero la auténtica revolución fue en el sector tridimensional ( el 3D), donde se necesitan potencias de cálculo muy superiores que el microprocesador central no puede soportar. Fundamentalmente, lo que hace un chip 3D es quitar la labor del procesador de generar los triángulos y el relleno de texturas, haciendo que la tarjeta gráfica lo haga sola liberando al procesador de esta tarea. Con esto se obtiene una mejora en lo que se refiere a la velocidad, y además se han incorporado multitud de efectos gráficos fáciles de usar por los programadores que mejoran sustancialmente la calidad de los gráficos.

 Las primeras tarjetas gráficas para el mercado de consumo fueron:

 Diamond Edge 3D

 3D Blaster

 S3 Virge

Todas sin ser demasiado rápidas y con un soporte de juegos muy limitado. La decisión de elegir un chip u otro es bastante complejo.

Dentro del campo 2D, gracias al estándar VESA, todas las tarjetas son compatibles entre sí. Sin embargo, en los chips 3D( o la parte 3D de los chips 2D/ 3D), existen más problemas puesto que no todos contienen las mismas instrucciones; de ahí los famosos parches para una u otra tarjeta. Esto pasaba sobre todo en los primeros videojuegos acelerados 3D para MS-DOS. Por ello se han creado un APIs, que consiguen solucionar estos problemas funcionando bajo Windows 95/98. Estos son el DirectX de Microsoft (el componente directo 3D) y OpenGL (Silicon Graphics)

Teniendo en cuenta que no todas las tarjetas 3D son iguales puesto que hay unas que son compatibles con programas 3D Studio, TrueSpace y sirven para “trabajar”; Y las que sirven para “jugar”. Muy pocas tarjetas se desenvuelven bien en estos dos campos.

Actualmente, en el mercado existen dos tipos de aceleradoras gráficas:

 Las propias aceleradoras 3D, tarjetas independientes que sólo entran en funcionamiento cuando se ejecuta algún juego que necesite su funcionamiento. Estas tarjetas requieren una tarjeta 2D que se encargue de las tareas normales, con un único requisito de tener un mínimo de  2Mb de memoria. Ambas suelen estar unidas con un cable externo.

 Las “ tarjetas híbridas” 2D/3D, que contienen un único chip que se encarga tanto de las funciones 2D como de las funciones 3D de una aceleradora.

Los últimos modelos que están apareciendo últimamente son realmente buenos y no tienen nada que envidiar a las aceleradoras 3D puras.

Una aceleradora profesional de 300.000ptas será capaz de acelerar cualquier juego normal; y una aceleradora 3D pura de 30.000ptas no podrá realizar ningún tipo de gráfico en programas como 3D Studio o TrueFace. Hay muchas “tarjetas híbridas” 2D/3D que pueden acelerar juegos sin problemas, y también gráficos profesionales de una marca bastante aceptable.

 Librerías y APIs: Cada chip gráfico tiene una forma de procesar las rutinas implementadas en ellos, por lo que hay una incompatibilidad ( sobre todo en el 3D, ya que en el 2D existe el estándar VESA que libera de estos problemas) Para ello, han surgido las librerías de programación, para unificar en un API las diferentes funciones, destacan dos:

↠ OpenGL( de Silicon Graphics), adoptada por sistemas como: Unix, Windows NT,... Para profesionales.

» DirectX ( de Microsoft), limitada a Windows 95/98 y dedicadas a los juegos.

Depende de nuestro uso del ordenador, nos decantaremos por el soporte de uno u otro (aunque hay varias tarjetas gráficas que soportan las dos).

·Buses: Las placas de vídeo se fabrican hoy día para buses PCI y AGP (estos buses permiten características como Plug and Play  y Bus Mastering, esta última para optimizar las operaciones d trasferencia de la tarjeta) Estas tarjetas se suelen usar en ordenadores Pentium o Pentium II y equivalentes (como el K6 o el K6-2 de AMD) Se puede aún encontrar de segunda mano alguna ISA para ordenadores 386 y 486, y las VESA están ya abandonadas.

Las tarjetas AGP, usadas en ordenadores Pentium II / III son capaces de usar la memoria RAM como memoria de texturas, es decir, no sólo la memoria que viene uncluida en la tarjeta gráfica. Por ello los pocos juegos que hay actualmente para AGP, son capaces de tener texturas animadas o de alta resolución moviéndose a una velocidad asombrosa. Esta memoria de texturas no está disponible para placas Socket 7 ni para placas Slot A con el Athlon de AMD. Además el AGP ofrece un ancho de banda superior al PCI: si el PCI va a 66MHz, el AGP va a 133MHz, con unas variantes: el AGP 2x a 266MHz y el AGP 4x a 533MHz. Lástima que los programas actuales no exploten sus posibilidades, pero esto terminó con el AGP 4x que llegó en 1999. Pero no todas la tarjetas AGP son “AGP verdaderas”, es decir, que utiliza la memoria RAM como memoria de texturas. Las AGP “no verdaderas” son todas aquellas que tienen tanto versión PCI como AGP ha evolucionado de la PCI ( puede hacer que tenga versión PCI y luego una versión AGP verdadera). Y las AGP verdaderas son aquellas que han sido diseñadas con tal fin, y que sólo existen en versión AGP. Todas las tarjetas AGP verdaderas hoy día son 2x, mientras que las AGP que no utilizan la memoria RAM como memoria de texturas 1x( un modo sencillo de diferenciarlas) También se puede diferenciar las AGP 4x y la 2x ,las primeras llevan dos hendiduras en los contactos de la zona de conexión, las segundas sólo llevan una.

· La memoria: La controladora de vídeo con un ordenador es la responsable de transmitir la información al monitor para que la podamos ver en la pantalla. Hay una gran variedad de tarjetas de vídeo, cada una con sus características especiales. Cuantos más píxeles sean capaces de dibujar en la pantalla por la lunidad de tiempo, mejor rendimiento obtendremos en as aplicaciones que usen intensivamente los gráficos, como por ejemplo Windows.

Ejemplos:

640*480 a 256 colores

1280*1024 a 256 colores

Se puede ver cómo en el primer caso, los iconos se ven más grandes y, por tanto, caben menos. Por consiguiente, el logotipo de Duiops se dará con menos definición y más “cuadriculados”. Las ventanas se colocarán más encima que las otras y el trabajo se hará muy engorroso.

En el segundo caso, los iconos  se ven más pequeños y, por tanto, caben más de definición y más perfilado. Los píxeles son difíciles de apreciar. Las ventanas podrán abrirse una al lado de la otra, de forma que se vea el contenido de ambas, y el trabajo será mas amigable.

Pero estos puntos necesitan almacenarse en RAM. Para ello, las tarjetas gráficas tienen chips de memoria, y hoy día el mínimo que se puede encontrar en el mercade son 4Mb, aunque se recomienda  un mínimo de 8. Para poder conseguir mayores resoluciones a más cantidades de colores, hay que ampliar la memoria. Para saberla que necesirtamos hay que multiplicar la resolución horizontal por la resolución vertical;  esto nos da la cantidad de RAM necesaria para trabajar a 8 bits de color. Es preciso multiplicat el resultado por dos para obtener la cantidad necesaria para 16 bits de color, y por tres para los 24 bits.

Hoy día, las tarjetas gráficas domésticas llevan hasta 32 Mb de memoria, las cuales  permite alcanzar resoluciones tan asombrosas como 2048*1536 a 32 bits ( más de 4.000 millones de colores). Recordemos que más memoria en la tarjeta gráfica no implica mayor velocidad, a no ser que la utilice como memoria caché. También hay que tener en cuenta el tipo de memoria incorporada frente a la DRAM clásica es mejor utilizar otros tipos, como el EDO o la VRAM; al disponer esta de dos puestos permite aumentar el ancho de banda en las transferencias de transformación. Otras opiniones como la WRAM ( que optimiza las operaciones de manejo de bloque de memoria), la MDRAM (memoria multibanda que no retarda los procesos de conmutación de bancos) o la SDRAM (RAM síncronacapaz de trabajar a la misma velocidad d reloj que el chip de la tarjeta) deben ser consideradas.

Las últimas tarjetas utilizan SGRAM, de dos tipos. Podemos encontrar memoria DDR en algunas tarjetas ( Double Data Rate), la cual aprovechando ciertas fases del ciclo de reloj hasta ahora  no utilizados, es capaz de proporcionar un notable incremento en el ancho de banda disponible, con respecto a la convencional SDR (Single Data Rate). Cuando más aumentas la resolución más “atasco” se produce debido a las limitaciones propias de la memoria. Con el sistema DDR esta limitación ya no existe y es posible utilizar resoluciones de 1280*1024 e incluso de 1600*1280 sin ninguna pérdida de velocidad.

Otras características:

Las tarjetas gráficas permiten casi siempre la reproducción de vídeos MPEG por sofware, y las más modernas y potentes de MPEG-2 ( para DVD-vídeo); aunque se recomienda que ambas reproducciones sean por hardware.

Una vez adquirida la tarjeta, es necesario disponer de los drivers más actualizados para asegurarnos de la compatibilidad con todos los programas. Esto va sobre todo para aquellos que tiene Windows 95 que aún conservan los drivers de Windows 3.1.

Lo ideal es que el monitor sea de 17 pulgadas para una calidad media-alta, aunque si queremos un ordenador muy económico, nos servirá uno de 15 (aunque con varias limitaciones). Considera también los monitores de 19 pulgadas con pretaciones similares a los de 20 pulgadas, pero con el precio de los de 17.