ARQUITECTURA AGP:

Aunque la arquitectura PCI vino a solucionar en gran medida el tradicional cuello de botella debido al sistema gráfico, el aumento de la potencia de los modernos micros obliga la creación de una nueva arquitectura, que soluciona las profundas “lagunas” provocadas por el aumento de la velocidad de los procesadores y el mantenimiento de la velocidad de los buses.

 Objetivo:

La tecnología AGP, creada por Intel, tiene como objetivo fundamental el nacimiento de un nuevo topo de PC, en el que se preste especial atención a dos facetas:

 Gráficos:  Puesto que se busca representar la realidad de forma en que nosotros la observamos, para la cual se necesita un canal especial entre la tarjeta de gráficas y el procesador, mucho más sofisticado que el disco duro u otros periféricos. De esta manera el chip gráfico pasa a ser el 2º más importante.

El problema actual del PC para compartir de tú a tu con las estaciones de trabajo se centra básicamente en los buses del sistema ya que son la clave del multiproceso y la principal baza contra sus competidores.

ESQUEMA BÁSICO DE LA ARQUITECTURA AGP:

 Causas: Con el bus PCI, el procesador se ve limitado a la hora de hacer ciertas tareas, especialmente a la hora de trabajar con gráficos 3D ya que su calidad en tiempo real depende tanto del número de polígonos de la imagen como la calidad de las propias texturas.

 Lógicamente, cuantos más polígonos contenga la imagen, mejor (actualmente una escena PC “normal” en 3D apenas llega a los 2.500 polígonos por imagen)

 En lo que respecta a la calidad de los efectos de representación de la imagen, este punto se escapa de la potencia del Pentium II.

Si las texturas no son detalladas, la imagen no parece real; mientras que si sí lo son, ocupan mucho espacio de memoria. El problema es que se necesitan en cada cuadro visualizado y la memoria de las tarjetas normales apenas si llegan a 4 Mb de texturas. Si se agota el espacio, tendremos que usar 132 Mb teóricos del PCI para trasladar los datos de la memoria principal a la memoria de la tarjeta gráfica.

El problema se acrecienta con las texturas de tipo terreno, ya que éstas sirven como fondo de una escena y pueden ser gigantescas ( 20 Mb en AGP) Por si esto no fuera suficiente, hemos de tener en cuenta que necesitamos procesarlas con las técnicas de “mip mapping” para crear réplicas escaladas en función de la cercanía al punto de vista, lo que aún requiere más memoria. Haciendo uso de la arquitectura PCI, todo esto no se puede meter en la tarjeta gráfica, así que hay que conformarse con mini texturas poco definidas.

El verdadero reto es el que suponía el bus PCI, el eslabón que falla entre el Pentium II y los chips 3D. Para solventarlo, Intel creó el bus AGP, al que acompañó de un nuevo chipset, el 440LX, especialmente diseñado para Pentium II.

Esta es la táctica de Intel, forzada en parte por la competencia que la K6 le ha creado en la gama baja. Intel prefería concentrarse en la gama alta ( de ahí el gasto que supuso AGP) porque le permitía ganar más dinero y extender su dominio sobre parcelas en las que aún no tienen una presencia mayoritaria. Su guerra en la gama baja  se limitará a impedir que AMD y Cyrix crezcan lo suficiente para quitarle el liderazgo, forzando para ello drásticos regatees en el precio de los Chip más antiguos   ( Pentium a 166 y 200 MHz, con o sin MMX), incluso por debajo del coste de fabricación.

La especificación AGP se basa en la especificación PCI 2.1 de 66MHz, aunque añade tres características fundamentales para incrementar su rendimiento:

 Operaciones de lectura / escritura en memoria con “pipeline”.

 De multiplexasión de datos y direcciones del propio bus.

Incremento de la velocidad hasta los 100 MHz ( lo que supondría unas ratios de transferencia de unos 800 Mb/s, superiores en más de cuatro veces a los alcanzados por PCI)

Pero el bus AGP es también un bus exclusivamente dedicado al apartado gráfico, tal y como se deriva de su propio nombre: “Bus Acelerado para Gráficos”. Esto tienen como consecuencia inmediata que no se vea obligado a compartir el ancho de banda con otros componentes, como sucede en el caso del PCI.

Otra característica importante es la posibilidad de compartir la memoria principal con la aceleradora gráfica, mediante un modelo que Intel denomina DIME (Ejecución Directa a Memoria) y que posibilita mejores texturas en los juegos, al almacenar éstas en la RAM del sistema y transferirlos tan pronto como sea necesario.

 Consecuencias: El nuevo bus AGP es una vía de comunicación ultrarrápida entre el sistema de memoria principal y el controlador gráfico, lo que hará posible procesar texturas y almacenar back buffer en dicha memoria principal, más barata y muy escalable. Los beneficios de esta técnica son múltiples:

 Mejores texturas añadirán mucha calidad y detalles en las escenas.

 Las tarjetas podrán acelerar mayores resoluciones, pues tendrán más equilibrio en su memoria ( que básicamente será una memoria caché de pequeñas texturas muy usadas, back-buffer/ frontal buffer y datos geométricos)

La implantación del AGP ha permitido descargar al bus PCI ( que se va a continuar usando para el resto de tarjetas de EPS), manteniendo así la estabilidad del sistema frente a demandas extensivas del AGP. De esta forma, descargado el PCI de los pesados gráficos, este se podrá concentrar en el disco duro, la red... manteniendo el rendimiento global más constante.

Además, AGP aportará la necesaria capacidad para visualizar vídeo en movimiento con una calidad muy superior.

La popularización de AGP entre la gama baja ha provocado que los módulos de bajo precio no integren memoria en las placas gráficas, disminuyendo así el coste general de los equipos y dando lugar a la enésima encarnación de la arquitectura de memoria unificada (UMA), arquitectura que supone una enorme ventaja para los programadores, pues dispone toda la memoria de una forma continuada ( el chipset 440LX se encarga de ello)

 Conclusiones: Las mejoras debidas al AGP presentan varios inconvenientes, incluidos los debidos al precio de los nuevos componentes.

- Desde el punto de vista de soporte hardware, no supuso exactamente un problema, ya que ya había placas disponibles. La falta de competencia le permitió a Intel retrasarse en casi un año en el lanzamiento efectivo de AGP.

(ATI, fue uno de los primeros fabricantes que lanzó una placa AGP)

- En cuanto a software, se precisan importantes modificaciones en el sistema operativo para que el nuevo bus funcione.

También hubo que reformar todas las librerías, drivers gráficos y la compilación de los nuevos programas.