MONITORES:

Es lógico que sea el monitor uno de los elementos a los que se dedique más tiempo en el momento de adquirir un equipo informático, puesto que permite una interacción directa con el sistema.

Además de marcar la dirección diaria con el trabajo, puede repercutir de forma determinante en nuestro estado de salud ocular. Así que hay que tener presentes el tamaño y las prestaciones de este periférico así como la calidad de memoria, procesador, etc. ¿De qué sirve adquirir una tarjeta de vídeo con grandes posibilidades en la frecuencia de refresco, resolución y demás características si el monitor no es capaz de sacarle todo el partido posible?

Una buena configuración tiene que estar necesariamente en armonía con todos los elementos que la componen. Se debe tener en mente que los avances que marcan el desarrollo del mercado de las tarjetas gráficas, los sistemas operativos multitarea... han provocado, a su vez, el impulso y la evolución de este tipo de aparatos hasta cotas que hace años eran impensables desde el punto de vista de la rentabilidad.

Con MS-DOS, un monitor de 15 pulgadas era más que suficiente para sacar el mayor rendimiento a las pantallas azules del editor. Sin embargo, ahora que contamos con las ventajas de trabajar simultáneamente con un procesador de texto, una hoja de cálculo y una agenda, requerimos de tamaños de tubo mayores. De ahí que la línea del mercado haya sufrido una marcha hacia la desaparición de tamaños inferiores a las 17 pulgadas.

En el mercado, a la hora de hacer una buena elección, el elemental tener en cuenta el trabajo que tenemos que desempeñar con el periférico. Un usuario que utilice la mayor parte de su tiempo un procesador de textos no necesita las mismas prestaciones que un diseñador que emplee herramientas CAD/CAM. Existen distintos tamaños y diferentes tecnologías adecuadas al gusto y necesidad: Las diferencias más significativas en cuanto a la imagen vienen marcadas por la tecnología del tubo  de rayos catódicos (TRC) encargado de las representaciones. Existen cuatro: Apertura de rejilla, ChromaClear, Flatron y máscara de sombra.

Sin embargo, si lo que necesita es operar con herramientas CAD o aquellas que requieren de una gran atención en puntos, líneas de corte, etc., se adecua más la tecnología de máscara de sombra. La razón es simple: Su estructura permite mayores rendimientos en cuanto a la convergencia y a la precisión de la representación. Junto a estas características, para acertar en la compra se debe atender al tamaño de la pantalla. Y, como ya se ha mencionado, el nivel de atención no será igual en una persona que se dedique a escribir con un procesador de textos que otra que diseñe gráficos o casas. Para estos últimos, lo ideal será adquirir un modelo de 21 pulgadas, mientras que en otras ocasiones los de 19 o 17 cumplieran con creces las tareas cotidianas. Se hay que visualizar un gran número de ventanas abiertas en el escritorio, es necesario incrementar la resolución del monitor. Por eso, si el tamaño de este no es el adecuado, las imágenes se mostrarán demasiado pequeñas.

Las medidas del monitor estarán directamente condicionadas por el espacio del que el usuario disponga en el escritorio. La distancia recomendable a la que nos debemos sentar varía entre 50 y 60 cm. Las imágenes se deben poder observar de forma clara sin forzar la vista; de lo contrario, la haremos trabajar demasiado, al tempo que podremos dañarnos la espalda debido debido a los continuos acercamientos y malas posturas.

·TECNOLOGÍAS:

Las prestaciones que llega a dar un monitor están relacionadas con el tubo y la electrónica que le envuelve y le hace funcionar.

-El tubo de rayos catódicos es el elemento donde se dibujan los puntos de cada representación. Su forma es la de un embudo en la que su parte ancha se ve cerrada por una superficie curva o plana. Su interior está recubierto de una capa de fósforo que se ilumina para conformar todos los niveles de colores que tiene cada imagen. En su parte más íntima, y final, se alójale cañón (tres si se trata de un Trínitron), encargado de proyectar una gran cantidad de electrones hacia elfrontal de la pantalla, lo cual se consigue aplicando una elevada diferencia de potencial para atraer el electrón de la pantalla.

Cuando un chorro de luz golpea la superficie de fósforo provoca una reacción que hace que se ilumine, dando lugar a las imágenes. Aunque no es perceptible por el ojo humano, la imagen se forma por un barrido de electrones que comienza desde elk ángulo superior izquierdo de la pantalla hasta el inferior derecho. En cada instante sólo hay un punto que se dibuja, pese a que veamos la imagen completa.

La cantidad de veces que se representa toda una pantalla por segundo se denomina frecuencia de refresco vertical, y se mide en hertzios. Si es baja, podremos notar un molesto parpadeo en la imagen. Terminaremos acostumbrándonos a él, pasará desapercibido ante nosotros, pero de todos modos  es perjudicial y puede provocar dolores inmensos de cabeza. Por esa razón, no es recomendable trabajar nunca a frecuencias inferiores a 75Hz, siendo ésta dependiente de la resolución empleada.

Actualmente, existen deferentes tipos de tubos de imagen. Su clasificación depende de la tecnología empleada y de su funcionamiento:

 Los tubos de máscara de sombra, los más comunes, utilizan un filtro moralizado que, a modo de colador, obliga a los electrones a impactar en los lugares deseados con una gran precisión. Esto confiere a este tipo de tubos unas cualidades bastante buenas en lo que se refiere a la convergencia de los colores. Sin embargo, el filtro masivo provoca una disminución importante del número de aspectos con la consecuente pérdida de luminosidad, que repercute en bajas prestaciones en cuanto al brillo y contrastes.

 Los de apertura de rejilla emplean para el filtrado una serie de finos hilos situados paralelamente en posición vertical y sujetos por uno o dos en posición horizontal. Esta rejilla se encuentra imantada con objeto de que sus campos magnéticos sirvan de guía para que se produzca impactos con precisión, al tiempo que permite un gran número de colisiones, por lo que les confiere grandes prestaciones en cuanto a brillo y contrastes. Sin embargo la precisión no es tan buena como los que cuenta con máscaras de sombra, lo que significa que, si se compra, la convergencia que llega a conseguir queda atrás. Por ello, este tipo de tubos está indicado para el tratamiento de imágenes, pues un diseñador de CAD estaría molesto al comprar pequeños desdoblamientos en las finas líneas de sus dibujos debido a la mala convergencia.

 Los que disponen de Flatron incorporan una máscara formada por una rejilla con una serie de rectángulos dispuestos a lo largo de toda la superficie, lo que confiere un mayor número de impactos en comparación con la máscara de sombra.

 Por último, la tecnología ChromaClear utiliza una combinación de máscaras, puntos de fósforo elíptico y material fosforescente para conseguir imágenes de gran nitidez y contrastes. Las prestaciones que nos ofrecen estos tipos de tubos están asistidas y dependen directamente de la electrónica que les rodea, por lo que la mejora y la corrección de los pequeños defectos generados en la formación de las imágenes están sujeta a una buena combinación  y al diseño de los componentes que asisten al TRC (CRT, en inglés)