# Instalar un disco duro

## Tipos de disco duro

Modernamente, sólo se usan en el mundo del PC dos tipos de disco duro: el IDE y el SCSI (leído "escasi"). La diferencia radica, como en general entre los otros discos duros, no tanto en lo interno como en la forma de conectarse y comunicarse con el ordenador.

IDE

Los discos IDE son los más habituales; ofrecen un rendimiento razonablemente elevado a un precio económico (unas 3 pesetas el megabyte, comparado con unas 50 para un disquete) y son más o menos fáciles de instalar. Sin embargo, se ven limitados a un número máximo de 4 dispositivos (y esto con las controladoras EIDE, las IDE originales sólo pueden manejar 2).

Su conexión se realiza mediante un cable plano con conectores con 40 pines colocados en dos hileras (aparte del cable de alimentación, que es común para todos los tipos de disco duro). Así pues, para identificar correctamente un disco IDE basta con observar la presencia de este conector, aunque para estar seguros al 100% deberemos buscar unos microinterruptores ("jumpers") que, en número de 2 a 4, permiten elegir el orden de los dispositivos (es decir, si se comportan como "Maestro" o como "Esclavo").

SCSI

Esta tecnología es mucho menos utilizada, pero no por ser mala, sino por ser relativamente cara. Estos discos suelen ser más rápidos a la hora de transmitir datos, a la vez que usan menos al procesador para hacerlo, lo que se traduce en un aumento de prestaciones. Es típica y casi exclusiva de ordenadores caros, servidores de red y muchos Apple Macintosh.

Los conectores SCSI son múltiples, como lo son las variantes de la norma: SCSI-1, SCSI-2, Wide SCSI, Ultra SCSI... Pueden ser planos de 50 contactos en 2 hileras, o de 68 contactos, o no planos con conector de 36 contactos, con mini-conector de 50 contactos...

Una pista para identificarlos puede ser que, en una cadena de dispositivos SCSI (hasta 7 ó 15 dispositivos que van intercalados a lo largo de un cable o cables, como las bombillas de un árbol de Navidad), cada aparato tiene un número que lo identifica, que en general se puede seleccionar. Para ello habrá una hilera de jumpers, o bien una rueda giratoria, que es lo que deberemos buscar.

MFM, ESDI

Muy similares, especialmente por el hecho de que están descatalogados. Su velocidad resulta insufrible, más parecida a la de un disquete que a la de un disco duro moderno. Se trata de cacharros pesados, de formato casi siempre 5,25 pulgadas, con capacidades de 10, 20, 40 o hasta 80 megas máximo.

Típicos en los primeros PCs y algunos 286, en España son conocidos por los usuarios de los venerables Amstrad 1512 o 1640, por ejemplo. No tiene sentido ampliar un ordenador que posea una de estas antiguallas, aunque si lo desea puede que encuentre lo necesario en algún desguace o similar. Su característica principal radica en el uso de 2 cables de datos en vez de uno, así como en una unión "íntima" con su controladora, que es la que suele guardar los datos del disco, no la BIOS del ordenador.

Personalmente le recomiendo que si tiene un 286 o similar que se le ha quedado pequeño, lo lleve a un desguace municipal (sea ecológico) y compre de segunda mano un 486 por menos de 20.000 pesetas (monitor incluido), o se gaste 100.000 en un flamante Celeron nuevo.

## Métodos para usar discos duros de más de 528 MB

Ante todo, vuelva a comprobar que no posee en su actual controladora ni BIOS del modo LBA; a veces está algo oculto en la BIOS, o mediante la utilización de algún controlador ("driver") en el fichero CONFIG.SYS, por lo que debe revisar los disquetes de su controladora (si existen), a la búsqueda de algún archivo "README.TXT", "READ.ME", o similar.

Si es cierto que no puede usar el modo LBA, pruebe alguno de estos métodos:

comprar una tarjeta controladora EIDE nueva que sí lo soporte, sustituyéndola por la suya actual o deshabilitándola si se encuentra integrada en la placa base (lo cual se hace por medio de la BIOS o mediante algún jumper en la propia placa). Es un buen método, aunque a veces algo complejo, dependiendo sobre todo de la claridad o no de las instrucciones que acompañen a la controladora;

usar un controlador que, incluido en los ficheros de arranque del disco duro (típicamente en el "CONFIG.SYS") emule por software el modo LBA. Puede ser un método sencillo y eficaz, aunque dependerá de la calidad y compatibilidad de dicho controlador (muchos no dan problemas con DOS o Windows 95, pero sí con Windows NT o la revisión de Windows 95 "OSR2").

Algunos discos duros vienen con esta clase de utilidades incluidas, por lo que puede decantar su compra por una marca u otra. Tenga en cuenta si usa este sistema que ciertas utilidades que usan el acceso a disco a bajo nivel, como los desfragmentadores (en las Utilidades Norton y demás) pueden ser incompatibles con el controlador, por lo que deberá leer en profundidad toda información que le acompañe. Algunos controladores muy usados son sfhgbsfhdjg, que puede encontrar en:

replantéese si lo que necesita de verdad es un disco duro más grande; puede serle mucho más útil comprarse una unidad Zip (100 MB el disco), Jaz (1.000 MB) o magneto óptica (de 128 a 640 MB, y casi indestructibles). Para más información sobre esto, vaya a mi sección de Almacenamiento).

## Discos duros externos

Cuando la carcasa del ordenador ya no permite albergar más dispositivos, lo que en una unidad de sobremesa puede ser muy pronto, se impone el salir al exterior. Las carcasas externas para discos duros pueden ser la solución, aunque con matices según cuál de los dos tipos de carcasa escojamos:

carcasa conectada a la controladora IDE: es la más recomendable, ya que la velocidad permanece inalterable (el ordenador no sabe en realidad, ni le importa, si el disco está dentro o fuera del ordenador). Su instalación básicamente consiste en meterlo en la carcasa externa y conectar un cable-adaptador en el ordenador, generalmente en forma de una plaquita en la zona de las tarjetas de expansión; luego se configura exactamente igual que si estuviera dentro del ordenador (como Maestro, Esclavo...)

carcasa conectada al puerto paralelo: resulta una mala opción, ya que estos puertos son mucho más lentos que el interfaz IDE; además, puede ocasionar problemas con la impresora. Si pese a esto necesita hacer uso de este tipo de carcasa, coloque fuera el disco más lento (o el CD-ROM, por ejemplo), y busque un modelo que incluya una tarjeta controladora con un puerto paralelo extra, para mantener el original para la impresora, escáner, Zip u otros dispositivos que hacen uso de este conector.

De cualquier forma, puestos a usar algo externo, ¿por qué no compra una unidad Jaz externa? Tendrá 1.000 MB por disco, y tantos discos como pueda pagar.

ATA100 + 7.200 rpm vs. ATA66 + 5.400 rpm

Comprar un disco duro suele ser una tarea de éxito asegurado, especialmente porque no hay muchos fabricantes y los que hay son, en general, de una calidad muy homogénea... aunque hay manías y rumores, claro.

Además, en este caso sí suele ocurrir que lo más caro es mejor (algo que en otros productos como las CPUs no siempre es así, como saben los afortunados poseedores de un AMD Duron). Pero ¿sabe realmente lo que compra? ¿Sabe si merece la pena pagar más por un disco de "7200 rpm" (y qué son las rpm)? ¿Y entre ATA66 y ATA100? ¿Y eso del UltraDMA?

Pues vamos a intentar clarificar un poco estas cuestiones, para que la próxima vez no acierte "de casualidad".

## IDE, SCSI y las rpm

Lo primero que debería evaluarse cuando se va a adquirir un disco duro es el interfaz de conexión que utilizará: IDE o SCSI. Hoy en día esta cuestión es más fácil de resolver que hace un tiempo, gracias al gran avance que han experimentado los discos IDE (o EIDE, Enhanced IDE) en los últimos años.

Antiguamente, no cabía duda: los discos SCSI eran más rápidos, especialmente gracias a que las controladoras SCSI son "inteligentes"; es decir, que se encargan por su cuenta de parte de las operaciones de entrada/salida de datos, descargando de este trabajo a la CPU. (Aunque, por supuesto, siempre hay controladoras más "inteligentes" -y caras- que otras...)

Sin embargo, gracias a la aplicación en los discos IDE de los modos UltraDMA (o, más correctamente, del bus mastering), los discos IDE modernos no bloquean tanto como antes a la CPU durante la escritura/lectura de los datos. No se ha llegado (ni se llegará) a la eficacia de SCSI, pero el avance es notable y para muchos usos más que suficiente. Incluso existen casos límite en los cuales, en PCs con sólo 1 disco duro y escaso uso de la multitarea, puede ser un poco más rápido utilizar IDE que SCSI, ya que se evita la capa de comandos que permite a SCSI manejar simultáneamente hasta 15 dispositivos.

En resumen: si no piensa utilizar su PC para "aplicaciones altamente profesionales" (aplicaciones gráficas, edición de audio/vídeo, servidores...), no necesita SCSI; un buen disco duro IDE será más que suficiente.

¿Y qué es un buen disco duro IDE? Bien, responder a eso es el propósito de este artículo, pero ya podemos ir adelantando un dato: un buen disco duro tendrá una velocidad de rotación de 7.200 rpm (revoluciones por minuto). Los discos duros "normales", "de consumo", giran normalmente a 5.400 rpm, y los mejores del mercado (SCSI de altísimas prestaciones) a 10.000 rpm (una velocidad tan alta que genera serios problemas de ruido y calentamiento).

Bien, esto es todo sobre el porqué de IDE o SCSI, rpm y demás, pero si aún desea más aclaraciones al respecto pulse aquí.

Modos ATA, UltraATA, UltraDMA, UDMA...

Lo primero, hágase a la idea de que, comercialmente hablando, todos estos términos se refieren a lo mismo: los modernos modos de acceso a discos duros IDE que permiten liberar al microprocesador de parte del trabajo de la trasferencia de datos.

Modo de acceso

Transferencia máxima teórica

Comentario

UltraDMA33 (ATA33 o UltraDMA modo 2)

33,3 MB/s

Primero de uso masivo; el estándar IDE durante años; cable "normal"

UltraDMA66 (ATA66 o UltraDMA modo 4)

66,6 MB/s

Bastante común; utiliza un cable de 40 pines y 80 conductores

UltraDMA100 (ATA100 o UltraDMA modo 5)

100 MB/s

De reciente implantación; utiliza un cable de 40 pines y 80 conduct.

El nuevo UltraDMA100 (ATA100, o...) es una simple extensión del UltraDMA66. Como hará poco más de un año ya explicamos las características del UltraDMA66, no las vamos a repetir aquí; sólo recordar que para utilizar este modo de transferencia (o en su caso el UltraDMA100), había que cumplir los siguientes requisitos:

que el disco duro sea UltraDMA66 (o UltraDMA100), por supuesto;

que el cable sea de 40 pines con 80 conductores en vez del "normal" de 40 pines con 40 conductores; este requisito es sencillo de cumplir y barato;

que el sistema operativo tenga soporte para DMA; Windows 98 y 2000 y las últimas versiones del 95 y NT lo tienen;

que la controladora IDE soporte UltraDMA66 (o UltraDMA100).

El último es el factor más limitante, ya que actualmente el soporte de discos IDE lo ofrece el chipset la placa base; pero tiene solución: comprar otra placa base (ejem... claro) o bien una tarjeta controladora IDE, como la ABIT Hot Rod 66.

Para utilizar el modo UltraDMA, deberá estar activada la opción correspondiente en la BIOS del PC (suele estarlo por defecto), y ADEMÁS estar activado en Windows, bien automáticamente por los drivers del chipset o bien yendo a Panel de Control -> Sistema -> Administrador de dispositivos -> Unidades de disco; si allí no encuentra la casilla "DMA" (ver imagen superior), es que los drivers se encargan automáticamente (o que el disco no lo soporta, sí es antiguo).

Finalmente, tenga en cuenta que:

los modos UltraDMA/UltraATA son compatibles "hacia atrás" con los más antiguos (incluso con los ya antiquísimos PIO);

la velocidad de transferencia de 33, 66 ó 100 MB/s es la máxima teórica entre disco duro y controladora, NO en el interior del disco; esta última depende de su mecánica, y en especial de las rpm.

...Como veremos dentro de poco, esto último quiere decir que un disco UltraDMA66 ó 100 no tiene porqué ser más rápido que uno "sólo" UltraDMA33.

Material a prueba... y el "incidente"

Al principio pensamos en probar todos los discos duros que teníamos a mano, pero pronto nos dimos cuenta de que no tenía mucho sentido: casi todos daban resultados casi idénticos a los de sus mismas características (rpm, modo de acceso y caché de disco o "buffer"), por lo que nos hemos centrado en dos discos:

Quantum Fireball CR de 8 GB (5.400 rpm, UltraDMA66, caché de 512 K)

IBM DTLA 307030 de 30 GB (7.200 rpm, UltraDMA100, caché de 2 MB)

Ordenador: Pentium III 733, 128 MB PC133, placa base con chipset 815E

Y lo que hemos hecho es probarles a fondo, en diversas situaciones y con las más aplicaciones posibles. El Quantum es un disco de gran calidad de fabricación (opinión personal, pero acreditada por múltiples fuentes), aunque de características "normales"; el típico disco fiable pero económico, digamos.

En cuanto al IBM, se supone que es un disco de excepcionales características, rapidísimo, fiable, de prestigio (usado por Intel y AMD para sus pruebas, por ejemplo)... y gran parte de esto se ha demostrado en las pruebas, pero el caso es que se estropeó durante las pruebas. Error fatal, como suele decirse.

El disco tenía apenas 40 horas de uso cuando empezó a fallar, por lo que creemos que sencillamente pertenecía al consabido 5% (o 3%, o lo que sea) de "discos defectuosos previstos, en condiciones normales"; tenga en cuenta que en todo proceso de fabricación se estima que saldrán productos defectuosos de forma inevitable, y lo único que se puede hacer (o lo único económicamente rentable) es realizar un testeo estadístico de un cierto número o incluso probarlos todos... pero no durante días, claro.

En fin, estaba en garantía (lógico, con 40 horas...), no hemos tenido problemas para cambiarlo y su sustituto no ha fallado, pero es una pena. De cualquier forma, no crea que esto nos ha asustado como para cambiar de marca: pensamos seguir por ahora con IBM, aunque sólo sea porque en los últimos años se nos han "muerto" discos de NEC, Maxtor, Samsung, Fujitsu... ¡si cambiáramos de marca cada vez que sucede, no nos quedaría ninguna por probar!!

## Dispositivos removibles

Vamos a comentar ahora los demás dispositivos de almacenamiento que no aparecen de manera estándar en la configuración de un PC... al menos por ahora, porque tal como está el mundo informático nunca se sabe cuándo serán tan comunes como la disquetera o el disco duro. Se denominan removibles no porque se les dé vueltas como a la sopa, sino porque graban la información en soportes (discos o cartuchos) que se pueden remover, extraer.

La clasificación hace referencia a su capacidad de almacenamiento, por ser ésta una de las principales características que influyen en la compra o no de uno de estos periféricos, pero para hacer una compra inteligente se deben tener en cuenta otros parámetros que se comentan en la explicación como velocidad, durabilidad, portabilidad y el más importante de todos: su precio.

## Dispositivos hasta 250 MB de capacidad

Son dispositivos que buscan ofrecer un sustituto de la disquetera, pero sin llegar a ser una opción clara como backup (copia de seguridad) de todo un disco duro. Hoy en día muchos archivos alcanzan fácilmente el megabyte de tamaño, y eso sin entrar en campos como el CAD o el tratamiento de imagen digital, donde un archivo de 10 MB no es en absoluto raro.

Por ello, con estos dispositivos podemos almacenar fácil y rápidamente cada proyecto en un disco o dos, además de poder realizar copias de seguridad selectivas de los datos del disco duro, guardando sólo los archivos generados por las aplicaciones y no los programas en sí.

## A) Zip (Iomega) - 100 MB

Pros: portabilidad, reducido formato, precio global, muy extendido

Contras: capacidad reducida, incompatible con disquetes de 3,5"

Las unidades Zip se caracterizan externamente por ser de un color azul oscuro, al igual que los disquetes habituales (los hay de todos los colores, incluso algunos muy poco serios). Estos discos son dispositivos magnéticos un poco mayores que los clásicos disquetes de 3,5 pulgadas, aunque mucho más robustos y fiables, con una capacidad sin compresión de 100 MB una vez formateados.

Este tamaño les hace inapropiados para hacer copias de seguridad del disco duro completo, aunque idóneos para archivar todos los archivos referentes a un mismo tema o proyecto en un único disco. Su velocidad de transferencia de datos no resulta comparable a la de un disco duro actual, aunque son decenas de veces más rápidos que una disquetera tradicional (alrededor de 1 MB/s para la versión SCSI).

Existen en diversos formatos, tanto internos como externos. Los internos pueden tener interfaz IDE, como la de un disco duro o CD-ROM, o bien SCSI; ambas son bastante rápidas, la SCSI un poco más, aunque su precio es también superior.

Las versiones externas aparecen con interfaz SCSI (con un rendimiento idéntico a la versión interna) o bien conectable al puerto paralelo, sin tener que prescindir de la impresora conectada a éste. Puede funcionar de pie o tumbada, y la única "pega" es que no nos guste su extravagante color (el azul marino profundo se lleva mucho para este tipo de periféricos, pero no me pregunten el porqué). El modelo para puerto paralelo pone el acento en la portabilidad absoluta entre ordenadores (basta que tengan este puerto, el de impresora), aunque su velocidad es la más reducida de las tres versiones. Muy resistente, puede ser el acompañante ideal de un portátil.

Ha tenido gran aceptación, siendo el estándar "de facto" en su segmento, pese a no poder prescindir de la disquetera de 3,5" con la que no son en absoluto compatibles, aunque sus ventajas puede que suplan este inconveniente. El precio de la versión interna ronda las 14.000 pts más IVA, con discos entorno a 1.500 pts.

Por cierto, parece ser que muchas de las primeras unidades Zip sufrían el denominado "mal del click", que consistía en un defecto en la unidad lectora-grabadora que, tras hacer unos ruiditos o "clicks", destrozaba el disco introducido; afortunadamente, este defecto está corregido en las unidades actuales. En todo caso, los discos son bastante resistentes, pero evidentemente no llegan a durar lo que un CD-ROM o un magneto-óptico.

B) SuperDisk LS-120 - 120 MB (Imation/Panasonic)

Pros: reducido formato, precio global, compatibilidad con disquetes 3,5"

Contras: capacidad algo reducida, menor aceptación que el Zip

Estos discos son la respuesta a la cada vez más común desesperación del usuario que va a grabar su trabajo en un disquete y se encuentra con que supera los temidos 1,44 MB. No importa, meta un SuperDisk, que aparenta ser un disquete de 3,5" algo más grueso, y ya tiene 120 MB a su disposición.

Aparentemente, esta compatibilidad con los disquetes clásicos (ojo, con la nueva disquetera, no basta con comprarse los superdisquetes) deja K.O. al Zip, pero esto no es así. El problema está en que la velocidad de este dispositivo, unos 400 Kb/s, si bien es suficiente y supera con creces la de una disquetera de 3,5", es algo menos de la mitad de la de un Zip (al menos si se trata de la versión SCSI del Zip).

La unidad se vende con conexión IDE para la versión interna o bien puerto paralelo (el de impresora) para la externa, que, aunque parece menos pensada para viajes accidentados que el Zip, permite conectarla a cualquier ordenador sin mayores problemas. Además, acaba de ser presentada una versión USB que hace la instalación aún más sencilla. Si la BIOS de su placa lo permite (lo cual sólo ocurre con placas modernas de una cierta calidad, por ejemplo muchas para Pentium II) puede configurar la versión IDE incluso como unidad de arranque, con lo que no necesitará para nada la disquetera de 3,5".

Su mayor "handicap" reside en haber dejado al Zip como única opción durante demasiado tiempo, pero la compatibilidad con los disquetes de 3,5" y sus 20 MB extra parece que están cambiando esta situación. Si va a comprar un ordenador nuevo, le compensará pedir que le instalen un SuperDisk en vez de la disquetera de 3,5" (recuerde, si la BIOS lo admite); si no, la decisión entre Zip y SuperDisk es más difícil, incluso cuestan prácticamente lo mismo.

## C) EZFlyer (SyQuest) - 230 MB

Pros: precio de los discos, capacidad elevada

Contras: poca implantación en España

El EZFlyer es el descendiente del EZ135, cuyos discos de 135 MB puede utilizar además de los suyos propios de 230 MB. Se trata de lo que se suele denominar un dispositivo Winchester, que en este caso no es un rifle sino un disco duro removible como lo es el Jaz.

Como dispositivo de este tipo, es tremendamente veloz: hasta 2 MB/s y menos de 20 ms de tiempo de acceso para la versión SCSI, unas cifras muy por encima de lo que son capaces de conseguir el Zip y el SuperDisk. A decir verdad, se trata de un producto excelente, con el único problema (enorme, eso sí) de que es casi desconocido en España.

No es un problema exclusivo del EZFlyer; los productos de SyQuest en general están pero que muy poco extendidos en nuestro país y eso repercute en su precio, casi 30.000 pts la unidad lectora-grabadora, lo que son unas 5.000 pts más que en EEUU (y eso si la encuentra, que puede ser algo difícil). Afortunadamente los discos, aunque acusan esta escasez de distribuidores, siguen siendo muy baratos: menos de 4.000 pts, muy bajo precio para tener más del doble de capacidad que un Zip.

En fin, no hay mucho más que comentar: es un buen dispositivo, cómodo, transportable, asequible de precio y capaz ya de realizar backups de un disco duro completo, aunque seguimos necesitando una cantidad de discos considerable. Existe en versiones SCSI y para puerto paralelo, de las cuales recomendamos la SCSI, como siempre, ya que la de puerto paralelo permite mayor transportabilidad pero limita la velocidad a la mitad.

Puesto que es un dispositivo interesante pero no muy conocido, vamos a hacer una excepción y dar un par de teléfonos de distribuidores a través de los cuales probablemente pueda adquirirse el EZFlyer: Mitrol (91 518 04 95) y Sintronic (977 29 72 00). Espero que sea útil la información, se la debo a PC-Actual (así que no quiero críticas, salvo que sean de las propias empresas, si no está el teléfono correcto ni nada por el estilo, no quiero enfadarme ¡rourghh!!).

## Dispositivos hasta 2 GB de capacidad

A estos dispositivos se les podría denominar multifuncionales; sirven tanto para guardar grandes archivos o proyectos de forma organizada, como para realizar copias de seguridad del disco duro de forma cómoda e incluso como sustitutos de un segundo disco duro... o en el caso extremo, incluso del primero.

No incluimos algunos dispositivos de cinta cuya capacidad les haría estar en este apartado, ya que carecen de la versatilidad que hemos comentado, siendo fundamentalmente periféricos destinados a realizar backups del disco entero.

## A) Magneto-ópticos de 3,5" - 128 MB a 1,3 GB

Pros: alta seguridad de los datos, portabilidad, bajo precio de los discos, fácil manejo

Contras: inversión inicial, poca implantación

Se trata de dispositivos que aúnan lo mejor de ambas tecnologías para ofrecer un producto con un bajo coste por MB almacenado, bastante rápido, con un soporte absolutamente transportable y sobre todo perdurable: almacenan sus datos prácticamente para siempre, sin afectarles lo más mínimo los campos magnéticos (ni el polvo, calor, humedad, etc, hasta un límite razonable), a la vez que le permite reescribir sus datos tantas veces como quiera.

Son capaces de almacenar hasta 1,3 GB en discos muy similares a los disquetes de 3,5" (sí, así de pequeños) que tienen una cubierta de plástico para protegerlos de los golpes y el polvo, no como los CDs con su superficie expuesta a involuntarias huellas de dedos que los inutilicen.

Una vez instalada la unidad, se maneja como si fuera un disco duro más (sin necesidad de ningún programa accesorio). Existen discos y lectores-grabadores de 128, 230, 540, 640 MB y 1,3 GB, pero en la actualidad sólo son recomendables los de 640 MB y 1,3 GB (estos últimos algo caros), que además permiten leer y escribir en los discos de menor capacidad (excepto en los de 128 MB, que generalmente sólo pueden ser leídos). Ah, no son compatibles con esas antiguallas que son los disquetes normales de 1,44 MB, por supuesto.

Su velocidad es muy elevada, comparable a la de los discos duros de hace pocos años, pero tiene el problema de que el proceso utilizado obliga a que la escritura se realice a la mitad de la velocidad de la lectura. Así, mientras que se pueden alcanzar casi los 2,5 MB/s en lectura (una velocidad comparable a la de un CD-ROM 24x), la escritura se queda en alrededor de 1 MB/s, con un tiempo de acceso cercano al de un disco duro (menos de 40 ms). Para subsanar este problema, Fujitsu (una de las empresas que más potencian este mercado) a sacado unos nuevos modelos con tecnología LIMDOW (también conocida simplemente como OW, por OverWrite) en los que se puede alcanzar más de 1,5 MB/s en escritura.

Lo malo de la tecnología OW es que además de una unidad lectora-grabadora reciente necesita discos especiales, más caros que los normales; pero eso no es mucho problema, ya que los discos de 640 MB clásicos cuestan unas 1.300 pts (con IVA) y los OW menos del doble; incluso los Zip de 100 MB son más caros. Un precio ridículamente bajo, en mi opinión, para un soporte que cabe en un bolsillo, es super resistente y en el que se puede escribir miles de veces a una velocidad más del doble de rápida que en una grabadora de CDs 4x.

Sus únicos problemas son el precio de la unidad lectora-grabadora, unas 30.000 pts más IVA, y su relativamente escasa implantación. Aunque en ambientes profesionales son bastante comunes, lo cierto es que no permiten copiar CDs ni juegos de PlayStation...

## B) Jaz (Iomega) - 1 GB ó 2 GB

Pros: capacidad muy elevada, velocidad, portabilidad

Contras: inversión inicial, no tan resistente como un magneto-óptico, cartuchos relativamente caros

Las cifras de velocidad del Jaz son absolutamente alucinantes, casi indistinguibles de las de un disco duro moderno: poco más de 5 MB/s y menos de 15 ms. La razón de esto es fácil de explicar: cada cartucho Jaz es internamente, a casi todos los efectos, un disco duro al que sólo le falta el elemento lector-grabador, que se encuentra en la unidad.

Por ello, atesora las ventajas de los discos duros: gran capacidad a bajo precio y velocidad, junto con sus inconvenientes: información sensible a campos magnéticos, durabilidad limitada en el tiempo, relativa fragilidad. De cualquier forma, y sin llegar a la extrema resistencia de los discos Zip, podemos calificar este soporte de duro y fiable, aunque la información nunca estará tan a salvo como si estuviera guardada en un soporte óptico o magneto-óptico.

¿Aplicaciones? Almacenamiento masivo de datos que deben guardarse y recuperarse con la mayor velocidad posible, lo cual lo hace ideal para la edición de vídeo digital (casi una hora en formato MPEG); en general, sirve para lo mismo que los discos duros, pero con la ventaja de su portabilidad y fácil almacenaje.

En cuanto a defectos y críticas, aparte de que los datos no duren "para siempre", sólo tiene un handicap: el precio. La unidad lectora-grabadora de 1 GB vale una respetable cantidad de dinero, unas 40.000 pts, y los discos unas 12.000 pts. ¿Una locura? ¿Lo bueno lo vale? Sea como sea, es un elemento profesional, no es apto como capricho... o al menos para caprichosos sin dinero.

Por cierto: la versión de 2 GB, completamente compatible con los cartuchos de 1 GB (pero no los cartuchos de 2 GB con la unidad de 1 GB, mucho ojo), es algo más cara, por lo que quizá no tenga tanto interés. Si necesita tanta capacidad por disco piense si no le merecerá más la pena algo menos rápido pero más fiable como un magneto-óptico de 5,25", una inversión como ésta no se hace todos los días.

## C) SyJet (SyQuest) - 1,5 GB

Pros: capacidad muy elevada, velocidad, portabilidad, precio de los cartuchos

Contras: inversión inicial, no tan resistente como un magneto-óptico

De nuevo otro buen dispositivo de SyQuest gafado en España; ¡este mundo de la informática es la &%#@, oigan! ("la leche", me refiero; ¿qué barbaridad creían?). Tiene un 50% más de capacidad que el Jaz normal, la misma velocidad y un precio (al menos en EEUU) idéntico al de éste, pero en nuestro país no lo conoce casi nadie. Será cosa del márketing ese, supongo.

Pues eso: casi idéntico al Jaz pero con cartuchos de 1,5 GB y una velocidad mínimamente inferior, de 5 MB/s y menos de 15 ms. Existe con todo tipo de interfaces: SCSI, EIDE e incluso puerto paralelo, pero por supuesto no lo utilice con este último tipo de conector o la velocidad quedará reducida a un quinto de la indicada, que corresponde a la SCSI (o a la EIDE en un ordenador potente y sin utilizar mucho el microprocesador, ya sabe).

Su precio si lo encuentra (suerte, amigo; pruebe en los mismos sitios donde vendan el EZFlyer) estará cercano al del Jaz de 1 GB, unas 40.000 pts, o quizá unas 5.000 pts más caro por aquello de ser menos común (le dirán que es por el medio giga de diferencia, pero curiosamente en el extranjero esa diferencia no la cobran...).