DVR / DSR Programmeren m.b.v. RS232-poort

# De volgende files zijn nodig :	TEMU.EXE

BENKEY.CFG

T.BAT

BENKEY.PRM

TEMU.CFG

LOG.LOG

BENKEY.CFG :		PORT=1   (1 bij gebruik COM1, 2 bij gebruik COM2)

BAUD=38400

STOPBITS=1

NUMBITS=8

PARITY=PAR_NONE

HWHANDSHAKE=CTS

LOG=LOG.LOG

DOWNLOAD FILE = P136X009.S0E (voor de DVR501-G4)

= P136A009.S11 (voor de DVR501-G6)

= P136A003.S13 (voor de DSR610)

T.BAT		:	TEMU.EXE          BENKEY.CFG

Download file staat al goed ingesteld per ontvanger type.

- Zorg dat de programmeerkabel aangesloten is op een COM-poort en op de

RS-232 poort van de ontvanger.

- Sluit Windows af en herstart de computer in MS-DOS mode

- Als u het zip-bestand hebt uitgepakt in de directory c:\voorbeeld dan start u de software op deze   manier:    c:\voorbeeld\t.bat

-Sluit dan pas de 220V aan! Het downloaden begint nu automatisch. Dit duurt ongeveer 15                                                                                                                                                                                                                                                    minuten.

De software werkt geheel onder DOS.

De mogelijkheid bestaat dat programmeren NIET mogelijk is op een snelle PC.

Programmeren is ALLEEN mogelijk indien een oudere versie software in

de ontvanger zit. Programmeren is NIET mogelijk indien de ontvanger

een ‘EF’ foutmelding geeft.

Verdere foutmeldingen:

E11 : 	Reeds laatste software in de ontvanger aanwezig. Deze is te herkennen aan de 10 beschikbare boeketten en een Canal+ logo in het menu.

E7  :	Verkeerde software geselecteerd voor het te programmeren apparaat, zoals G4-software voor een G6 ontvanger.

E4 of E5 of E6:	Communicatiefout met de ontvanger. Hierbij nogmaals proberen, exact volgens bovenstaande methode. Lukt het dan nog niet, gelieve dan het apparaat op te sturen.

De communicatiekabel tussen de computer en de ontvanger heeft de onderstaande pinout:

KABEL :   2  -  2

3  -  3

5  -  5

7  -  7

8  -  8

GND – GND

Dit is een RS232 verlengkabel, dus geen nulmodem kabel !