ตอนที่ 1อะไรคือ MPLAB-ICD (CLONE)

MPLAB-ICD CLONE คือวงจรที่เลียนแบบการทำงาน MPLAB-ICD ซึ่งทางบริษัท Microchip ซึ่งเป็นผู้ผลิต MCU ตระกูล PIC ได้นำออกมาจำหน่าย  ซึ่งสามารถทำงานได้เหมือนกันทุกประการ ต่างกันเพียงว่า MPLAB-ICD CLONE ทำจากคนไทยทำให้ราคาต่ำ MPLAB-ICD จากทาง MICROCHIP มาก

แล้ว MPLAB-ICD คืออะไร

MPLAB-ICD คือวงจรที่ต่อเชื่อมกับวงจร debugger ที่อยู่ภายใน MCU ตระกูล PIC16F87x ที่ทำงานภายใต้ window application ที่ชื่อว่า MPLAB-IDE, ทำให้สามารถควบคุมให้ MCU หยุดนะตำแหน่ง program memory ที่เราต้องการ ,  อ่านค่า register , RAM , EEPROM ที่อยู่ภายในตัว microcontroller แบบ Real-time และยังสามารถเป็น ตัว programmer ได้อีกด้วย

Features ชอง MPLAB-ICD มีอะไรบ้าง

ทำการ execute แบบ Real-time ทำให้สามารถเห็นการทำงานจริงๆ ไปพร้อมกับการ debugging ได้

เป็น In-circuit debugging

สามารถเป็นตัว programmer ได้ในตัวเอง

ทำงานในช่วง 3.0V ถึง 5.0V

ใช้แหล่ง voltage จาก target board

ทำงานอยู่ในช่วงความถี่ระว่าง 32 KHz – 20 MHz

ใช้งานร่วมกับ โปรแกรม MPLAB (บน windows)

ทำงานบน Windows 3.x/95/98

เชื่อมต่อกับ computer ด้วย port serial (RS-232)

- MPLAB-ICD สามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง

ทำการ Debug source code ที่เขียนขึ้นมาได้ทันที

ทำการ Debug hardware ของคุณในแบบ Real-time (สามาถสนองตอบการ debug ได้ทันที)

สามารถทำการ program MCU ในตระกูล PIC16F87x ด้วยการใช้ Microchip’s ICSP protocol

- ข้อจำกัดในการใช้งาน MPLAB-ICD

- ในการ DEBUGGING วงจร debugging ที่อยู่ภายในตัว PIC16F87x และ ICSP จะใช้ทรัพยากรบางส่วนของ MCU ช่วยในการ debug ซึ่งจะมีดังนี้

MCLR/Vpp จะใช้ร่วมกันสำหรับการ program

RB3 จะถูกสงวนไว้สำหรับ low-voltage programming (* MPLAB-ICD ไม่สนับสนุน low-voltage programming. ดังนั้น ต้อง disable ทุกครั้งเมื่ออยู่ในโหมด ICD)

RB6, RB7 ถูกสงวนไว้สำหรับ programming  และ in-circuit debugging.

Registers ที่ตำแหน่ง 70h,1EBh-1EFh จะถูกสงวนไว้เมื่ออยู่ในโหมด debug

ที่ตำแหน่งแรกของ Program memory (0x000h) จะต้องใส่คำสั่ง NOP

Program memory ตั้งแต่ 0x1F00 – 0x1FFF ถูกสงสนไว้สำหรับ debug code

Stack จะถูกใช้ไป 1 level

ส่วนประกอบที่จำเป็นของ MPLAB-ICD มีอะไรบ้าง

MPLAB-ICD Module

MPLAB-ICD Header

MPLAB software

MPLAB-ICD Module

MPLAB-ICD Module ประกอบไปด้วย ภาคของ debugging, programming และ control logic. ซึ่งจะต่อ กับ PC ด้วย สาย serial แบบ DB9 ส่วนที่ต่อกับ Header จะเป็นสายแบบ modular ที่มี 6 เส้น  ที่ Module นี้จะประกอบไปด้วย firmware ที่ทำให้สามารถติดต่อกับ PC ด้วย serial และควบคุม การ debug ที่ Header / Target board. MPLAB-ICD Module จะใช้ไฟประมาณ 70 mA ซึ่งได้มาจากตัว Target board.

MPLAB-ICD Header

MPLAB-ICD Module ติดต่อกับ MPLAB-ICD ด้วย สาย modular ในการ in-circuit emulation, ที่ Header ต้องมี PIC16F877 ใส่อยู่ และมี pin out เป็นแบบ 28 pins หรือ 40 pins ก็แล้วแต่ความต้องการ MPLAB-ICD Header จะใช้ไฟที่มาจาก Target Board เป็นไฟเลี้ยง ซึ่ง voltage ที่ใช้จะอยู่ระหว่าง 3.0 V – 5.5 V.

MPLAB Software

MPLAB software เป็น application ที่ใช้บน Windows 3.1/95/98 ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ทำการ เขียนโปรแกรม และพัฒนา รวมทันการ emulate ได้สะดวกสบายขึ้น