第四章       香港的海水污染的情況

香港三面環海的地理環境，可說是得天獨厚。豐富的洋流，一直以來把我們排放至海洋的污水稀釋和帶走。但人口的增加，和經濟的發展，再方加上缺乏良好的污水處理系統，未經處理的污水排放量成幾何級數的增加，自六十年代開始，污水的流量已遠超過洋流的負荷量。香港海洋的污染，便日趨嚴重。到了今天，已達到了十分危險的地步。

在我們未詳細討論港海的污染情況分前，我們首先了解幾個量度污染的重要參數。

(1）生化氧需求量 (Biochemical Oxygen Demand, B.O.D.)

有機物質的分解需要使用溶於水中的氧氣。所以B.0.D.是量度水中含

有可被生物分化的有機物質的個指標。B.O.D.含量高，代表水中的氧氣會

被這些有機物質所耗用，令水中的生物受到影響。

(2) 溶性氧( Dissolved Oxygen)
        這個參數是用來量度水中氧氣的含量。數值越高一般表示污染程度，

特別是受有機物質污染的程度越低。

(3) 金屬含量（Metal  Content)
        金屬含量，特別是重金屬含量，是量度工業污染的重要指標。很多金

屬會在食物鏈中積聚，過量的重金屬，會破壞人體神經和器官。所以重金

屬含量過高海域的水產，不宜食用。

(4) 殺蟲劑（Pesticides）
        很多殺蟲劑已被証實對人體有害。殺蟲劑可透過受污染的海產進入人

體，所以總殺蟲劑的含量亦是一個重要參數。

(5) 濁度或總懸浮物質 (Turbidity／Total Suspended Solid)
        水中的懸浮物，會另水質變濁。所以濁度是一個間接量度中懸浮物質

份量的指標。但我們亦可直接量度水中物質的份。但水中懸浮物質含量高

，並不一定代表污染程度高。譬如在河流出口，由於有大量的泥沙，水的

濁度一般都較高。但污染程度嚴重的水域，濁度一般都較高。

(6) 大腸桿菌（E.Coli.)
        相信大腸桿菌是大家耳熟能詳的名字。我們很多特候都會聽見某個海

灘由於大腸桿菌含量過高而關閉。其實大腸桿菌本身是對人體無害，但由

於大腸桿菌大量存在於人畜的排泄物中，而又較為容易測試，所以大腸桿

菌的含量便用作為量度水質受糞便污染的指標。

(7)氣味

我們沒有一個量度氣味的指標。但受污染的水質，特別是受有機物質

所污染的水質，有股不難辨別的氣味。

香港的地理環境

香港受著幾股主要的水流所影響。由珠江口流出的大量淡水，大大減低了香港西面海水的鹹度。但東面的水域，則受著三股主要的洋流所影響。一般來說，東面的水域除吐露港外都較為清潔。這是由於較低的都市化和較佳的水流擴散效果。位於中央的維多利亞港則由於大量污水的排放而污染程況十分嚴重

。而西邊水域特別是后海灣一帶則受著珠江及深圳河污染的河水所影響。以下我將會就個別的水域作一介紹。

維多利亞港

維多利亞港面積大約為5000公頃。長度為12公里，深度約9-50公尺。西邊的闊度為4一5公里，一直收窄到東面的1–2公里。為數六百萬的人口每天的污水，大部分都未經處理便直接排放到港內。再加上由面積近三百公頃工業區流出的污水，說維多利亞港是一個特大污水池實不為過。

直至六十年代中期，維多利亞港內每年都舉辦渡海泳，參加的人數十分踴躍。電台也作現場直播(那時電視還未普及)。在海岸兩旁，並有泳棚的設施，供人在港內游泳。但隨著海港的污染，這些活動都銷聲匿跡。現在誰還敢在港內游泳？

在維多利亞港內污染最嚴重的地區，莫過於油麻地、筲箕灣、銅鑼灣及九龍灣等幾個避風塘。由於以前避風塘的設計，只是在海中興建一條堤壩，原來排放到海的污水便排放到避風塘內，再加上避風塘內沒有生水流入，以及塘內船艇的污染，形成塘內的環境極端惡劣。政府曾嘗試在九龍灣內設置裝備，把空氣打進水裏，以分解水內的有機物質，但計劃並不十分成功。

港內其他的地區也未見良好。根據政府一的數字，港內海水的含氧飽和量由1973年的83．4％跌至1983年的61．5％。環境保護處（環境保護署的前身）在1983年便指出，如果排放到維多利亞港的污染量再增加，海水的含氧量便可能降低至不可接受的程度。

維多利亞港內曾進行多次大規模填海，自六十年代以來，港內填海面積已超過三千七百公頃。而在政府的大都會規劃中，未來還會有大規模填海在港內進行。包括西九龍，西環、中環及灣仔。對水流有甚麼影響，還是未知之數。

可喜的是，政府亦已開始著手將污水經處理後排放到紙多利亞港外，紆緩港內污染的壓力。

吐露港

吐露港的地理環境特殊，狹長的海峽令水流在港內的停留時間長達十六至四十二天。而在六十及七十年代，由於船灣及萬宜淡水湖的興建，區內很大面積卻被劃為集水區，令流入吐露港的水源減少，減低了吐露港的沖洗能力。而隨著沙田、大埔等新市鎮的興建，區內的人口及經濟活動迅速增長，大大增加工對吐露港的污染。直到1982年，沙田及大埔污水處理廠相繼啟用，情況才稍有改善。但隨人口繼續增加，及由於污水只是經過二級處理便排放出吐露港內，再加上區內仍有不少區域缺乏污水渠的鋪設，污水直接流到港內，加重吐露港的負荷。目前區內約有90萬人口，估計到 2001 年會達 100萬。估計在19 88年，未經任何處理排放的污水每天需要消耗生化含氧量達 3300 公斤。在19 86年，吐露港內便發生了26次紅潮，而有4 次並導致魚類死亡。由於吐露港的污染嚴重，所以吐露港便成為本港第一個水質管制區。而禽畜廢料管制法案，亦首先在區內實施。但到目前為止，這這行動對水質改善並不太大。這是由於前述的未經處理污水和兩所污水廠的僅經過二級處理由污水，以及區內的一些非法接駁污水系統所致。政府目前正有計劃興建一條輸水隧道，把沙田及大埔污水處理廠的污水，引導致九龍灣排放，另外亦計劃把污水系統推展到大部份現在未有系統的區域。這些措施，對改善港內水質，相信有頗大的幫助。但由於區內人口眾多及地理環境的關係，相信要更進一步改善水質的可能性不大。

后海灣
    后海灣位於香港西北，受珠江水流影響。而深圳河亦流到灣內。由於珠江三角洲人口和經濟發展迅速，而又缺乏適當的污水處理措施，所以污染程度頗高。而深圳河包含了深圳和新界北區（主要是梧桐河）的污水，更是眾所周知的一條死河，所以后海灣的污染，十分嚴重。

隨著天水圍新市鎮的落成，相信后海灣將會面臨更大的壓力。由於污染源並不由香港控制，所以估計要改善后海灣的水質，會有很大的困難。

其他水域
    大致上來說，香港其他水域平均水質雖然下降，除個別地區如銀灣，赤徑外，都仍屬於可接受水平，這是由於較低的人口密度和豐富的洋流對污染的稀釋作用。

展望

面對日益嚴重的海洋污染，政府目前的第一項措施是加強管制。最近進行修訂的水污染法案，對污水排放，增加了規定。另一方面，政府亦計劃興建連串設施，包括大型污水處理廠，海底引水道，輸水隧道等，將污水經處理後排放出深海。這個處理方法曾引起不少爭議，長春社便曾經表示污水應經過更徹底處理方可排放，以減低對香港附近海洋的污染口但無論如何，對本港範圍內的港灣，如吐露港，維多利亞港等來說，在設施落成之後，污染的區域可望減低。

可是長遠來說，要大幅改善香港水域的污染情況，仍然是困難重重。譬如說，后海灣的污染，便不是香港所能單獨解決。香港人口仍在不斷增長，雖然污水系統處理之得到改善，但其他形式的污染和垃圾的問題，會繼續對本港水域構成威脅。