童軍標準章(十 及 十一)

地圖閱讀法(二) - 找尋方位

指南針

指南針又叫羅盤, 是用來量度方位和指示方向的工具。其指針分別指向南磁極

和北磁極, 而指北的針面, 又多塗上紅色或熒光劑, 以資識別和方便夜間使用。

甲. 指南針的種類(圖一)

1. 稜鏡式指南針: 構造和設計都較為精密, 價錢亦較為昂貴

2. 西維氏指南針: 因為構造和設計都較為簡單, 價錢亦較為便宜, 是一般較常

採用的指南針

3. 其他式樣指南針: 一些特別構造和設計的指南針，因為並非適用於一般情況

，日常較少採用, 例如航海或航空用的羅盤。

乙. 指南針的保養和使用

1. 使用時, 應保持水平使磁針自由轉動

2. 使用時, 應避免受到撞擊或震盪

3. 使用時, 應保持清潔及完整; 使用後, 應存放於乾爽的地方

4. 存放或使用時, 應避免接近鐵器電器及磁性物品

5. 別與其他指南針或磁性物品一起存放, 互相影響至失去效力

方位

甲. 方位表示法的種類

1. 八方位及十六方位表示 8- and 16-Compass Points (圖二) 基本上以東

(E)、南(S)、西(W)、北(N) 四方位為主, 較精密的可再分為八方位、十六

方位, 以至三十二方位。

2. 方位角表示法 Whole-circle bearing (圖三)

以正北為0 起順時針方向量度, 例如正西為270  ,東北則為45等; 而82℃

57' 6", 則應該讀作 82度57分零6秒。

乙. 方位及後視方位 Back Bearing (圖四)

例如:  甲在A點, 乙在B點; 對甲而言, 乙的方位是30 , 而乙的後視方位是

210 。

圖 二   十六方位圖

圖 三

圖 四

地圖校定法(Setting/ Orienting/ Orientating A Map)

將地圖校定與實地南北向相符合, 以確定自己的方向及位置

1. 用地貌校定法--觀察週圍環境, 確定自己在地圖的位置。由實地的道路,小徑,

河流, 山形, 山脊、山坑、斜坡, 山脈縱走的方向及各地貌的相互位置於地圖上

找出, 印證各地貌的位置, 然後轉動地圖, 使地圖上的地貌各點與實地位置方向

相符合。此時已經定了地圖, 亦可推考自己的位置。

2. 用指南針校定法--將指南針之定向箭嘴校定與目標，前進指向箭嘴成一直線後

放置於地圖上使目標(前進)指向箭嘴及兩旁之助線與地圖的網格北線同一指向

(向北)及重疊，此時地圖與實地的方位相符合。

在地圖上量度方位(Map Bearing/ Grid Bearing)

在地圖上量度方位, 可以用量角器(Protractor), 亦可用西維氏式的指南針的

裝置作方位的量度, 目的是要表示目標點與觀測者的位置角度。

用西維氏式指南針度 B點方位(設觀測者於 A點), 方法如下:

1. 將底板之邊線的延長線由A點指向B點(即目標指向箭嘴指向目標點, 因其平行底

板邊線)。

2. 轉動轉盤使定向箭嘴與網北線平行及向北(不用理會磁針)

3. 在轉盤上方位閱讀線指著的度數即為B點之方位。

實地測量方位(Field Bearing /Magnetic Bearing)

在實地上，當我們要測度目標點的方位，就要用指南針，方法如下:

1. 將指南針平放於左手上

2. 將目標指向箭嘴指向目標點與自己成一直線

3. 轉動轉盤使定向箭嘴重磁針及同北向

4. 在轉盤上位閱讀線指著的度數即為目標點的方位

用指南針校定方位向目標點前進

如我們在地圖上已量度到目標的方位而要向目標點前進，我們可校定指南針，

找出方位向目標點(可能不在視線範內)前進方法如下:

1. 在地圖上量目標點的方位(Map Bearing)

2. 保持方位閱讀線上之目標點的方位度數，或將目標點方位度數調校閱讀線

上。

3. 轉動平放於身前之指南針，使磁針與定向嘴重疊及同北向

4. 依目標指向前進, 即為目標點之方位

利用指南針在地圖找出自己的位置

1. 單切法(Single Bearing Method)

若已知自己所行的路線如位置在小徑上，小丘上，山脊上等，我們可利用

附近明顯的景物，測量其方位，便可在地圖劃線找出位置，方法如下:

1. 在地圖選擇一個明顯的目標點

2. 用指南針指向目標點，找出目標點的方位(Field Bearing)

3. 保持轉盤原有位置，將指南針平放地圖上，使底板邊線碰著目標點，然

後轉動指南針，使定向箭嘴與地圖之網北線行及同向(不用理會磁針)。

4. 由目標點經底板邊線延伸，直切所行路線，此交點便是自己的位置。

注意: 步驟3、4、可用量角器於目標點用後視方位角度，劃線直切所行路

線。

2. 兩點相交法(Cross Bearings Method)

若不知準確位置，我們可利用附近明顯景物，測量其方位，便可在地圖劃

線找出位置，方法如下:

1. 在地圖選擇兩個明顯的目標點

2. 用指南針指向目標點，找目標的方位(Field Bearing)

3. 保持轉盤原有位置，將指南針平放地圖上, 使底板邊線碰著目標點, 然

後轉動指南針，使定向箭嘴與地圖之網北線平行及同向(不用理會磁針)

4. 由目標點經底板邊線延伸，劃一直線

5. 另一目標點的方位，亦依照3、4、步驟再作一直線，兩線相交點即為所

在位置

3. 三點測量法(Resection)

此方法如兩點相交一樣, 祇多測繪一個目標點方位, 三線相交, 可能不會交

於一點, 如三角形細小者, 可以作準; 如三角形過大者, 便要重做測量法一

次或選擇其他目標點, 亦可依地貌辦別自己所處位置和附近景物。