童軍標準章 (十)  地圖閱讀法(一)

地圖是一種根據一定的比例縮小，記錄地面上地形和事物的實物平面圖。我們可以想像那情況，就如垂下頭來看著地板的情況差不多。那是俯視而不是斜看地面了。如圖一

科學的發展使測量儀器越來越精密, 因而測量所得的資料, 也就更準確了。同時, 繪製地圖的技術也由於適當地運用各種顏色, 符號和字體而得以不斷提高。因此, 地圖便由過去簡陋的形式而演變成今天的複雜的,精密的面貌。

今天, 地圖製作己經成為一個很複雜的過程。首先是測量員運用極精密的儀器去進行空中的主體拍攝及地面測量; 然後由繪圖員把這些資料繪畫在地圖上。因此在這些地圖上, 我們將會找到各式各樣的符號, 例如等高線、等深線、比例尺、指北標、方格網、以及其他的慣用符號等等。

地圖的種類, 一般可以根據用途分為

1. 地形圖 ---- 地形圖可將地面上的事物表達出來, 這包括地形, 河流, 公路, 小

徑及村落所顯示事物的詳盡程度與比例有關。

2. 城市及街道圖 ----- 此種圖大多只表示出街道與市區的重點, 而所顯示的面積

較小, 但資料郤較精細、詳盡。

3. 測量圖 ----- 通常這種地圖的比例較大能顯示出實地上細微的事物如燈柱, 沙

井等。

4. 其  他 ----- 水文氣象圖, 航海圖, 航空圖, 旅遊圖等。

香港現時通用的地圖之中，以 HM20C系列較適合一般野外活動的用途。HM20C 共有16張地圖，它是把全香港共分成16份，因此各人可依所需,衹選購所需部份即

可。如圖二它的比例為 1:20 000。 若需求更詳盡的地圖，可考慮另一系列 HP5C，它的比列為 1:5000。比 HM20C 所記載的資料更為詳盡，但是一般衹可以在地政測量處售圖部購得其影印本。而 HM20C可在政府刊物銷售處、新界各區地政測量處購買。

由於一般地圖的面積較大, 以一張 HM20C 的為例是75 cm X 60 cm 若果要把它放在行囊中, 便要把它摺起來, 以方便攜帶。地圖摺法並無固定方式,可按照使用者的習慣和需要而定。惟目的以能夠方便閱讀資料和合併其他同組地圖使用為主。 所以同組別地圖, 必須以相同方法覆摺。

地圖摺法

如圖三

1. 摺    邊 --- 除圖名座標資料外, 向後摺去其餘紙邊。

2. 上下對摺 --- 將已摺邊地圖上下對摺一次, 注意地圖的那一面向外。

3. 中間封摺 --- 將已上下對摺之地圖再將左右面, 在中間對摺一次。

4. 底面對摺 --- 再將底面兩幅向外分中對摺, 使整地圖成四摺風琴形狀。

地圖保養

1. 應小心摺疊地圖, 舊有地圖需照原有摺紋覆摺。

2. 應用膠袋封妥, 避免受手汗及雨水淋濕而破損。

3. 使用或收藏在行囊時避免地圖受硬物, 如各種用具, 石塊, 樹枝及筆尖所刺穿。

4. 不要在地圖上直接書寫, 應該用油性顏色筆書寫在地圖上膠袋面, 用後以火酒將

膠袋筆跡抹淨。

5. 如地圖膠袋內有水蒸氣, 應將地圖取出吹乾後再封妥。

地圖閱讀的含義, 懂得如何去閱讀地圖, 對地圖上資料認識和了解 ,從而將這些資料應用於實地上。

明白地圖上的資料是地圖閱讀的基本要素, 這些資料是指圖例 ,比例 ,方向、方格網等, 而以這些資料是能夠推算出實際地面情況一項十分重要的因素。

公路及建築物等人為事物是比較容易辨認 ,但從等高線去理解出山形地勢較為困難; 這種技能是必須多在課堂內充份掌握知識, 再到戶外實地學習, 累積經驗才能達致的。

圖 一

圖二

圖 三