Manual para Programar una Piccard-1

Este manual ha sido confeccionado con mi propia experiencia y con la estimable ayuda de los datos recogidos de muchos de los “maestros” que andan por la red y sin los cuales estaríamos todos perdidos: El “inigualable” YTZAN, ZORA y Cia, Holden30 y otros muchos...

Material Necesario:

- Tarjeta Piccard-1, con el MICRO PIC-16F84 o 16F84A y la EEPROM 24LC16 o 24LC16B.

- Programador TE21 o TE20 (Para algunos éste es el TE20).

- Cable Extensor Serie RS-232.

- Ordenador con el Programa ICPROG 1.0x (La versión 1.03B va bien y es en español. Ahora circula por ahí la versión 1.04).

- Ficheros con el programa de descodificación y los códigos. Para la Piccard-1 son dos archivos: uno para programar la PIC y otro para la EEPROM. Normalmente los dos tienen la extensión .HEX, aunque el de la EEPROM puede ser .BIN.

Pasos para programar la tarjeta:

- Lo primero que tenemos que hacer es coger el circuito impreso y extraer con cuidado los chips, se consigue haciendo palanca con un destornillador plano o con la funda de un bolígrafo BIC, debes sacarlos con cuidado para no doblar las patillas, una vez tengamos los chips fuera, los insertamos* en el programador en sus zócalos y en su posición correspondiente.

* Observa los chips de cerca, tienen una pequeña muesca en forma de media luna o de punto, que debe coincidir con la muesca de la misma forma de los zócalos del programador, si los inviertes los destruirás.

NOTA: Con este programador se pueden colocar los dos Chips a la vez (a mí me funciona así). Si no funcionase, se puede probar a grabarlos por separado, primero la PIC y después la EEPROM (recordar desconectar el programador del cable RS-232 para quitar y poner los chips).

- Una vez están correctamente insertados, conectamos el cable serie, por un lado a un puerto COM libre del ordenador (COM1,COM2,... en el que no esté el MODEM)  y por el otro al programador.

- Ahora ejecutamos el programa ICPROG que ya deberemos tener bien configurado. Si no es así, los pasos para configurarlo son:

  - Configuración de Opciones:

### Ajustes – Opciones

  - Configuración Hardware:

### Ajustes - Tipo Hardware

- Se selecciona el puerto en el que se ha conectado el cable serie.

- El retardo puede colocarse inicialmente entre 7 y 5, bajándose hasta 4 si da problemas.

- Indicamos que vamos a grabar el primero de los dos chips, el PIC16F84 (o 16F84A), con los siguientes pasos:

Ajustes - Dispositivo - Microchip PIC - Mas - PIC16F84

Ahora cargaremos el archivo que se va a grabar en el PIC (normalmente el mismo nombre del archivo indica cual es para la PIC y cual para la EEPROM), estos son los pasos:

Archivo - Abrir Datos - *.hex

Una vez abierto, deberemos colocar las opciones Oscilador en XT y desactivar las opciones Bits configuración.

NOTA: Algunos ficheros, al abrirlos, ya traen su propia configuración de los “Fuses” (o bits de configuración: WDT, PWRT, CP).  Por lo general, se recomienda la configuración anterior; si bien, algunos “autores” prefieren colocar un OSCILADOR “RC” en lugar del “XT”.

Ahora pasamos a programarlo:

Comando - Programar todo

Empezará a grabarse el PIC, esperamos unos segundos y ya está. Si hemos seleccionado la opción “Verificar tras programación”, al finalizar esta, nos dirá si ha sido correcta o no. Si NO ha sido correcta, probablemente nos dé el “famoso” error “Error de verificación en 0000H” (Ir a Solución de Problemas).

- Ahora vamos a grabar el segundo chip, la EEPROM modelo 24LC16B:

Ajustes - Dispositivo – L2C Eeprom -> 24C16

Archivo - Abrir Datos - *.hex

(Recordar que para la EEPROM el archivo puede tener también extensión .BIN, en tal caso, en tipo de archivos seleccionamos la opción Binnary Files (*.bin) y elegimos el archivo .BIN)

Una vez abierto pasamos a programarlo:

Comando - Programar todo.

Nota: En ocasiones la verificación de la Eeprom (Después de programarla) da error, pero en cambio se ha grabado correctamente (a mí me ocurre), ya que la pruebas y da los resultados previstos.

Desconectamos el programador, sacamos los chips y los ponemos de nuevo en el circuito impreso con mucho cuidado y haciendo coincidir las muescas de los zócalos con las muescas de los chips.

## Solución de Problemas

Si usando el programador no lee, no programa o genera errores de verificación (error de verificación en 0000H), se puede solucionar el problema en la mayoría de las ocasiones revisando los siguientes puntos:

- El programador debe utilizarse desde un ordenador con Windows ME - 98 - 95. La familia Windows 2000 no soporta ICPROG.

- Comprobar que la PIC y la EEPROM son los correctos, y han sido insertados con su muesca coincidiendo con la muesca del zócalo de programación, y que a su vez coincide con el PIN 1 en la serigrafía de la placa, marcado con un 1.

- Comprobar que la PIC o la EEPROM se encuentra completamente insertado en su zócalo.

- Comprobar que ha sido seleccionado en el menú el elemento que está programando en ese momento, es decir si se procede a programar un PIC16F84, el elemento seleccionado deberá ser el PIC16F84. En los anteriores pasos hemos indicado como seleccionarlo.

- Comprobar que el menú Ajustes/Tipo Hardware (F3) se encuentra bien configurado. Pulsa aquí para más información.

- Antes de grabar el PIC hay que borrar cualquier información que pudiera contener este, seleccionando:	Comando - Borrar

Después si se quiere comprobar se puede pinchar:	Comando – Verificar Blanco

- La PIC y la EEPROM necesitan ser programados despacio, si su puerto está configurado a mucha velocidad esto puede originar fallos en la programación y verificación del mismo. Para reducir la velocidad de su puerto siga la siguiente secuencia de comandos con el ratón:

Mi PC - Panel de control - Sistema - Administrador de dispositivos - Puertos COM y LPT - Puertos de comunicación COM1 ó COM2 - Configuración del puerto.

El puerto debe estar configurado de la siguiente manera:

Bits por segundo: 9600 (ó menos en caso de errores) 
Bits de datos: 8 Paridad: 
Ninguna Bits de paridad: 1 
Control de flujo: Xon/Xoff

- Al programar la PIC o la EEPROM, comprobar que el programa cargado y que se pretende programar en el integrado, tiene la extensión correcta, siendo generalmente *.HEX o *.BIN.

- Comprobar que el programa a programar en la PIC es el correcto y es el correspondiente al mismo, si intenta programar un programa de mayor tamaño a la capacidad del PIC, se producirá un mensaje de error.

- Si han realizado todas estas comprobaciones y continua un error en la grabación, puedes:
Bajar la velocidad de grabación y, en Settings, Hardware, I/O Delay bajarla a 3 o 4.

- También se aconseja reiniciar el equipo y proceder a la grabación de nuevo. En ocasiones es posible que el utilizar el ICPROG y la conexión a Internet al mismo tiempo, origine dichos errores.

- Probar con un sólo elemento a programar o leer, en el zócalo correspondiente, es decir un PIC ó una EEPROM.

- Probar a utilizar en otro ordenador, ya que los programadores que se alimentan del puerto serie, son muy sensibles a la tensión que reciben desde el mismo y no todos los ordenadores son capaces de mantener la misma tensión durante el proceso de grabación.

- ¿Te habías confundido alguna vez poniendo la Eeprom en una posición equivocada?
Si es así puede que tus chips estén inutilizados de por vida, vamos los hiciste polvo.
Si nunca te habías equivocado en la posición de los chips y entiendes un poco de electrónica,
repasa visualmente las soldaduras y las pistas del circuito del grabador, puede que alguna soldadura este dando un mal contacto.