Лабораторная работа № 5

Структура драйвера устройства

Цель работы: изучение принципов написания драйверов для MS-DOS, ознакомление с их структурой, назначением основных частей, принципами функционирования.

5.1 Общие сведения

Драйверы устройств - это модули операционной системы, управляющие аппаратурой. Они изолируют ядро операционной системы от специфических характеристик и особенностей периферийных устройств, подключённых к центральному процессору. Таким образом, взаимоотношения драйвера и ядра напоминают взаимоотношения операционной системы и прикладных программ.

Устанавливаемые драйверы устройств являются необычайно гибкими средствами. Они позволяют пользователю настраивать компьютер, исходя из конкретных прикладных задач и конфигурировать его под широкий диапазон периферийных устройств, ограничиваясь при этом минимумом сложных операций и не требуя наложения "заплат" на операционную систему. Даже самый неопытный пользователь может установить в системе новое устройство, вставив плату, скопировав файл с драйвером на загрузочный диск и отредактировав файл конфигурации системы. Для тех, кто предпочитает программировать самостоятельно, в устанавливаемых драйверах устройств MS-DOS предусмотрен интерфейс с аппаратно независимым ядром с помощью простой и чётко определённой системы функциональных программ и структур данных. Получив необходимую информацию о характеристиках аппаратуры, любой квалифицированный программист на языке ассемблера может успешно включить в сферу действия MS-DOS даже самое причудливое устройство, без каких-либо изменений операционной системы и без необходимости вникать в тонкости её внутреннего построения и детали функционирования.

5.1.1 Типы драйверов устройств MS-DOS

Тип драйвера определяет, какие функции он поддерживает, как он выглядит с точки зрения MS-DOS и каким представляется функционирование соответствующего физического устройства, когда программа подаёт запрос на ввод-вывод. Драйверы делятся на следующие типы:

• драйверы блочно-ориентированных устройств;

• драйверы символьно-ориентированных устройств.

5.1.1.1 Драйверы символьно-ориентированных устройств

Драйверы символьно-ориентированных устройств управляют периферий-ными устройствами, выполняющими посимвольный (или побайтовый) ввод и вывод. К таким устройствам относятся, например, принтер, терминал.

Каждый символьно-ориентированный драйвер обычно поддерживает одно устройство. Каждое символьно-ориентированное устройство имеет логическое имя (от 1 до 8 символов), и прикладная программа, используя это имя, может открыть устройство для ввода или вывода, как если бы оно было файлом. Логическое имя - это просто способ идентификации устройства для MS-DOS; оно не имеет физического эквивалента в самом устройстве.  Встроенные в MS-DOS символьно-ориентированные драйверы для консоли, последовательного порта и принтера отличаются тем, что прикладная программа может обращаться к ним тремя различными способами:

1) Программа может открыть их по имени (CON, AUX, PRN) для ввода или вывода, как любое другое символьное устройство.

2) Программа   может   использовать   функциональные   вызовы  MS-DOS специального назначения (INT 21H с функциями 01-0CH).

3) Программа может обратиться к используемым по умолчанию дескрипто-рам (стандартного ввода, стандартного вывода, стандартной ошибки, стандартного последовательного канала и стандартного принтера), которые не нуждаются в открытии перед использованием.

Число дополнительно устанавливаемых драйверов символьных устройств ограничивается только доступной памятью и необходимостью иметь для каждого драйвера уникальное имя. Если двум или более драйверам присвоить одно и то же логическое имя, последний загруженный драйвер вытеснит все остальные и будет воспринимать все запросы на ввод-вывод, адресуемые к этому логическому имени. Иногда это обстоятельство, однако, можно обратить на пользу дела: например, оно даёт возможность заменить используемый по умолчанию драйвер CON, не поддерживающий позиционирование курсора или атрибуты символов, более мощным драйвером ANSI.SYS.

5.1.1.2 Драйверы блочно-ориентированных устройств

Драйверы блочно-ориентированных устройств обычно управляют массовы-ми запоминающими устройствами прямого доступа, такими как дисководы гибких или жёстких дисков, хотя их можно использовать и для управления устройствами последовательного доступа (например, запоминающие устройства на магнитной ленте).

Блочные устройства передают данные группами, а не по одному байту за раз. Размер блоков может быть фиксированным (дисководы) или переменным (ленточные устройства).

Блочно-ориентированный драйвер может поддерживать более одного устройства, а также отображать одно физическое устройство на два или более логических. Блочные устройства не имеют логических имён, наподобие имён файлов. Вместо этого MS-DOS назначает блочным устройствам или логическим дисководам обозначения в алфавитном порядке: A, B, C, D... . Каждый логический дисковод содержит файловую систему: блок загрузчика, FAT, корневой каталог и т. д.

Позиция драйвера блочно-ориентированного устройства в цепочке драйверов соответствует первой букве, назначенной драйверу. Число логических дисководов, поддерживаемых драйвером, соответствует полному числу назначенных ему букв.

Блочно-ориентированные устройства всегда читают или записывают в точности запрошенное число секторов (если не рассматривать случаи аппаратных ошибок или ошибок адресации) и никоим образом не фильтруют содержимое пересылаемых блоков.

5.1.2 Структура драйвера устройства MS-DOS

Драйвер устройства состоит из трёх основных частей: заголовок устройства, программа стратегии, программа прерывания.

Заголовок устройства расположен в начале драйвера. Заголовок включает указатель на следующий драйвер, который устанавливается DOS при загрузке драйвера, набор флагов атрибутов устройства, относительные адреса выполняемых программ стратегии и прерывания, а также имя логического устройства (если устройство символьно-ориентированное) или число логических устройств (если устройство блочно-ориентированное).

Таблица 5.1 – Заголовок драйвера устройства

| Смещение | 00h | 04h | 06h | 08h | 0Ah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер | 4 байта | 2 байта | 2 байта | 2 байта | 8 байт |
| Содержание | Указатель на следующий драйвер (первые два байта -относительный адрес, вторые два байта - смещение) | Слово атрибутов устройства | Указатель на прог-рамму стратегии | Указатель на прог-рамму обработки прерываний | Символьное устройство: логическое имя (8 байт); Блочное устройство: число устройств (1 байт) и 7 байт зарезервировано |

Указатели на программу стратегии и обработки прерываний являются относительными адресами в том же сегменте, который используется для указания на заголовок устройства.

Таблица  5.2 – Слово атрибутов устройства в заголовке драйвера

| Бит | Значение |
| --- | --- |
| 0 | 1, если текущее стандартное устройство ввода |
| 1 | 1, если текущее стандартное устройство вывода |
| 2 | 1, если текущее устройство NUL |
| 3 | 1, если текущее устройство Clock$ |
| 4 | 1, если поддерживается драйвер CON и функция INT 29h |
| 5 | Зарезервирован (равен 0) |
| 6 | 1, если поддерживается родовой IOCTL и получение/установка логического дисковода |
| 7 | Зарезервирован |
| 8 | Зарезервирован |
| 9 | Зарезервирован |
| 10 | Зарезервирован |
| 11 | 1, если поддерживается открыто/закрыто/сменный носитель |
| 12 | Зарезервирован |
| 13 | Для блочных устройств: 1, если для определения характеристик носителя следует использовать ВРВ в секторе загрузчика; 0, если следует использовать байт идентификатора носителя. Для символьных устройств: 1, если поддерживается вывод до занятости. |
| 14 | 1, если поддерживается IOCTL чтение и запись. |
| 15 | 1 - символьное устройство, 0 - блочное. |

MS-DOS вызывает программу стратегии, когда драйвер впервые загружается и устанавливается, а потом каждый раз, когда прикладная программа выдаёт запрос к устройству на ввод или вывод. MS-DOS передаёт программе стратегии двухсловный указатель структуры данных, называемой заголовком запроса. Эта структура содержит информацию о типе операции. Программа стратегии фактически не выполняет каких-либо операций ввода-вывода, а просто сохраняет указатель заголовка запроса. В программе стратегии не должно быть каких-либо вызовов INT 21h.

Таблица 5.3 – Структура заголовка запроса

| Номер элемента | Размер в байтах | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Размер в байтах заголовка запроса (зависит от объёма данных в запросе) |
| 2 | 1 | Номер устройства |
| 3 | 1 | Код команды |
| 4 | 2 | 16 - разрядное слово состояния при завершении |
| 5 | 8 | Зарезервирован для DOS |
| 6 | Разный | Данные, зависящие от команды |

Первые 13 байт заголовка запроса совпадают для всех функций драйвера устройства и называются поэтому статической частью заголовка. Число и содержимое последующих байт зависят от типа затребованной функции. И MS-DOS и драйвер устройства читают и записывают информацию в заголовок запроса.

Наиболее важным компонентом заголовка запроса является командный код или номер функции, передаваемый в его 3-м байте. С помощью командного кода выбирается подфункция драйвера: чтение, запись или состояние.

Командные коды.

Функция 00h: 	инициализация драйвера.

Функция 01h: 	проверка носителя.

Функция 02h: 	построение блока параметров BIOS.

Функция 03h: 	чтение управляющих данных ввода-вывода (IOCTL-чтение).

Функция 04h: 	чтение.

Функция 05h: 	неразрушающее чтение.

Функция 06h: 	состояние ввода.

Функция 07h: 	очистка буферов ввода.

Функция 08h: 	запись.

Функция 09h: 	запись с верификацией.

Функция 0Ah: 	состояние вывода.

Функция 0Bh: 	очистка буферов вывода.

Функция 0Ch: 	запись управляющих данных ввода-вывода.

Функция 0Dh: 	устройство открыто.

Функция 0Eh: 	устройство закрыто.

Функция 0Fh: 	сменный носитель.

Функция 17h: 	получение логического устройства.

Функция 18h: 	установка логического устройства.

Через заголовок запроса драйверу передаются также номер устройства, адрес пересылки и счётчик секторов или байтов.

MS-DOS вызывает программу обработки прерываний сразу вслед за вызовом программы стратегии. Программа прерывания воплощает само существо драйвера устройства; она выполняет (сама или с помощью других резидентных программ) фактические операции ввода или вывода в соответствии с информацией, переданной в заголовке запроса. Программа прерывания не должна выполнять вызовов каких-либо функций INT 21h, за исключением ограниченного их набора в процессе инициализации драйвера.

После завершения операции ввода-вывода программа прерывания с помощью поля состояния в заголовке запроса информирует ядро DOS о результате выполнения затребованной операции ввода-вывода. Программа прерывания может использовать и другие поля в заголовке запроса для передачи назад такой полезной информации, как число фактически переданных секторов или байтов.

Программа прерывания обычно состоит из следующих частей:

• Набор подпрограмм для реализаций функций различных типов, которые может запросить DOS (иногда эти подпрограммы называют программами командных кодов).

• Централизованная точка входа, где сохраняются все используемые регист-ры, из заголовка запроса извлекается код запрашиваемой функции и осуществляется переход на соответствующую программу командного кода (обычно с помощью таблицы переходов).

• Централизованная точка выхода, где в заголовок запроса заносятся коды состояния и ошибки, восстанавливается прежнее содержимое используемых регистров.

5.1.3 Алгоритм обработки типичного запроса на ввод-вывод

Для запроса прикладной программой от MS-DOS операции ввода-вывода, следует загрузить регистры соответствующими значениями и вызвать прерывание INT 21H. Это приводит к выполнению последовательности следующих действий:

1. MS-DOS просматривает свои внутренние таблицы и определяет, какой драйвер устройства должен получить запрос на ввод-вывод.

2. MS-DOS создаёт пакет данных заголовка запроса в зарезервированной области памяти.

3. MS-DOS передаёт управление на входную точку программы стратегии в   драйвере устройства, передавая адрес заголовка запроса в регистровую пару  ES:BX.

4. Драйвер сохраняет адрес заголовка запроса в локальной переменной и выполняет команду дальнего возврата (far return).

5. MS-DOS передаёт управление на входную точку процедуры прерывания в      драйвере.

6. Программа прерывания сохраняет все регистры, находит адрес заголовка запроса, сохранённый программой стратегии, извлекает код функции и осуществляет переход на соответствующую подпрограмму командного кода для выполнения функции.

7. Если была затребована пересылка данных на блочно-ориентированное устройство, подпрограмма чтения-записи в драйвере преобразует номер логического сектора в номера головки и дорожки и в адрес физического сектора на закреплённом устройстве, а затем выполняется операция ввода-вывода. Поскольку в одном заголовке запроса может быть затребована многосекторная передача, один запрос MS-DOS к драйверу может привести к многим командам чтения или записи, адресованным контроллеру диска.

8. После завершения затребованной функции программа прерывания устанавливает слово состояния и другую информацию в заголовке запроса, восстанавливает содержимое всех регистров, соответствующих точке входа и выполняет команду far return.

9. MS-DOS преобразует состояние возврата драйвера в код возврата и состояние флага переноса, соответствующего заданной функции MS-DOS INT 21h, и возвращает  управление прикладной программе.

5.2 Лабораторное задание

Разработка программы драйвера устройства.

Программа драйвера устройства должна быть построена в соответствии с рядом правил, установленных в DOS и обеспечивающих правильную работу драйвера.

Текст программы должен состоять из нескольких разделов, каждый из которых содержит либо команды языка ассемблера, либо данные. Команды языка ассемблера объединяются в процедуры. Для хранения данных, пересылаемых драйверу от DOS, должны быть определены специальные переменные. Нужны также другие переменные для хранения выводимых на экран текстовых сообщений.

Задание 1. Ввести текст программы драйвера, согласно вариантов, приведенных в таблице 5.4. Провести ассемблирование и компоновку программы.

Таблица 5.4 – Варианты задания

| № варианта | Драйвер | Домашнее задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Драйвер консоли* | Задание А |
| 2 | Упрощённый драйвер принтера | Задание Б |
| 3 | Упрощённый драйвер принтера | Задание В |

*Примечание. При проверке работы драйвера необходимо выйти из оболочки типа NC или DN, т. к. они могут работать с консолью непосредственно через BIOS, а не через драйвер DOS.

Для ввода текста программы используется любой текстовый редактор. Введенная программа компилируется и линкуется в .COM-файл, который затем необходимо переименовать в .SYS-файл.

Следует обратить внимание, что выходному .СОМ-файлу присвоено расширение  .SYS. Во-первых это делается для того, чтобы драйвер не был случайно запущен на выполнение как обычная программа, поскольку это приведёт к катастрофе. Во-вторых, .SYS является стандартным расширением имён программ драйверов устройств, которое отличает их от других программ.

Задание 2. Полученный драйвер загрузить в память. Затем с помощью системной программы MEM с параметрами  /d и  /p  найти адрес драйвера в памяти. Загрузить системный отладчик DEDUG, ввести адрес драйвера  и посмотреть указатель на следующий драйвер. По этому адресу найти следующий драйвер.

После построения драйвера устройства он загружается в память. Это делается путём указания нового драйвера в файле CONFIG.SYS и перезагрузки DOS:

device=c:\path\driver.sys .

В процессе загрузки DOS прочитает CONFIG.SYS и скопирует драйвер в память. Затем DOS вызовет драйвер для его инициализации. DOS инициализирует все драйверы устройств, чтобы убедиться в их готовности к работе.

5.3 Домашнее задание

Выполнить задание, указанное в таблице 5.4, согласно варианту, указанно-му преподавателем.

Задание А. Внести в программу драйвера такие изменения, чтобы выводимые  драйвером символы имели различный цвет (например цифры одним цветом, буквы русского алфавита другим, буквы английского алфавита - третьим и т. п.); изменить тональность звука. Переопределить назначение нескольких функциональных клавиш.

;---------------- Листинг Драйвера Консоли ----------------------------------------------

; Назначение - заменить стандартный драйвер DOS

; Цель работы - изучить принципы написания драйверов устройств,

; и более подробно - их команды ВВОД и ВЫВОД.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.286

cseg   		segment para

console        	proc 	far

assume CS:cseg,DS:cseg,ES:cseg

; структуры заголовка запроса

rh             	struc              	      			; фиксированая структура заголовка

rh_len           	DB    	?       	      			; длина пакета

rh_unit          	DB    	?	       	      		; номер устройства (блоковые)

rh_cmd         	DB    	?       	      			; команда драйвера устройства

rh_status       	DW   	?       	      			; возвращаемое значение

rh_res1         	DD   	?       	      			; зарезервировано

rh_res2         	DD    	?       	      			; зарезервировано

rh             	ends

rh0            	struc                   	       		; заголовок запроса команды "0"

rh0_rh           	DB    	size rh dup (?)   		; фиксированая часть

rh0_nunits     DB    	?                       		; число устройств в группе

;   (для блоковых устройств)

rh0_brk_offs	DW    	?     	       			; смещение и сегмент

rh0_brk_seg  	DW    	?  	       			;   для конца драйвера

rh0_bpb_ofs  	DW    	?       	       			; смещение указателя массива BPB

; BPB - BIOS Parameter Block

rh0_bpb_seg	DW    	?      	       			; сегмент уазателя массива BPB

rh0_drw_ltr	DB    	?   	       			; первый доступный накопитель

rh0            	ends

; Заголовок запроса команды "4" - ввод

rh4            	struc

rh4_rh		DB    	size rh dup (?)  		; фиксированая часть

rh4_media	DB    	?  	        			; дескриптор носителя из DPB

; DPB - Disc Parameter Block

rh4_buf_offs	DW    	?   	        			; смещение DTA

rh4_buf_seg	DW    	?    	        			; сегмент DTA

; DTA - Disc Transfer Area

rh4_count	DW    	?      	     			; счётчик передачи (секторов или 							;   байтов)

rh4_start	DW	?              			; начальный сектор (блоковые 								;   устройства)

rh4            	ends

rh5            	struc                  	        		; заголовок запроса команды 5

rh5_rh		DB    	size rh dup (?) 		; фиксированая часть

rh5_ret	DB    	?                  			; возвращаемый символ

rh5            	ends

; Заголовок запроса для команд 8 (вывод) и 9 (вывод с проверкой)

; эквивалентны rh4. Для обращения будем использовать те же структуры.

;	Основная процедура

begin:

; Заголовок устройства для DOS

next_dev	DD    	-1     	         			; других драйверов нет

attrib		DW    	8003h           			; атрибут - символьное устроойство

strategy     	DW    	dev_strategy  			; адрес первого и

interrupt   	DW    	dev_int   			;   второго вызовов DOS

dev_name	DB    	'CON     '       			; имя драйвера

; Рабочее пространство драйвера

rh_offs       	DW    	?

rh_seg    	DW    	?

sav      		DB    	0

;	Процедура СТРАТЕГИЯ

dev_strategy:

mov 	CS:rh_seg, ES		; сохранить в программе сегмент и

mov 	CS:rh_offs, BX	          	;   смещение заголовка запроса

ret

;	Процедура ПРЕРЫВАНИЕ

dev_int:

cld

pusha

mov 	AX, CS:rh_seg	         	; восстановить запомненные ранее

mov 	ES, AX  		         	;   в процедуре СТРАТЕГИЯ

mov 	BX, CS:rh_offs	         	;   регистры ES и BX

; перейти к соответствующей программе для выполнения команды DOS

mov 	AL, ES:[BX].rh_cmd  	; команда из заголовка запроса

rol 	al, 1      		         	; удвоить для индексации

lea 	DI, cmdtab 	         		; DI-адрес таблицы команд

mov 	AH, 0

add 	DI, AX    		         	; вычислить адрес перехода

jmp 	word ptr [DI]

; cmdtab - таблица содержащая адреса программ, обрабатывающих команды

; * - помечены команды, используемые в символьных устройствах

cmdtab         	label	byte

DW	INITIALISATION  	; инициализация

DW 	done  		           		; контроль носителя-заглушка

DW	done   	           			; получение BPB-заглушка

DW 	_unknown 		  	; управление вводом-заглушка

DW   	INPUT      		  	; * ввод

DW   	ND_INPUT     	  	; * неразрушающий ввод

DW  	done      		  	; * состояние ввода

DW   	INPUT_FLUSH       	; * очистка ввода

DW  	OUTPUT     	  		; * вывод

DW  	OUTPUT     	  		; вывод с проверкой-аналогично

DW  	done      		  	; * состояние вывода-заглушка

DW  	done   	           			; * очистка вывода-заглушка

DW 	_unknown   		  	; управление выводом-заглушка

DW  	done    	           		; открыть устройство-заглушка

DW  	done        		  	; закрыть устройство-заглушка

DW  	_unknown     	  		; сменный носитель-заглушка

DW 	_unknown    	  		; вывод до занятости-заглушка

; Локальные процедуры

tone           	proc 	near        		  	; звуковой сигнал

mov 	AH, 0

push 	AX

mov 	AL, 0b6h      		  	; слово управления таймера

out 	43h, AL       		  	; послать в таймер

mov 	DX, 0

mov 	AX, 0ffffh    	           		; частота

pop 	CX         		           	; восстановить код символа в

inc 	CX                    	           	;   качестве делителя

div 	CX

out 	42h, AL    		           	; вывести младший байт

xchg 	AH, AL       	           		; обменять

out 	42h, AL    		           	; вывести старший байт

in 	AL, 61h     		           	; состояние динамика/таймера

or 	AL, 3          	           		; включить динамик/таймер

out 	61h, AL   		           	; вывести в таймер

mov 	CX, 0ffffh

loop 	$            		           	; задержка

in 	AL, 61h     		           	; выключить динамик

and 	AL, 0fch          		;   и таймер

out 	61h, AL

ret

tone           	endp

; Обработка команд DOS

; команда '0' - инициализация

initialisation:

call 	initial

lea 	AX, initial

mov 	ES:[BX].rh0_brk_offs, AX	; сохранить для DOS

mov 	ES:[BX].rh0_brk_seg, CS   	;   сегмент и смещение

jmp 	done     	                    	;   конца программы

; команда '4' - ввод

input:

mov 	CX, ES:[BX].rh4_count      	; загрузить счётчик ввода

mov 	DI, ES:[BX].rh4_buf_offs   	; загрузить смещение

mov 	AX, ES:[BX].rh4_buf_seg  	;   и сегмент

mov 	ES, AX

read1:

mov 	AX, 0

xchg 	AL, sav                       	; взять сохранённый символ

cmp 	AL, 0              	           	; если не равен нулю, то

jne 	read3                  	  	;   возвратить его

read2:

mov 	AH, 0

int 	16h                	           		; ввод с клавиатуры

cmp 	AX, 0                  	  	; если скэн-код равен нулю

je 	read2             	           		;   взять другой символ

cmp 	AL, 0				; расширенная клавиша?

jne 	read3          	           		; нет - возвратить

mov 	sav, AH             	  	; сохранить скэн-код

read3:

mov 	ES:[DI], AL                  	; сохранить значение в буфере

inc 	DI

push 	CX

call 	tone                   	  	; выдать сигнал

pop 	CX

loop 	read1

mov 	AX, CS:rh_seg             	; восстановить

mov 	ES, AX                  	  	;   ES и

mov 	BX, CS:rh_offs             	;   BX

jmp 	done

; команда '5': неразрушающий ввод

nd_input:

mov 	AL, sav                	   	; взять сохранённый символ

cmp 	AL, 0                 	   	; AL = 0

jne 	nd1                   		; нет - возвратить в DOS

mov 	AH, 1

int 	16h                 		   	; контроль состояния

jz 	busy                  		; ZF=1-символа в буфере нет

cmp 	AX,  0             		; клавиша=0 ?

jne 	nd1                 		   	; нет- возвратить в DOS

mov 	AH, 0

int 	16h                  		; считать символ

jmp 	nd_input

nd1:

mov 	ES:[BX].rh5_ret, AL    	; возвратить клавишу в DOS

jmp 	done                	  	; и выйти

; команда '7'- очистка ввода

input_flush:

mov 	sav, 0           		  	; сбросить сохранённый символ

_if1:

mov 	AH, 1

int 	16h           		           	; конторль состояния

jz 	done               		 	; ZF=1-выйти

mov 	AH, 0

int 	16h             		 	; считать символ

jmp 	_if1

;команда '8'- вывод

output:

mov 	CX, ES:[BX].rh4_count	; загрузить счётчик ввода

mov 	DI, ES:[BX].rh4_buf_offs	; загрузить смещение

mov 	AX, ES:[BX].rh4_buf_seg	;   и сегмент

mov 	ES, AX

mov 	AX, 0

out1:

mov 	AL, ES:[DI]			; взять выводимый символ

inc 	DI                   	 	; увеличить счётчик

mov 	AH, 0eh

int 	10h        			; вывод в режиме телетайпа

loop 	out1

mov 	AX, CS:rh_seg		; восстановить регистры

mov 	ES, AX         		 	;   ES и

mov 	BX, CS:rh_offs          	;   BX и

jmp 	done		 		;   выйти

; Выход по ошибке

_unknown:

or 	ES:[BX].rh_status, 8003h	; установить бит и код

jmp 	done				;   ошибки и выйти

; Обычный выход

busy:

or 	ES:[BX].rh_status, 200h 	; бит ЗАНЯТ

done:

or 	ES:[BX].rh_status, 100h	; бит СДЕЛАНО

popa

ret

; Подпрограмма вывода сообщения

; после выполнения затирается

initial        	proc   	near

lea 	DX, msg

mov 	AH, 9

int 	21h

ret

initial        	endp

msg            	DB 	'Console driver !',0dh,0ah,'$'

console        	endp

cseg           	ends

end 	begin

Задание Б.  Переделать программу таким образом, чтобы драйвер выводил требуемые документы (файлы и т. д.)  на экран, а не на принтер. Внести такие изменения в обработчик команды IOCTL-ввода, чтобы номер устройства, передаваемый  драйверу командой IOCTL, соответствовал   физическим портам, используя процедуру проверки оборудования из команды инициализации.

;---------------- Листинг Драйвера Принтера ---------------------------------------------

; Назначение - заменить стандартный драйвер DOS

; Цель работы - изучить структуру драйвера и его составных частей,

; а так же более подробно - команды драйвера IOCTL-ввод и IOCTL-вывод.

;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

.286

cseg   		segment para

printer        	proc 	far

assume CS:cseg,DS:cseg,ES:cseg

crlf           	equ  	0Dh,0Ah

; структуры заголовка запроса

rh                 	struc                     			; фиксированая структура заголовка

rh_len           	DB    	?             			; длина пакета

rh_unit          	DB    	?             			; номер устройства (блоковые)

rh_cmd       	DB    	?             			; команда драйвера устройства

rh_status      	DW    	?            			; возвращаемое значение

rh_res1          	DD    	?             			; зарезервировано

rh_res2         	DD    	?             			; зарезервировано

rh              	ends

rh0            	struc              	  			; заголовок зароса команды "0"

rh0_rh         	DB    	size rh dup (?) 		; фиксированая часть

rh0_nunits    	DB    	?              			; число устройств в группе

;   (для блоковых устройств)

rh0_brk_ofs 	DW    	?             			; смещение и сегмент

rh0_brk_seg 	DW    	?             			; для конца драйвера

rh0_bpb_ofs 	DW    	?             			; смещение указателя массива BPB

; BPB - BIOS Parameter Block

rh0_bpb_seg 	DW    	?             			; сегмент уазателя массива BPB

rh0_drw_ltr 	DB    	?              			; первый доступный накопитель

rh0              	ends

; Заголовок запроса команды "3" - IOCTL-ввод

rh3              	struc

rh3_rh            	DB    	size rh dup (?)  		; фиксированая часть

rh3_media    	DB    	?             			; дескриптор носителя из DPB

; DPB - Disc Parameter Block

rh3_buf_ofs   	DW    	?            			; смещение DTA

rh3_buf_seg  	DW    	?            			; сегмент DTA

; DTA - Disc Transfer Area

rh3_count    	DW    	?    	 			; счётчик передачи (секторов или 							;   байтов)

rh3_start       	DW    	?    	 			; начальный сектор (блоковые 								;   устройства)

rh3            	ends

; Заголовок запроса для команд 8 (вывод) и 9 (вывод с проверкой),

; 12 (IOCTL-вывод) и 16 (вывод пока не занято) эквивалентен rh3,

; для команды 10 (состояние вывода) - структуре rh.

; Для обращения будем использовать те же структуры.

;	Основная процедура

begin:

; Заголовок устройства для DOS

next_dev	DD    	-1                  			; других драйверов нет

attrib          	DW    	0E000h        			; атрибут - символьное устройство

;   IOCTL, вывод пока незанято

strat         	DW    	strategy       			; адрес первого и

interrupt      	DW    	_int              			;   второго вызовов DOS

dev_name   	DB    	'PRN     '       			; имя драйвера

; Рабочее пространство драйвера

rh_offs   	DW    	?                   			; смещение заголовка запроса

rh_seg     	DW    	?         				; сегмент заголовка запроса

device   	DB    	0       	          			; тип устройства (0 или 1)

dev_num     	DB    	1   	          			; номер порта (1,2 или 3)

prnmsgl     	DB    	' Ведётся печать на LPT '

_lpt       	DB    	'1'

prnmsgc     	DB    	' Ведётся печать на COM '

_com       	DB    	'1'

;	Процедура СТРАТЕГИЯ

strategy:

mov    	CS:rh_seg, ES           		; сохранить в программе сегмент и

mov    	CS:rh_offs, BX         		;   смещение заголовка запроса

ret

;	Процедура ПРЕРЫВАНИЕ

_int:

cld

pusha

mov   	AX, CS:rh_seg 	  	; восстановить запомненные ранее

mov   	ES, AX          		  	;   в процедуре СТРАТЕГИЯ

mov   	BX, CS:rh_offs 	  	; регистры ES и BX

; перейти к соответствующей программе для выполнения команды DOS

mov 	AL, ES:[BX].rh_cmd    	; команда из заголовка запроса

rol 	al, 1            		  	; удвоить для индексации

lea 	DI, cmdtab     		; DI-адрес таблицы команд

mov 	AH, 0

add 	DI, AX   		         	; вычислить адрес перехода

jmp 	word ptr [DI]

; cmdtab - таблица содержащая адреса программ, обрабатывающих команды

; * - помечены команды, используемые в символьных устройствах

cmdtab         	label  	byte

DW  	INITIALISATION  	; инициализация

DW   	done           		   	; контроль носителя-заглушка

DW    	done         		   	; получение BPB-заглушка

DW   	IOCTL_INPUT       	; управление вводом

DW    	done         		   	; ввод-заглушка

DW    	busy         		   	;* неразрушающий ввод-заглушка

DW    	done           		   	;* состояние ввода-заглушка

DW    	done         		   	;* очистка ввода-заглушка

DW    	OUTPUT       	   	; вывод

DW    	OUTPUT          	   	; вывод с проверкой-аналогично

DW    	OUTPUT_STATUS   	;* состояние вывода

DW   	done         		    	;* очистка вывода-заглушка

DW    	IOCTL_OUTPUT    	; управление выводом

DW    	done         		    	; открыть устройство-заглушка

DW    	done          		    	; закрыть устройство-заглушка

DW    	_unknown    	    		; сменный носитель-заглушка

DW    	OUTPUT    		    	;* вывод до занятости

; Локальные процедуры

; Обработка команд DOS

; команда '0' - инициализация

initialisation:

call 	initial

lea 	AX, initial

mov 	ES:[BX].rh0_brk_ofs, AX   	; сохранить для DOS

mov 	ES:[BX].rh0_brk_seg, CS   	;   сегмент и смещение

jmp 	done                     	     	;   конца программы

; команда '3' - IOCTL-ввод

ioctl_input:

mov 	DI, ES:[BX].rh3_buf_ofs   	; получаем смещение и

mov 	AX, ES:[BX].rh3_buf_seg  	;   сегмент буфера

mov 	ES, AX                  	     	; записываем сегмент в ES

cmp 	CS:device, 0            	     	; адаптер параллельный?

jne 	iniol                  		; нет-проверяем

;   последовательный адаптер

mov 	AL, 'P'      	                	; да-сохраняем 'P'

jmp 	inioctl

iniol:

mov 	AL, 'S'                	      	; сохраняем 'S'

inioctl:

mov 	ES:[DI], AL            	      	; сохраняем тип принтера

inc 	DI                          		; следующая ячейка

mov 	AL, CS:dev_num              	; получаем номер устройства

mov 	ES:[DI], AL             	      	; сохраняем его

mov 	CX, CS:rh_seg		; восстанавливаем заголовок

;   запроса

mov 	ES, CX                 	      	; заносим сегмент в ES,

mov 	BX, CS:rh_offs                 	;   а смещение в BX

jmp 	done

; команда '8' - вывод

output:

mov 	BX, ES:[BX].rh3_count

; В ВХ заносится количество переданых на печать символов для того,

; что бы сообщить DOS, что все символы выведены.

; В заголовке запроса также находится сегмент и смещение области памяти,

; в которой находятся символы для печати, но мы их не используем.

cmp 	CS:device, 0           	   	; адаптер параллельный?

je 	short pout                	   	; да - перейти

lea 	BP, prnmsgc          	   	; нет-подразумеваем послед.

xor 	DX, DX                  	   	; очистить DX

mov 	DL, CS:dev_num          	; получаем номер принтера

or  	DL, 30h               	   	; преобразовать в ASCII

mov 	CS:_com, DL		; сохранить

jmp 	short sout

pout:

lea 	BP, prnmsgl            	   	; сообщаем о печати на LPT

xor 	DX, DX                  	   	; очистить DX

mov 	DL, CS:dev_num          	; получаем номер принтера

or 	DL, 30h                   	   	; преобразовать в ASCII

mov 	CS:_lpt, DL            	   	; сохранить

sout:

push 	CS

pop 	ES                  			; настроить

mov 	CX, 24                  	  	;   регистры

mov 	DH, 0                   	  	;   для вывода

mov 	DL, 50                   	  	;   на экран

mov 	BH, 0                   	  	;   средствами

mov 	AX, 1300h

mov 	BL, 10001010b             	;   BIOS

int 	10h

mov 	AH, 10h

int 	09h                     		; задержка

mov 	CX, 0FFFh

loop 	$

mov 	AX, 0

jmp 	load_status

; команда '10' - состояние вывода

output_status:

mov 	AX, 0

jmp 	load_status

; команда '12' - IOCTL-вывод

ioctl_output:

mov 	CX, ES:[BX].rh3_count	; загружаем число

;   передаваемых символов

mov 	DI, ES:[BX].rh3_buf_ofs   	; загружаем смещение

mov 	AX, ES:[BX].rh3_buf_seg  	; загружаем сегмент в ES

mov 	ES, AX

mov 	AL, ES:[DI]             		; берём тип устройства

cmp 	AL, 'P'                		; устройство параллельное?

jne 	short ioctl1           		; нет-проверяем последоват.

mov 	CS:device, 0           		; да-заносим 0

jmp 	short ioctl2

ioctl1:

cmp 	AL, 'S'				; устройство последовательное?

jne 	short ioctl3            		; нет-данные IOCTL

;   содержат ошибку

mov 	CS:device, 1           		; да - заносим 1

ioctl2:

inc DI         		                   	; следующий символ

mov 	AL, ES:[DI]          		; берём номер устройства

mov 	CS:dev_num, AL       	; сохраняем его

mov 	AX, 0                  		; нет ошибки

jmp 	short ioctl4            		; устанавливаем состояние

;   и завершаем работу

ioctl3:

mov 	AX, 8003h           		; символ не Р и не S-ошибка

ioctl4:

mov 	CX, CS:rh_seg		; восстанавливаем сегмент

mov 	ES, CX			; заголовка запроса в ES

mov 	BX, CS:rh_offs

mov 	ES:[BX].rh_status, AX        	; возвращаем состояние

jmp 	done

; Выход при возникновении ошибки

_unknown:

or 	ES:[BX].rh_status, 8003h  	; устанавливаем бит ошибки

jmp 	done

; Общий выход

load_status:

mov 	CX, CS:rh_seg		; восстанавливаем

mov 	ES, CX                  		;   заголовок

mov 	CX, CS:rh_offs		;   запроса

xchg 	BX, CX                		; обменять местами

mov 	ES:[BX].rh_status, AX  	; возвращаем состояние

mov 	ES:[BX].rh3_count, CX     	; возвращаем число

;   выведеных символов

jmp 	done

busy:

or 	ES:[BX].rh_status, 200h   	; уcтановить бит занято

done:

or 	ES:[BX].rh_status, 100h	; установить бит выполнено

popa                   			; восстановить все регистры

ret                        			; выход в DOS

; Конец программы

; Эта процедура выполняется при обработке команды инициализации

; и выполняется только один раз. После выполнения память, которую

; она занимает, освобождается

initial        	proc 	near

int 	11h                  		; проверка оборудования

push 	AX               		          	; сохранить АХ

mov 	CL, 9				; счётчик сдвига

shr 	AX, CL         		         	; получаем число СОМ-портов

and 	AL, 7                  		; выделить 3 младших бита

add 	AL, 30h                		; преобразовать в ASCII

mov 	msg1c, AL              		; сохранить

pop 	AX                    		; восстановить АХ

mov 	CL, 14                		; счётчик сдвига

shr 	AX, CL               	         	; получаем число LPT-портов

and 	AL, 3                		; выделить 2 бита

add 	AL, 30h             	         	; преобразовать в ASCII

mov 	msg1b, AL               		; сохранить

lea 	DX, msg1             	         	; загрузить адрес сообщения

mov 	AH, 9                  	         	; вывод на экран

int 	21h                     		; вызвать DOS

mov 	AH, 08h               		; задержка до нажатия клавиши

int 	21h

ret

initial        	endp

msg1           	DB   	07h,'Printer  driver.',crlf,'Can print to',crlf

msg1b          	DB   	'0 parallel printer(s)',crlf

msg1c          	DB   	'0 serial printer(s).',crlf,07h

DB   	'Press any key...',crlf,'$'

printer        	endp

cseg           	ends

end   	begin

Задание В. Набрать текст программы IOCTL, ассемблировать его и прове-рить выполнение команд IOCTL-ввод и  IOCTL-вывод для драйвера.

;       Эта программа предназначена для передачи команды управления

;       вводом-выводом (IOCTL) на драйвер принтера с именем PRN:

;       Функция DOS 44h обеспечивает получение и посылку управляющих

;       строк для драйверов, поддерживающих вызовы IOCTL.

rlf     		equ	0Dh , 0Ah

; Макрокоманды, необходимые программе

write		macro	str1

push	AX

mov 	AH, 09h

mov 	DX, OFFSET str1

int 	21h

pop 	AX

endm

getch 		macro

mov 	AH, 08h

int 	21h

endm

; Директивы Ассемблеру

code 		segment

assume CS:code , DS:code

org 100h

;	Начало программы

main		proc

start:

write 	msg1				; выдаём сообщение на экран

; Определяем тип принтера: последовательный или параллельный

ptype:

write 	msg2				; запрос типа принтера

getch 					; принимаем символ

and 	AL ,11011111b		; преобразовать в заглавную

cmp 	AL , 'P'

je 	ptype1

cmp 	AL, 'S'

je 	ptype1

write 	msg2e

jmp 	ptype

ptype1:

mov 	buf, AL

; Получаем номер устройства: 1,2 или 3

pdev:

write 	msg3				; запрос номера устройства

getch					; получаем символ

cmp 	AL, '3'

ja 	perr1				; проверить правильность

cmp 	AL, '1'				;   введённого

jb 	perr1				;   номера

sub 	AL, 30h			; преобразуем в двоичный

mov 	buf+1, AL			; сохраняем номер

jmp 	fopen

perr1:

write 	msg2e				; сообщение о неудачном выборе

jmp 	pdev				; повторить

; Открываем PRN: с помощью флагового дескриптора

fopen:

mov 	AX, 3D02h			; открываем файл

lea 	DX, file			; адрес имени файла

int 	21h				; вызов DOS

jc 	openerr			; установлен флаг переноса -

;   ошибка

push 	AX				; сохраняем дескриптор

write 	filemsg			; сообщаем об успешном

;   открытии

jmp 	ioctl

openerr:

write 	msg5				; сообщение об ошибке

jmp 	exit				; аварийное завершение

; Получаем тип функции - IOCTL-запись или IOCTL-чтение

ioctl:

write 	msg4

getch

and 	AL,11011111b		; преобразовать в заглавную

cmp 	AL, 'R'			; 'R'-чтение

je 	ioread

cmp 	AL, 'W' 			; 'W'-запись

je 	iowrite

write 	msg2e				; сообщение об ошибке

jmp 	ioctl				; повторить

ioread:

mov 	AL, 2				; принимаем строку из драйвера

jmp 	doioctl			; обрабатываем её

iowrite:

mov 	AL, 3				; посылаем строку драйверу

doioctl:

pop 	BX				; заносим дескриптор в ВХ

mov 	AH, 44h			; функция - IOCTL

mov 	CX, 2				; счётчик - 2 байта

lea 	DX, buf 			; адрес буфера

int 	21h				; вызов DOS

jc 	chkerr				; CF=1 - ошибка

or 	al, 30h				; преобразуем в ASCII-формат

mov 	msg6a, AL 			; сохраняем счётчик

mov 	AL, buf+1			; получаем номер устройства

or 	AL, 30			; преобразуем в код ASCII

mov 	buf+1, AL			; сохраняем номер

write 	msg6				; сообщение о результатах

jmp 	exit				; всё сделано!

; Проверяем ошибку при вызове IOCTL

chkerr:

cmp 	AX, 1				; Неправильный номер функции?

jne 	err1				; нет (другая ошибка)

write 	emsg1				; да-выводим сооющение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err1:

cmp 	AX, 4				; Нет дескриптора?

jne 	err2				; нет (другая ошибка)

write 	emsg2				; да-выводим сооющение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err2:

cmp 	AX, 5				; Доступ невозможен?

jne 	err3				; нет (другая ошибка)

write 	emsg3				; да-выводим сооющение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err3:

cmp 	AX, 6 				; Неправильный дескриптор или

;   открытие завершилось неудачно

jne 	err4 				; нет (другая ошибка)

write 	emsg4				; да-выводим сооющение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err4:

cmp 	AX, 0Dh			; Неправильные данные?

jne 	err5				; нет (другая ошибка)

write 	emsg5				; да-выводим сообщение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err5:

cmp 	AX, 0Fh			; Устройство недоступно?

jne 	err6				; нет (другая ошибка)

write 	emsg6				; да-выводим сообщение

jmp 	exit				;   и завершаем работу

err6:

write 	emsg6				; Неизвестная ошибка

exit:

write 	msg7				; сообщение о завершении работы

int 	20h				; выход в DOS

; Поля данных программы

msg1		DB      'Программа IOCTL',crlf,'$'

msg2		DB      crlf,'Укажите тип принтера ',crlf

DB      'S - последовательный, Р - параллельный:$'

msg2e		DB      crlf,'Ошибка! Попытайтесь ещё раз.',crlf,'$'

msg3		DB      crlf,'Введите номер принтера:[1,2,3]:$'

msg4		DB      crlf,'Тип операции IOCTL: [W]-запись,'

DB      '[R]-чтение:$'

msg5		DB      crlf,crlf, 'Нельзя открыть устройство PRN!',crlf,'$'

msg6		DB      crlf,'Вызов IOCTL -всё в порядке',crlf

DB      'количество переданых символов ='

msg6a		DB      '0',crlf,'Строка IOCTL = '

buf		DB      'S',0,crlf,'$'

msg7		DB      crlf,'Всего хорошего!',crlf,'$'

filemsg	DB      crlf,'Устройство '

file		DB      'PRN     ',0

DB      'открыто!',crlf,'$'

emsg1		DB      crlf,'Недействительный номер команды',crlf,'$'

emsg2		DB      crlf,'Нет дескриптора файла',crlf,'$'

emsg3		DB      crlf,'Доступ невозможен',crlf,'$'

emsg4		DB      crlf,'Дескриптор неправильный или не открыт'

DB      crlf,'$'

emsg5		DB      crlf,'Недействительное значение',crlf,'$'

emsg6		DB      crlf,'Неправильный номер дисковода',crlf,'$'

emsg7		DB      crlf,' Номер ошибки неизвестен. ',crlf,'$'

main		endp

code		ends

end 	start

6.4 Содержание  письменного отчёта

В отчёт  необходимо включить:

- цель работы;

- краткие ответы на контрольные вопросы;

- результаты выполнения лабораторного задания  № 2;

- выводы по результатам работы.

Контрольные вопросы

1. Драйверы устройств MS-DOS. Причины добавления новых драйверов.

2. Драйверы символьно-ориентированных устройств.

3. Драйверы блочно-ориентированных устройств.

4. Стандартные драйверы MS-DOS. После какого стандартного устройства устанавливаются в DOS новые драйверы?

5. Чем отличаются встроенные в DOS символьно-ориентированные драйверы от внешних? Привести примеры открытия стандартных устройств.

6. Общая структура программы драйвера устройства. Состав и назначение основных частей.

7. Заголовок запроса. Его назначение и составные части.

8. Вызовы драйвера из DOS: процедуры стратегии и прерывания.

9. Краткое описание команд драйвера устройства. Можно ли в командах драйвера вызывать функции  DOS?

10. Как из исходного текста программы на языке ассемблера получить исполняемую программу драйвера? Для чего выходному файлу присвоено расширение  .SYS? Как установить полученный драйвер в DOS?

ЛИТЕРАТУРА

1. Данкан Р. Профессиональная работа в MS-DOS . - М.: Мир, 1993

2. Лэй Р. Разработка драйверов устройств для MS-DOS . - Рязань, 1992

3. Операционная система MS-DOS: справочники программиста:           Версия 4 . - М.: И. В. ЮСОФТ, 1990

4. Рудаков П. И., Финогенов К. Г. Программируем на языке ассемблера IBM-PC: В 4-х частях  - М.: “ Энтроп “, 1995