Лабораторная работа №3

Ввод и редактирование принципиальных электрических схем и символов компонентов

Цель работы: изучить графический редактор Schematics системы схемотехнического моделирования DesignLab, освоить основные приемы ввода и редактирования принципиальной электрической схемы, редактирования символов компонентов.

1 Общие положения

Графический редактор Schematics пакета DesignLab на платформе Windows позволяет создавать чертежи принципиальных схем и передавать управление программам моделирования.

Возможность редактирования символов – условных графических обозначений отдельных компонентов и нанесения надписей на схему позволяет создавать чертежи принципиальных схем в соответствии с отечественными стандартами. Поддерживаются иерархические и многостраничные структуры. Принципиальные схемы, созданные в редакторе Schematics, могут в виде списка соединений передаваться в системы разработки печатных плат PCAD, PADS, OrCAD, Tango, CADStar, Protel, Scicards и, конечно, в собственный редактор PCBoards системы DesignLab для упаковки на печатные платы.

После загрузки графического редактора выводится его основной экран (рисунок 1). В верхней части экрана располагается горизонтальное меню, состав пунктов которого зависит от выбранного режима редактирования:

- редактирование принципиальных электрических схем;

- редактирование символов компонентов.

После загрузки программы устанавливается режим редактирования схем. На схему наносятся изображения символов компонентов, которые соединяются электрическими проводниками или линиями групповой связи (шинами), а также имена цепей и текстовые надписи, редактируются и создаются вновь атрибуты компонентов (перечень их параметров).Схема может располагаться на одной или нескольких страницах, возможны иерархические структуры. Правильность составления схемы проверяется с помощью программы Electrical Rule Check (ERC) (отыскиваются только простейшие ошибки типа неподсоединенных выводов).

Меню команд    Имя файла схемы   Номер страницы

Координаты курсора            Строка сообщений                    Текущая команда

Рисунок 1 – Экран редактора Schematics в режиме редактирования схем

В режиме редактирования символов компонентов создаются новые символы и редактируются существующие. Новые символы проще всего создавать копированием существующих символов и внесением изменений как в графическое изображение символов, так и в текстовые атрибуты. В этом режиме также редактируется информация об упаковке корпусов компонентов, необходимая для создания списка соединений для проектирования печатных плат.

В центре верхней строки экрана размещается имя файла текущей схемы и номер страницы. Звездочка (*) перед именем схемы означает, что в схему внесены изменения, которые еще не сохранены. После номера страницы в скобках указывается состояние схемы после моделирования: current означает, что после выполнения моделирования схема не изменялась, stale -означает изменение схемы.

В нижней части экрана размещается строка состояний. В ней слева указаны текущие координаты курсора X, Y. Справа указывается имя текущей подкоманды, а посредине – строка сообщений с краткими указаниями по ее выполнению.

Нажатием (щелчком) левой кнопки мыши выбирается пункты меню и команды, а на чертеже схем – различные объекты (компоненты, их выводы, проводники, метки, элементы графики  и т.п.). Выбранные объекты ярко высвечиваются (обычно красным цветом).

1.1 Редактирование принципиальных схем

Редактирование принципиальных схем осуществляется с помощью ряда команд, сгруппированных в следующих пунктах горизонтального меню:

File – загрузка, создание и сохранение файлов схем, вывод схем на принтер или плоттер, переход в режим редактирования символов;

Edit – редактирование или удаление символов компонентов на текущей схеме;

Draw – ввод проводников, шин и размещение символов компонентов на текущей странице схемы;

Navigate – выбор страницы схемы для редактирования;

View – изменение масштаба изображения схемы на экране;

Options – установка параметров дисплея и принтера;

Analysis – создание списка соединений схемы, поиск ошибок в схеме, вызов программ моделирования;

Tools – интерфейс с программами проектирования печатных плат;

Markers – размещение на поле чертежа маркеров, помечающих узлы цепи или выводы компонентов;

Windows – работа с окнами;

Help – вызов помощи.

Редактирование принципиальных схем проозводится в следующей примерной последовательности.

1. Работа с графическим редактором начинается с очистки поля экрана (если это необходимо) после выбора команды File/New. Затем по команде Options/Editor Configuration/Page Settings/Border Symbol на чертеж схемы наносится изображение его рамки, согласованной с установленными размерами схемы. Изображение рамки хранится в виде отдельного символа, размещаемого в создаваемой пользователем библиотеке, например russian.slb. Аналогично по команде Options/Editor Configuration/Title Block Symbol наносится изображение углового штампа, стандартные надписи в котором представлены в виде атрибутов, редактируемых пользователем. Угловой штамп (или основная надпись) помещаются в отдельном символе, например stamp, по умолчанию на схему помещается символ titleblk. Изображение рамки и углового штампа можно нанести на схему по ее завершению. Размер схемы и систему единиц можно изменять на любой фазе работы со схемой.

2. Размещение символа компонента на схеме начинается с указания имени компонента в панели диалога, открывающейся по команде Draw/Get New Part или выбором пиктограммы        на линейке инструментов. В панели диалога после указателя Part Name вводится имя символа компонента или выбирается курсором из приведенного ниже списка. Выбор компонента завершается нажатием кнопки Place или Place&Close, в результате чего на экране появляется изображение компонента, «привязанное» к курсору. Нажатие левой кнопки мыши фиксирует расположение компонента, нажатие правой кнопки завершает команду. После этого компонент можно повернуть (команда Edit/Rotate), получить зеркальное изображение (команда Edit/Flip) или переместить по схеме удерживая на нем курсор. В процессе ввода компонентов осуществляется автоматическая простановка позиционных обозначений, которые можно редактировать после двойного щелчка мыши на обозначении. Большинство компонентов характеризуется набором параметров, представленных в виде атрибутов. Например, резистор может характеризоваться номинальным сопротивлением и температурным коэффициентом, транзистор – именем математической модели. Перечень атрибутов каждого компонента задается при создании его символа, а на схеме их конкретные значения задаются по команде Edit/Attributes или двойным щелчком на символе компонента. По этой команде в панели диалога редактируются значения атрибутов выбранного компонента. Измененные таким образом значения атрибутов сохраняются лишь в изображении символа на схеме и не переносятся в библиотеки символов. На схеме можно отредактировать только те атрибуты, которые не помечены символом «*».

3. Изображение проводников, соединяющих выводы компонентов, наносятся на схему по команде Draw/Wire (          ). После выбора этой команды изображение курсора принимает форму карандаша. Нажатие левой кнопки мыши фиксирует начало проводника, и при перемещении курсора прокладывается проводник. Каждое одиночное нажатие левой кнопки фиксирует точку излома проводника, после чего можно изменить его направление. Ввод проводника завершается нажатием правой кнопки или двойным нажатием левой кнопки. Электрическое соединение пересекающихся проводников отмечается точкой. Имя (метка) присваивается проводнику по команде Edit/Label, предварительно выделив его курсором или двойным щелчком мыши по проводнику.

4. Размещение на схеме произвольного текста, который выводится на твердую копию чертежа, но не передается в программу моделирования, производится по команде Draw/Text (     ). Изменение масштаба шрифта производится при вводе или редактировании текста, а выбор шрифта – по команде Options/Editor Configuration/Fonts.

5. Внесенные в схему изменения записываются в файл схемы с расширением  .sch по команде File/Save.

6. Схемы большого размера помещаются на нескольких страницах. Создание новых страниц и переход на другую страницу осуществляются по командам группы Navigate.

7. Печать схемы на принтер производится по команде File/Print.

1.2 Редактирование символов компонентов

Редактирование символов компонентов выполняется с помощью ряда команд, в следующих пунктах горизонтального меню:

File – создание и редактирование библиотек символов компонентов, их вывод на принтер или плоттер;

Edit – редактирование символов;

Graphics – создание графического изображения символа;

Part – создание/редактирование описания символа;

Packaging – создание/редактирование информации об упаковке символа компонента в его корпус;

View – изменение масштаба изображения символа компонента на экране;

Options – установка параметров чертежа на дисплее и активизация режимов автоматической нумерации выводов компонентов и простановки их имен;

Windows – работа с окнами;

Help – вызов помощи.

Методика создания нового символа компонента:

1. Из режима редактирования схем по команде File/Edit Library переходят в режим редактирования символов, при этом изменяется перечень команд в горизонтальном меню, и выбирают команду установки параметров Options/Display Options, где задают шаг сетки и другие параметры. Для создания нового символа выбирается команда Part/New и на экране появляется панель диалога для описания символа. Эта же панель активизируется по команде Part/Definition для редактирования следующей информации о новом или существующем символе:

Description - текстовое описание символа (только по-английски), например, резистор, диод и т.п.;

Part Name- имя компонента, под которым он занесен в библиотеку символов;

Alias List- список псевдонимов символа; при размещении символа на схеме можно равноправно указывать как основное имя, так и любой из псевдонимов;

AKO Name- имя прототипа, т.е. компонента, графика которого, выводы и все атрибуты переносятся для построения нового символа.

Type- тип компонента.

2. Графика символа компонента создается по командам Graphics внутри прямоугольника, ограниченного пунктиром. По окончании построения графики символа по команде Graphics/Bbox изменяют его размеры так, чтобы внутри контура прямоугольника находились все выводы компонента.

3. Выводы компонента изображаются по команде Graphics/Pin. На экране появляются изображение вывода, помеченное крестиком, и линия вывода, которые перемещаются вместе с курсором. Типа вывода, а также все его остальные атрибуты вводятся на панели диалога после двукратного нажатия левой кнопки мыши на выбранном выводе.

4. На заключительном этапе создания символа компонента редактируют введенные ранее и дописывают его новые атрибуты. Курсор устанавливается на редактируемый атрибут компонента, и два раза нажимается левая кнопка мыши. В результате управление передается в панель диалога для изменения этого атрибута. В этой панели имеются следующие поля:

Name - задание имени атрибута;

Value - значение атрибута;

What to Display - что выводится на экран;

Display Characteristics - характеристики параметров текста атрибута;

Changeable in schematic - разрешение изменять значение атрибута в режиме редактирования схем;

Keep relative orientation - вращение атрибута вместе с символом.

5. После завершения редактирования символа по команде File/Save записывают на диск обновленную библиотеку символов.

2 Порядок выполнения работы

2.1 С помощью графического редактора ввести заданную преподавателем электрическую принципиальную схему, используя имеющиеся в редакторе изображения компонентов.

2.2 Отредактировать введенную принципиальную электрическую схему в соответствии с ЕСКД, используя возможности редактора по редактированию символов компонентов.

2.3 С помощью графического редактора выполнить рамку и угловой штамп на чертеже схемы в соответствии с ЕСКД.

2.4 Оформить отчет о проделанной работе.

# 3 Содержание отчета

Отчет должен содержать:

- титульный лист;

- цель работы;

- краткие теоретические сведения, необходимые для выполнения лабораторной работы;

- результаты проделанной работы;

- вывод.

4 Контрольные вопросы

1 Для чего предназначен графический редактор Schematics системы схемотехнического моделирования DesignLab?

2 Какие основные возможности графического редактора Schematics?

3 Какие группы команд предназначены для редактирования принципиальных схем?

4 Какие группы команд предназначены для редактирования символов компонентов?

5 Что такое позиционные обозначения и атрибуты компонентов?

6 Что такое выводы компонента, как их редактировать?

7 Как отредактировать атрибуты компонента, какие поля имеются в панели изменения атрибута?

8 Как сделать возможным изменение значения атрибута компонента в режиме редактирования схем?

# 5 Рекомендуемая  литература

1 Разевиг В.Д. Система схемотехнического моделирования и проектирования печатных плат Design Center(PSpice) – М.: СК Пресс, 1996. –272 с.

2 ГОСТ 2.710 – 81   ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

3 ГОСТ 2.747 – 68    ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Размеры условных графических изображений.

4 Усатенко С. Т., Каченюк Т. К., Терехова М. В.  Выполнение электрических схем по ЕСКД: Справочник. – М.: Изд-во стандартов, 1989. –325 с.

Приложение

VT1

VT2

Uвых

Uвх

Eп

R1

R2

C1

VT1

R3

R1

R2

R4

C3

C2

C1

Eп

Uвых

Uвх

Рисунок П1 – Линейный усилитель                               Рисунок П2 – Каскодная схема

VT1

VT3

VT2

R1

Rн

R2

Eп1

Eп2

R1

R2

R3

R5

R4

VT1

C1

C2

Uвх

Uвых

Eп

Рисунок П3 – Схема с общей базой                                Рисунок П4 – токовое зеркало

C2

C1

R1

R2

R3

Uвх

Eп

Uвых

VT1

Eп

R1

R2

Rн

VT1

VT2

VT3

VD1

VD2

C1

Uвх

Рисунок П5 – Каскад с полевым транзистором

C2

C1

R2

R3

R4

Uвх

Eп

Uвых

VT1

R1

Рисунок П7 – Двухтактный усилитель

Рисунок П6 – Каскад с МДП транзистором

5

5

7

185

10

23

15

14

55

70

50

17

18

5

5

5

20

15

15

15

|  |  |  |  |  |  | Лит. | Масса |  | Масштаб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т.контр. |  |  |  |  |  | Лист |  | Листов |  |
| Н.контр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок П8 – Основная надпись для чертежа