Компьютерные сети

# 1. Оборудование для создания сетей на витой паре. Концентраторы, комутаторы, маршрутизаторы. Кабель витая пара. Структура сети на витой паре, ее технические и экономические достоинства и недостатки.

В сетях на витой паре передача сигналов осуществляется по двум витым парам проводов, каждая из которых передает только в одну сторону (одна пера – передающая, другая – принимающая). Состоит из двух изолированных проводников, свитых между собой. Свивание проводников вместе позволяет уменьшить влияние внешних источников электромагнитного излучения на передаваемые сигналы.

Витые пары бывают двух типов: экранированные и неэкранированные. В экранированных имеется еще дополнительный экран для защиты от электромагнитных излучений, скорость передачи от 16 до 155, максимальная длина кабеля 100 м. Более дорогие, чем неэкранированные и, в основном, используются для создания высокоскоростных участков сети.

Длина соединительного кабеля между адаптером и концентратором при исползовании неэкранированной витой пары не должна превышать 100 м. Кабель категории 5 позволяет осуществлять передачу данных до 100 Мбит/с. Кабели присоединяются 8-контактными разъемами типа RJ-45, в которых используется только четыре контакта. Кабели с витыми парами (UTP-кабели) не имеют металлической оплетки, поэтому их монтаж и обслуживание гораздо проще коаксиальных кабелей.

Витые пары, обладая низкой стоимостью, имеют малую полосу пропускания сигналов и наиболее подвержены влиянию внешних источников электромагнитных помех. Каждый из абонентов сети присоединяется кабелем к концентратору, использование которого в данном случае обязательно (т.е. в данном случае используется топология "звезда").

В топологии звезда все компьютеры соединены друг с другом с помощью центрального концентратора.

Все данные, которые посылает станция, направляются прямо на концентратор, который затем пересылает пакет в направлении получателя. Компьютер в сети типа звезда может пытаться послать данные в любой момент. Однако на деле только один компьютер может в конкретный момент времени производить посылку. Если две станции посылают сигналы на концентратор точно в одно время, обе посылки окажутся неудачными и каждому компьютеру придется подождать случайный период времени, прежде чем снова пытаться получить доступ к носителю. Сети с топологией звезда обычно лучше масштабируются, чем другие типы.

Главное преимущество внедрения топологии звезда заключается в том, что в отличие от шины неполадки на одной станции не выведут из строя всю сеть. В сетях с этой топологией проще находить обрывы кабеля и прочие неисправности. Это облегчает обнаружение обрыва кабеля и других неполадок. Кроме того, наличие центрального концентратора в звезде облегчает добавление нового компьютера и реконфигурацию сети. Топология "звезда" позволяет получить сеть с наибольшим количеством компьютеров, максимальный диаметр сети 1км.

У топологии звезда существуют следующие недостатки: этот тип конфигурации требует больше кабеля, чем большинство других сетей, вследствие наличия отдельных линий, соединяющих каждый компьютер; центральный концентратор выполняет большинство функций сети, так что выход из строя одного этого устройства отключит сеть.

По многим техническим показателям сеть на витой паре лучше сети на коаксиальном кабеле, но по экономическим показателям она более дорогая,чем шина, т.к. добавляется стоимость коммутирующего оборудования и требуется большее количество кабеля.

При создании сетей на витой паре используются следующие сетевые устройства: концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы.

Концентратор (hub) (многопортовый повторитель) представляет собой сетевое устройство, действующее на физическом уровне сетевой модели OSI. Оно реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть. Отрезки кабеля, соединяющие два компьютера или какие-либо два других сетевых устройства называются физическими сегментами. Концентраторы образуют из отдельных физических отрезков кабеля общую среду передачи данных – логический сегмент.

Коммутатор (switching hub) является быстродействующим функциональным аналогом моста, делит общую среду передачи данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора. При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат. Разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими портами. Другими словами, мост передает кадры последовательно, а коммутатор параллельно.

Маршрутизатор (router) представляет собой сетевое коммутационное устройство, работающее на сетевом уровне модели OSI, и может связывать два и более сетевых сегментов (или подсетей). Позволяет организовывать в сети избыточные связи, образующие петли, за счет того, что принимает решение о передаче пакетов на основании более полной информации о графе связей в сети, чем мост или коммутатор. Маршрутизатор имеет в своем распоряжении базу топологической информации, которая говорит ему, например, о том, между какими подсетями общей сети имеются связи и в каком состоянии (работоспособном или нет) они находятся. Имея такую карту сети, маршрутизатор может выбрать один из нескольких возможных маршрутов доставки пакета адресату.

# 2. Структура комбинированной корпоративной КС. Технико-экономические аспекты выбора апаратного и программного обеспечения. Хранение информации.

Комбинированные корпоративные сети (масштаба предприятия) – совокупность связанных между собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких зданиях, имеющих различные топологии и протоколы обмена информацией.

Структура корпоративной сети выглядит следующим образом: имеется ряд подсетей, представляющих собой ЛВС типа Ethernet или Token Ring и обслуживающих каждое отдельное подразделение, расположенное в одной или нескольких комнатах; подсети связаны между собой с помощью серверов доступа; обычно имеется выход во внешнюю территориальную сеть. В качестве серверов доступа могут использоваться мосты, коммутаторы, маршрутизаторы, шлюзы, кроме того из-за возможного разнесения подсетей на большие расстояния к корпоративных сетях часто используют повторители.

Повторитель (repeater) – устройство физического уровня модели OSI, служащее для регенерации электрических сигналов, передаваемых между двумя сегментами ЛВС. Повторители используются, если реализация ЛВС на одном сегменте кабеля не допускается из-за ограничений (на расстояние или на число узлов), причем в соседних сегментах используется один и тот же метод доступа и одни и те же протоколы.

Концентратор (hub) (многопортовый повторитель) представляет собой сетевое устройство, действующее на физическом уровне сетевой модели OSI. Оно реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть.

Мост (bridge), а также его быстродействующий функциональный аналог - коммутатор (switching hub), делит общую среду передачи данных на логические сегменты. Логический сегмент образуется путем объединения нескольких физических сегментов (отрезков кабеля) с помощью одного или нескольких концентраторов. Каждый логический сегмент подключается к отдельному порту моста/коммутатора. При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат. Разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими портами. Другими словами, мост передает кадры последовательно, а коммутатор параллельно.

Использование мостов и коммутаторов позволяет: наращивать сеть, достигшую пределов своей конфигурации, повысить надежность за счет предоставления нескольких путей между абонентскими системами, обеспечить защиту сетей, которые соединяет, согласовать передачу информации между локальными сетями с различной скоростью работы.

Маршрутизатор (router) представляет собой сетевое коммутационное устройство, работающее на сетевом уровне модели OSI, и может связывать два и более сетевых сегментов (или подсетей). В отличие от моста и коммутатора, имеет свой собственный адрес и используется в качестве промежуточного пункта передачи информации. Позволяет организовывать в сети избыточные связи, образующие петли, за счет того, что принимает решение о передаче пакетов на основании более полной информации о графе связей в сети, чем мост или коммутатор. Маршрутизатор имеет в своем распоряжении базу топологической информации, которая говорит ему, например, о том, между какими подсетями общей сети имеются связи и в каком состоянии (работоспособном или нет) они находятся. Имея такую карту сети, маршрутизатор может выбрать один из нескольких возможных маршрутов доставки пакета адресату. Не осуществляет преобразования кадров из одной компьютерной сети в другую поэтому, как правило, используется в рамках одного участка компьютерной сети. Преимущества: реализуются функции фильтра для одного или нескольких сегментов сети, обеспечивается высокая гибкость для наиболее эффективного построения сети, возможность регулирования схемы адресации сети, предотвращает проникновение в сеть пакетов с незнакомыми адресами и подключение к ней незарегистрированных устройств.

Шлюз (geteway) – это устройство, выполняющее трансляцию протоколов. Шлюз размещается между взаимодействующими сетями и служит посредником, переводящим сообщения, поступающие из одной сети, в формат другой сети. Шлюз может быть реализован как чисто программными средствами, установленными на обычном компьютере, так и на базе специализированного компьютера.

При выборе перечисленных устройств необходимо исходить из конкретных задач. Многие производители коммутационного оборудования производят многофункциональные устройства, например многопротокольные маршрутизаторы, которые обладают еще свойствами концентраторов и мостов. Улучшить работу корпоративной сети можно за счет использования высокоскоростной магистрали (FDDI, Fast Ethernet, ATM), связывающей между собой локальные сети. Эти новые технологии являются более дорогими по сравнению с традиционными, однако они имеют большие перспективы и в будущем могут окупить капитальные затраты, если предполагается дальнейшее развитие и масштабирование сети.

Сетевое программное обеспечение является очень дорогостоящим и, как правило, его стоимость зависит от количества лицензий. При решении вопроса о покупке сетевого программного обеспечения необходимо учитывать, что существую различные варианты лицензирования. Существуют коробочные версии, ОЕМ-версии, пакеты лицензий и др. Например, для крупной организации выгоднее приобрести Windows NT с лицензионным соглашением Open License (для использованя на заданном числе компьютеров), чем покупать коробочные версии на каждый компьютер.

В корпоративных сетях для хранения информации используются сервера баз данных и файл-сервера, которые снабжаются высокоскоростными жесткими дисками большого объема, а также большим объемом ОЗУ. Как правило, для повышения надежности хранения информации в серверах используются дисковые Raid-массивы. Неотъемлимой частью системы хранения данных является регулярное резервирование всей информации на сменных (магнитооптических, ленточных и др.) носителях, а также разработка правил разграничения доступа к информации и общей политики безопасности.

# 3. Построение компьютерной сети Internet. Аппаратное и програмное обеспечение для работы в Internet. Узловые адреса. Проведение сеанса работы в Internet.

Internet – это разнородная гетерогенная глобальная сеть которая объединяет в себе множество подсетей с различными топологиями и методами доступа.

Каждому компьютеру в сети Internet присваивается IP-адрес, в соответствии с тем, к какой IP - сети он подключен. Старшие биты 4-х байтного IP-адреса определяют номер IP-сети. Оставшаяся часть IP-адреса - номер узла. Существуют 5 классов IP-адресов, отличающиеся количеством бит в сетевом номере и номере узла. Адреса класса А предназначены для использования в больших сетях общего пользования. Они допускают большое  количество номеров узлов. Адреса класса В используются в сетях среднего размера, например, сетях университетов и крупных компаний. Адреса класса С используются в сетях с небольшим числом компьютеров. Адреса класса D используются при обращениях к группам компьютеров, а адреса класса Е зарезервированы на будущее. Адресное пространство сети Internet может быть разделено на непересекающиеся  подпространства – "подсети", с каждой из которых можно  работать как с обычной сетью TCP/IP. Таким образом, единая IP-сеть организации может строиться как объединение подсетей. Стандарты TCP/IP  определяют структуру IP-адресов. Для IP-адресов класса В первые два байта являются номером сети. Оставшаяся часть IP-адреса может использоваться как угодно. Например, вы можете решить, что третий байт будет определять номер подсети, а четвертый байт - номер узла в. ней. Ваша подсеть определяется "маской подсети". Она используется сетевым программным  обеспечением для выделения номера подсети из IP-адресов. Биты IP-адреса, определяющие номер IP-сети, в маске подсети должны  быть равны 1, а биты, определяющие номер узла, в маске подсети должны  быть  равны 0. Стандарты TCP/IP  определяют количество байт, задающих номер сети. Часто в IP-адресах класса В третий байт используется для задания номера подсети. Это позволяет иметь 256 подсетей, в каждой из которых может быть до 254 узлов. Маска подсети в такой  системе равна 255.255.255.0. Но, если в вашей сети должно быть больше  подсетей, а в каждой подсети не будет при этом более 60 узлов, то можно  использовать маску 255.255.255.192. Это позволяет иметь 1024 подсети и до 62 узлов в каждой. Удобнее обращаться к компьютерам не по их числовым адресам, а по именам (host_name). Список этих имен хранится в специальной базе данных  Domain Name  System (DNS). Например, компьютеру по имени "comsys.ntu-kpi.kiev.ua" в DNS соответствует IP-адрес 194.44.197.195. Когда вы хотите обратиться к ресурсам этого компьютера, вы указываете либо его имя, либо IP-адрес. Для исследования записей DNS используется утилита NSLOOKUP.  С  ее помощью можно  узнать соответствие между именем компьютера и его IP-адресом. Общий формат этой команды: NSLOOKUP [IP_address | host_name].

Аппаратное обеспечение для работы в сети Internet состоит из модемов, обеспечивающих выход на линии связи, шлюзов, соединяющих сегменты сети с различными топологиями, маршрутизаторов и коммутаторов, отвечающих за оптимальные пути передачи информации между узлами по виртуальным соединениям и др. Программное обеспечение для работы с Internet включает: сетевые механизмы операционных систем; серверное программное обеспечение, необходимое для работы WWW-, FTP- и др. узлов; сервисное программное обеспечение – WWW–браузеры, почтовые клиенты, FTP–клиенты, программы удаленного доступа, терминальные программы и т. д.; прикладные программы для скачки файлов, организации телеконференций и т. д.

Электронная почта (e-mail) -типичный сервис отложенного чтения (off-line). Вы посылаете сообщение, как правило, в виде обычного текста, адресат получает его на свой компьютер через какой-то, возможно достаточно длительный промежуток времени, и читает ваше сообщение тогда, когда ему это будет удобно. Электронное письмо состоит из заголовков, содержащих служебную информацию   (об авторе письма, получателе, пути прохождения по сети и т.д.), и собственно содержимого письма. Система электронной почты состоит из трех основных компонентов. 1. Пользовательские агенты: программы, которые позволяют пользователям читать и составлять почтовые сообщения.  2. Транспортные агенты: программы, которые принимают почту от пользовательского агента, интерпретируют адреса пользователей и перенаправляет почту на соответствующие компьютеры для последующей  доставки. Транспортный агент отрабатывает протокол SMTP.  3. Доставочные агенты: программы, которые принимают почту от транспортного агента и доставляют ее соответствующим пользователям.

Сетевые новости Usenet (телеконференции) передают сообщения по принципу "от одного - многим". Сообщение распространяется, многократно дублируясь, по сети, достигая за довольно короткие сроки всех участников телеконференций Usenet во всем мире. При  этом в обсуждении интересующей  вас темы может участвовать множество людей, независимо от того, где они находятся физически. Новости разделены по иерархически организованным  тематическим группам, и имя каждой группы состоит из имен подуровней иерархии, разделенных точками, причем более общий уровень пишется первым.

Списки рассылки (mail-list) – это практически единственный сервис, не имеющий собственного протокола и программы-клиента и работающий  исключительно через электронную почту. Идея работы списка рассылки состоит в том, что существует некий адрес электронной почты, который на самом деле является общим адресом многих людей - подписчиков этого списка рассылки. Вы посылаете письмо  на этот адрес, например на адрес u-llln@jet.msk.su (это адрес списка рассылки, посвященного обсуждению проблем локализации операционных  систем класса UNIX), и Ваше сообщение получат все люди, подписанные на этот список рассылки.

FTP – протокол, предназначенный для передачи файлов между разными  компьютерами,  работающими  в сетях TCP/IP: на одном  из компьютеров работает программа - сервер, на втором пользователь запускает программу - клиента, которая соединяется с сервером и передаст или получает по протоколу FTP файлы. Сервер FTP зачастую настраивается таким образом, что соединиться с ним можно не только под своим именем, но и под условным именем anonymous –  аноним. Тогда вам становится доступна не вся файловая система компьютера, а некоторый набор файлов, который составляет содержимое сервера anonymous ftp - публичного файлового архива. FTP -  сервис прямого доступа, требующий полноценного подключения к Internet, но возможен и доступ через электронную почту - существуют серверы, которые могут прислать вам по электронной почте файлы с любых серверов anonymous ftp.

WWW   (World Wide Web - всемирная паутина) работает по принципу клиент – сервер, точнее, клиент - серверы: существует множество серверов, которые по запросу клиента возвращают ему гипермедийный документ - документ, состоящий из частей с разнообразным представлением  информации (текст, звук, графика, трехмерные объекты и т.д.), в котором каждый  элемент может являться ссылкой на другой документ или его часть. Ссылки эти в документах WWW организованы таким образом, что каждый информационный  ресурс в глобальной сети Internet однозначно адресуется, и документ, который вы читаете в данный момент, способен ссылаться как на другие документы на этом же сервере, так и на документы  (и вообще на ресурсы Internet) на других компьютерах Internet, причем пользователь не замечает этого, и работает со всем информационным   пространством Internet как с единым целым. Ссылки WWW    указывают не только на документы,  специфичные  для самой WWW,   но и на прочие сервисы и информационные ресурсы Internet. Более того, большинство программ – клиентов WWW (brosers, навигаторы) не просто понимают такие ссылки, но и являются программами - клиентами соответствующих сервисов: ftp, gopher, сетевых новостей Usenet, электронной почты и т.д. Таким образом, программные средства WWW являются универсальными для различных сервисов Internet, а сама информационная  система WWW  играет интегрирующую роль. WWW   - сервис прямого доступа, требующий полноценного подключения к Internet, и более того, часто требующий быстрых линий связи, в случае, если документы, которые вы читаете, содержат много графики или другой нетекстовой информации.

# 4. Работа программ в сетях. MS Word, Excel, FoxPro for DOS & for Windows… OLE и DDE; папки обмена. Системы клиент/сервер.

Одно из преимуществ использования локальной сети – значительная экономия дисковой памяти за счет коллективного использования файлов, хранящихся на файл-сервере. Для  некоторых  программ, например, Microsoft Word for Windows, работа в сети – это возможность, заложенная на этапе их разработки. Эти программы позволяют, с одной стороны, хранить практически все свои файлы на сервере, с другой – для каждого пользователя они позволяют хранить их индивидуальные параметры и настройки. Можно хранить файлы с индивидуальными  параметрами как на дисках рабочих станций, так и на сервере в индивидуальных каталогах пользователей.

Как правило, не возникают трудности с установкой таких программ в сети. Все что требуется – найти в документации на программу описание процесса ее установки в сети и следовать приведенными инструкциям.   Если же устанавливается на сервере программа, не рассчитанная на работу в сети, то могут возникнуть проблемы. Например, в каталоге SYS:NORTON установлена программа Norton Commander. Эта программа хранит свои настройки в файлах nc.ini, nc.ext, nc.mnu. Если разрешить всем пользователям доступ к каталогу SYS:NORTON только на чтение, никто из пользователей (кроме, разумеется, супервизора) не сможет изменить конфигурацию программы. Если же разрешить всем пользователям доступ к этому каталогу на запись, то каждый  пользователь будет настраивать Norton Commander по-своему. Аналогичная ситуация может возникнуть при попытке совместного использования таких средств разработки программного обеспечения, как Borland C++ или Microsoft Quick С. Особую  осторожность следует проявлять при работе в сети с базами данных. Как правило, СУБД  имеют  версии для работы в сети, поставляемые отдельно. Например, есть версия FoxPro для работы на отдельном компьютере и есть FoxPro/Lan для работы в сети. Сетевые версии СУБД  отслеживают попытки пользователей модифицировать одновременно одни и те же записи в базе данных. Если же работать с файлами базы данных, расположенными  на сервере при помощи однопользовательской версии СУБД, база данных рано или поздно окажется разрушенной.

Текстовый  процессор Microsoft Word for Windows можно установить в сети на сервере. При этом практически все файлы текстового процессора могут располагаться на дисках сервера. Для рабочих станций будет создан локальный каталог файлов конфигурации.

Borland C++ и Microsoft Quick С. Необходимо установить на одну из рабочих станций интегрированную среду, например Borland C++ версии 3.1 или Microsoft Quick С версии 2.51. Затем скопировать полученные каталоги на диск файл-сервера. После этого оставить на рабочей станции только каталог BIN, содержащий загрузочные модули  и файлы  конфигурации. Настроить файлы  проекта (в Borland C++) или переменные среды LIB и INCLUDE  (в Quick С) для работы с каталогами, расположенными на файл-сервере. После этого каждый пользователь сможет работать со своим собственным каталогом BIN и при этом использовать библиотеки и include-файлы, расположенные на файл-сервере.

Механизм OLE (Object Linking and Embedding) предназначен для эффективной организации динамического обмена данными между приложениями. Объекты, создаваемые в одних приложениях, можно внедрять в другие приложения, используя динамические связи. Например, таблица, сделанная пользователем А на компьютере Б в Microsoft Excel, вставляется пользователем В, работающим на компьютере Г, в документ, создаваемый в Microsoft Word. При этом, если пользователь А вносит в таблицу какие–либо изменения, эти изменения автоматически передаются по сети и отображаются в документе пользователя В. Существует две разновидности данного механизма – OLE 1 и OLE 2. Отличие между ними состоит в том, что при открытии внедренного объекта на редактирование, OLE 1 запускает приложение, породившее объект, в качестве самостоятельного процесса в отдельном окне, а OLE 2 – в качестве подчиненного процесса в дочернем окне. Механизм DDE (Dynamic Data Exchange) обеспечивает работу механизма OLE в сети через Windows–сокеты и именованные каналы. Буфер обмена служит для установления динамических связей между различными приложениями и является промежуточным звеном в процессе обмена данными между этими приложениями.

В случае внедрения технологии "клиент–сервер" необходимо провести сравнительный анализ капитальных и эксплуатационных затрат и, в зависимости от поставленных перед каждой конкретной сетью задач, определить конфигурацию сервера и клиентских рабочих мест. Если в сети используется сервер прикладных задач (например, сервер баз данных), то целесообразно выбрать дорогой высокопроизводительный сервер и дешевые рабочие станции, которые будут использоваться в качестве терминалов.

# 5. Сеть ОС Windows NT. Уровень защиты информации. Windows for Workgroups

Windows NT представляет собой полнофункциональную операционную систему с интегрированными сетевыми средствами. Интегрированная сетевая поддержка означает, что Windows NT предлагает следующие возможности:

- поддержка как одноранговых сетей, так и сетей клиент-сервер. ОС Windows NT Server дополнительно включает возможности, необходимые для полномасштабных серверов, такие, как средства управления доменами;

- возможность простого и удобного добавления сетевых аппаратных средств  и программного обеспечения (драйверы протоколов, драйверы сетевых адаптеров). Windows NT включает в свой состав следующие протоколы: NetBIOS (Network Basic Input/Output System), NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), NWLink IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange), DCL (Data Link Control), AppleTalk;

- возможность межсетевого взаимодействия с различными сетями;

- поддержка распределенных приложений. В состав Windows NT входит прозрачное для пользователя средство удаленного вызова процедур RPC;

- поддерживает удаленный доступ к сетям;

- совместное использование файлов и принтеров, а также маршрутизация AppleTalk для клиентов Macintosh.

Windows NT использует доменную концепцию для управления пользователями, группами, машинами и для контроля над доступом к сети. Доменный принцип – это схема, разработанная компанией Microsoft для организации и управления большим количеством пользователей и ресурсов. Домен – это набор компьютеров, связанных общей сетью для предоставления группе пользователей доступа к общим ресурсам. Размер домена обычно ограничен географическим расположением сети, а также возможностями аппаратного обеспечения. Контроллеры доменов – основные (PDC) и резервные (BDC) – требуют значительной вычислительной мощности для обслуживания больших, растущих доменов. По мере роста числа пользователей и ресурсов, количество связей и задач обеспечения безопасности возрастает в геометрической прогрессии. Не рекомендуется объединять больше 15000 пользователей в одном домене.

Windows NT позволяет осуществлять разграничение достура на уровне пользователя, т.е. при загрузке ОС пользователю доступны только те ресурсы, доступ к которым ему разрешен. Windows NT имеет удобные средства для аудита и администрирования сети: диспечтер пользователей, системный монитор, администратор дисков, администратор удаленного доступа, просмотр событий и др. Windows NT поддерживает файловые системы NTFS и FAT. На дисках с NTFS есть возможность разграничивать доступ пользователей к файлам и каталогам. В Windows NT есть возможность создания программных Raid-массивов 0, 1 и 5 уровней.

ОС Windows NT Server используется как ОС серверов-контроллеров доменов, Windows NT Workstation используется как ОС клиентских рабочих станций.

Windows for Workgroup позволяет организовывать одноранговые сети. Утилита File Manager позволяет отдать один или несколько локальных дисков в коллективное пользование, а также подключить диски, расположенные на других рабочих станциях. При этом обеспечивается парольная защита, отдельно предоставляются права на чтение дисков, и отдельно - на запись. С помощью Control Panel можно отдать принтер в коллективное пользование, а также подключиться к удаленному принтеру, расположенному на другой рабочей станции.

# 6. Сетевые возможности ОС Windows 95, виды сетевых ресурсов. Поддержка других протоколов и сетей. Предоставление сетевых ресурсов другим пользователям. Робота с папкой Network Neighborhood.

Встроенные сетевые возможности Windows 95 позволяют использовать ее и в качестве операционной системы в одноранговых сетях, и как клиента для различных сетевых платформ. Клиент Windows 95 поддерживает работу с сетями:

–  Banyan VINES 5.52 и выше;

–  DEC PATHWORKS    4.1 и выше (установленной, как протокол);

–  Microsoft LAN Manager, Windows for Workgroups, Windows 95, Windows NT;

–  Novell NetWare 3.11 и выше;

–  SunSoft PC-NFS 5.0 и выше.

В комплекте Windows 95 поставляются клиенты для сетей Microsoft и NetWare 3.1x, для клиентов остальных перечисленных сетей Windows 95 может служить графической оболочкой.   Подчеркнем также следующие важные сетевые черты Windows 95:

–  как правило, возможно использование только 32-разрядных сетевых компонентов Windows 95, которым не нужна базовая память MS-DOS;

–  большая часть необходимых сетевых операций доступна посредством графического интерфейса Windows 95;

–  подавляющее большинство существующих сетевых адаптеров распознается и конфигурируется автоматически;

–  при обнаружении сетевого адаптера по умолчанию устанавливаются практически универсальные параметры рабочей станции;

С одного компьютера можно одновременно подключиться к нескольким сетям; однотипные клиентские операции, такие как вход в сеть, прохождение сценариев подключения и получение доступа к сетевым ресурсам, унифицированы при работе с различными серверами; файловая система Windows 95 позволяет сетевому клиенту кэшировать операции чтения с сети и использовать длинные имена файлов  на серверах Novell NetWare (в пространстве имен OS/2), Windows 95, Windows NT; системный администратор может использовать инструменты для редактирования профилей пользователей и системной политики; в число стандартных средств Windows 95 входит инструментарий для удаленного доступа к сети.

Предоставление ресурсов пользователям. Во вкладке Access Control (Управление доступом), при помощи  которой можно назначить режим доступа пользователей к сетевым ресурсам, по умолчанию задан режим Share-level access control (На уровне ресурсов). В этом режиме, если ресурсу (папке, диску, принтеру) назначен пароль, для доступа к нему сетевой пользователь обязательно должен его указать. Режим User-level access control (На уровне пользователей) можно использовать в сетях Windows NT, Novell NetWare и других, в которых защита основана на присвоении пользователям или группам пользователей определенных прав. Этот режим  позволяет указать сетевой домен или компьютер, на котором хранится список пользователей с указанием их прав доступа к сетевым ресурсам. В сети Windows 95 не может быть использована защита на уровне пользователей.

Защита  на уровне ресурсов (share-level security) выглядит просто и логично. Если необходимо ограничить или оградить некий сетевой ресурс от несанкционированного использования, то назначается два пароля для доступа к нему – один для тех пользователей, которые могут иметь полный доступ, другой – для тех, кто может только читать из этой папки или диска. Пользователь, который пытается открыть ресурс, должен ввести пароль. В зависимости от введенного пароля ему будет предоставлен полный доступ или доступ только для чтения. В случае сетевого принтера доступ либо разрешен, либо нет. Пользователи, которые не знают пароля, не смогут получить доступ. Такая модель защиты вполне пригодна для малых одноранговых сетей.

В случае защиты на уровне пользователей, если необходимо ограничить доступ пользователей к тому или иному ресурсу на Windows 95-компьютере, можно указать конкретных пользователей (или группы пользователей), работающих в данной системе, которые имеют право доступа. Это дает более гибкие возможности по предоставлению прав доступа.

Для получения доступа к общим сетевым ресурсам можно использовать папку Network Neighborhood (Сетевое окружение). В контекстном меню этой папки имеется пункт Properties (Свойства), где можно настроить все параметры сетевого окружения (имя компьютера и рабочей группы, IP–адрес, шлюз, DNS–сервер и другие параметры протокола TCP/IP, а также других установленных сетевых протоколов и служб).

Операционноя система Windows 95/98 имеет невысокую стоимость. Однако малая надежность работы, отсутствие системы безопасности и разграничения доступа приводит к высоким эксплуатационным расходам, поскольку требуется приобретение дополнительных программ, реализующих отсутствующие в Windows 95 функции при работе в сети. Кроме того, необходимо приобретение Windows NT для построения сети с централизованным управлением.

# 7. Создания очереди печати. Создание сервера печати. Назначение очередей сетевым принтерам. Запуск сервера печати. Создание удаленного сетевого принтера.

Для создания очереди печати необходимо войти в сеть с именем SUPERVISOR и запустите утилиту pconsole.exe из каталога SYS:PUBLIC.

Создание очереди: После запуска программы pconsole.exe необходимо выбрать "Change Current File Server" и указать файл-сервер, для которого создадается очередь печати. Затем выбрать строку "Print Queue Information", нажать  <Insert> и ввести имя создаваемой очереди печати (лучше создавать  по одной очереди для каждого сетевого принтера). Затем выбрать очередь из меню "Print Queues" и нажмите клавишу <Enter>. Появится меню "Print Queue Information". При помощи  строки "Queue Operators" можно добавить (или удалить) отдельньк пользователей или группы пользователей, которые могут управлять данной очередью печати.

После создания очереди печати необходимо создать сервер печати. Для этого из меню "Available Option" выбрать строку "Print Server Information", нажмите <Insert> и ввести имя создаваемого сервера печати. Затем выбрать  сервер печати из меню "Print Servers" и нажать Enter. Появится меню  "Print Server Information". Выбирая строки этого меню, можно задать различные параметры для сервера печати.   Можно ограничить доступ к серверу печати, определив пароль при помощи  строки меню "Change Password". Кроме того, аналогично очереди печати можно определить пользователей и операторов сервера печати. Если создаваемый сервер печати должен работать с несколькими файл-серверами, необходимо выбрать в меню "Print Server Information" строку "Print Server Configuration". В появившемся  меню выбрать "File Server To Be Serviced" и с помощью <Insert> пополнить список обслуживаемых данным сервером печати файл-серверов.

После создания сервера печати необходимо определить используемые им принтеры. Для этого в меню "Print Server Information" >> "Printer Configuration" необходимо указать необходимые параметры.

После  создания сетевых принтеров их надо подключить к очередям печати. Для этого нужно выберать строку "Queues Serviced by Printer" из меню "Print Server Configuration Menu". Затем выбрать  подключаемый  принтер и  нажать клавишу  <Insert>. Появится меню  "Available Queues", из которого с помощью клавиш перемещения курсора можно выбрать нужную очередь.

Выход из pconsole.exe клавишей Esc.

Если сервер печати будет работать как NLM-программа на файл-сервере, для его запуска с консоли файл-сервера нужно ввести команду: load pserver PSERV1 (команду запуска сервера печати нужно записать в файл autoexec.ncf).

#### Подключение  удаленного сетевого принтера

Для использования принтера, подключенного к рабочей станции, в качестве сетевого на этой станции необходимо запустить программу rprinter.exe. Эта резидентная программа, запускаемая обычно через файл autoexec.bat, как бы отдает принтер рабочей станции в коллективное пользование.

Для запуска программы rprinter.exe необходимо чтобы каталог SYS:PUBLIC находился в пути поиска через переменную PATH. Кроме того, в файл net.cfg, который находится в каталоге C:\NET рабочей станции, необходимо записать строку:

SPX CONNECTIONS = 50

Программу rprinter.exe можно запускать без параметров или с параметрами. В первом случае требуется выбрать из меню имя нужного вам сервера печати и номер принтера. Эти же сведения можно передать программе и через параметры.

При запуске программы rprinter.exe с параметрами в качестве первого параметра необходимо указать имя сервера печати, а в качестве второго - номер сетевого принтера, например:

rprinter PSERV1 0

# 8. Экономические анализ вариантов конфигурации подсистемы сетевых принтеров. Программное обеспечение поддержки печати в сети. Последовательность действий при создании сетевых серверов печати.

Совместное  использование принтеров в сети обеспечивает доступ к одному или нескольким  принтерам, подключенным как к файл-серверу, так и к рабочим станциям, со стороны рабочих станций. Если имеется дорогостоящий лазерный принтер или один принтер на несколько пользователей, то средства Novell NetWare позволят использовать его всем пользователям так, как будто этот принтер подключен к их рабочим станциям. Для  работы с сетевыми принтерами нужен сервер печати. Сервер печати – это программа, которая поставляется в виде NLM-модуля для работы непосредственно на файл-сервере и в виде обычной ЕХЕ-программы для рабочей станции.

Можно выделить одну рабочую станцию для сервера печати, запустив на ней программу pserver.exe. При этом рабочая станция превратится в выделенный сервер печати.

Если нет возможности выделить компьютер для сервера печати, то нужно запустить на файл-сервере программу pserver.nlm. В этом случае задача сервера печати будет выполняться наряду с остальными задачами файл-сервера в мультизадачном режиме. Это  приведет к некоторому уменьшению производительности файл-сервера, однако при этом не потребуется отдельный компьютер  для подключения сетевых принтеров.

Сервер печати может обслуживать до 16 принтеров. Сами принтеры могут подключаться как к файл-серверу, так и к рабочим станциям. Для сервера печати необходимо создать одну или несколько очередей печати. Когда пользователи выполняют печать на сетевом принтере, их задания на печать ставятся в очередь к серверу печати, организованную в виде файла на сервере. Затем данные из очереди распечатываются на принтере. Можно задать приоритет очереди, а также разрешить доступ к ней только некоторым  пользователям.

С экономической точки зрения наиболее дешевым является вариант установки сервера печати на файл-сервер, но уменьшение производительности файл-сервера может привести к ухудшению работы сети в целом. Поэтому при больших нагрузках сети наиболее целесообразным является запуск сервера печати на клиентской рабочей станции. Если же сетевой трафик не загружен, то можно использовать и первый вариант конфигурации.

Прежде чем создать сервер печати Novell NetWare требует, чтобы были предварительно созданы очереди печати. Для создания сервера печати из меню "Available Option" (в сетьнеобходимо войти с именем SUPERVISOR и запустите утилиту pconsole.exe из каталога SYS:PUBLIC) выбрать строку "Print Server Information", нажмите <Insert> и ввести имя создаваемого сервера печати. Затем выбрать  сервер печати из меню "Print Servers" и нажать Enter. Появится меню  "Print Server Information". Выбирая строки этого меню, можно задать различные параметры для сервера печати.   Можно ограничить доступ к серверу печати, определив пароль при помощи  строки меню "Change Password". Кроме того, аналогично очереди печати можно определить пользователей и операторов сервера печати. Если создаваемый сервер печати должен работать с несколькими файл-серверами, необходимо выбрать в меню "Print Server Information" строку "Print Server Configuration". В появившемся  меню выбрать "File Server To Be Serviced" и с помощью <Insert> пополнить список обслуживаемых данным сервером печати файл-серверов.

После создания сервера печати необходимо определить используемые им принтеры. Для этого в меню "Print Server Information" >> "Printer Configuration" необходимо указать необходимые параметры.

После  создания сетевых принтеров их надо подключить к очередям печати. Для этого нужно выберать строку "Queues Serviced by Printer" из меню "Print Server Configuration Menu". Затем выбрать  подключаемый  принтер и  нажать клавишу  <Insert>. Появится меню  "Available Queues", из которого с помощью клавиш перемещения курсора можно выбрать нужную очередь.

Выход из pconsole.exe клавишей Esc.

Если сервер печати будет работать как NLM-программа на файл-сервере, для его запуска с консоли файл-сервера нужно ввести команду: load pserver PSERV1 (команду запуска сервера печати нужно записать в файл autoexec.ncf).

Подключение  удаленного сетевого принтера:

Для использования принтера, подключенного к рабочей станции, в качестве сетевого на этой станции необходимо запустить программу rprinter.exe. Эта резидентная программа, запускаемая обычно через файл autoexec.bat, как бы отдает принтер рабочей станции в коллективное пользование.

Для запуска программы rprinter.exe необходимо чтобы каталог SYS:PUBLIC находился в пути поиска через переменную PATH. Кроме того, в файл net.cfg, который находится в каталоге C:\NET рабочей станции, необходимо записать строку:

SPX CONNECTIONS = 50

Программу rprinter.exe можно запускать без параметров или с параметрами. В первом случае требуется выбрать из меню имя нужного вам сервера печати и номер принтера. Эти же сведения можно передать программе и через параметры.

При запуске программы rprinter.exe с параметрами в качестве первого параметра необходимо указать имя сервера печати, а в качестве второго - номер сетевого принтера, например:

rprinter PSERV1 0

# 9. Выгрузка и обновление сервера. Дисциплина резервного копирования.

Время от времени необходимо выгружать содержимое дисков сервера на магнитные ленты. Для выгрузки сервера можно воспользоваться обычным стримером, подключенным к рабочей станции, либо стримером, установленным непосредственно на файл-сервере.  При приобретении стримера для файл-сервера, необходимо выбрать стример, который бы поддерживался Novell NetWare, например Wangtec. Это связано с тем, что для работы со стримером нельзя будет использовать его собственное программное обеспечение, если оно не предназначено для работы в среде NetWare. Выгрузка файлов, хранящихся на файл-сервере, производится обычным способом, то есть выгружается содержимое дисков сервера на ленты так же, как и содержимое локальных дисков рабочей станции. Перед выгрузкой необходимо подключиться к сети как пользователь с именем SUPERVISOR (иначе не будут доступны все файлы и каталоги). Кроме того, необходимо чтобы все пользователи отключились от сети.

Особенность заключается в том, что в Novell NetWare с файлами и каталогами связывается информация о доступе со стороны пользователей. Поэтому если ограничиться простой выгрузкой файлов, то при восстановлении сервера  придется заново определить все группы пользователей и их права доступа к каталогам.

Можете выгрузить на диск рабочей станции информацию о пользователях и их правах доступа к файлам и каталогам сервера. Объем файлов, которые при этом получаются небольшой, поэтому для хранения сведений о пользователях и правах доступа можно использовать обычные дискеты.

При этом процедура выгрузки файл-сервера выполняется в два этапа: вначале выгружаются на магнитные ленты все диски файл-сервера, затем отдельно на дискету выгружается информация о пользователях и их правах доступа.

В случае, если обнаружилось, что диск файл-сервера окончательно испортился и не поддается ремонту, необходимо заменить испорченный диск на новый и восстановить файл-сервер.

Для выгрузки файл-сервера необходимо войти в сеть с именем SUPERVISORпри этом в сети не должно быть других пользователей. Выгрузить на магнитные ленты содержимое дисков сервера. Для этогоможно воспользоваться стримером рабочей станции. При этом все диски сервера должны быть отображены на локальные диски рабочей станции.

Нужно запустить программу nbackup.com из каталога SYS:PUBLIC. В меню "Select the desired Device" выбрать  "DOS Devices", затем выбрать строку "Change Current Server" и в появившемся списке указать сервер, который необходимо выгрузить. Затем выбрать строку "Backup Options". Появится меню "Backup Menu". Выберать строку "Select Working Directory" и задать путь для каталога, который будет использован в качестве рабочего при выгрузке. После выбора рабочего каталога из меню "Backup Menu" выберать строку "Backup File Server". Появится диалоговая панель с названием "Backup Option". Эта панель позволяет задать различные параметры для процесса выгрузки. В поле "Backup Bindery" нужно поставить значение "Yes" (нажав клавишу <Y>). Это будет означать, что требуется выгрузить сведения о пользователях сервера и их паролях. В поле "Backup Trustees" нужно также поставить значение "Yes". Это позволит выгрузить права доступа к томам, каталогам и файлам сервера. После этого появится меню "Start Backup Menu", в котором для начала выгрузки надо выбрать строку "Start Backup Now". В результате выгрузки в каталоге, который был определен, образуются файлы с именами: back$000.000, back$err.000, back$log.000. Первый из этих файлов содержит выгруженные данные. Его следует скопировать два раза на две разные дискеты и убрать на хранение. Второй файл содержит сообщения об ошибках, если они появились при выгрузке, третий – это журнал выгрузки, в котором отражены все выполненные при выгрузке действия. Таким образом, после выгрузки должны быть магнитные ленты с записанными на них файлами и две одинаковые дискеты, содержащие выгруженные сведения о пользователях и правах доступа.

Для восстановления сервера вначале необходимо выполнить процедуру установки Novell NetWare с дистрибутивных дискет. После этого восстановить с магнитных лент каталоги и файлы, находившиеся на сервере в момент выгрузки. Затем восстановить базу данных пользователей и их права с дискеты, полученной на этапе выгрузки. Для этого нужно запустить программу nbackup.exe и из меню "Main Menu" выберать строку "Restore Options". Указать рабочий каталог, выбрав из меню "Restore Menu" строку "Select Working Directory". Далее выбрать строку "Restore Session". Появится меню, в котором каждая строка содержит информацию о выполненной ранее выгрузке сервера. Выбрать ту строку, которая необходима. Если выгрузка производится в первый раз, в меню будет всего одна строка. Появится диалоговая панель "Restore Option", где необходимо заполнить поля. В поле "Data Location" нужно указать путь к каталогу, содержащему восстанавливаемые данные. Если данные находились на дискете, нужно переписать их, например на диск D:, и укажите D:\. Появится меню "Start Restore". Для начала процесса восстановления нужно выбрать в этом меню строку "Yes". А также указать, что диск, содержащий данные для восстановления, несменный (когда будет задан соответствующий вопрос).

Можно использоваться несколько способов выгрузки сервера.

Самый простой заключается в периодической выгрузке дисков сервера на одни и те же магнитные ленты. В этом случае рекомендуется выгружать сервер два раза на разные магнитные ленты - если испортится одна копия, можно восстановить сервер с резервной. Этот удобен, когда содержимое дисков сервера обновляется не слишком часто.

Второй способ заключается в том, что сохраняется два комплекта магнитных лент. Первый комплект используется относительно редко, например, сервер выгружается на него один раз в месяц. Второй комплект используется чаще, например один раз в неделю или один раз в день. Каждый комплект должен состоять из основных и резервных лент, то есть файлы всегда надо выгружать два раза подряд.

Преимущество второго способа заключается в том, что, если с сервера случайно удалили какой-либо нужный файл, он еще может остаться на лентах первого комплекта.

Если есть возможность приобрести и хранить большое количество магнитных лент, то можно использовать циклическую выгрузку. Для этого нужно подготовить пять комплектов магнитных лент. Первый комплект – для выгрузки с периодом один или два месяца, а то и через полгода. Второй комплект – для выгрузки каждую неделю. Оставшиеся три комплекта – циклически используются каждый день. В этом случае сохраняются трехдневные, недельные и месячные копии.

Вместо магнитных лент лучше использовать лазерные диски с перезаписью или магнитные диски. В этом случае время, затраченное на резервное копирование (и восстановление) будет значительно сокращено.

# 10. Добавление второго сервера. Подключение второй сети с помощью моста.

По мере роста сети и ее загрузки может встать вопрос о подключении дополнительного файл-сервера.

Для второго сервера нужно подготовить компьютер и подключить его к имеющейся сети как обычную рабочую станцию. При возможности проверить работоспособность компьютера в качестве обычной рабочей станции.

Затем установить на него второй экземпляр операционной системы Novell NetWare. При этом вам нужно учесть два момента.

Во-первых, нужно правильно указать номер сети и внутренний номер сети. Номер сети для второго сервера такой же, как и для первого, так как они подключены к одному и тому же кабелю. А вот внутренний номер сети второго сервера должен отличаться от внутреннего номера сети первого сервера.

Во-вторых, для второго сервера необходимо приобрести второй экземпляр операционной системы Novell NetWare. Т.к. нельзя использовать для установки второго сервера те же дискеты, с которых выполнялась установка первого сервера. Дело в том, что программа server.exe, записанная на первой дискете дистрибутива Novell NetWare, содержит в себе в зашифрованном виде серийный номер. Если в сети работает несколько серверов, NetWare сравнивает их серийные номера и в случае совпадения периодически выдает на все рабочие станции сообщение о нарушении лицензионного соглашения, которое предусматривает покупку для каждого файл-сервера отдельного экземпляра Novell NetWare.

Для каждого сервера необходимо отдельно создавать список пользователей и определять права доступа к каталогам и другим сетевым ресурсам. Это неудобство устранено в Novell NetWare версии 4.0.

Кроме того, необходимо подготовить для пользователей файл Login Script, в котором необходимо обеспечить отображение дисков обоих серверов на локальные диски рабочей станции.

Если нужно сделать вторую сеть со своим файл-сервером, то можно объединить две сети при помощи внутреннего моста.

Для этого необходимо установить в компьютере, который будет использован для второго сервера, два сетевых адаптера. При этом на адаптерах с помощью перемычек необходимо установить разные прерывания, базовые адреса портов ввода/вывода и разные каналы прямого доступа к памяти (если сетевые адаптеры используют каналы прямого доступа к памяти).

Один из этих адаптеров необходимо подключить к уже имеющейся сети, другой - к новой.

Затем установить на новый сервер второй экземпляр Novell NetWare, при этом для каждого сетевого адаптера выполнить команду BIND и привязать драйвер каждого сетевого адаптера к своей сети. Кроме того, необходимо для сервера указать внутренний номер сети, отличный от используемого первым сервером.

Что же касается сетевых адаптеров, то один из них подключен к старой сети, и для него необходимо задать тот же номер сети, что был указан при установке первого сервера. Второй сетевой адаптер подключен к новой сети, поэтому внутренний номер сети второго адаптера должен отличаться от указанного для старого сервера.

# 11. Удаленная консоль. Утилита MONITOR.

В Novell NetWare 3.11 предусмотрены средства удаленной консоли. Для этого необходимо поместить в конец файла startup.ncf следующие две строки:

load remote admpassword

load rspx

Программа remote.nlm обеспечивает доступ к консоли с рабочей станции, при этом будет запрошен пароль, который в данном случае задан как "admpassword". Также для работы с удаленной консолью необходима программа  rspx.nlm.

После того, как загружены обе программы с консоли файл-сервера, нужно запустить на рабочей станции программу rconsole.exe из каталога SYS:SYSTEM.

На экране появится меню, в котором можно выбрать один из файл-серверов, имеющихся в сети (в списке будут только те файл-серверы, на которых загружены программы remote.nlm и rspx.nlm). Нужно выбрать файл-сервер и ввести пароль. Можно ввести пароль, указанный при запуске программы remote.nlm или пароль супервизора.

После ввода пароля экран станет точной копией экрана консоли файл-сервера.

С помощью комбинации клавиш <Shift+Esc> можете вернуться к предыдущему меню, в котором выбирался файл-сервер.

Для переключения экранов, принадлежащих разным nlm-процессам, работающим одновременно на файл-сервере, нужно использовать клавиши <-> и <+>, расположенные на дополнительной клавиатуре.

Если на дополнительной клавиатуре нажать клавишу <*>, появится меню "Available Option". Пользуясь этим меню, можно, в частности, завершить работу с удаленной консолью. Для этого надо выбрать строку "Resume Remote Session With Server".

С помощью этой утилиты также можно просмотреть содержимое сетевых каталогов и обновить каталоги SYS:PUBLIC и SYS:SYSTEM с дистрибутивных дискет операционной системы Novell NetWare.

Для выполнения задач текущего контроля состояния сети и управления сервером операционная система Novell NetWare имеет специальную программу-монитор monitor.nlm. Она запускается на сервере (через консоль сервера) как nlm-процесс следующей командой: load monitor

Можно записать эту команду в файл startup.ncf, тогда монитор будет запускаться каждый раз при загрузке сервера.

При запуске монитора на экране появляется окно "Information for Server ..." (вместо точек выводится имя сервера) и меню "Available Options".

В окне "Information for Server ..." отображается состояние сети. Откуда можно узнать продолжительность непрерывной работы сервера (строка "File Server Up Time"), процент использования процессора сервера (строка "Utilization") и получить другую информацию.

Меню "Available Options" позволяет получить детальную информацию о файл-сервере.

Выбрав строку "Connection Information", можно не только увидеть список активных соединений с рабочими станциями, но и при помощи клавиши <Delete> завершить работу пользователя (разорвать его связь с файл-сервером). Эта операция делается в крайнем случае, при невозможности нормального завершения работы пользователя. Выбрав пользователя, можно просмотреть список файлов, открытых им на файл-сервере, время, в течение которого пользователь находится в сети, его сетевой адрес, количество прочитанных с диска сервера и записанных на диск сервера килобайт данных, а также получить другую информацию.

При помощи строки "LAN Information" можно просмотреть список активных драйверов сетевых адаптеров сервера и используемые ими параметры.

Если на время необходимо заблокировать клавиатуру консоли, то можно сделать это, выбрав строку "Lock File Server Console". Однако лучше всего отключить от сервера и клавиатуру, и видеомонитор. Доступ к системной консоли NetWare в этом случае можно осуществлять с помощью удаленной консоли.

Для завершения работы монитора можно воспользоваться строкой "Exit" основного меню программы, либо несколько раз нажать <Esc> или не завершать монитор вовсе. Если нужен доступ к приглашению системной консоли (":"), можно переключится на задачу системной консоли при помощи комбинации клавиш <Alt+Esc>.

# 12. Отображение сетевых дисков на локальные диски рабочих станций. Автоматическая настройка конфигурации серверов и рабочих станций. Присвоение прав доступа к дискам файл-сервера. Присвоение паролей и бюджетов.

После загрузки на рабочей станции резидентных программ, составляющих сетевую оболочку, у пользователя появляется новый диск. Этот диск - результат отображения сетевого тома SYS: на локальный диск рабочей станции.

Если на сервере имеется несколько томов , то необходимо отобразить их все. Для отображения других томов на локальный диск предназначена программа map.exe, находящаяся в sys:public. Например, необходимо отобразить том USERSVOL на диск Z:. Это можно сделать следующим образом:

map z: = USERSVOL

Если созданный отображаемый диск больше не нужен, его можно удалить при помощи той же программы map.exe. Например, удаление диска Z:

map del z:

Если в сети несколько серверов, необходимо перед именем тома указывать имя сервера:

map w: = netlab\sys:

NetWare 3.11 имеет удобные средства автоматической настройки среды для каждого отдельного пользователя. Когда пользователь входит в сеть, NetWare автоматически выполняет для него команды, хранящиеся в файле автоматического конфигурирования, называемом System Login Script. В частности, этот файл может содержать вызовы программы map.exe для создания локальных дисков и отображения их на тома и каталоги сервера. Создание и редактирование файла System Login Script доступно только пользователю-супервизору.

Индивидуальные настройки для каждого пользователя: в каталоге SYS:MAIL в подкаталогах пользователей находятся файлы автоматического конфигурирования, называемые User Login Script. Эти файлы содержат команды, выполняемые тогда, когда соответствующий пользователь входит в сеть.

Пользователь может сам с помощью утилиты syscon.exe создавать и редактировать свой файл автоматического конфигурирования. Создать файлы System Login Script и User Login Script можно при помощи утилиты syscon.exe.

Наиболее полезная команда для файла Login Script – map. С ее помощью можно выполнить автоматическое  отображение дисков и каталогов файл-сервера на локальные диски рабочей станции. Другая команда, которую (если нужно работать одновременно с несколькими файл-серверами) следует поместить в файл Login Script, - attach. Для команды "attach" необходимо задать имя сервера и имя пользователя, а также ввести пароль пользователя с указанным именем на данном сервере.

Пример:

attach myserver/username

map y: = myserver/sys:

При выполнении команды attach будет запрошен пароль пользователя с именем USERNAME на сервере MYSERVER.

Пользователям для нормальной работы необходимо определить права доступа к каталогам и файлам файл-сервера. Для этого служит утилита syscon.exe. Сначала нужно определить права доступа для групп: в меню "Group Information", выберать нужную группу и нажать <Enter>. Далее из меню "Group Information" выберать строку "Trustee Directory Assignments". На экране появится список, в левой части которого находятся пути к каталогам, в правой обозначен разрешенный вид доступа к соответствующему каталогу. Для вновь созданной группы список пуст. После нажатия клавиши <Insert> появится окно, озаглавленное "Directory In Which Trustee Should Be Added". В нем можно указать путь к каталогу, для которого необходимо определить доступ, например:

sys:\users\frolov\alexandr\letters

Если вместо того, чтобы вводить путь к каталогу, еще раз нажать клавишу <Insert>, появится список доступных файл-серверов. Нужно выберать файл-сервер и нажать <Enter>. Появится список томов, расположенных на этом сервере, необходимо выберать нужный том и из появившегося списка каталогов выбрать нужный каталог. Затем нажмите клавиши <Esc> и <Enter>.

В списке "Trustee Directory Assignments" появится строка. Слева будет путь к каталогу, справа - строка следующего вида:

[ R F ]

Буквами R и F обозначается вид доступа, разрешенный группе для данного каталога. Нажав клавишу <Delete>, можно удалить строку из списка. При этом права на доступ к каталогу будут ликвидированы. Если нужно изменить права, задаваемые по умолчанию, в меню "Trustee Directory Assignments" надо выделить нужную строку и нажать <Enter>. Появится меню "Trustee Rights Granted". Если затем нажать клавишу <Insert>, то появится меню, в котором будут представлены все возможные виды доступа.

Виды доступа к каталогам и файлам для Novell NetWare 3.11: A – изменение прав доступа к каталогу или файлу; F – просмотр содержимого каталога; C – создание каталогов или файлов в данном каталоге; E – удаление каталогов или файлов из данного каталога; M – изменение содержимого файлов (перезапись); S – права супервизора (можно делать любые операции над файлами, расположенными в каталоге); W – запись в файл.

Создание новых пользователей также производится с помощью syscon.exe. В появившемся меню нужно выбрать строку "User Information" и нажав клавишу <Insert> ввести имя нового пользователя. Появится окно "User Names", в котором предложено создать для этого пользователя каталог на диске SYS с именем, совпадающим с именем пользователя для отказа – <Esc>, согласие –<Enter>. В любом случае в списке "User Names" появится новый пользователь. Для назначения ему пароля и бюджета необходимо выделить его и нажать <Enter>. Появится окно "User Information", напоминающее окно "Group Information". Для ввода пароля пользователя необходимо выбрать строку "Change Password" и ввести пароль два раза. Для каждого пользователя можно записать полное имя, если выбрать строку "Full Name" из меню "User Information". С помощью строки "Groups Belonged To" можно задать группу, к которой принадлежит данный пользователь. Выбрав строку "Managed Users And Groups", можно указать, какими пользователями и группами управляет данный пользователь. А с помощью строки "Managers" вы можете узнать, кто может управлять самим пользователем. Можно также сменить "менеджера".

# 13. Группы пользователей. Создание групп пользователей. Подключение пользователей к системе.

ОС Novell NetWare 3.11 имеет удобную и развитую систему разграничения прав доступа к различным сетевым ресурсам. Все пользователи сети разделяются по своим полномочиям на группы. Каждая группа может отвечать за выполнение тех или иных задач. Возможно такое определение прав групп пользователей, при котором пользователи имеют все права, необходимые им для выполнения своих функций, но не более того. Полностью все права должны быть только у одного пользователя - системного администратора сети.

Для нормальной работы сети в ней необходимо выделить несколько групп пользователей, выполняющих те или иные функции. Вошедший в сеть под именем SUPERVISOR, становится системным администратором. У системного администратора имеются все права.

Если сеть небольшая и системный администратор может сам заниматься добавлением новых пользователей, разграничением доступа к дискам сервера и т.д., можно создать только одну группу пользователей – группу обычных пользователей. Если в сети много рабочих станций, которые находятся в разных помещениях и принадлежат разным отделам или лабораториям, имеет смысл создать группу администраторов сети. Права администраторов сети определяются системным администратором. Не следует предоставлять администраторам сети всех прав системного администратора.

В NetWare версии 3.11 пользователи могут быть членами одновременно нескольких групп. Этим можно воспользоваться для облегчения управления доступом к каталогам и файлам сервера. Имеет смысл всегда сначала создать группу с минимально необходимыми всем пользователям правами доступа к томам сервера и сделать всех членами этой группы. Изменяя права доступа этой группы, можно влиять на минимальные права доступа всех пользователей сети.

Если в сети есть пользователи, которым требуются дополнительные права, для них создаются соответствующие группы и предоставляются права.

Создание групп пользователей: необходимо войти сеть как супервизор и запустить syscon.exe. В меню "Available Topics" выбрать "Group Information". В появившемся окне "Group Names" находится перечень имеющихся групп. Клавишей <Ins>  можно образовать новую группу, <F3> - редактирование, <Del> - удаление, <Enter> - характеристики группы.

Выбрав в меню "Group Information" пункт "Managed Users And Groups", можно добавить в группу <Ins> или удалить <Del> из нее подчиненных пользователей или подчиненные группы. В пункте "Managers" можно добавлять пользователей или группы, имеющих права по управлению группой. Пункт "Member List" – список пользователей, входящих в группу, добавление, удаление. "Trustee Directory Assignments" и "Trustee File Assignments" – права группы по доступу к каталогам и файлам файл-сервера.

Для подключения пользователей к системе нужно войти в сеть как супервизор и запустить syscon.exe. В появившемся меню выбрать "User Information" - список имеющихся пользователей. <Ins/Del>  - добавление/удаление пользователей. При добавлении нового пользователя необходимо ввести его имя. Далее есть возможность создать для этого пользователя каталог на диске SYS с именем, совпадающим с именем пользователя.

Для изменения данных о пользователе необходимо нажать на нем <Enter>. Появится окно "User Information".

Для каждого пользователя можно записать полное имя; задать группу, к которой принадлежит данный пользователь; указать, какими пользователями и группами управляет данный пользователь; узнать, кто может управлять самим пользователем. Можно также сменить "менеджера".  Для выполнения всех перечисленных действий должны быть соответствующие права.

# 14. Администратор сети Novel NetWare 3.x или 4.х. Настройка ОС. Каталоги тома SYS. Создание других томов и каталогов.

После установки сетевого программного обеспечения.Сетевой администратор должен настроить сетевую операционную систему и оболочки на рабочих станциях. Необходимо создать группы пользователей и определить их права.

В обязанности системного администратора входят все вопросы, связанные с установкой и эксплуатацией сети, а тажк обучение и консультации пользователей сети.

Сетевую операционную систему и оболочки рабочих станций должны быть настроены так, чтобы пользователи не испытывали неудобств, связанных с наличием сети. В идеальном случае пользователи не должны замечать сеть как таковую. Просто у них должны появиться новые диски, расположенные на файл-сервере и новые программы, ориентированные на сеть, такие, как электронная почта.

Если в сети несколько серверов, администратор должен автоматизировать процесс подключения пользователя к серверам.

Сразу после установки Novell NetWare на томе SYS автоматически создаются несколько каталогов:

– Каталог LOGIN. Самый первый каталог, который появится после загрузки сетевой оболочки на сетевом диске рабочей станции. Он содержит программу login.exe, программу slist.exe и некоторые другие файлы. Программа login.exe нужна для выполнения процедуры подключения пользователя к сети. Программа slist.exe позволяет просмотреть список серверов, доступных для подключения. Сразу после генерации в системе зарегистрированы два пользователя с именами SUPERVISOR и GUEST. Пользователь GUEST (гость) обладает минимальными правами.

– Каталог MAIL. На диске SYS расположен каталог MAIL. Для каждого пользователя в этом каталоге операционной системой заводится свой отдельный каталог. В этом каталоге хранится стартовый файл пользователя (Login Script) и файл конфигурации заданий на печать. Операционная система сама вносит изменения в файлы, хранящиеся в каталоге MAIL. Каталог MAIL может также использоваться почтовыми программами, работающими совместно с NetWare. Они, например, могут помещать почту (файлы данных или файлы с сообщениями) в каталог пользователя. Когда пользователь подключится к системе, он получит сообщение о наличии почты. С помощью почтовой программы он сможет извлечь почту из своего каталога, как из почтового ящика. В каталоге находятся подкаталоги с именами, состоящими из одних цифр. Это и есть каталоги пользователей, которые закодированы цифрами. Для работы с содержимым каталогов пользователей в составе NetWare имеются специальные утилиты. Но если  потребуется узнать название каталога для конкретного пользователя, это можно сделать с помощью утилиты syscon.exe из каталога SYS:PUBLIC (определяется идентификатор пользователя).

– Каталог SYSTEM. В этом каталоге хранятся файлы операционной системы NetWare, системные утилиты и некоторые программы, которые должны использоваться только системным администратором (супервизором). Каталог SYSTEM должен быть доступен только для супервизора.

– Каталог PUBLIC. В каталоге находятся сетевые программы и утилиты, доступные для всех пользователей. Некоторые утилиты работают по-разному в зависимости от того, какими правами обладает пользователь, который с ними работает.

Создание других каталогов:

По мере необходимости можно (войдя в сеть как пользователь SUPERVISOR) создать другие каталоги. Например, можно создать каталог с именем USERS и в нем несколько каталогов - по одному на каждого пользователя. Эти каталоги могут иметь имена, совпадающие с именами пользователей (используйте только латинские буквы). Пользователи могут обмениваться файлами через эти каталоги или хранить в них свои собственные файлы.

Однако, прежде чем пользоваться созданными вами каталогами, необходимо во-первых, подключить пользователей к системе и, во-вторых, наделить их необходимыми для доступа к каталогам правами.

Создание новых пользователей производится с помощью syscon.exe. В появившемся меню нужно выбрать строку "User Information" и нажав клавишу <Insert> ввести имя нового пользователя. Появится окно "User Names", в котором предложено создать для этого пользователя каталог на диске SYS с именем, совпадающим с именем пользователя для отказа – <Esc>, согласие –<Enter>. В любом случае в списке "User Names" появится новый пользователь.

# 15. Установка Nowell NetWare 3.x или 4.х. Загрузка программ и утилит. Загрузка драйвера сетевого адаптера. Привязка протокола. Создание файлов автоматической загрузки. Установка сетевой оболочки рабочей станции, освобождение основной оперативной памяти.

После монтирования томов можно приступать к загрузке на том SYS в каталоги SYS:SYSTEM и SYS:PUBLIC системных программ и утилит. Для продолжения установки с помощью клавиши <Esc> нудно вернуться в меню "Installation Option" и выбрать строку "System Option".

Установить в дисковод A: дискету NETWARE v3.11 OPERATING SYSTEM-2 и выбрать строку "Copy System and Public Files" из меню "Available System Options", нажать <Esc>. Программа установки перепишет все файлы с этой дискеты на том SYS и будет по мере необходимости запрашивать другие дискеты, входящие в комплект поставки Novell NetWare. Установив очередную дискету, нужно нажать <Esc> для продолжения работы программы установки NetWare.

После того как содержимое всех необходимых дискет будет скопировано, нужно нажать <Alt+Esc> для того, чтобы вернуться в приглашение системной консоли (двоеточие ":").

Следующий шаг - загрузка драйвера сетевого адаптера. Эта загрузка выполняется командой LOAD, аналогично тому, как загружается драйвер диска. Если используемый адаптер 16-разрядный и совместим с адаптером Novell Ethernet NE2000 – драйвер NE2000, для 8-разрядного адаптера, совместимого с адаптером Novell Ethernet NE1000 – NE1000. Если же ваш адаптер имеет свой собственный драйвер, его нужно скопировать перед запуском программы server.exe в каталог в разделе MS-DOS. После загрузки драйвера сетевого адаптера нужно ответить на вопросы об используемых адаптером адресах портов ввода/вывода и номере прерывания. Адреса портов, номер прерывания, а также некоторые другие параметры можно указать при загрузке драйвера, например:

LOAD NE2000 INT=5 PORT=2F0

После загрузки сетевого драйвера необходимо выполнить привязку этого драйвера и коммуникационного протокола с помощью команды BIND, например:

BIND IPX TO NE2000 NET=15

В этой команде указан номер сети NET указывается для протокола IPX. Если не указать номер сети, команда BIND запросит его ввода с клавиатуры. Необходимость привязки протокола к драйверу сетевого адаптера вызвана тем, что NetWare версии 3.11 способна работать одновременно с несколькими протоколами.

Если на сервере несколько сетевых адаптеров и для каждого загружен для  свой сетевой драйвер, необходимо выполнить индивидуальную привязку протокола к каждому драйверу. Для этого нужно несколько раз выдать команду BIND. Однако если имеется только один сегмент сети и в нем находится только один файл-сервер, команду BIND надо выполнить только один раз.

В сети, управляемой Novell NetWare, может быть несколько сегментов, соединенных мостами. В каждом сегменте может находиться один или несколько файл-серверов. Для каждого сегмента, отделенного мостом, должен задаваться свой номер сети (параметр NET=). Это как бы номер кабельного хозяйства.

Если же в одном сегменте находится несколько файл-серверов, то номер сети для них будет один и тот же. Но для каждого сервера нужно указать свой уникальный внутренний номер сети, идентифицирующий конкретный файл-сервер.

На следующем этапе нам надо вернуться в программу INSTALL и создать два файла автоматической загрузки - AUTOEXEC.NCF и STARTUP.NCF. Эти файлы по своему назначению напоминают файл autoexec.bat операционной системы MS-DOS. Для их создания с помощью комбинации клавиш <Alt+Esc> нужно вернуться в программу INSTALL и выбрать строку "Create AUTOEXEC.NCF File" из меню "Available System Options". Программа установки сформирует файл AUTOEXEC.NCF на основе тех команд, которые были введены в процессе установки. При следующем запуске сервера эти команды выполнятся автоматически. Файл можно отредактировать, нажав клавишу <Esc>, затем записать его на диск, в каталог SYS:SYSTEM.

Файл STARTUP.NCF можно создать, выбрав строку "Create STURTUP.NCF File" из меню "Available System Options". Нужно указать диск, на котором будет располагаться файл STURTUP.NCF. Нужно указать диск C: и нажать клавишу <Enter>. Файл STARTUP.NCF содержит, в частности, команду загрузки дискового драйвера. Без дискового драйвера невозможен доступ к разделам NetWare и, соответственно, к файлу AUTOEXEC.NCF. Отсюда вывод, что вначале используется файл STARTUP.NCF, а затем AUTOEXEC.NCF.

Обычно в файле startup.ncf загружается драйвер диска, например:

load ISADISK port=1F0 int=E

Приведем пример файла autoexec.ncf:

file server name SERV1

ipx internal net E

load NE2000 port=300 int=3 frame=ETHERNET_802.3

bind IPX to NE2000 net=12

mount all

load remote admpassword

load rspx

load pserver ps1

load monitor

В этом примере файл-сервер имеет имя SERV1, используется внутренний номер сети E, загружается драйвер сетевого адаптера NE2000, который привязывается к сети с номером 12, командой "mount all" выполняется монтирование всех имеющихся на сервере томов, после этого загружаются модули remote и rspx, предоставляющие возможность удаленного доступа к консоли файл-сервера с любой рабочей станции по предъявлении пароля admpassword., командой "load pserver ps1" загружается программа сервера печати, необходимая для работы с сетевыми принтерами, последняя команда загружает монитор, с помощью которого можно следить за происходящими в сети событиями и управлять работой NetWare.

После формирования этих файлов можно завершить работу программы INSTALL. Для этого нужно нажимать <Esc>, пока программа не запросит подтверждения о прекращении своей работы, ответить "Yes". Затем в системного консольного приглашения ":" ввести команду "DOWN". Эта команда приведет к завершению работы сервера. На экране появится сообщение:

Server SERV1 has been shut down.

Type EXIT to return to DOS.

Набрать команду "EXIT", появится системное приглашение MS-DOS.

После завершения процесса можно выключить питание сервера или перезапустить сервер кнопкой сброса.

На этом установка сетевой операционной системы Novell NetWare на сервер завершена. Следующий этап - установка сетевого программного обеспечения на рабочие станции.

Сетевое программное обеспечение для рабочей станции в MS-DOS состоит из драйвера сетевого адаптера и нескольких резидентных программ. Все программное обеспечение, которое потребуется для установки сетевого программного обеспечения на рабочую станцию MS-DOS, находится на дискете DOS/DOS ODI WORKSTATION SERVICES.

Для начала установки нужно подключить рабочую станцию к сети и загрузить MS-DOS. Затем на диске рабочей станции создать каталог (например, C:\NET) и из корневого каталога дискеты DOS/DOS ODI WORKSTATION SERVICES скопируйте программу netx.com. Далее из каталога дискеты DOSODI в тот же каталог диска скопируйте файлы lsl.com, ipxodi.com и файл драйвера сетевого адаптера. Например, для 16-разрядного сетевого адаптера, совместимого с NE2000, скопируйте файл ne2000.com, для 8-разрядного адаптера, совместимого с NE1000, - ne1000.com.

Для работы с Microsoft Windows версии 3.1, нужно скопировать файлы netx.com, lsl.com и ipxodi.com, которые поставляются на дистрибутивных дискетах Windows. Эти файлы содержат изменения по сравнению с поставляемыми в составе NetWare версии 3.11. После того как подготовлен каталог C:\NET, с помощью любого текстового редактора нужно создать файл с именем net.cfg. Этот файл описывает  конфигурацию аппаратных и программных средств сетевого обеспечения рабочей станции.

Например, если на рабочей станции установлен драйвер ne2000.com, сетевой адаптер использует прерывание IRQ5 и базовый адрес портов ввода/вывода 320, содержание файла net.cfg следующее:

link driver ne2000

int 5

port 320

Затем нужно отредактировать файл autoexec.bat. Для подключения к сети на рабочей станции необходимо запустить перечисленные выше программы в следующем порядке:

lsl.com

ne2000.com (или другой драйвер сетевого адаптера)

ipxodi.com

netx.com

Можно включить имена этих файлов непосредственно в файл autoexec.bat, но лучше в каталоге C:\NET создать файл net.bat и записать в него имена запускаемых сетевых утилит.

В файл autoexec.bat поместите вызов файла net.bat:

@echo off

...

cd net

call net

...

В файле config.sys должны быть строки:

FILES=20

BUFFERS=20

После того как подготовлены все файлы, перезагрузите рабочую станцию. Если все было сделано правильно, то после перезагрузки на рабочей станции появится еще один диск - сетевой диск, расположенный на сервере. Новый диск будет обозначаться следующей по латинскому алфавиту буквой после той, которой до загрузки сетевой оболочки обозначался последний локальный диск. Затем нужно перейти на сетевой диск и запустить программу login.exe, указав ей в качестве параметра имя системного администратора - супервизора сети:

login supervisor

После этого вы можно будет перейти в корневой каталог сетевого диска и посмотреть, какие там есть каталоги и файлы.

На этом процесс установки сетевого программного обеспечения можно считать законченным.

Если на рабочей станции запускаются программы, требующие много основной оперативной памяти (в пределах первого мегабайта), после загрузки сетевой оболочки могут возникнуть проблемы, связанные с нехваткой памяти.

Сетевая оболочка Novell NetWare состоит из нескольких резидентных программ, занимающих в общей сложности около 50 Кбайт памяти. Для прикладных программ при этом остается не очень много памяти. Если рабочая станция является РС с процессором 80386 и выше проблему с нехваткой памяти можно решить заменив в config.sys загрузку himem.sys на драйвер emm386.exe, входящим в состав MS-DOS, или драйвер qemm.sys фирмы Quorterdeck. Программы optimize.com, входящую в комплект поставки QEMM, позволит оптимизировать использование основной оперативной памяти.

# 16. Установка Nowell NetWare 3.x или 4.х. Подготовка дисков. Загрузка драйвера жесткого диска. Создание разделов NetWare. Создание томов. Монтирование томов.

Перед установкой NetWare необходимо переразбить диск утилитой fdisk при этом выделив 5 - 100 Мб под диск MS-DOS. Затем необходимо установить на него оболочку типа VC. Если объем созданного раздела позволяет, на него следует скопировать копии 23-х инсталляционных дискет с Nowell. Оставшаяся часть диска и все другие имеющиеся диски будут использованы для хранения файловой системы NetWare. Далее необходимо создать файл autoexec.bat и запустите через него программу server.exe:

@echo off

cd NW311

server

Файл config.sys создавать не нужно. Более того, если он уже есть, его следует удалить. После создания файла autoexec.bat перезагрузите компьютер. Сразу после перезагрузки запустится программа server.exe. Далее программа запросит имя сервера (любое от 2 до 47 символов). Далее, программа запросит внутренний номер сети (Internal Network Number) (шестнадцатеричное число, состоящее не более чем из восьми цифр). Внутренний номер сети должен быть уникальным для данного сервера и для данной кабельной сети. После этого на экране появится системное приглашение NetWare в виде двоеточия ":". Теперь  можно вводить команды. Первым делом необходимо загрузить драйвер жесткого диска. Для загрузки дискового драйвера используйте команду

LOAD [путь] имя_дискового_драйвера

Например, для загрузки драйвера ISADISK (для дисков ESDI, IDE или AT-bus) вы можете ввести команду: LOAD ISADISK.DSK. Затем потребуется ответить на вопросы об адресах портов ввода/вывода и номере прерывания, используемого дисковым контроллером. Необходимо позаботиться о том, чтобы выбранное для диска прерывание не использовалось другими системами компьютера.

Следующий шаг – загрузка программы INSTALL.NLM, под руководством которой будут выполнятся все оставшиеся процедуры по установке Novell NetWare: LOAD INSTALL. После этого запустится диалоговая программа, в которой нужно выполнять все действия по установке Novell NetWare с помощью меню.

Сначала надо создать на диске или дисках сервера разделы операционной системы NetWare.

Из меню "Installation Options" нужно выбрать строку "Disk Options". Затем из появившегося меню "Available Disk Options" выбрать строку "Partition Tables". Если на сервере больше одного диска, из меню "Available Disk Drives" выбрать диск, на котором будет создаваться раздел NetWare. Из меню "Partitions Options" выбрать строку "Create NetWare Partition". По умолчанию будет предложен максимально возможный размер раздела. Для увеличения надежности работы сервера часть дорожек диска используется для горячего резервирования (область Hot Fix). Вы можете изменить размер этой области. Например, если диск хороший, размер области горячего резервирования можно уменьшить. За счет этого увеличится размер раздела, доступного рабочим станциям.

После задания размера раздела и области горячего резервирования нужно нажать клавишу <Esc>. На вопрос о том, создавать ли раздел, ответить "Yes".

Нажать <Esc> еще раз. После этого можно создать разделы NetWare на других дисках сервера (если на сервере больше одного диска). После того как  завершено создание всех разделов на всех дисках, нажать <Esc>. После этого происходит возврат в меню "Available Disk Options", опять нажать клавишу <Esc>, что приведет к возвращению в меню "Installation Options".

Следующая задача - в подготовленном разделе (или в подготовленных разделах, если их несколько) создать логические тома. Эта процедура напоминает создание логических дисков в расширенном разделе MS-DOS.

Для создания логических томов нужно выбрать в меню "Installation Option" строку "Volume Options". После этого откроется экран, озаглавленный "Volumes", где необходимо нажать клавишу <Insert> после чего будет предложено создать том с именем SYS. Размер этого тома по умолчанию выбирается равным размеру всего раздела на первом диске изменение размера по умолчанию в поле "Initial Segment Size". После того как определен размер тома SYS, нудно нажать клавишу <Esc> и ответить "Yes" на вопрос о том, создавать том или нет. После того как создан том SYS, можно создать другие тома в этом же или в других разделах. Для этого нужно нажимать <Esc> до тех пор, пока вы снова появится экране, озаглавленный "Volumes"и повторить операцию создания тома.

После того как тома созданы, их необходимо смонтировать. Для монтирования на экране "Volumes" выберите том, который надо смонтировать. Необходимо начать с тома SYS. При этом нажимать клавишу управления курсором <Down> до достижения строки "Status", затем нажать <Enter> откроется экран "Volume Status", выбрать строку "Mount Volume" и нажмите клавишу <Enter>. Том будет смонтирован.

Если есть другие тома, нажать дважды клавишу <Esc> и повторите процедуру.

# 17. Монтаж ЛВС. Прокладка кабеля и монтаж соединителей. Проверка кабеля. Монтаж сети електропитания и заземления. Конфигурирование и монтаж адаптеров.

При прокладке кабеля нужно избегать изгибов с малым радиусом закругления и стараться делать как можно меньше соединений кабеля. Эти меры позволяют уменьшить затухание сигнала в кабеле.

Если в здании есть комнаты, в которых пока нет компьютеров или их мало, то следует предусмотреть дополнительные сетевые розетки (для витой пары). Кабель лучше прокладывать в металлических или пластмассовых коробах, трубе, под фальш-потолком, за европанелями. Это защитит его от случайных повреждений.

При прокладке коаксиального кабеля заземлять сам кабель нельзя. Однако один из терминаторов (и только один) в сегменте должен быть заземлен. Разъемы следует распаивать уже после прокладки кабеля. Это надо делать достаточно аккуратно, следя за тем, чтобы ни в коем случае не произошло замыкание средней жилы и оплетки.

После прокладки сетевого кабеля имеет смысл его проверить, так как в кабеле при прокладке могли образоваться разрыв или короткое замыкание.

Проще всего проверить кабель при помощи омметра. Для сети Ethernet нужно воспользоваться терминатором. Подключить его к Т-коннектору. С другой стороны Т-коннектора подключить сетевой кабель. Сам Т-коннектор подключать к сетевому адаптеру не надо. Основная идея проверки заключается в том, чтобы с помощью обыкновенного омметра измерить сопротивление на другом конце кабеля между центральной жилой и оплеткой. Оно должно быть примерно 50 Ом. Если это сопротивление близко к нулю, в кабеле короткое замыкание. Если сопротивление равно бесконечности, - обрыв. Если к сегменту ничего не подключено, то сопротивление между центральной жилой и оплеткой должно быть равно бесконечности.

В сетях на витой паре проще проверить работоспособность кабеля, т.к. он соединяет 1 РС с портом концентратора. Таким образом, если при правильном подключении и настройке сетевого окружения и исправном адаптере РС не видит сеть – кабель поврежден.

При прокладке сети электропитания особое внимание необходимо уделить заземлению компьютеров. Каждый компьютер должен обязательно подключаться к электропитающей сети при помощи трехполюсной вилки. Если монитор или принтер подключаются к электропитающей сети отдельным кабелем, на конце этого кабеля также должна находится трехполюсная вилка.

После подключения компьютера к питающей сети надо обязательно проверить омметром сопротивление между корпусом компьютера и шиной заземления. Лучше всего для заземления компьютеров предусмотреть отдельную шину. К этой шине не должны быть подключены такие агрегаты, как лифты, холодильные или вентиляционные установки и т. п. Помехи, возникающие при включении и выключении этих устройств, могут привести к ненадежной работе системы или даже к повреждению блоков питания компьютеров.

После того как все компьютеры установлены на свои места и подключены к электропитающей сети, можно приступить к установке плат сетевых адаптеров. На сетевом адаптере с помощью перемычек или переключателей необходимо установить адреса используемых портов ввода/вывода и номер прерывания. Для адаптеров Arcnet дополнительно необходимо установить номер адаптера в сети, для каждого адаптера - свой.

В сетях Windows 95/NT добавление адаптера осуществляется с помощью папки Пуск/Панель управления/Сеть, в закладке "Конфигурация" нажать Добавить, меню "Выбор типа компонента" – Сетевая плата – Добавить, "Выбор сетевой платы" – в разделе "Изготовители" – "Novell/Anthem" в разделе "Сетевые платы" – "NE2000 совместимая плата", после этого в окне сеть появятся новые закладки "Компьютер" и "Управление доступом", если поддержки сети раньше не было, то появятся следующие компоненты:

Клиент для сетей Microsoft

Клиент для сетей NetWare

NE2000- совместимая плата

IPX/SPX- совместимый протокол

NetBEUI.

Способ входа в сеть станет Клиент для сетей Microsoft.

Для настройки параметров сетевой платы: NE2000- совместимая плата – Свойства – в окне NE2000/Ресурсы: в пункте прерывание IRQ: 10, в пункте диапазон ввода/вывода: 340-35F.

Очень важно, чтобы адреса ввода/вывода и номер прерывания, которые выбраны для сетевого адаптера, не использовались другими устройствами, установленными на компьютере.

# 18. Экономический выбор сетевой операционной системы. Выбор сетевого аппаратного обеспечения: компьютеров для серверов и рабочих станций, сетевых адаптеров, кабеля, устройств бесперебойного питания.

Выбор сетевой операционной системы

Если предполагается просто использовать совместно принтер или хранить свои файлы на диске файл-сервера, то не надо покупать дорогостоящую операционную систему Windows NT (или Windows 2000). Вполне возможно,  устроит одноранговая сеть на основе Windows 9x.

Если же надо автоматизировать работу крупной фирмы и обеспечить разграничение доступа, не обойтись без сети с централизованным управлением. В этом случае больше всего подойдет Windows NT версии 4.0. В сети можно выделить группы пользователей, внутри которых должен происходить интенсивный обмен данными.

На выбор сетевой операционной системы влияет размер денежных средств, которые возможно потратить на сетевое аппаратное и программное обеспечение. Кроме того, необходимо учесть размер как капитальных, так эксплуатационных затрат. Зачастую, при незначительных начальных расходах, в процессе эксплуатации системы необходимо постоянно затрачивать средства на поддержание системы в рабочем состоянии, а также на защиту информации от случайного уничтожения и несанкционированного доступа.

Можно также использовать комбинации типа NT WS И NT Server а то и Win 9x и NT Server. В этом случае можно совместить надежность NT и низкую стоимость и относительную простоту настройки Win 9x.

В любом случае сначала следует рассмотреть возможность установки NT Server (либо Unix-подобной ОС) – Затем, учтя оставшиеся средства, приобрести операционные системы для рабочих станций.

Для файл-сервера желательно использовать компьютер на базе процессора Pentium II или Pentium III, с большой памятью > 256Mb и быстрыми дисками. Если нет возможности установить подобное дорогое оборудование, в качестве операционной системы сервера можно использовать бесплатные (или платные) версии ОС Unix (Linux, BSD), которые менее требовательны к ресурсам чем NT.

Выбор сетевого аппаратного обеспечения

После того как определены задачи, решаемые в сети, и выбрана сетевая ОС, можно приступить к выбору сетевого аппаратного обеспечения.

Необходимо определить количество и конфигурацию компьютеров, которые будут использованы в качестве файл-серверов и рабочих станций, топологию сети, тип сетевых адаптеров, сетевого кабеля и другой сетевой аппаратуры.

Выбор компьютеров для серверов

Самыми важными параметрами, по которым необходимо выбирать компьютер для файлового сервера, являются тип процессора, объем расширенной оперативной памяти, тип диска и дискового контроллера.

Что касается типа процессора, то процессор чем быстрее, тем лучше.

Вторым критичным параметром является объем расширенной оперативной памяти. И хотя для  NT Server достаточно ОЗУ размером 64 Мбайта, в случае дисков большого размера для увеличения производительности файл-сервера рекомендуется установить 128, 256, а то и 1Gb памяти. Чем больше памяти, тем больше размер буферов, используемых для дискового ввода/вывода и тем больше производительность работы всей сети в целом. Хотя, конечно, можно попробовать запустить NT и на компьютере с размером расширенной памяти 32 Мбайта. Однако в этом случае ни о какой производительности говорить уже не приходится.

Очень важный вопрос - выбор для файл-сервера диска и дискового контроллера.

Если используется диск с интерфейсом SCSI, необходимо удостовериться что имеются драйвера для выбранной операционной системы. Отсутствие драйверов может стать причиной смены либо дисков, либо операционной системы, что всегда связано с дополнительными затратами.

Поэтому, покупая диск, необходимо убедиться в том, что он совместим с ОС, и с ним продается соответствующий драйвер.

Выбор компьютеров для рабочих станций

Требования к компьютерам, используемым в качестве рабочих станций, определяются прежде всего исходя из тех задач, которые будут решаться на этих рабочих станциях. Собственно сетевые средства не накладывают практически никаких ограничений, хотя для реализации всех возможностей Microsoft Windows необходимо использовать компьютер с процессором Pentium или Celeron.

Более того, если рабочая станция подключена к сети, для нее могут быть не нужны ни винчестер, ни флоппи-диски! Рабочая станция будет использоваться в качестве терминала, используя ресурсы сервера. При этом получается так называемая бездисковая рабочая станция.

Правда, для того чтобы загрузить в бездисковую рабочую станцию операционную систему из файл-сервера, необходимо приобрести и установить в сетевой адаптер микросхему дистанционной загрузки. Эта микросхема поставляется отдельно, стоит намного дешевле диска и используется как расширение BIOS. В ней записана программа, которая на этапе инициализации компьютера загружает операционную систему из файл-сервера.

Преимущества бездисковой рабочей станции очевидны. Кроме снижения стоимости самой станции исключается опасность заражения вирусами - нет флоппи-диска, нет и возможности занести вирус.

Кроме того, обеспечивается "аппаратная" защита информации от несанкционированного копирования. Пользователи не смогут скопировать информацию с файл-сервера, так как ее физически некуда будет записать.

Выбор топологии сети и метода доступа

При выборе топологии сети вам необходимо найти компромисс между стоимостью сетевого оборудования и его производительностью, учесть возможный рост сети, необходимость подключения к сети мини-компьютеров типа VAX или рабочих станций SUN.

Если к сети предъявляются серьезные требования по производительности и надежности, рекомендуется использовать шинную топологию (или топологию типа ‘звезда’) и метод доступа Ethernet. Имеющиеся на рынке сетевые адаптеры Ethernet обеспечивают скорость передачи порядка 10 - 100Мбит в секунду и стоят дешевле, чем адаптеры Tоken-Ring со скоростью передачи 16 Мбит в секунду. Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что существует огромное количество фирм, выпускающих адаптеры Ethernet. Это способствует снижению стоимости таких адаптеров.

Адаптеры Arcnet стоят дешевле, чем адаптеры Ethernet, но они работают со скоростью 2,44 Мбита в секунду, что недостаточно для многих приложений.

Поэтому рекомендуется остановить свой выбор на адаптерах Ethernet. Кажущаяся экономия средств при покупке Arcnet может обернуться большими затратами в будущем, если выяснится, что производительность сети неудовлетворительна. К тому же вам не удастся просто заменить адаптеры Arcnet на адаптеры Ethernet. И дело не только в том, что используются разные топологии сети. Вам придется заменить все кабельное хозяйство, так как для Arcnet требуется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 93 Ом, а для Ethernet - 50 Ом.

Ну а что касается адаптеров Token-Ring, то стоят они дороже, чем Ethernet, и не имеют большого преимущества по производительности перед последними.

Для сетей с количеством пользователей порядка двух-трех десятков вполне достаточно пропускной способности Ethernet. На производительность сети большое влияние оказывает мощность файл-сервера, а не пропускная способность сети. В частности, производительность сети сильно зависит от производительности дисковой подсистемы файл-сервера. Поэтому увеличение пропускной способности сети до 100 Мбит в секунду может не дать желаемого результата, если критичным звеном является файл-сервер.

Еще одним аргументом в пользу сети Ethernet может являться возможность подключения к сети мини-компьютеров VAX или рабочих станций, таких, как SUN.

Выбор сетевых адаптеров

Для сетей Ethernet очень много фирм выпускает сетевые адаптеры. Эти адаптеры бывают 8-разрядными, 16-разрядными или 32-разрядными.

При приобретении сетевого адаптера необходимо удостовериться, что с ним поставляется драйвер для выбранной сетевой ОС. Конечно, с многими ОС, драйверы для самых распространенных адаптеров поставляются вместе с дистрибутивом, но лучше на это не рассчитывать.

Если же необходимо сделать сеть с наименьшими материальными затратами, нужно приобрести один 16-разрядный сетевой адаптер для сервера и несколько 8-разрядных адаптеров для рабочих станций.

Выбор сетевого кабеля

Сетевой кабель должен соответствовать спецификации, приведенной в документации на сетевой адаптер.

Для сетей с топологией «шина» необходимо использовать тонкий коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. На обоих концах кабеля должны стоять терминаторы, один из которых заземляется.

В сетях с топологией «звезда» используется витая пара для соединения компьютеров с коммутатором или концентратором. Витые пары делятся на 5 категорий. Последняя, 5-я категория, обеспечивает скорость передачи данных 100 Мбит/с, при этом лучше использовать экранированный кабель, обеспечивающий лучшую помехозащищенность и меньшее излучение, чем неэкранированный кабель.

Устройство бесперебойного питания

Если к устойчивости работы сети и к сохранности данных на сервере предъявляются повышенные требования, вам необходимо приобрести устройство бесперебойного питания.

Устройство бесперебойного питания - это не просто аккумулятор, который используется для временного питания сервера. Это устройство подключается через специальный адаптер к серверу. Когда происходит сбой по питанию, устройство бесперебойного питания выдает сигнал серверу. По этому сигналу сервер плавно завершает свою работу, причем всякие потери данных полностью исключаются.

Основной критерий при выборе устройства бесперебойного питания - обеспечиваемая им мощность. Она должна быть не меньше мощности, потребляемой подключенным к нему файл-сервером.

# 19. Задачи, которые решаются при построении КС. Экономические критерии выбора количества и расположения рабочих станций. Выбор топологии сети и способа доступа.

Целевые задачи, которые решаются построением КС:

- передача файлов (позволяет быстро копировать файлы любого размера с одной машины на другую без использования дискет или других носителей);

- разделение файлов, что позволяет многим пользователям одновременно работать с одним файлом, хранящимся на сервере;

- доступ к информации и файлам, т.е. позволяет запускать программы с любой из рабочих станций, где бы она ни была расположена;

- разделение прикладных программ, т.е. ЛВС позволяет двум пользователям использовать одну и ту же копию программы, например, текстового редактора, но при этом пользователи не могут одновременно редактировать один и тот же файл;

- одновременный ввод данных в прикладные программы. Сетевые прикладные программы позволяют нескольким пользователям одновременно вводить данные, необходимые для работы этих программ;

- разделение периферийных устройств;

- электронная почта, ЛВС можно использовать как почтовую службу и рассылать различные файлы и сообщения другим пользователям.

Для построения ЛВС необходимо произвести анализ задач, которые должна выполнять разрабатываемая сеть; оценить перспективы роста сети; выяснить планируемые издержки функционирования сети; оценить площадь на которой будет расположена ЛВС и количество рабочих станций, которые она должна объединять, программное обеспечение и ОС рабочих станций; произвести выбор топологии сети, кабельной системы, активного сетевого оборудования, оценить стоимость монтажа, и, в случае, если выбор пал на сеть с выделенным сервером, необходимо произвести выбор сервера ЛВС, а также сетевой ОС, разработать систему безопасности (доступ, аудит) и меры обеспечения целостности данных в сети, восстановление после сбоев, оценить стоимость эксплуатации и окупаемость внедрения.

При выборе количества рабочих станций необходимо руководствоваться количеством персонала, который будет использовать сеть, а также задачами, которые она должна выполнять. В случае, если разработка сети заключается в объединении в сеть уже имеющихся РС и периферии, то необходимо просто оценить перспективу роста разрабатываемой сети и при выборе топологии и расчете необходимого метража кабеля предусмотреть возможное расширение. При выборе активного сетевого оборудования (коммутаторов, концентраторов, маршрутизаторов и др.) необходимо также предусматривать возможность добавления к сети новых рабочих станций с минимальными затратами. Расположение рабочих станций выбирается в зависимости от метража помещения, удобства использования, удобства доступа к сетевому кабелю, а также в зависимости от выполняемых задач. Например, сервер необходимо располагать в помещении с ограниченным доступом, рабочие станции, на которых хранится или используется информация не общего пользования должны располагаться таким образом, чтобы экран дисплея не был виден со входа в помещение. Кроме того, при размещении РС необходимо учитывать следующие ограничения: тонкий коаксиальный кабель: мах длина сегмента до 185 м, в сегменте не более 30 РС, минимальная длина кабеля – 50 см; витая пара: мах расстояние от порта концентратора 100 м; оптоволокно: ограничение расстояния передачи данных в 2 км (без усиления).

При выборе топологии сети необходимо учитывать следующее:

- Размеры сети и возможности масштабирования:

"Шина" – не более 1024 РС, максимальный диаметр сети – 185*5=925 м;

"Звезда" – кол-во РС практически не ограничено (на сегменте без моста не более 1023 РС), d = 1 км;

"Кольцо" имеет ограниченную длину (на оптоволокне 4 км) и практически не развивается (не более 260 РС).

- Надежность работы кабельных систем в целом: почти не отличается шинная и кольцо, но кольцо менее защищено, т.к. отключение 1 РС приводит к разрыву сети. В шинной отключение 1 РС не нарушает работы сети, но к нему приводит разрыв шины в любом месте. Наибольшая надежность в звезде, т.к. выход из строя одного звена не нарушает общей работы сети, но ее надежность зависит от надежности работы коммутирующих устройств.

- Скорость работы: т.к. шинная топология строится в основном на коаксиальном кабеле, звезда – на на оптоволокне или витой паре. Сети на тонком коаксиале работают на мах скорости 10 Мбит/с, если в сети нагруженный трафик – скорость падает; на витой паре – от 100 Мбит/с и выше, на оптоволокне – от 100Мбит/с до 2 Гбит/с.

- Затраты на внедрение: звезда более дорогая, чем шина из-за использования большого количества кабеля для создания и необходимости специального коммуникационного оборудования которое может стоить намного больше, чем вся кабельная система, необходимая для создания сети.

Наибольшее распространение получили реализации методов доступа: Ethernet, Arcnet и TokenRing. Эти реализации основаны на стандартах соответственно: IEEE 802.3, 802.4, 802.5.

Ethernet: используется топология "шина", "звезда". Сообщение отправляемое одной рабочей станции, принимается одновременно всеми остальными станциями, подключенными к "шине". Та станция, которой предназначено сообщение, принимает его, остальные игнорируют – метод множественного доступа с прослушиванием несущей и разрешением коллизий.

Arcnet: используется в сетях с топологией "звезда". Один из РС создает специальный маркер, который последовательно передается от одного РС к другому. Если станция желает передать сообщение, она должна дождаться маркера и добавить к нему сообщение, дополненное адресами отправителя и получателя. Когда сообщение дойдет до станции назначения, оно будет отцеплено от маркера и передано станции.

TokenRing: используется в "кольце". Напоминает Arcnet, но есть возможность назначать разные приоритеты разным рабочим станциям.

# 20. Драйверы сетевых адаптеров и жестких дисков. Прикладное сетевое программное обеспечение. Базы данных в КС.

При создании сети особое внимание необходимо уделить выбору сетевых адаптеров и жестких дисков для серверов.

Сетевой адаптер, или NIC (Network Interface Card), является тем устройством, которое физически соединяет компьютер с сетью. Сетевой адаптер обычно выполняет следующие функции: оформление передаваемой информации в виде кадра определенного формата; получение доступа к среде передачи данных; кодирование последовательности бит кадра последовательностью электрических сигналов при передаче данных и декодирование при их приеме; преобразование информации из параллельной формы в последовательную и обратно; синхронизация битов, байтов и кадров.

Сетевые адаптеры различаются по типу принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии (например, Ethernet). Поэтому при покупке сетевых адаптеров особое внимание необходимо уделить тому, что с каждым адаптером должен поставляться драйвер, а также программа - тест для определения свободного порта ввода/вывода и IRQ. Установка драйвера сетевого адаптера зависит от операционной системы, например в Novell NetWare она осуществляется следующей командой:

LOAD NE2000 INT=5 PORT=2F0

NE2000 – драйвер 16-разрядного адаптера, совместимого с адаптером Novell Ethernet NE2000, в случае использования 8-разрядного адаптера , совместимого с адаптером Novell Ethernet NE1000 необходимо загрузить драйвер NE1000. Для работы в сети Arcnet используется драйвер TRXNET или драйвер поставляемый с адаптером Arcnet.

Выбор жесткого диска для сервера очень важен. Жесткие диски являются самым узким местом быстродействия сервера, поэтому часто в серверах используют более быстродействующие диски – SCSI. При покупке SCSI-диска особое внимание необходимо обратить на то, входят ли в комплект поставки драйверы этого диска для различных операционных систем или выяснить поддерживается ли данный диск сетевая операционная система, которая будет установлена на сервер. Кроме того, необходимо выяснить дату выпуска последнего обновления драйвера, которая позволит оценить насколько давно производитель данного диска сделал последнее его обновление. В случае, если последнее обновление драйвера осуществлялось 2-3-4 года назад следует задуматься о целесообразности приобретения именно этой модели диска. Особенно критично это при использовании SCSI-дисков на сервере Novell NetWare, т.к. при этом обязательно, чтобы вместе с диском поставлялся драйвер под Novell NetWare.

При использовании сервера Novell NetWare лучше всего выбрать диск с интерфейсом ESDI, IDE или AT-bus. Для этих дисков подходит драйвер ISADISK.DSK, поставляемый в составе Novell NetWare.

Для загрузки дискового драйвера используется команда LOAD, которая имеет следующий формат:

LOAD [путь] имя_дискового_драйвера

Например: LOAD ISADISK

Если же необходимо использовать драйвер, поставляемый вместе с диском, то необходимо скопировать его в тот же каталог, куда было скопировано содержимое первых двух инсталляционных системных дискет Novell NetWare при начале установки системы. Загрузка этого драйвера также происходит с использованием команды LOAD, следуя инструкции, прилагаемой к драйверу. При загрузке надо указывать полный путь к драйверу, включая имя диска и каталога, содержащего драйвер, а также имя и расширение имени загружаемого драйвера.

Локальная сеть может применяться не только для коллективного использования файлов или принтеров. Существуют и другие, не менее важные приложения. Очень часто локальную сеть используют для коллективного доступа к базе данных. Существует два подхода к организации коллективного доступа к базе данных. Первый подход заключается в том, что файлы базы данных располагают на дисках файл-сервера и все рабочие станции получают к нему доступ. Второй подход основан на применении так называемого СУБД-сервера. При этом следить учитывать, что используемая СУБД должна быть предназначена для работы в сети, т.к. иначе могут возникать постоянные сбои системы, приводящие даже к потери содержащейся в БД информации.

Первый подход тем неудобен, что работа с БД будет осуществляться следующим образом: для того, чтобы что-то найти в файле базы данных, этот файл надо весь целиком прокачать через сеть на рабочую станцию от которой поступил запрос. Это приводит к тому, что при поступлении одновременно нескольких запросов в сети будут образовывать заторы.

При использовании СУБД-сервера с технологией клиент-сервер работа станций с базой данных организуется иначе. Единственное назначение СУБД-сервера – работа с базой данных. СУБД-сервер принимает запросы от рабочих станций на поиск каких-либо данных в базе. Он сам выполняет поиск, причем делает это быстро (в виде серверов баз данных используются мощные компьютеры) и передает запросившему лишь ответ на его запрос.

Обычно СУБД-сервер работает в среде многозадачной операционной системы, такой, например, как UNIX или Windows NT. Мультизадачная операционная система сама занимается распределением ресурсов при поступлении одновременно нескольких запросов от разных рабочих станций и сама оптимизирует перемещения магнитных головок дисков, что весьма благоприятно сказывается на производительности системы в целом.

# 21. Novell NetWare версии 3.х или 4.х: возможности, достоинства, недостатки. Сети Windows NT, Windows 95, Windows for Workgroup.

ОС Novell NetWare 3.11 – 32-разрядная многозадачная ОС реального времени, работающая в защищенном режиме процессора 80386. Является сетевой ОС с централизованным управлением. Общее количество РС, подключенных к одному серверу – 250. Имеет возможность динамической загрузки драйверов, а также возможность создания файла конфигурации с перечнем загружаемых драйверов. В ОС Novell NetWare реализована система разграничения доступа. Все пользователи могут быть разделены на группы. Есть разграничения доступа к данным: можно предоставлять доступ как к каталогам, так и к отдельным файлам, ограничить пользователям доступ к сети в определенное время, производить аудит сети. Требует обязательного выделенного сервера с установленной на него ОС Novell NetWare. Администрирование сервера может осуществляться только с рабочей станции, принадлежащей администратору. Рабочих станций Novell NetWare нет – просто рабочие станции MS-DOS в которых догружаются несколько драйверов, которые поддерживают протоколы нижнего уровня и оболочка Novell NetWare, которая поддерживает протоколы вехнего уровня, причем оболочка MS-DOS имеет интерфейс командной стороки. Существуют графические оболочки в т.ч. 32-разрядные для WFWG и для Win NT.

В Novell NetWare 4.0 количество пользователей – до 1000. Предусмотрено централизованное управление серверами Novell NetWare. Системный администратор может с одной РС управлять всеми серверами и вести единый список пользователей. Подключившись к сети пользователь получает  доступ одновременно ко всем ее ресурсам. Есть возможность осуществлять автоматическое дублирование информации. Значительно файловая система, которая исключает фрагментацию дисков файл-сервера.

При конфигурировании сервера Novell NetWare необходимо учитывать, что на 1Гбайт жесткого диска требуется не меньше 8Мбайт ОЗУ.

Основной недостаток ОС Novell NetWare – трудность установки на серверы SCSI-дисков и отсутствие базы таких драйверов в инсталляционном пакете ОС.

Windows NT представляет собой полнофункциональную операционную систему с интегрированными сетевыми средствами. Интегрированная сетевая поддержка означает, что Windows NT предлагает следующие возможности:

- поддержка как одноранговых сетей, так и сетей клиент-сервер;

- возможность простого и удобного добавления сетевых аппаратных средств  и программного обеспечения (драйверы протоколов, драйверы сетевых адаптеров);

- Windows NT включает в свой состав следующие протоколы: NetBIOS (Network Basic Input/Output System), NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface), TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), NWLink IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange), DCL (Data Link Control), AppleTalk;

- возможность межсетевого взаимодействия с различными сетями;

- поддержка распределенных приложений. В состав Windows NT входит прозрачное для пользователя средство удаленного вызова процедур RPC;

- поддерживает удаленный доступ к сетям;

- совместное использование файлов и принтеров, а также маршрутизация AppleTalk для клиентов Macintosh.

Windows NT использует доменную концепцию для управления пользователями, группами, машинами и для контроля над доступом к сети. Домен – это набор компьютеров, связанных общей сетью для предоставления группе пользователей доступа к общим ресурсам. Размер домена обычно ограничен географическим расположением сети, а также возможностями аппаратного обеспечения. Контроллеры доменов – основные (PDC) и резервные (BDC) – требуют значительной вычислительной мощности для обслуживания больших, растущих доменов. По мере роста числа пользователей и ресурсов, количество связей и задач обеспечения безопасности возрастает в геометрической прогрессии. Не рекомендуется объединять больше 15000 пользователей в одном домене.

Windows NT позволяет осуществлять разграничение достура на уровне пользователя, т.е. при загрузке ОС пользователю доступны только те ресурсы, доступ к которым ему разрешен. Windows NT имеет удобные средства для аудита и администрирования сети: диспечтер пользователей, системный монитор, администратор дисков, администратор удаленного доступа, просмотр событий и др. Windows NT поддерживает файловые системы NTFS и FAT. На дисках с NTFS есть возможность разграничивать доступ пользователей к файлам и каталогам. В Windows NT есть возможность создания программных Raid-массивов 0, 1 и 5 уровней. При выборе конфигурации сервера учитывается, что расчет количества ОЗУ зависит от количества пользователей, которые им будут обслуживаться – 4 – 8 Мбайт ОЗУ на каждого пользователя. К тому же сервер Windows NT, в отличие от сервера Novell NetWare – это практически еще одна станция в сети.

ОС Windows NT Server используется как ОС серверов-контроллеров доменов, Windows NT Workstation и Windows 95 используется как ОС клиентских рабочих станций. Также Windows 95 используется для организации одноранговых сетей в пределах небольших организаций, но т.к. она не обеспечивает необходимого уровня защиты данных и защиты от несанкционированного доступа, а также при ее эксплуатации характерны постоянные сбои системы, то в организациях, где необходима высокая надежность сети, а также на РС хранится критичная информация Windows 95 использовать не рекомендуется.

Windows for Workgroup позволяет организовывать одноранговые сети.

# 22. Сети с централизованным управлением. Одноранговые и комбинированные сети.

В сети с централизованным управлением выделяются одна или несколько машин (серверов), управляющих обменом данными по сети. Сервер представляет собой машину, чьей единственной функцией является реакция на клиентские запросы. Серверы редко управляются кем-то непосредственно – и то обычно только для того, чтобы установить, настроить или обслуживать его. Сервер представляет собой сочетание специализированного программного обеспечения и оборудования, которое предоставляет службы в сети для остальных компьютеров или других процессов. С точки зрения оборудования, серверы обычно имеют быстрые жесткие диски и дополнительные периферийные устройства (стример, CD-ROM) по сравнению с клиентскими машинами. Серверы ориентированы на то, чтобы обрабатывать многочисленные запросы на разделяемые ресурсы быстро и эффективно. Доступ к серверу является ключевым вопросом сетевой безопасности – необходимо, чтобы серверы располагались в специальном помещении с контролируемым доступом. Сети с выделенным сервером также предоставляют централизованную проверку учетных записей пользователей и паролей. Изменять связанную с безопасностью информацию в БД сервера может только сетевой администратор. В отличие от одноранговых сетей, для доступа ко всем разрешенным ему сетевым ресурсам, пользователь должен знать только один свой пароль для доступа к сети. Концентрация сетевых ресурсов на небольшом количестве серверов упрощает резервное копирование и поддержку данных. Сети с выделенным сервером хорошо масштабируются.

Имеется несколько причин для реализации сети с выделенным сервером:

- они обеспечивают централизованное управление учетными записями пользователей, безопасностью и доступом, что упрощает сетевое администрирование;

- более мощное оборудование означает и более эффективный доступ к сетевым ресурсам;

- пользователям для входа в сеть нужно помнить только один пароль, что позволяет им получить доступ ко всем ресурсам, к которым имеют права.

Недостатки сетей с выделенным сервером:

- неисправность сервера может сделать сеть неработоспособной, в лучшем случае это означает потерю сетевых ресурсов;

- требуют квалифицированного персонала для сопровождения сложного специализированного программного обеспечения, что увеличивает общую стоимость владения сетью;

- стоимость также увеличивается из-за потребности в выделенном оборудовании и специализированном программном обеспечении.

Компьютеры в одноранговых сетях могут выступать как в роли клиентов, так и в роли серверов. Так как все компьютеры в этом типе сетей равноправны, одноранговые сети не имеют централизованного управления разделением ресурсов. Любой из компьютеров может разделять свои ресурсы с любым компьютером в той же сети.

Преимущества:

- легки в установке и настройке;

- отдельные машины не зависят от выделенного сервера;

- пользователи в состоянии контролировать свои собственные ресурсы;

- недороги в приобретении и эксплуатации;

- не нужно никакого оборудования или программного обеспечения, кроме операционной системы;

- нет необходимости иметь отдельного человека в качестве выделенного администратора;

- хорошо подходят для сетей с количеством пользователей, не превышающим 10.

Недостатки:

- возможность применять сетевую безопасность одновременно только к одному ресурсу;

- пользователи должны помнить столько паролей, сколько имеется разделенных ресурсов;

- нужно производить резервное копирование отдельно на каждом компьютере;

- когда кто-нибудь получает доступ к разделяемому ресурсу, на РС, где этот ресурс расположен, ощущается падение производительности;

- не существует центральной организационной схемы для поиска и управления доступом к данным.

Комбинированные сети совмещают лучшие качества одноранговых сетей и сетей с выделенным сервером.

При разработки сети необходимо учитывать все перечисленные выше особенности одноранговых, комбинированных и сетей с выделенным сервером. В случае, если сеть имеет тенденцию роста, то лучше остановится на сети с выделенным сервером или комбинированной сети, одноранговую сеть необходимо выбирать только в случае если она не имеет перспективы роста и требуется наиболее дешевое решение.

# 23. Аппаратура Ethernet: толстый и тонкий коаксиальный кабель, витая пара, волоконно-оптический кабель; сетевой адаптер, репитер, концентратор, соединители, др. части сети. Fast Ethernet.

Толстый кабель – это первый тип кабеля, который использовался в Ethernet. В настоящее время он не очень широко распространен, хотя и обеспечивает максимальную протяженность сети. Имеет диаметр около 1 см и отличается высокой жесткостью. На концах кабеля сегмента должны быть установлены 50-омные терминаторы, один из которых необходимо заземлить. Минимальное расстояние между абонентами – 2,5 м.

Тонкий коаксиальный кабель отличается от толстого меньшей толщиной (диаметр около 6 мм), значительно большей гибкостью, большим удобством монтажа, меньшей стоимостью. Он может использоваться для соединения каждого компьютера с другим РС в сети с помощью Т-коннектора BNC (подключаются к BNC-разъему сетевого адаптера) и 50-омных заглушек. Наиболее распространенный тип тонкого коаксиального кабеля RG-58A/U. Минимальное расстояние между абонентами – 0,5 м.

Сеть Ethernet на базе витой пары развивается с 1990 года и стала более популярной, постепенной вытесняя "классический" Ethernet на основе коаксиального кабеля. В данной разновидности Ethernet передача сигналов осуществляется по двум витым парам проводов, каждая из которых передает только в одну сторону (одна пера – передающая, другая – принимающая). Состоит из двух изолированных проводников, свитых между собой. Свивание проводников вместе позволяет уменьшить влияние внешних источников электромагнитного излучения на передаваемые сигналы. Витые пары, обладая низкой стоимостью, имеют малую полосу пропускания сигналов и наиболее подвержены влиянию внешних источников электромагнитных помех. Каждый из абонентов сети присоединяется кабелем к концентратору, использование которого в данном случае обязательно (т.е. в данном случае используется топология "звезда").

Длина соединительного кабеля между адаптером и концентратором не должна превышать 100 м. Кабель используется гибкий, диаметром около 6 мм. Наиболее распространенный тип кабеля – телефонный кабель EIA/TIA категории 3. Кабель категории 5 более качественный и позволяет осуществлять передачу данных до 100 Мбит/с. Кабели присоединяются 8-контактными разъемами типа RJ-45, в которых используется только четыре контакта. Кабели с витыми парами (UTP-кабели) не имеют металлической оплетки, поэтому их монтаж и обслуживание гораздо проще коаксиальных кабелей.

Волоконно-оптический кабель состоит из расположенного в центре светопроводящего стекла или пластика, окруженного стеклянной оболочкой, заключенной в защитный кожух из пластика. Светопроводящих волокон в центре кабеля может быть несколько. Импульсы света излучаются лазером или светодиодом на одном конце кабеля, а принимаются на другом конце кабеля фотодиодом или любым другим фотодетектором. Волоконно-оптические кабели меньше и легче витых пар и коаксиальных кабелей и обладают самой большой полосой пропускания сигнала. Кроме того, эти кабеля имеют очень малое затухание сигнала и требуют меньшего количества промежуточных усилителей при передаче сигнала на длинные расстояния. Кабель обеспечивает полную гальваническую развязку компьютеров в сети, которая достигается без всякой дополнительной аппаратуры просто в силу специфики среды передачи. Волоконно-оптические линии связи не подвержены негативному влиянию внешних источников электромагнитных излучений, но обладают относительно высокой стоимостью изготовления и монтажа.

Сравнение типов кабелей:

| Тип | Скорость, Мбит/с | Длина, м | Установка | Цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10BaseT | 10 | 100 | Легкая | Самый дешевый |
| 100Base-TХ (Т4) | 100 | 100 | Легкая | Дороже, чем 10BaseT |
| 10Base2 | 10 | 185 | Средней сложности | Недорогой |
| 10Base5 | 10 | 500 | Сложнее, чем Thinnet | Дороже большинства кабелей |
| Оптоволокно 10BaseF | От 100 до 2 Гбит/с | 2000 | Самая сложная | Самый дорогой тип кабеля |

Сетевой адаптер, или NIC (Network Interface Card), является тем устройством, которое физически соединяет компьютер с сетью. Сетевые адаптеры различаются по типу принятой в сети сетевой технологии – Ethernet, Token Ring, FDDI и т.п. Как правило, конкретная модель сетевого адаптера работает по определенной сетевой технологии (например, Ethernet). В связи с тем, что для каждой технологии сейчас имеется возможность использования различных сред передачи данных (тот же Ethernet поддерживает коаксиальный кабель, неэкранированную витую пару и оптоволоконный кабель), сетевой адаптер может поддерживать как одну, так и одновременно несколько сред (могут иметь разъемы: BNC (тонкий коаксиал), RJ-45 (витая пара), AUI (Thicknet – разновидность витой пары).

Повторитель (repeater) используется в сетях с цифровым сигналом для борьбы с ослаблением сигнала.

Концентратор (hub) (многопортовый повторитель) представляет собой сетевое устройство, действующее на физическом уровне сетевой модели OSI. Оно реализует не только функцию повторения сигналов, но и концентрирует в одном центральном устройстве функции объединения компьютеров в сеть.

Мост (bridge), а также его быстродействующий функциональный аналог - коммутатор (switching hub), делит общую среду передачи данных на логические сегменты. При поступлении кадра на какой-либо из портов мост/коммутатор повторяет этот кадр, но не на всех портах, как это делает концентратор, а только на том порту, к которому подключен сегмент, содержащий компьютер-адресат. Разница между мостом и коммутатором состоит в том, что мост в каждый момент времени может осуществлять передачу кадров только между одной парой портов, а коммутатор одновременно поддерживает потоки данных между всеми своими портами.

Маршрутизатор (router) представляет собой сетевое коммутационное устройство, работающее на сетевом уровне модели OSI, и может связывать два и более сетевых сегментов (или подсетей). Позволяет организовывать в сети избыточные связи, образующие петли. Он справляется с этой задачей за счет того, что принимает решение о передаче пакетов на основании более полной информации о графе связей в сети, чем мост или коммутатор.

Для сети Ethernet, работающей на скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet), стандарт IEEE 802.3 определяет три типа среды передачи: 100Base-T4 – счетверенная витая пара; 100Base-TX – сдвоенная витая пара; 100Base-FX – многомодовый оптоволоконный кабель.

Основными достоинствами технологии Fast Ethernet являются:

- увеличение пропускной способности сегментов сети до 100 Мб/c;

- сохранение метода случайного доступа Ethernet;

- сохранение звездообразной топологии сетей и поддержка традиционных сред передачи данных - витой пары и оптоволоконного кабеля.

Спецификация IEEE 802.3u определяет следующие максимальные значения сегментов DTE-DTE:

| Стандарт | Тип кабеля | Максимальная длина сегмента |
| --- | --- | --- |
| 100Base-TX | Category 5 UTP | 100 метров |
| 100Base-FX | многомодовое оптоволокно 62.5/125 мкм | 412 метров (полудуплекс), 2 км (полный дуплекс) |
| 100Base-T4 | Category 3,4 или 5 UTP | 100 метров |

Повторители Fast Ethernet делятся на два класса.

Повторители класса I поддерживают все типы систем кодирования физического уровня: 100Base-TX/FX и 100Base-T4. Повторители класса II поддерживают только один тип системы кодирования физического уровня - 100Base-TX/FX или 100Base-T4.

В одном домене коллизий допускается наличие только одного повторителя класса I. Это связано с тем, что такой повторитель вносит большую задержку при распространении сигналов из-за необходимости трансляции различных систем сигнализации.

Максимальное число повторителей класса II в домене коллизий - 2, причем они должны быть соединены между собой кабелем не длиннее 5 метров.

Небольшое количество повторителей Fast Ethernet не является серьезным препятствием при построении сетей. Во-первых, наличие стековых повторителей снимает проблемы ограниченного числа портов - все каскадируемые повторители представляют собой один повторитель с достаточным числом портов - до нескольких сотен. Во-вторых, применение коммутаторов и маршрутизаторов делит сеть на несколько доменов коллизий, в каждом из которых обычно имеется не очень большое число станций.

# 24. Топологии КС

Под топологией сети понимается описание ее физического расположения. То, как компьютеры соединены в сети друг с другом и с помощью каких устройств входят в физическую топологию. Существуют три основных топологии: шина, кольцо, звезда. Другие топологии обычно являются комбинацией двух и более главных типов. Выбор топологии сети является одним из первых шагов планирования сети. Он основывается на множестве факторов, в число которых входят цена, расстояния, вопросы безопасности, предполагаемая сетевая операционная система и т.д.

Физическая топология шина состоит из единственного кабеля, к которому присоединены все РС сегмента (см. рис.1). Сообщения посылаются по линии всем подключенным станциям вне зависимости от того, кто является получателем. Каждая РС проверяет каждый пакет в проводе, чтобы определить получателя пакета. Если пакет предназначен для другой станции, компьютер отвергнет его. Соответственно, компьютер получит и обработает любой пакет на шине, адресованный ему. Главный кабель шины (магистраль) имеет на обоих концах заглушки для предотвращения отражения сигнала. Без правильно установленных заглушек работа шины будет ненадежной или вообще невозможной. В шинной топологии используются два типа носителей Толстый Ethernet (Thicknet) и Толстый Ethernet  (Thinnet).

Шинная топология представляет собой быстрейший и простейший способ установки сети. Она требует меньше оборудования и кабелей, чем другие топологии. Шина – лучший выбор для маленьких сетей (не более 10 РС). У этой топологии существуют следующие недостатки: неполадки станции или другого компонента сети трудно изолировать; неполадки в магистральном кабеле могут привести к выходу из строя всей сети.

Топология кольцо обычно используется в сетях Token Ring и FDDI (волоконно-оптических). В топологии кольцо линия передачи данных фактически образует логическое кольцо, к которому подключены все компьютеры сети (рис.2). Доступ к носителю в кольце осуществляется посредством логических знаков – "маркеров" (token), которые пускаются по кругу от станции к станции, давая им возможность пересылать пакет, если это нужно. Это дает каждому компьютеру в сети равную возможность получить доступ к носителю и, следовательно, переслать по нему данные. Компьютер может посылать данные только тогда, когда владеет маркером. Каждая РС при этой топологии является частью кольца и поэтому имеет возможность пересылать любые полученные им пакеты данных, адресованные другой станции. Получающаяся регенерация делает сигнал сильным и позволяет избежать необходимости в применении репитеров. Так как кольцо формирует бесконечный цикл, заглушки не требуются. Кольцевая топология относительно легка для установки и настройки, требуя минимального аппаратного обеспечения.

Кольцо имеет следующие недостатки: неполадки на одной станции могут привести к отказу всей сети; поддерживать логическое кольцо трудно, особенно в больших сетях; в случае необходимости настройки и переконфигурации любой части сети придется временно отключить всю сеть.

В топологии звезда все компьютеры соединены друг с другом с помощью центрального концентратора (рис. 3). Все данные, которые посылает станция, направляются прямо на концентратор, который затем пересылает пакет в направлении получателя. Компьютер в сети типа звезда может пытаться послать данные в любой момент. Однако на деле только один компьютер может в конкретный момент времени производить посылку. Если две станции посылают сигналы на концентратор точно в одно время, обе посылки окажутся неудачными и каждому компьютеру придется подождать случайный период времени, прежде чем снова пытаться получить доступ к носителю. Сети с топологией звезда обычно лучше масштабируются, чем другие типы, в них используется кабель типа витая пара.

Главное преимущество внедрения топологии звезда заключается в том, что в отличие от линейной шины неполадки на одной станции не выведут из строя всю сеть. В сетях с этой топологией проще находить обрывы кабеля и прочие неисправности. Это облегчает обнаружение обрыва кабеля и других неполадок. Кроме того, наличие центрального концентратора в звезде облегчает добавление нового компьютера и реконфигурацию сети.

У топологии звезда существуют следующие недостатки: этот тип конфигурации требует больше кабеля, чем большинство других сетей, вследствие наличия отдельных линий, соединяющих каждый компьютер; центральный концентратор выполняет большинство функций сети, так что выход из строя одного этого устройства отключит сеть.

# 25. Локальные, глобальные, региональные, корпоративные и др. КС. Принцип "клиент-сервер"

Сеть – это соединение между двумя или более компьютерами, позволяющее им разделять ресурсы.

Существует несколько типов сетей: Local Area Network, LAN (локальная сеть), Wide Area Network, WAN (глобальная сеть), Metropolitan Area Network, MAN (городская сеть), корпоративная сеть.

Локальная сеть представляет собой набор соединенных в сеть компьютеров, расположенных в пределах небольшого физического региона, например одного здания.

Глобальные сети могут соединять сети по всему миру. Связь внутри глобальных сетей осуществляется по телефонным, спутниковым или радиочастотным каналам связи. Глобальные сети создаются из локальных и региональных компьютерных сетей и как правило объединяет сети реализованные с использованием различных технологий.

Региональные сети используют технологии глобальных сетей для объединения локальных сетей в конкретном географическом регионе, например в городе.

Корпоративные сети (масштаба предприятия) – совокупность связанных между собой ЛВС, охватывающих территорию, на которой размещено одно предприятие или учреждение в одном или нескольких близко расположенных зданиях.

Кроме того сети могут быть одноранговыми, сетями с выделенным сервером или смешанными сетями (совмещают лучшие качества одноранговых сетей и сетей с выделенным сервером).

Компьютеры в одноранговых сетях могут выступать как в роли клиентов, так и в роли серверов. Так как все компьютеры в этом типе сетей равноправны, одноранговые сети не имеют централизованного управления разделением ресурсов. Любой из компьютеров может разделять свои ресурсы с любым компьютером в той же сети. Каждый пользователь в сети управляет доступом к ресурсам, расположенным на его компьютере. Если к сети подключено более 10 пользователей, то одноранговая сеть, где компьютеры выступают в роли и клиентов, и серверов, может оказаться недостаточно производительной. Поэтому большинство сетей использует выделенные серверы. Сервер представляет собой машину, чьей единственной функцией является реакция на клиентские запросы. Он специально оптимизирован для быстрой обработки запросов от сетевых клиентов и для управления защитой файлов и каталогов.

Сети по технологии "клиент-сервер" – в них выделяется один или несколько узлов – серверов, выполняющих в сети управляющие или специальные обслуживающие функции, а остальные узлы (клиенты) сети являются терминальными, в них работают пользователи. Сети "клиент-сервер" различаются по характеру распределения функций между серверами (например, файл-серверы, серверы баз данных). При использовании технологии "клиент-сервер" рабочие станции передают на сервер запросы, сервер их обрабатывает и возвращает по сети рабочим станциям результаты обработки запросов. За счет этого увеличивается производительность и эффективность работы, понижается сетевой трафик и т. д.