Микропроцессоры

# 1. Типы и назначение регистров данных (80286).

Набор регистров процессора 80286 представляет собой строгое расширение набора регистров 8086, который имел 14 регистров. В процессоре 80286 появились дополнительно еще 5 новых регистров, в результате чего их общее число увеличилось до 19.

Далее рассматриваются так называемые "видимые" регистры, содержимое которых можно либо прочитать, либо изменить программным способом. В процессоре также имеются "невидимые регистры", хранящие различную информацию для работы процессора и ускоряющие его работу.

Регистры можно объединить в группы по схожести выполняемых ими функций. В первую группу, называемую группой регистров общего назначения, входят регистры AX, BX, CX, DX. Они предназначены в основном для хранения данных- шестнадцатибитных слов. Только регистры BX и DX могут дополнительно использоваться как адресные: регистр BX- как адрес смещения байта или слова в оперативной памяти, регистр DX- как адрес порта ввода/вывода. При обработке данных каждый из этих регистров имеет свои особенности. Например, регистр AX всегда используется как один из операндов в команде умножения, регистр CX используется как счетчик командой LOOP организации цикла, DX как расширение регистра AX в командах умножения и деления. Эти регистры можно рассматривать как состоящие из двух однобайтовых регистров каждый: AX состоит из AH и AL, BX- из BH и BL и т.д.

Следующую группу образуют регистры SP, BP, SI, DI. Эта группа называется группой адресных и индексных регистров. Из названия видно, что эти регистры могут использоваться в качестве адресных. Кроме того, их можно использовать в качестве операндов в инструкциях обработки данных.

Третья группа регистров CS, DS, SS, ES образует группу сегментных регистров. В процессоре 80286 доступ к данным и коду программы осуществляется через "окна" размером максимум 64К каждое. Есть окно с программой, его начало определяется регистром CS; есть окно с данными, начало которого определяется регистром DS. Начало окна со стеком определяется регистром SS, а дополнительного окна с данными- регистром ES.

В процессоре 80286 появилась возможность размещать таблицу векторов прерываний в произвольном месте оперативной памяти, а не обязательно в самом начале, как в процессоре 8086. Для этого имеется специальный регистр IDTR, по структуре аналогичный специальному сорокабитному регистру GDTR (определяющий положение и размер глобальной дескрипторной таблицы, для определения же локальной дескрипторной таблицы имеется шестнадцатибитный регистр LDTR). Он определяет начало и размер таблицы векторов прерываний. Имеются так же специальные команды его чтения и записи.

Регистр IP служит для хранения адреса смещения следующей исполняемой команды, а регистр F- для хранения флагов.

В процессоре 80286 появился новый регистр MSW, называемый словом состояния, или регистром состояния. Его значение прежде всего в том, что, загружая этот регистр состояния специальным значением (с битом PE=1), мы тем самым переключаем режим работы с обычного на защищенный.

И наконец, последний девятнадцатый регистр TR служит для организации многозадачной работы процессора в защищенном режиме. В обычном режиме он просто недоступен. Этот регистр служит селектором сегмента состояния задачи. Существуют выполняемые только в защищенном режиме команды чтения этого регистра TR и записи в него.

Таким образом, а процессоре 80286 при сравнении его с 8086 появилось пять новых "видимых" регистров и шесть "невидимых", четыре из которых связаны с регистрами CS, DS, SS, ES. Все новые регистры служат для управления доступом к памяти и организации многозадачной работы процессора.

# 2. Синхронизация в АТ286.

Шины микрокомпьютера образует группа линий передачи сигналов с адресной информацией, данных, а также управляющих сигналов. Фактически ее можно разделить на три части: адресную шину, шину данных и шину управляющих сигналов.

Уровни этих сигналов в данный момент времени определяют состояние системы в этот момент.

Синхрогенератор генерирует тактовый сигнал CLK для синхронизации внутреннего функционирования процессора и других микросхем. Сигнал RESET производит сброс процессора в начальное состояние. Это состояние показано на рисунке упрощенно. Сигнал -READY также формируется с помощью синхрогенератора. Он предназначен для удлинения циклов при работе с медленными периферийными устройствами.

На адресную шину, состоящую из 24 линий, микропроцессор выставляет адрес байта или слова, который будет пересылаться по шине данных в процессор или из него. Кроме того, шина адреса используется микропроцессором для указания адресов периферийных портов, с которыми производится обмен данными.

Шина данных состоит из 16 линий, по которым возможна передача как отдельных байтов. так и двухбайтовых слов. При пересылке байтов возможна передача и по старшим 8 линиям, и по младшим. Шина данных двунаправленна, так как передача байтов и слов может производится как в микропроцессор, так и из него.

Шина управления формируется сигналами, поступающими непосредственно от микропроцессора, сигналами от шинного контроллера, а также сигналами, идущими к микропроцессору от других микросхем и периферийных адаптеров.

Микропроцессор использует шинный контроллер для формирования управляющих сигналов, определяющих перенос данных по шине. Он выставляет три сигнала -SO, -SI, M/-IO, которые определяют тип цикла шины (подтверждение прерывания, чтение порта ввода/вывода, останов, чтение памяти, запись в память). На основании значений этих сигналов шинный контроллер формирует управляющие сигналы, контролирующие динамику данного типа шины.

Для того, чтобы понять динамику работы, разберем, каким образом осуществляется процессором чтение слов из оперативной памяти. Это происходит в течение 4 тактов CLK, или 2 состояний процессора (т.е. каждое состояние процессора длится 2 такта синхросигнала CLK). Во время первого состояния, обозначаемого, как Тs, процессор выставляет на адресную шину значение адреса, по которому будет читаться слово. Кроме того, он формирует на шине совместно с шинным контроллером соответствующие значения управляющих сигналов. Эти сигналы и адрес обрабатываются схемой управления памятью, в результате чего, начиная с середины второго состояния процессора Тc (т.е. в начале четвертого такта CLK), на шине данных появляется значение содержимого соответствующего слова из оперативной памяти. И наконец, процессор считывает значение этого слова с шины данных. На этом перенос (копирование) значения слова из памяти в процессор заканчивается.

Таким образом, если частота кварцевого генератора, определяющая частоту CLK, равна 20 МГц, то максимальная пропускная способность шины данных равна (20/4) миллионов слов в секунду, или 10 В/сек. Реальная пропускная способность существенно ниже.

# 3. Конвейеризация шины в АТ286.

В АТ286 используется конвейерный принцип выполнения команд с четырьмя уровнями конвейеризации, реализованных в 4–х различных логических блоках: шины, адресов, команд и исполнительном. Эти блоки работают одновременно; циклы обращения к памяти, вычисления адресов и контроля защиты, декодирования и выполнения команд могут совмещаться.

Блок шины передает информацию из своей очереди в устройство команд со скоростью 1 байт на цикл тактовой частоты. Блок команд декодирует и преобразует формат полных команд и помещает их в очередь команд, ожидающих выполнение.

Исполнительный блок содержит рабочие регистры, АЛУ и микропрограммное ПЗУ, которое определяет последовательность внутренних микрокоманд. Когда текущая команда близка к завершению, ПЗУ генерирует сигнал, по которому исполнительный блок принимает следующий адрес ПЗУ из очереди команд. Такой способ обеспечивает постоянную занятость исполнительного блока.

Блок адресов производит преобразование адресов и одновременно контролирует права доступа. В этом блоке имеется кэш–память, содержащая базовый адрес, предельное граничное значение и права доступа для всех сегментов виртуальной памяти, выбранных в данный момент для использования выполняющейся задачей. Наличие кэш–памяти сводит к минимуму необходимость в считывании указанной информации из основной памяти и позволяет блоку адресов выполнять свои функции за один цикл тактовой частоты.

# 4. Контроллер шины АТ286 (82288).

Шины микрокомпьютера образует группа линий передачи сигналов с адресной информацией, данных, а также управляющих сигналов. Фактически ее можно разделить на три части: адресную шину, шину данных и шину управляющих сигналов.

Уровни этих сигналов в данный момент времени определяют состояние системы в этот момент.

Синхрогенератор генерирует тактовый сигнал CLK для синхронизации внутреннего функционирования процессора и других микросхем. Сигнал RESET производит сброс процессора в начальное состояние. Это состояние показано на рисунке упрощенно. Сигнал -READY также формируется с помощью синхрогенератора. Он предназначен для удлинения циклов при работе с медленными периферийными устройствами.

На адресную шину, состоящую из 24 линий, микропроцессор выставляет адрес байта или слова, который будет пересылаться по шине данных в процессор или из него. Кроме того, шина адреса используется микропроцессором для указания адресов периферийных портов, с которыми производится обмен данными.

Шина данных состоит из 16 линий, по которым возможна передача как отдельных байтов. так и двухбайтовых слов. При пересылке байтов возможна передача и по старшим 8 линиям, и по младшим. Шина данных двунаправленна, так как передача байтов и слов может производится как в микропроцессор, так и из него.

Шина управления формируется сигналами, поступающими непосредственно от микропроцессора, сигналами от шинного контроллера, а также сигналами, идущими к микропроцессору от других микросхем и периферийных адаптеров.

Микропроцессор использует шинный контроллер для формирования управляющих сигналов, определяющих перенос данных по шине. Он выставляет три сигнала -SO, -SI, M/-IO, которые определяют тип цикла шины (подтверждение прерывания, чтение порта ввода/вывода, останов, чтение памяти, запись в память). На основании значений этих сигналов шинный контроллер формирует управляющие сигналы, контролирующие динамику данного типа шины.

Для того, чтобы понять динамику работы, разберем, каким образом осуществляется процессором чтение слов из оперативной памяти. Это происходит в течение 4 тактов CLK, или 2 состояний процессора (т.е. каждое состояние процессора длится 2 такта синхросигнала CLK). Во время первого состояния, обозначаемого, как Тs, процессор выставляет на адресную шину значение адреса, по которому будет читаться слово. Кроме того, он формирует на шине совместно с шинным контроллером соответствующие значения управляющих сигналов. Эти сигналы и адрес обрабатываются схемой управления памятью, в результате чего, начиная с середины второго состояния процессора Тc (т.е. в начале четвертого такта CLK), на шине данных появляется значение содержимого соответствующего слова из оперативной памяти. И наконец, процессор считывает значение этого слова с шины данных. На этом перенос (копирование) значения слова из памяти в процессор заканчивается.

Таким образом, если частота кварцевого генератора, определяющая частоту CLK, равна 20 МГц, то максимальная пропускная способность шины данных равна (20/4) миллионов слов в секунду, или 10 В/сек. Реальная пропускная способность существенно ниже.

На самом деле, в реальном компьютере имеется не одна, а несколько шин. Основных шин всего три, а обозначаются они как L- шина, S- шина, X- шина. Ранее рассматривалась L- шина. Можно ввести понятие удаленности шины от процессора, считая, что чем больше буферов отделяют шину, тем она более удалена от процессора.

Основной шиной, связывающей компьютер в единое целое, является S- шина. Именно она выведена на 8 специальных разъемов-слотов. Эти слоты хорошо видны на системной плате компьютера. В них стоят платы периферийных адаптеров.

Линии адреса, идущие от микропроцессора, образуют так называемую L- шину. Для передачи этого адреса на S- шину имеются специальные буферные регистры- защелки. Эти регистры- защелки не только передают адрес с L- шины на S- шину, но так же разъединяют их в случае необходимости. Такая необходимость возникает, например, когда осуществляется прямой доступ к памяти. В ютом случае на S- шину выставляют контроллер прямого доступа 8237А и так называемые страничные регистры. Они подключены к X- шине, которая так же через буферные регистры соединена с системной S- шиной. Таким образом, наличие трех шин позволяет выставлять адреса на системную шину различным микросхемам.

Все микросхемы на системной плате, кроме процессора и сопроцессора, подключены к X- шине, в которой имеется адресная часть (XА- шина), линия данных (XD- шина) и управляющие сигналы (XCTRL- шина). Поэтому они отделены от процессора двумя буферами: между L- и S- шинами и между S- и X- шинами.

Кроме этих трех шин в компьютере имеется M- шина, предназначенная для отделения системной S- шины от оперативной памяти.

# 6. Подключение ПЗУ к шине АТ286.

Базовая система ввода-вывода (BIOS) находится в ПЗУ на системной плате. Она обеспечивает управление уровнями для основных устройств ввода-вывода в системе. На дополнительных адаптерах могут размещаться дополнительные модули ПЗУ, которые обеспечивают управление уровнями устройства на этом дополнительном адаптере. Рабочие программы BIOS позволяют программисту, работающему на языке ассемблера, выполнять операции ввода-вывода в блоковом (диски или дискеты) или в символьном формате без учета адреса и параметров устройства. BIOS предусматривает такие системные услуги , как определение времени суток и размера памяти.

Целью BIOS является обеспечение операционной связи с системой и освобождение программиста от заботы об аппаратных характеристиках устройств. Интерфейс BIOS отделяет пользователя от аппаратуры, позволяя добавлять к системе новые устройства, сохраняя при этом связь с устройством на уровне BIOS. В этом случае аппаратные изменения и расширения становятся "прозрачными" для пользователя.

Доступ к BIOS обеспечивается через программные прерывания микросхемы 80286 в режиме реального времени. Каждая точка входа в BIOS доступна через собственное прерывание. например, для определения объема базового ОЗУ, доступного в системе, содержащей 80286, в режиме реального времени , прерывание INT 12H вызывает рабочую программу BIOSа для определения размера памяти и возвращает полученное значение системе.

# 7. Управление памятью в АТ286.

Основным этапом в управлении памятью является преобразование адреса. Под преобразованием адреса понимается превращение адресов, используемых программой, в адреса, воспринимаемые схемами памяти. Указатель в МП 286 имеет длину 32 бита. Он состоит из 16–битного селектора и 16–битного смещения. Когда указатель находится в памяти, смещение содержится по меньшему адресу, далее размещается селектор сегмента, адрес которого больше на 2. Это соответствует соглашению о хранении более значимых значений по большим адресам. Оба компонента указателя раздельны, причем селектор находится в сегментном регистре, а смещение либо вычисляется в соответствии с режимом адресации операнда, либо находится в регистре IP или BP. Этот принцип действует в реальном и виртуальном режимах работы с той разницей, что физический адрес для реального и виртуального режимов вычисляется из значения селектора и смещения разными способами.

# 8. Формирование физического адреса в реальном режиме.

В реальном режиме 32–х битный указатель называется реальным адресом. Формирование физического адреса можно представить в виде следующей структуры.

Селектор умножается на 16, определяя 20–битный базовый адрес. После этого к базовому адресу прибавляется 16–битное смещение. В результате получается 20–битный физический адрес. 16–битный селектор и смещение допускают 216х216 бит, однако реальное адресное пространство составляет 220 бит.

# 9. Формирование физического адреса в виртуальном режиме.

В виртуальном режиме 32–х битный указатель называется виртуальным адресом. Он так же, как и в реальном режиме, состоит из 16–битного селектора и смещения. Селектор определяет базовый адрес сегмента, к которому прибавляется смещение для получения физического адреса. Отличием является то, что вместо образования адреса базового сегмента путем сдвига, базовый адрес получается посредством обращения к таблице памяти. Структура получения физического адреса в виртуальном режиме имеет вид:

Селектор виртуального адреса состоит из 3–х частей:

2 бита – RPL – запрашиваемый уровень привилегий;

1 бит – TI – индикатор таблицы;

13 бит – индекс.

Поле RPL используется операционной системой для управления уровнями привилегий. Данное поле не участвует в формировании адреса.

Поле индикатора таблицы показывает, какая из двух таблиц (глобальная таблица дескрипторов – GDT или локальная таблица дескрипторов – LDT) привлекается для поиска базового адреса. Если TI=0, то используется GDT. Система с процессором i286 имеет одну GDT, которая разделяется всеми задачами. Если индикатор таблицы имеет значение 1, то используется LDT, причем каждая задача имеет свою LDT. Базовые адреса сегментов отдельных задач находятся в LDT.

Поле индекса селектора служит индексом выбранной таблицы. Каждый элемент таблицы называется дескриптором. Таблица индексируется с нуля, и значение i–го поля относится к i–му дескриптору. Дескрипторы имеют длину 8 байт и каждый из них содержит 24–х битный базовый адрес соответствующего сегмента. Полученный из выбранного дескриптора 24–х битный адрес суммируется с 16–битным смещением. В результате получается 24–х битный физический адрес. Как и в реальном режиме, переполнение при сложении игнорируется.

Селектор с TI=0 и нулевым индексом считается пустым селектором. Пустой селеутор не обращается к нулевому дескриптору GDI. Он разрешает загрузить в сегментный регистр адрес.

Физический адрес в виртуальном режиме имеет длину 24 бита, причем адресное пространство составляет 16 Мбайт вместо 1 Мбайта в реальном режиме. Поскольку длина поля индекса в селекторе составляет 13 бит, в дескрипторной таблице может быть максимум 213 дескрипторов, каждый из которых описывает сегмент до 216 байт. Таким образом, каждая задача может иметь свое адресное пространство 213х216 байт = 229 байт. Полное адресное пространство задачи составляет 1 Гбайт.

# 10. Особенности прямого доступа к памяти в АТ286.

Самым быстрым способом передачи данных между устройствами ввода–вывода и памятью, минуя обращение через процессор, является прямая адресация. Работа через процессор заключается в использовании соответствующих команд. В этом случае каждое слово в начале считывания записывается в процессор, а затем передается в цикле шины в память. Так как цикл шины делится на два процессорных, то для передачи требуется 2 цикла шины. В этом случае скорость передачи данных составляет 4 Мбайт/с.

Для реализации ПДП используется сокращение передачи данных не за 2 цикла, а за 1, не проходящий через процессор. Для организации ПДП  в процессоре предусмотрен вход HOLD и выход подтверждения запроса шины HLDA. Когда устройство формирует сигнал HOLD, процессор заканчивает текущий цикл шины и выдает сигнал HLDA. После этого устройство берет на себя управление шиной до снятия им сигнала HOLD. Таким образом, процессор полностью освобождает шину, а устройство, которое перехватило управление, оперативно управляет состоянием шины, что подразумевает управление шиной адреса, генерирование сигналов состояния шины и распознавание запросов состояния ожидания.

В процессорных системах i286 ПДП реализован на контроллере 82258. Данный контроллер содержит 4 канала ПДП. Отсюда можно сказать, что он позволяет обслуживать до 4–х устройств. Канал ПДП генерирует требуемый поток обращений, выполняя канальную программу, которую он считывает из памяти. Канальная программа представляет собой последовательность командных блоков, каждый из которых определяет операции с памятью – чтения и записи. Последней командой в последнем командном блоке является команда STOP, после которой снимается подтверждение HOLD. Сама канальная программа состоит из: команды, источника, получателя, счетчика состояния. КПДП имеет несколько внутренних регистров, каждый из которых дублируется для каждого из 4–х каналов. Для инициализации передачи ПДП программа процессора должна загрузить в регистр указателя команд нужный канал начального адреса начальной программы. После этого программа сообщает подключенному к каналу устройству ввода–вывода о начале передачи. Процессор, получив HOLD, используется после этого для решения других задач.

# 12. Динамические запоминающие устройства с произвольной выборкой.

Основная память компьютера, осуществляющая операции записи и др., состоит из из запоминающих устройств двух разновидностей: статические (СтЗУ) и динамические (ДЗУ).

Элементы СтЗУ сохраняют данные, пока не будет отключено питание.

Каждый элемент динамической памяти требует обращения с интервалом минимум 4 мкс, в ином случае информация будет утеряна. В качестве запоминающих элементов в ДЗУ служат микроскопические конденсаторы (заряжен – “1”, незаряжен – “0”).

ДЗУ требует наличия дополнительной управляющей схемы для периодической регенерации каждого элемента памяти. ДЗУ является медленнее СтЗУ, требует перезарядки конденсаторов между последовательными обращениями.

Устройство микросхем ДЗУ:

Рассматриваемое ДЗУ имеет организацию 256х1 и вводит 18–битный адрес в 2 такта. Сначала на линию А0–А8 поступают 9 бит адреса, которые называются адресом строки и фиксируются в микросхеме стробом RAS. Оставшиеся 9 бит адреса называются адресом столбца и фиксируются стробом CAS. Сигнал разрешения записи WE показывает выполнение операции считывания или записи. Записываемый элемент по линии Din считывается и фиксируется в защелке. Считываемый бит снимается с выхода Dout.

# 13. Структура ДЗУ с произвольной выборкой.

ДЗУ организовано в виде матрицы (256х256, 512х512, …). Цикл памяти начинается, когда сигнал RAS, стробирующий адрес строки и его защелку, устанавливается в нулевое состояние. Адрес строки дешифрируется и выбирает одну из линий слоев (строк). Строка располагается в защелке, сигнал CAS стробирует столбец, и значение обновляется (при записи в память) или посылается на шину данных (при чтении), после чего строка в памяти обновляется путем перезаписи ее из защелки. Весь цикл происходит за 2 такта.

Процесс регенерации памяти осуществляется тогда, когда в микросхеме памяти стробируются адреса строк, а сигнал CAS отсутствует. Регенерация происходит по соответствующим (адресуемым) строкам без изменения содержимого строки. Для устранения потери данных потребуется 256 операций восстановления строк (при матрице 256х256).

# 14. Схема подключения контроллера ДЗУ (8207).

Контроллер организует память в 4 банка. Банк определяется битами А1 и А2 физического адреса. В этом случае при обращении к последовательности слов, хранящихся в памяти, происходит выбор банков.

Интерпретация А0 и ВНЕ.

А0=0, ВНЕ=0 – обращение к четному байту.

А0=1, ВНЕ=1 – обращение к нечетному байту.

А0=0, ВНЕ=1 – обращение к четному слову.

А0=1, ВНЕ=0 – не возникает.

# 15. Состав ЦП 386.

# 16. Архитектура МП 80386.

Микропроцессорный комплект 80386 состоит из следующих основных микросхем:

80386 – 32-х разрядный МП с 32-разрядной внешней шиной;

80387 – математический сопроцессор;

82384 – генератор тактовых сигналов;

82385 – контроллер кэш–памяти;

82389 – арбитр магистрали, реализующий протокол интерфейса Multibus II.

МП 80386 оптимизирован для многозадачных ОС и прикладных задач, для которых необходимо высокое быстродействие. Главной его особенностью является аппаратная реализация так называемой многосистемной программной среды, обеспечивающей совместную работу разнородных программ, ориентированных на разные ОС.

Архитектура со встроенными устройствами управления памятью и защиты включает средства трансляции адреса, регистры, аппаратуру для многозадачных режимов и механизма защиты, которые обеспечивают работу различных ОС.

МП 80386 содержит 6 блоков, реализующих управление выполнением команд, сегментацию, страничную организацию, сопряжение с шинами, декодирование и упреждающую выборку команд. Все эти блоки (устройства) работают в виде конвейера, причем каждое из них может выполнять свою функцию параллельно с другими.

Блок страничной организации содержит блоки сегментации и страничной организации. Сегментация позволяет управлять логическим адресным пространством, обеспечивая переносимость программ и данных и эффективное разделение памяти между задачами. Страничный механизм работает на более низком уровне и предназначен для сегментации, позволяя управлять физическим адресным пространством. Каждый сегмент разделяется на одну или несколько 4-х байтовых страниц.

Память организована в виде одного или нескольких сегментов переменной длины. Максимальная длина сегмента – 4 Гбайта. Каждая область адресного пространства может иметь связанные с ней атрибуты, определяющие ее расположение, размер, тип и характеристики защиты.

Устройство сегментации обеспечивает 4-х уровневую защиту для изоляции прикладных задач и ядра ОС друг от друга.

МП 80386 имеет два режима работы: реальной адресации и виртуальной адресации.

МП 80386 имеет 32 регистра, разделяемых на следующие группы: регистры общего назначения, сегментные регистры, регистры указателя и флагов, управления, системных адресов, отладки, тестов.

# 17. Архитектура МП 80486.

МП 486 имеет 32-разрядную внутреннюю и внешнюю архитектуру, непосредственно адресует 4 Гбайта памяти (64 Г в виртуальном режиме). Страница – 4 кбайта. Скорость обмена данными – до 160 Мбайт/с (на частоте 50 МГц). Скорость выполнения команд – 1,8 такта.

Структура включает сопроцессор, блок кэш–памяти (Cache unit), блок предварительной выборки команд, работающий автономно и асинхронно по отношению к блоку сопряжения с шиной (BIU); блок декодирования команд (IDU); устройство управления (Control unit); блок сегментации (Segmentation unit).

Блок декодирования команд является автономным блоком, позволяющим в результате дешифрирования операции определить область вхождения в микропрограмму управления. Декодирование команды осуществляется со скоростью от 1 до 7 байт за 1 такт.

Блок обработки данных представлен блоком Control unit, принимающем от декодера информацию и настраивает процессор для выполнения текущей команды.

Устройство формирования адресов включает в себя блоки Paging unit и Segmentation unit. Они служат для преобразования адресов и сегментирования адресного пространства как в реальном, так и в защищенном режимах.

# 18. Регистры общего назначения.

МП386 имеет 32 регистра, разбитые на следующие группы:

регистры общего назначения;

сегментные регистры;

указатель команд и регистр признаков;

управляющие регистры;

регистры системных адресов;

отладочные регистры;

тестовые регистры.

К регистрам общего назначения (РОН) относятся:

31        16 15         8 7         0

________________________________

|          |       |           |

|          |AH    A X       AL | EAX

|__________|_______|___________|

|          |       |           |

|          |BH    B X       BL | EBX

|__________|_______|___________|

|          |       |           |

|          |CH    C X       CL | ECX

|__________|_______|___________|

|          |       |           |

|          |DH    D X       DL | EDX

|__________|_______|___________|

|          |                   |

|          |      SI           | ESI

|__________|___________________|

|          |                   |

|          |      DI           | EDI

|__________|___________________|

|          |                   |

|          |      BP           | EBP

|__________|___________________|

|          |                   |

|          |      SP           | ESP

|__________|___________________|

AX (EAX)	аккумулятор

BX (EBX)	регистр базы

CX (ECX)	применяется как счетчик

DX (EDX)	регистр данных, хранит данные для нескольких операций

SI (ESI)	индекс источника

DI (EDI)	индекс получателя

BP (EBP)	указатель базы, содержит базовый адрес области данных

SP (ESP)	указатель стека, содержит смещение вершины стека

Содержимое РОН зависит от выполняемой задачи и автоматически перегружается при переключении задач.

РОН используются для хранения операндов и адресов. Могут работать с операндами, имеющими длину 1, 8, 16, 32 и 64 бита или с битовыми полями длиной от 1 до 32 бит.

Все общие регистры могут использоваться как 16 или 32-битные регистры, а четыре из  них  (AX, BX, CX, DX) могут быть использованы и как 8-битные регистры. Почти во всех операциях  любой общий регистр может быть определен как операнд. Любые два регистра, например, могут быть перемножены.  Аналогичным  образом,  любой  регистр при вычислении адреса может быть использован в качестве базового или индексного.

# 19. Регистры состояния и управления i486.

Системные флаги в регистре EFLAGS управляют вводом/выводом, маскируемыми прерываниями, отладкой, переключением между задачами, а также виртуальным режимом 8086. Прикладными программами эти флаги должны игнорироваться, а попытки модификации их состояния из прикладных программ недопустимы. В большинстве систем попытка изменения системного флага из прикладной программы приводит к возникновению исключения (особой ситуации).

AC (Режим контроля выравнивания в памяти, бит 18).

Установка флага AC и бита AM в регистре CR0 разрешает контроль выравнивания при обращениях к памяти. В случае обращения к невыравненному операнду в памяти, например к операнду размером в слово по нечетному адресу памяти или к операнду размером в двойное слово по адресу памяти, не кратному четырем, генерируется исключение контроля выравнивания. Исключения контроля выравнивания генерируются только в режиме пользователя (уровень привилегированности 3). Ссылки к памяти, по умолчанию имеющие уровень привилегированности 0, такие как загрузка дескриптора сегмента, не генерируют данного исключения даже в тех случаях, когда они былм выполнены в режиме пользователя.

Прерывание контроля выравнивания может быть использовано для контроля выравнивания данных в памяти. Это средство может быть полезным при обмене данными с другими процессорами, например, 64 -разрядным микропроцессором i860, который требует выравнивание всех обрабатываемых им данных. Прерывание контроля выравнивания может также использоваться интерпретаторами для того, чтобы отметить некоторый указатель как специальный, намеренно нарушив для этого выравнивание данного указателя. Тем самым отпадает необходимость проверять все указатели в поисках искомого и обрабатывать только специальный указатель, если он был таким способом обозначен.

VM (Виртуальный режим 8086, бит 17).

Установка флага VM переводит процессор в виртуальный режим 8086, в котором эмулируется среда программирования для процессора 8086.

RF (Флаг возобновления, бит 16).

Флаг RF временно отменяет действие отладочных исключений, поэтому после такого исключения может быть выполнена другая команда и это не приведет к немедленному генерированию другого отладочного исключения. При входе в отладчик этот флаг обеспечивает его нормальное функционирование; в противном случае отладчик выполнял бы рекурсивные вызовы самого себя до тех пор, пока не произошло бы переполнение стека. Команда POPF на флаг RF воздействия не оказывает, но команды POPFD и IRET влияют на состояние этого флага.

NT (Флаг вложенности задачи, бит 14).

Процессор использует флаг вложенности задачи для управления последовательностью выполнения прерванных и вызванных задач. Флаг NT оказывает влияние на работу команды IRET. Команды POPF, POPFD и IRET воздействуют на состояние флага NT. Неверные изменения состояния данного флага могут привести к генерации неожиданных исключений в прикладных программах.

IOPL (Уровень привилегий ввода/вывода, биты 12 и 13).

Уровень привилегированности ввода/вывода используется механизмом защиты для управления доступом к адресному пространству ввода/вывода. Уровень привилегированности выполняемого в текущий момент кодового сегмента (CPL) и IOPL определяют, может ли данное поле быть модифицировано командами POPF, POPFD и IRET.

IF (Флаг разрешения прерываний, бит 9).

Установка флага IF переводит процессор в режим, в котором он отвечает на запросы маскируемых прерываний (прерывания INTR) . Очистка флага IF отменяет эти прерывания. Флаг IF не оказывает воздействия на особые ситуации или немаскируемые (NMI) прерывания. CPL и IOPL опеределяют, может ли это поле быть модифицировано командами CLI, STI, POPF, POPFD и IRET.

TF (Флаг ловушки, бит 8).

Установка флага TF переводит процессор в режим пошаговой работы для отладки программ. В этом режиме процессор после выполнения каждой команды генерирует отладочное исключение, что позволяет наблюдать за тем, как выполненяется каждая команда программы. Пошаговое выполнение представляет собой одно из отладочных средств процессора i486. Если прикладная программа устанавливает при помощи команд POPF, POPFD или IRET флаг TF, то генерируется отладочное исключение.

# 20. Архитектура и функциональные возможности Pentium.

Pentium был разработан по технологии Intel, учитывающей лучшие решения предыдущих процессоров.

В МП Pentium предусмотрена полная совместимость с используемым программным обеспечением. Pentium имеет обширный перечень функций и возможностей, высокую эффективность. Некоторые из них:

использоана суперскалярная архитектура, включающая в себя 2 конвейера, позволяющих быстрее выполнять программы на 1 машинный такт;

усовершенствовано устройство для выполнения операций с плавающей точкой ;

предусмотрена кэш–память двух уровней;

используется блок прогнозирования ветвления путей или адресов, что также способствует повышению быстродействия;

реализованы средства контроля четности, позволяющие обнаруживать внутренние ошибки;

в средствах управления питания процессора пользователь может добиться снижения мощности потребления.

Конвейер выполняет следующие действия: выборку, декодирование, выполнение операций и обратную запись. Особенностью конвейера Pentium является то, что ЦП автоматически подбирает команды парами для загрузки в свой целочисленный конвейер.

Конвейер U способен выполнять команды целочисленные и с плавающей точкой. Конвейер V может выполнять простые целочисленные команды и команду смены содержимого регистра блока сопроцессора.

Существование двух видов команд ветвления, условной и безусловной передачи управления, позволяет определить направление выполнения программы.Безусловная передача управления всегда направляет выполнение программы по новому целочисленному адресу.

Блок прогнозирования ветвления основан на определении команды, которая будет с большой вероятностью выполняться следующим шагом оператора ветвления.

Кэш ЗУ Pentium имеет двухуровневую организацию – кэш команд и данных, объемом по 8 кбайт каждый.

64-х разрядная внешняя шина данных используется для обмена данными между кэш ЗУ процессора и остальными элементами системы со скоростью 528 кбайт/с.

64-х разрядная внутренняя шина данных соединяет узлы МП и работает на той же предельной скорости.

# 23. Установка Setup-параметров.

Все компьютерные материнские платы оснащены служебной программой Setup для настройки параметров конфигурации системы.

Утилита Setup хранится в BIOS ПЗУ системы. Эту программу можно запустить при включении компьютера. Такая возможность появляется во время выполнения теста самопроверки при включении питания (POST).

Обычно программа Setup состоит из следующих пунктов:

Standard CMOS Setup – стандартная настройка CMOS. Позволяет настраивать дату, время, параметры жестких дисков, параметры дисководов и др.

BIOS Features Setup – настройка функций BIOS. Содержит конфигурационные параметры, позволяющие улучшить производительность системы и настроить некоторые системные функции: предупреждение о вирусе в загрузочном секторе и в таблице разделов жесткого диска, управление кэш–памятью, ускоренный тест самопроверки, последовательность загрузки, поиск загрузочной дискеты, управление доступом к дискете, режим поблочной многосекторной передачи данных с жесткого диска, режим защиты, параметры автоповтора нажатия клавиш, и др.

Chipset Features Setup – настройка функций набора микросхем. Позволяет настраивать следующие параметры: конфигурация синхронного динамического ОЗУ, задержка строба адреса столбца, время предзарядки, таймер ожидания динамического ОЗУ, упреждающий просмотр, режим кэширования видеопамяти, ширина динамического ОЗУ, режим целостности данных, режимы портов и др.

Power Management Setup – настройка управления питанием, позволяет уменьшить энергопотребление.

PNP and PCI Setup – позволяет задавать конфигурацию гнезд PCI–шины.

Load BIOS Defaults – загрузка значений BIOS по умолчанию.

Load Setup Defaults – загрузка значений Setup по умолчанию.

Supervisor Password и User Password – позволяют задавать системные пароли.

IDE HDD Auto Detection – автоматическое определение параметров жесткого диска IDE.

# 25. RISC–процессоры.

МП с архитектурой RISC (Reduced Instruction Set Computers) используют сравнительно небольшой (сокращенный) набор наиболее употребляемых команд, определенный в результате статистического анализа большого числа программ для основных областей применения CISC–процессоров исходной архитектуры.

Все команды работают с операндами, размещенными в регистрах процессора, и имеют одинаковый формат. Обращение к памяти выполняется с помощью специальных команд загрузки регистра и записи.

Простота структуры и небольшой набор команд позволяют реализовать полностью их аппаратное выполнение и эффективный конвейер при сравнительно небольшом объеме оборудования. Поэтому RISC–процессоры в 2–4 раза быстрее имеющих ту же тактовую частоту CISC–процессоров с обычной системой команд.