Министерство образования Украины

Запорожский государственный технический университет

# Кафедра радиотехники

### Лабораторная работа № 5

На тему: «Методы и средства регистрации графической информации»

По дисциплине: “ ПУ ЭВМ”

Выполнил:

студент  группы РП – 525                                       Г. В. Черемухин

Принял:

доцент каф. РТ                                                        А. Н. Щербаков

1998

### Лабораторная работа № 5

Цель: Изучить классификацию и основные требования к техническим характеристикам графических регистрирующих устройств (ГРУ). Способы регистрации графической информации. Устройство и принцип действия планшетных и барабанных плоттеров.

ХОД РАБОТЫ

- Классификация и основные характеристики ГРУ.

- по способу регистрации (механические и немеханические);

- по принципу взаимодействия записывающего инструмента и носителя (двухкоординатные и однокоординатные – планшетные);

- по способу реализации изображения (следящие и развертывающие);

Основные характеристики ГРУ:

- точность ( определяется отклонением координат от расчетных значений, зависит от минимального шага регистратора);

- быстродействие ( определяется скоростью вычерчивания линий -  до 12-14 форматов в мин.);

- количество пишущих инструментов (цвета, толщина линий);

- разнообразие линий (сплошная, пунктир и т.д.);

- количество интерфейсов, с которыми работает ГРУ;

- разрешающая способность (до 10 линий на мм.);

Типы плоттеров.

- Перьевые плоттеры. (Cal Comp)

- Координатно-перьевые (XP-620).

- Струйные плоттеры.

- Электростатические плоттеры.

- Плоттеры прямого вывода изображений, на основе термобумаги.

- Плоттеры на основе термопередачи.

- Лазерные плоттеры.

- Комбинированные плоттеры (лазерно-струйные и др.).

Принцип работы.

В плоттерах барабанного типа пишущий узел закреплен в каретке, которая перемещает его по оси  Х. Для отображения координаты Y используется барабан, который приводится в движение при помощи шагового двигателя. Из блока управления поступают сигналы приращения по двум осям на соответствующие интерполяторы, которые преобразуют коды приращений в унитарные коды. Далее эти унитарные коды поступают на шаговые двигатели, которые перемещают пишущий узел и барабан, пропорционально количеству импульсов на их входах. После позиционирования пишущего узла  производится дешифрация приказа поля – код операции.

Структура плоттеров барабанного типа.

Вывод: В ходе выполнения данной работы были изучены различные виды плоттеров. Барабанные плоттеры немного уступают по быстродействию планшетным, однако, они занимают меньше места и могут выводить информацию на бумагу фиксированной ширины и любой длинны, что очень удобно в некоторых случаях.