Министерство образования Украины

Запорожский государственный технический университет

# Кафедра радиотехники

### Лабораторная работа № 7

На тему: «Большие интегральные схемы интерфейсной поддержки»

По дисциплине: “ ПУ ЭВМ”

Выполнил:

студент  группы РП – 525                                       Г. В. Черемухин

Принял:

доцент каф. РТ                                                        А. Н. Щербаков

1998

### Лабораторная работа № 6

Цель: Изучить логическую, электрическую и структурную организацию БИС интерфейсной поддержки ЭВМ, изучить протоколы основных операций обмена информацией.

ХОД РАБОТЫ

- БИС буферных регистров.

Буферы включаются последовательно с линиями. Логиче-

ские сигналы  проходят через буфер так же, как они проходят по проводнику. Помимо усиления тока буферы согласуют взаимодействующие друг с другом микросхемы различных логик (ТТЛ, Н-МОП и др.). Различают инвертирующие и не инвертирующие буферы. Два буфера можно включить последовательно в шину. При передаче данных направление определяется сигналом записи-считывания. Для микропроцессоров серии 80286 и 80386 разработаны интерфейсные БИС 8291 и 8292 и 8-ми разрядные приемопередатчики типа 8293, 8286; двадцати разрядный приемопередатчик – 8292.

В семействе микросхем 6800 имеется 40-ка контактная схема синхронного мультиплексора адреса SAM. Она имеет 16 входных линий адреса, подключаемых к процессору. Линия считывания-записи R/W. С SAM выводится 8 линий адреса А0-А7. По 8 линии для динамических ЗУПВ с учетом мультиплексирования строк и столбцов. Сигналы строба адреса строки RAS , адреса столбца CAS . Сигнал разрешения записи WE. S0,S1,S2 – выбор кристалла. С помощью этих сигналов и дешифратора можно выбрать 8 направлений.

- Дешифратор 74LS138.

Имеет 3 входа от микросхемы SAM «выбор кристалла» и 8

выходов разрешения подачи адреса на устройства периферии. Работает как обычный дешифратор.

- Микросхема  UART.

Это универсальный асинхронный приемопередатчик, кото-

рый применяется для последовательной передачи данных через порт. По существу это регистр сдвига, который преобразует параллельный код в последовательный и наоборот. Для более быстрой синхронной связи применяют БИС универсального синхронного приемопередатчика USRT.

- Микросхема ACIA/6850/.

Эта микросхема похожа на БИС UART . Воспринимает 4 ад-

реса: 3 сигнала выбора кристалла и 1 сигнал выбор регистра RS. Сигнал RS выбирает либо регистры приемника и передатчика,  либо регистры управления и состояния. На каждой из шин данных имеются тристабильные схемы. Перед началом передачи дынных вводятся стоповые биты и бит паритета из 2,3,4 регистра управления. В БИС имеется 2 только считываемых и 2 только записываемых регистра.

- Микросхемы PIA, CIA, PPI, PIO,РДС. <6820, 6821>

Эти микросхемы применяются для параллельного ввода-

вывода информации. Они имеют небольшие различия и функционируют почти одинаково. Необходимым элементом является регистры-защелки, согласующие различные скорости ПС и ПфУ. Каждый бит по существу является отдельным входным или выходным портом. БИС имеет следующие сигналы:

D0-D7 – данные;

PA0-PA7 – порт А для ПУ;

PB0-PB7 – порт В для ПУ;

CS0,CS1,CS2 – выбор кристалла;

RS0,RS1 – выбор регистра;

CA1,CA2 – для квитирования от ПфУ;

CB1,CB2 – для квитирования от ПС;

E – синхронизация;

RESET – начальная установка;

IRQ1,IRQ2 – запрос прерывания;

W/R – считывание-запись;

- Структурная схема 8-ми разрядного приемо-передатчика:

7. Структурная схема микросхемы UART:

- Вывод: В ходе данной работы были изучены различные микросхемы интерфейсной поддержки, а также различные протоколы основных операций обмена. Был рассмотрен принцип работы и структурная схема мультиплексора адреса SAM, дешифратора 74LS188, универсального асинхронного приемопередатчика UART, микросхемы ACIA, микросхемы для параллельной передачи данных PIA, CIA, PPI, PIO,РДС <6820, 6821>.