Министерство образования Украины

Запорожский государственный технический университет

# Кафедра радиотехники

### Лабораторная работа № 6

На тему: «Интерфейсы периферийных устройств»

По дисциплине: “ ПУ ЭВМ”

Выполнил:

студент  группы РП – 525                                       Г. В. Черемухин

Принял:

доцент каф. РТ                                                        А. Н. Щербаков

1998

### Лабораторная работа № 6

Цель: Изучить основные технические характеристики, способы передачи информации по малым интерфейсам, электрическую и логическую совместимость, основные протоколы обмена.

ХОД РАБОТЫ

- Характеристики интерфейсов:

Интерфейс характеризуется следующими параметрами:

- видом связи (дуплекс, полудуплекс, симплекс);

- пропускной способностью (байт/сек);

- суммарной длинной линий, соединяющих все устройства интерфейса;

- временем организационных, подготовительных работ по установлению связей между устройствами;

- «гонка» сигналов на линии;

- информационная ширина линии;

- способ синхронизации;

- совмещения или функционального разделения линий;

- По способу передачи информации интерфейсы делятся на:

- параллельные и последовательные;

- асинхронные и синхронные;

- с раздельными или совмещенными линиями;

- Краткий обзор существующих интерфейсов.

  - Общая шина СМ ЭВМ:

Во всех моделях ЭВМ СМ-3, СМ-4 используется

унифицированный объединенный интерфейс  ОБЩАЯ  ШИНА. Он является магистрально-цепочным асинхронным полудуплексным интерфейсом параллельной передачи данных двух байт разрядов информации. Передача производится между ЦП и ПУ, контроллером прямого доступа к памяти и ОП. В каждый момент идет обмен только между двумя устройствами – задатчиком и исполнителем

  - МПИ:

Этот интерфейс представляет собой модификацию

интерфейса ОШ. Он совместим с интерфейсом микро ЭВМ LSI-2  фирмы DEC. В отличие от ОШ в МПИ линии адреса и данных совмещены. Вначале передается адрес, а затем данные. МПИ имеет 5 уровней приоритета

  - И-41:

В мультипроцессорных системах с переменным

составом оборудования получил распространение интерфейс И-41 , разработанный на базе MULTIBUS (Intel). Он является асинхронным, тактируемым полудуплексным интерфейсом магистрального типа 16 разрядов. Операции передач данных между ЗДТ и ИСП не сильно отличаются от ОШ. ЗДТ выдает адрес на шину А0-А13 и стробирует его сигналом IORC(ввод) или MRDC(чтение); и СП выдает информацию на шину данных D0-D13 и стробирует их сигналом-квитанцией XACK.

  - Малые интерфейсы:

- ИРПР параллельный однонаправленный;

- ИРПС последовательный асинхронный дуплексный, токовая петля (аналог RS 232);

- СТЫК-С2 (аналог RS-232C);

- Диаграммы напряжений:

- Структурная схема интерфейса ОШ:

Вывод: В ходе данной работы были изучены различные интерфейсы. Их технические характеристики, протоколы обмена и электрологическую совместимость. Было выяснено, что последовательный интерфейс имеет низкую скорость передачи, но низкую материалоемкость и возможность передачи на большие расстояния. С другой стороны параллельный интерфейс имеет скорость передачи больше на величину своей информационной ширины, но требует во столько же больше материала, на сколько он быстрее, и ограничен по длине из-за неравномерного искажения фронтов и задержки импульсов.