Министерство образования Украины

Запорожский государственный технический университет

# Кафедра радиотехники

### Лабораторная работа № 5

«Методы и средства регистрации графической иформации»

Выполнил:

ст.  гр. РП – 516                                       			М. В. Цапенко

Принял:

доцент каф. РТ                                                        		А. Н. Щербаков

1998

Цель: Изучить классификацию и основные требования к техническим характеристикам графических регистрирующих устройств (ГРУ). Способы регистрации графической информации. Устройство и принцип действия планшетных и барабанных плоттеров.

ХОД РАБОТЫ

- Классификация и основные характеристики ГРУ.

- по способу регистрации (механические и немеханические);

- по принципу взаимодействия записывающего инструмента и носителя (двухкоординатные и однокоординатные – планшетные);

- по способу реализации изображения (следящие и развертывающие);

- Основные характеристики ГРУ:

- точность ( определяется отклонением координат от расчетных значений, зависит от минимального шага регистратора);

- быстродействие ( определяется скоростью вычерчивания линий -  до 12-14 форматов в мин.);

- количество пишущих инструментов (цвета, толщина линий);

- разнообразие линий (сплошная, пунктир и т.д.);

- количество интерфейсов, с которыми работает ГРУ;

- разрешающая способность (до 10 линий на мм.);

- Принцип работы.

Плоттеры прямого вывода изображения являются барабанными. В плоттерах барабанного типа пишущий узел закреплен в каретке (см. рис. 1), которая перемещает его по оси  Х. Для отображения координаты Y используется барабан, который приводится в движение при помощи шагового двигателя. Из блока управления поступают сигналы приращения по двум осям на соответствующие интерполяторы, которые преобразуют коды приращений в унитарные коды. Далее эти унитарные коды поступают на шаговые двигатели, которые перемещают пишущий узел и барабан, пропорционально количеству импульсов на их входах. После позиционирования пишущего узла  производится дешифрация приказа поля – код операции.

В основу принципа получения отпечатка положен термический метод. Он основан на способности ряда веществ изменять свой цвет при нагревани свыше критических температур. Применяется бумага, пропитанная термокрасителем. Для формирования изображения применяется термоголовка, на которой расположены терморезисторы, соприкасающаяся с термобумагой. Недостатком данного способа является высокая стоимость спецбумаги.

Рис. 1 – Структура плоттеров барабанного типа.

Вывод: В ходе выполнения данной работы были изучены различные виды плоттеров. Барабанные плоттеры немного уступают по быстродействию планшетным, однако, они занимают меньше места и могут выводить информацию на бумагу фиксированной ширины и любой длинны, что очень удобно в некоторых случаях. Термический способ, несмотря на высокую стоимость, обеспечивает достаточно высокую скорость регистрации изображения.