Tarjetas de Red (NIC’S)

Son adaptadores instalados en una computadora que sirven como  punto de conexión a una red, para que se pueda dar un buen rendimiento en el flujo de datos. Cada NIC se diseña para un tipo especifico de cable y tiene las siguientes características:

- Mecánicas:

Proporciona la extensión física del cable

- Eléctricas:

Se encarga de los métodos de transmisión de  los flujos de bits por el cable y las señales de control.

Hay muchos aspectos a tomar en cuenta para decidir que tipo de tarjeta es la adecuada para la red que se instalo o se va a instalar, entre ellos se pueden encontrar: la necesidad de comunicación, el tipo de información a transferir, velocidad y transmisión de datos, el costo de los implementos necesarios, la calidad  y referencia de los proveedores en cuanto al producto y claro está el presupuesto destinado a este proyecto.

Existen muchos tipos de NIC’S, algunas de ellas con soporte para mas de un tipo de cable, a continuación algunos tipos de tarjetas de red para cable coaxial.

TARJETAS DE RED PARA CABLE COAXIAL

EtherLink® III MCA ISA NIC

| Especificaciones: Tarjeta de red EtherLink III MCA de 16/32 bits Coaxial (conectores BNC y AUI): 3C529 Tarjeta de red EtherLink III MCA de 16/32 bits 10BASE-T (conector RJ-45): 3C529-TP Multipacks: Las tarjetas de red EtherLink III MCA están disponibles en paquetes económicos de 5 y 30 unidades. |  |
| --- | --- |

Aplicaciones

- Equipos Micro Channel en redes de cualquier tamaño que precisen tarjetas de red Ethernet de altas prestaciones a un precio económico.

- Organizaciones que deseen un solo tipo de tarjeta de altas prestaciones para sus equipos Micro Channel de 16 y de 32 bits.

Características y ventajas

- Ofrece prestaciones superiores con la tecnología Parallel Tasking®, lo que permite una ejecución más rápida de las aplicaciones.

- Software de instalación automática AutoLink™ para agilizar la instalación.

- Puede gestionarse con software SNMP para facilitar la detección y la solución de problemas, así como la integración en la infraestructura de gestión.

- Gran nivel de integración: utiliza un chip personalizado para reducir el número de componentes, lo que equivale a una reducción del coste y mayor fiabilidad, con el respaldo de la garantía de duración de 3Com.

- La ruta de datos de 32 bits ofrece altas prestaciones y detección automática de ranuras Micro Channel de 16 ó 32 bits.

- Drivers de ajuste automático dinámico para optimizar el rendimiento en todos los modelos PS/2.

Conformidad con las normas más exigentes en materia de interferencias de radio: FCC Clase B y CISPR A.

ALN-101

Tarjeta de red Ethernet PnP ISA.

La tarjeta ALN-101 es una tarjeta de red para Ethernet de 10Mbps y 16 bits para el bus ISA (Industry-Standard Architecture). Es completamente compatible y certificada para la función Plug and Play de Microsoft.

Características principales

- Cumple con la especificación Plug and Play de Windows 95.

- Soporta la función de dúplex completo de Ethernet de 10Mbps.

- Su programa de configuración incluye un poderoso programa de diagnóstico para la resolución rápida de problemas.

- Provee un enchufe en la tarjeta para ROM de inicio remoto.

- Indicadores monitorean estado de la conexión y actividades de tráfico.

- Software de monitoreo de redes Acer Magic Probe disponible en el sitio de Acer Netxus.

Especificaciones:

- Cumple con la especificación IEEE 802.3.

- Soporta un conector 10 Base-T (RJ-45 par trenzado).

- Soporta un conector 10 Base-2 (BNC coaxial) con detección y conmutación automática del tipo de medio.

- Soporta bus ISA de 8/16 bits.

- Compatible con el entorno de redes NE2000.

- Soporta los drivers (controladores) de Novell Netware, Microsoft Windows NT, Windows 95, IBM LAN Server, SCO UNIX y todos los sistemas operativos de redes principales.

- Certificaciones de EMI: Clase A de FCC y CE Mark.

ALN-201

Tarjeta de red Ethernet PCI

La tarjeta ALN-201 es una tarjeta de red para Ethernet de 10Mbps y 32 bits para el bus PCI (Peripheral Component Interconnect). Con la arquitectura PCI de alta velocidad, este adaptador provee mejor rendimiento que las tarjetas de red ISA en un sistema con uso intensivo de la red.

Características principales

- Solución de costo efectivo para el bus PCI.

- Soporta la función de dúplex completo de Ethernet de 10Mbps.

- Su programa de configuración incluye un poderoso programa de diagnóstico para la resolución rápida de problemas.

- Provee un enchufe en la tarjeta para ROM de inicio remoto.

- Indicadores monitorean estado de la conexión y actividades de tráfico.

- Software de monitoreo de redes Acer Magic Probe disponible en el sitio de Acer Netxus.

Especificaciones  ALN-201:

- Cumple con la especificación IEEE 802.3.

- Soporta un conector 10 Base-T (RJ-45 par trenzado).

- Soporta un conector 10 Base-2 (BNC coaxial) con detección y conmutación automática del tipo de media.

- Soporta bus PCI de 32 bits (PCI versión 2.0).

- Soporta los drivers (controladores) de Novell NetWare, Microsoft Windows NT, Windows 95, IBM LAN Server, SCO UNIX y todos los sistemas operativos de redes principales.

- Certificaciones de EMI: Clase A de FCC y CE Mark.

###### Tarjetas Combo para redes con par trenzado y cable coaxial

Tarjeta PCI Fast EtherLink® XL (3C905B-COMBO)
La tarjeta 3C905B-COMBO ofrece la compatibilidad más flexible para todos los requisitos de cableado de Ethernet a 10 Mbps así como la compatibilidad de Ethernet a 100 Mbps, todo ello en una sola tarjeta

- Perfecta para la migración de infraestructuras de cableado mixto (par trenzado y coaxial) de 10/100 Mbps

- Incluye todas las ventajas de la familia XL para los entornos de trabajo en red que incluyen el par trenzado, coaxial a 10 ó 100 Mbps

Multiples Accesos
La tarjeta 3C905B-COMBO ofrece la solución en una única tarjeta para la migración de redes de 10 Mbps con cable coaxial por encima del cableado par trenzado (UTP Categoría 5).

Funciones y ventajas de (3C905B-COMBO)

| Funciones | Ventajas |
| --- | --- |
| Complemento total de accesos a 10 Mbps y 10/100 Mbps (BNC, AUI, RJ-45) | Ofrece un soporte de 10/100 Mbps en el conector RJ-45 o un soporte de 10 Mbps para las redes coaxiales anteriores (cable Ethernet coaxial fino o grueso). Una tarjeta para todos los entornos de cableado y que es compatible con transmisión a 100 Mbps con un par trenzado Categoría 5. |
| El rendimiento de la tecnología Parallel Tasking® II | Ofrece el mejor rendimiento y la utilización mínima de la CPU de la industria. Los bancos de pruebas internos muestran que la tarjeta 3C905B-COMBO es superior en rendimiento a sus competidores. |
| Capacidades para PCs con gestión | Menor gasto total de la propiedad de PC. |
| • Remote Wake Up | • Encendido remoto para un uso más fácil de la capacidad de administración de equipos de sobremesa |
| • Soporte DMI 2.0 | • Activa el inventario remoto de PCs |
| • Managed Boot Agent para PC | • Boot ROM Managed Boot Agent opcional para PC con tecnologías de arranque remoto superiores, como son PXE, BootP, RPL y NCP |
| Software DynamicAccess® | Aporta inteligencia a las tarjetas para optimizar la capacidad de administración, control y rendimiento de la red en su totalidad. |
| • Priorización de tráfico | • Solución basada en las normas que previene retrasos en la transmisión de datos críticos |
| • Software dRMON SmartAgent® | • Capacidad de administración de red avanzada e información de RMON, incluso en una red conmutada |
| • Control de flujos | • Transferencia eficaz de datos sobre redes conmutadas |
| • Fast IP | • Minimiza los cuellos de botella en el router y mejora el rendimiento de la intranet y de la red |
| Confiabilidad y compatibilidad líder en la industria | Operación sin problemas. |
| Garantía limitada de por vida | Garantía de devolución de su dinero. |

| R42 . Tarjeta Ethernet COMBO PCI Bus PnP |
| --- |
| Descripción: - Tarjeta Ethernet PCI compatible con IEEE 802.3 10Base2 y 10BaseT. - Modelo COMBO con conectores BNC y UTP (Coaxial y RJ-45). - PCI local bus de 32 bits y con soporte PnP para Windows95. - Incluye manuales, software y conector 'T'. - Incluye controladores y utilidades para la mayoría de entornos. |  |  |  |
| Incluye: Tarjeta Ethernet - Conector 'T' - Software - Manual |  |  |  |
| Requiere: Slot PCI |  |  |  |

Marca Patito......

ORION PCMCIA ORE450 Ethernet Combo

La tarjeta PCMCIA Orion ORE450 consiste en una unidad base y un adaptador. La unidad base contiene el controlador Ethernet. El interfaz PCMCIA, memoria flash para guardar la configuracion y la RAM data buffer. El adaptador tiene un conector estándar PCMCIA de 15 pines y dos LED’s indicativos de Link y Act. así como  los conectores RJ-45(10baseT) Y BNC (10base2).

CARACTERÍSTICAS:

- PCMCIA tipo II compatible con NE2000

- Cumple con el estándar IEEE 802.3 10base 2, 10baseT Ethernet

- 16kb RAM de Buffer  para datos

- soporta conectores BNC y RJ-45 UTP

- Auto-detección del conector

- LED indicadores de diagnostico para link y act

- Certificado FCC clase B y marca CE

- Soporta aplia gama de sistemas operativos de red

- Software de instalacion y programa de diagnostico incluído

- Inserción y extracción en caliente de la tarjeta PCMCIA

COTIZACION DE 40 TARJETAS DE RED

| 3C509B-COMBO | ETHERLINK III ISA COMBO | 19.700 |
| --- | --- | --- |

En total por las 40 tarjetas son:							    788.00

+ IVA			       								    118.2

Total a pagar	(en dls)								    906.20

| 3C905B-COMBO | FAST ETHERLINK PCI COMBO | 22.300 |
| --- | --- | --- |

En total por las 40 tarjetas son:							    892

+ IVA			       								    133.8

Total a pagar	(en dls)								   1025.8

| 3C905B-COMBO-B | FAST ETHERLINK PCI COMBO BULK | 18.700 |
| --- | --- | --- |

En total por las 40 tarjetas son:							   748.00

+ IVA			       								    112.2otal a pagar	(en dls)								    860.2