1
1

การเก็บตัวอย่างวัสดุในสนาม

1.ทราย

ตัวอย่างทรายที่จะเก็บมาทดสอบ  จะต้องได้มาจากกองทรายที่อยู่ในสนาม  ตัวอย่างที่จะเก็บมาทดสอบจะต้องเป็นตัวแทนของทรายทั้งกองในสนาม  จึงต้องทำการสุ่มเก็บตัวอย่างทรายให้ทั่วทั้งกอง  โดยใช้เครื่องมือซึ่งสามารถทำขึ้นใช้เองได้โดยใช้ท่อ  พีวีซี  มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  1 ½  นิ้ว ถึง 2  นิ้ว  และมีความยาวประมาณ  1 ม.  ถึง  1.5  ม.  ปลายข้างหนึ่งปาดให้แหลมเป็นปากฉลาม  เพื่อใช้เสียบเข้าไปในกองทราย  ใช้ปลายท่อที่เป็นปากฉลาม  เสียบเข้าไปในกองทราย  ในแนวระดับขณะทำการดึงท่อออกมาให้หมุนท่อเล็กน้อย  เททรายที่อยู่ในท่อลงในภาชนะที่เตรียมไว้   ทำการสุ่มเก็บตัวอย่างทรายให้ทั่วทั้งกอง  และได้ปริมาณทรายเหมาะสมกับการทดสอบ  ข้อแนะนำสำหรับการเก็บตัวอย่างทรายจากกองในสนามนั้นควรเก็บขณะที่ทรายยัง            มีความชื้นอยู่ประมาณ 3%  -  8%  นั่นคือเก็บหลังจากนำมากองใหม่ ๆ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง  เม็ดทรายที่มีขนาดใหญ่จะตกมากองรวมกันที่พื้นก้นกอง  เรียกว่าเกิดการแยกตัว  ( Seggregation )  ถ้าทรายอยู่ในสภาพนี้แล้วจะเกิดความยุ่งยากในการเก็บตัวอย่างเพื่อจะให้เป็นตัวแทนของทรายทั้งกอง

2.หิน  

ตัวอย่างหินที่จะนำมาทดสอบต้องเก็บจากกองในสนาม  โดยต้องมีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้พลั่วตักที่    จุดต่าง ๆ ให้ทั่วกอง    





































