1
1

การหาค่า  SSD  และ  % Absorption  ของทราย  
ขอบข่าย

หาค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่จุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้งและ  % Absorption  ของทราย

เครื่องมือ

1.   Mold โลหะสำหรับหาค่าอิ่มตัวผิวหน้าแห้งเป็นรูปทรงกรวยด้านบนมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  40 3 มม. ด้านล่างมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน  90 3 มม.  สูง  75 3 มม.

2.    Tamper  โลหะหนัก  340 15 กรัม  ด้านปลายผิวเรียบกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง  25 3 มม.

3.    เครื่อง  Air – dry  jet
4.  เครื่องชั่งละเอียด  ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม 
5. เตาอบ , ไมโครเวฟ


วิธีทดลอง
1. นำวัสดุซึ่งได้จากการแบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ. 3  มาประมาณ 1 kg. อบแห้งที่ 110 5  องศาเซลเซียส จากนั้นนำทรายไปแช่น้ำให้อิ่มตัวโดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชม.  

2. ค่อย ๆ รินน้ำใสเหนือทรายทิ้ง  แล้วลดความชื้นของทรายโดยเป่าทรายด้วยเครื่อง air – dry jet

3. หาจุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้งของทรายโดยเกลี่ยทรายลงบนพื้นเรียบ โรยทรายลงใน  Mold  
โลหะจนล้นแล้วปล่อย Tamper  ตกกระทบ 10 ครั้ง ( การปล่อยตกกระทบแต่ละครั้งให้ปล่อย  Tamper ให้ตกโดยอิสระ  จุดที่ปล่อยต้องสูงกว่าผิวทรายประมาณ 5 มิลลิเมตร ) เติมทรายจนล้นปล่อย  Tamper  ตกกระทบอีก 10 ครั้ง  ใช้มือหุ้มปากโมลเติมทรายลงในอุ้งมือปล่อย  Tamper  ตกกระทบอีก 5 ครั้งปาดหน้าเรียบเสมอขอบ Mold  ยก Mold ออกในแนวดิ่งจุดอิ่มตัวผิวหน้าแห้งคือจุดที่ทรายจะพังทลายเฉพาะด้านข้าง  แต่ส่วนกลางจะคงตัวอยู่กลายเป็นเจดีย์ยอดแหลมสูงใกล้เคียงกับ Mold  (  ถ้ายก  Mold  ทรายยังคงรูป  Mold  อยู่แสดงว่าทรายมีความชื้นมากไป  ถ้ายก  Mold แล้วทรายพังทลายหมดไม่เป็นรูปเจดีย์แหลมแสดงว่าทรายแห้งเกินไป  )
4. ถ้าความชื้นมากไปก็เกลี่ยแล้วรอ หรือเป่าด้วยเครื่อง  air -dry  jet   ถ้าแห้งไปต้องพรมน้ำใหม่โดยให้มีความชื้นไม่น้อยกว่า  7 % แล้วหมักทิ้งไว้  1 ชม. แล้วเริ่มทดลองใหม่

5. เมื่อได้ทรายสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งแล้ว  ให้รีบชั่งทรายน้ำหนักประมาณ 500 กรัมจด

น้ำหนักทรายที่สภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้งไว้  นำทรายเข้าเตาอบหรือไมโครเวฟ  แล้วบันทึกน้ำหนักทรายแห้ง

การคำนวณ
% Absorption  =  (  นน.ทรายสภาพอิ่มตัวผิวหน้าแห้ง  -  นน.ทรายแห้ง ) x 100







  นน.ทรายแห้ง





































