1
1

Amount  of  Material  in  Soils  Finer  than  the  No.200  sieve

( ASTM  D  1140  -  92  )

ขอบเขต


เป็นวิธีการทดลองหาวัสดุที่ละเอียดผ่าน  No. 200  โดยวิธีล้างน้ำ

เครื่องมือ
1.  เครื่องชั่ง  ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.1  กรัม  ( ถ้าใช้น้ำหนัก  100  กรัม ขึ้นไป ) ถ้าใช้น้อยกว่า100  กรัม  จะต้องอ่านได้ละเอียดไม่น้อยกว่า  0.01  กรัม  )
2.  ตะแกรง  No. 200  ,  No. 16



3.  Deflocculating  Agent  ใช้  Sodium  Hexametaphosphate  40  กรัม  ต่อน้ำกลั่น  100  ซม3
วิธีทดลอง
1.  แบ่งตัวอย่างตาม  ต.ว.ศ. 2   เพื่อทำการทดลองตามขนาดโตสุดของวัสดุดังนี้
Max Size
วัสดุแห้งไม่น้อยกว่า  ( กรัม )


No. 10


20


No. 4

100


3/8”

500


¾”

2,500


1 ½”

10,000


3”

50,000

2.  แช่ตัวอย่างใต้น้ำ  แต่ถ้าเป็นดินเหนียวแช่ตัวอย่างใต้  Deflocculating  agent  ไว้ประมาณ 24  ชม.  ใช้มือหรือช้อนกวน  หรือใช้เครื่องปั่นตัวอย่างเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนละเอียดได้หลุดออกจากกัน

3.  เมื่อแช่ตัวอย่างครบตามเวลา  ทำการกวนตัวอย่างในภาชนะอย่างแรงแล้วเทผ่านตะแกรง  No. 16  ซึ่งซ้อนอยู่บน No. 200 ในทันทีทันใด( เฉพาะส่วนที่เป็นน้ำ )

4.  เติมน้ำลงในภาชนะที่ใส่ตัวอย่าง  ดำเนินการตามข้อ 3  จนน้ำผ่านตะแกรง  No. 200  ใส





































