1
3

Abrasion  and  Impact  of  Large  size  and  Small  size  
Coarse  Aggregate  in  Los  Angeles  Machine 

(ASTM  C 535 , C 131 – 96)

ขอบข่าย

เพื่อหาเปอร์เซ็นต์การสึกหรอของวัสดุโดยวิธี  Los  Angeles Machine
เครื่องมือ
1. เครื่อง  Los  Angeles  Machine

2. ตะแกรง  8 ” No.12

3. เตาอบ
4. เครื่องชั่ง ชั่งได้ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 กรัม
เตรียมตัวอย่าง

% ผ่าน
% ค้าง
Large  size



1
2
3

3 ”
2 ½ "
250050
-
-

2 ½ ”
2”
250050
-
-

2”
1 ½ "
500050
500050
-

1 ½ "
1”
-
500025
500025

1”
3/4 "
-
-
500025

Total
10,000100
10,00075
10,00050

% ผ่าน
% ค้าง
Small size



A
B
C
D

1 ½ "
1”
125025




1 ”
3/4 "
125025




3/4 "
½ "
125010
250010



½ "
3/8 "
125010
250010



3/8 "
1/4 "


250010


1/4 "
No. 4


250010


No. 4
No. 8



500010

Total
500010
500010
500010
500010



             ชุด grade
        
จำนวนลูกเหล็ก

       
น้ำหนักลูกเหล็ก( กรัม )



      A


    12

                               500025




      B


    11

                               458425




      C


     8      

                               333020




      D


     6


                  250015

ลูกเหล็ก        46.8 m.m.    หนัก   390 - 445 กรัม     


          


วิธีทดลอง

1.  ทำการแบ่งตัวอย่างตาม ต.ว.พ 3  นำตัวอย่างวัสดุมาหาขนาดคละ  ตามวิธีการหาขนาดคละของหินและกรวดในสนาม  

2.  นำขนาดคละมาเปรียบเทียบกับตารางว่าสามารถใช้ gradeใดได้  โดยถ้าเป็นการทดสอบระเภท  Large Sizeให้เลือกทำการทดสอบ ชุด 1 ,2 และ 3  ตามลำดับ  และประเภท  Small Size ให้เลือก ชุด A,B,C และ D ตามลำดับ

3.  ร่อนวัสดุแต่ละเบอร์ให้ได้ปริมาณตามที่กำหนด

4.   นำวัสดุมาผสมกันแล้วนำไปล้าง แล้วอบแห้งที่อุณหภูมิ 110 5 องศา ชั่ง นน.ให้ได้ตามข้อกำหนด  น้ำหนักรวม  ( Total  )  ของแต่ละชุด          
5.  ใส่วัสดุลงใน Los Angeles Machine  ถ้าเป็นการทดสอบประเภท  Large Size ใส่ลูกเหล็ก  12 ลูก ถ้าเป็นการทดสอบประเภท  Small Size ใส่ลูกเหล็กตามชุด grade ตามตาราง

6. เปิดเครื่อง Los Angeles Machine ให้หมุนอัตราเร็ว  30-33 รอบ/นาที  สำหรับการทดสอบประเภทLarge Size ให้หมุน 1,000 รอบ ส่วน  Small Size หมุน 500 รอบ

7.  หลังจากหมุนเสร็จแล้ว นำวัสดุมาร่อนผ่านตะแกรง No.12  นำส่วนที่ค้างไปล้างแล้วอบแห้ง

8.  นำมาร่อนผ่าน No.12 อีกครั้ง นำส่วนค้างไปชั่งหา นน.ส่วนค้าง

การคำนวณ


                              % Loss = ( Total  Weight  -  Retain  Weight  )   x  100





                       Total  Weight






































